| Reconstructia monumentului de istorie si arhitectura din str.31 August 1989, nr.157, mun.Chisinau in cadrul renovarii complexului IMSP Institutul de Medicina Urgenta. Obiect Nr.135/18-191-75 | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-5(M)

Deviz-oferta № 2-1-5(M)

Echipament electric de forta. Iluminat electric interior  (marca EEF/IEI)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Echipament electric |  |  |  |  |
| 1 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 ВРУ 3-11-10 | buc | 1,00 |  |  |
| 2 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 18,00 |  |  |
| 3 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (sina) | buc | 2,00 |  |  |
| 4 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩМП- 3-0 У2 IP31 | buc | 1,00 |  |  |
| 5 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 12,00 |  |  |
| 6 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (sina) | buc | 2,00 |  |  |
| 7 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩМП- 3-0 У2 IP31 | buc | 1,00 |  |  |
| 8 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 15,00 |  |  |
| 9 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (sina) | buc | 2,00 |  |  |
| 10 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 BZUM DDE-3 Tip3 | buc | 1,00 |  |  |
| 11 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 15,00 |  |  |
| 12 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (sina) | buc | 2,00 |  |  |
| 13 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩРн- 2х36з-0 36УХЛ3 IP31 | buc | 1,00 |  |  |
| 14 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 22,00 |  |  |
| 15 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (sina) | buc | 2,00 |  |  |
| 16 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩРн- 2х36з-0 36УХЛ3 IP31 | buc | 1,00 |  |  |
| 17 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 25,00 |  |  |
| 18 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (sina) | buc | 2,00 |  |  |
| 19 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩРн- 2х36з-0 36УХЛ3 IP31 | buc | 1,00 |  |  |
| 20 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 15,00 |  |  |
| 21 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (sina) | buc | 2,00 |  |  |
| 22 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩРн- 18з-0 36УХЛ3 IP31 | buc | 1,00 |  |  |
| 23 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 8,00 |  |  |
| 24 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (sina) | buc | 2,00 |  |  |
| 25 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩРн- 18з-0 36УХЛ3 IP31 | buc | 1,00 |  |  |
| 26 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 8,00 |  |  |
| 27 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (sina) | buc | 2,00 |  |  |
| 28 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩРн- 18з-0 36УХЛ3 IP31 | buc | 1,00 |  |  |
| 29 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 7,00 |  |  |
| 30 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (sina) | buc | 2,00 |  |  |
| 31 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩРн- 18з-0 36УХЛ3 IP31 | buc | 1,00 |  |  |
| 32 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 8,00 |  |  |
| 33 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (sina) | buc | 2,00 |  |  |
| 34 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩРн- 18з-0 36УХЛ3 IP31 | buc | 1,00 |  |  |
| 35 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 9,00 |  |  |
| 36 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (sina) | buc | 2,00 |  |  |
| 37 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩРн- 18з-0 36УХЛ3 IP31 | buc | 1,00 |  |  |
| 38 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 8,00 |  |  |
| 39 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (sina) | buc | 2,00 |  |  |
| 40 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩРн- 24з-0 36УХЛ3 IP31 | buc | 1,00 |  |  |
| 41 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 14,00 |  |  |
| 42 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (sina) | buc | 2,00 |  |  |
| 43 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩРн-12мз-0 IP31 PRO | buc | 1,00 |  |  |
| 44 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 2,00 |  |  |
| 45 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (sina) | buc | 2,00 |  |  |
| 46 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩРн-24з-0 IP31 PRO | buc | 1,00 |  |  |
| 47 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 14,00 |  |  |
| 48 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (sina) | buc | 2,00 |  |  |
| 49 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 ЩРн-18з-0 IP31 PRO | buc | 1,00 |  |  |
| 50 | 08-03-575-1 | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare | buc | 10,00 |  |  |
| 51 | 11-02-001-01 | Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (sina) | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.2. Cablu |  |  |  |  |
| 52 | 08-02-405-6 | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 400 mm2 | 100 m | 0,10 |  |  |
| 53 | Pret | Cablu AВВГнг(А)-LS 5х240mm2 | m | 10,00 |  |  |
| 54 | 08-02-405-5 | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 240 mm2 | 100 m | 0,50 |  |  |
| 55 | Pret | Cablu AВВГнг(А)-LS 5х35mm2 | m | 50,00 |  |  |
| 56 | 08-02-405-4 | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 120 mm2 | 100 m | 0,60 |  |  |
| 57 | Pret | Cablu AВВГнг(А)-LS 5х25mm2 | m | 60,00 |  |  |
| 58 | 08-02-405-3 | Conductor pe constructii din otel si panouri montate, sectiune pina la 70 mm2 | 100 m | 0,50 |  |  |
| 59 | Pret | Cablu ВВГнг(А)-FRLS 5х10mm2 | m | 50,00 |  |  |
| 60 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 | 100 m | 4,25 |  |  |
| 61 | Pret | Cablu ВВГнг(А)-FRLS 5х6mm2 | m | 130,00 |  |  |
| 62 | Pret | Cablu ВВГнг(А)-FRLS 5х4mm2 | m | 230,00 |  |  |
| 63 | Pret | Cablu ВВГнг(А)-LS 3х6mm2 | m | 65,00 |  |  |
| 64 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 34,80 |  |  |
| 65 | Pret | Cablu ВВГнг(А)-FRLS 5х2.5mm2 | m | 320,00 |  |  |
| 66 | Pret | Cablu ВВГнг(А)-LS-0,66 3х4mm2 | m | 160,00 |  |  |
| 67 | Pret | Cablu ВВГнг(А)-LS-0,66 3х2,5mm2 | m | 3 000,00 |  |  |
| 68 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 39,26 |  |  |
| 69 | Pret | Cablu ВВГнг(А)-FRLS 3х1.5mm2 | m | 3 450,00 |  |  |
| 70 | Pret | Cablu KВВГнг(А)-LS 2х1,5mm2 | m | 476,00 |  |  |
| 71 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 | 100 m | 1,20 |  |  |
| 72 | Pret | Cablu YSLY CY-JZ 3х4mm2 Cablu de forta/comanda ecranat cu conductoare din cupru, U - 0,5kV, PVC izolatie | m | 85,00 |  |  |
| 73 | Pret | Cablu YSLY CY-JZ 3х2.5mm2 Cablu de forta/comanda ecranat cu conductoare din cupru, U - 0,5kV, PVC izolatie | m | 35,00 |  |  |
| 74 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 2,60 |  |  |
| 75 | Pret | Cablu YSLY CY-JZ 3х1.5mm2 Cablu de forta/comanda ecranat cu conductoare din cupru, U - 0,5kV, PVC izolatie | m | 260,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.3. Materiale (Tub tehnic de protectie/jgheab/corob-metalic ) |  |  |  |  |
| 76 | 08-02-396-6 | Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m | 100 m | 2,28 |  |  |
| 77 | Pret | Jgheab metalic FeZn neperforat 200x50x3000 mm, 9 buc. | m | 27,00 |  |  |
| 78 | Pret | Capac jgheab metalic FeZn neperforat 200x50x3000 mm, 9 buc. | m | 27,00 |  |  |
| 79 | Pret | Coltar 90* jgheab metalic FeZn neperforat 200x50x3000 mm | buc | 3,00 |  |  |
| 80 | Pret | Jgheab metalic FeZn neperforat 150x50x3000 mm, 67 buc. | m | 201,00 |  |  |
| 81 | Pret | Capac jgheab metalic FeZn neperforat 150x50x3000 mm, 67 buc. | m | 201,00 |  |  |
| 82 | Pret | Coltar 90* jgheab metalic FeZn neperforat 150x50x3000 mm | buc | 6,00 |  |  |
| 83 | Pret | Conector de distributie tip T cu iesire la 150x50mm | buc | 3,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.4. Accesorii/Jgheaburi metalice FeZn |  |  |  |  |
| 84 | 08-02-152-13 | Constructii metalice de cablu: constructie din otel de sectiune pentru fixarea suspensiilor inglobate, masa pina la: 1 kg | 100 buc | 4,70 |  |  |
| 85 | Pret | Support BBA-30, L= 300mm, FeZn la cald. (DKC) BBA-3030HDZ | buc | 410,00 |  |  |
| 86 | Pret | Support BBA-30, L= 200mm, FeZn la cald. (DKC) BBA-3020HDZ | buc | 60,00 |  |  |
| 87 | Pret | Ancora M8 cu forta de zmulgere F=25kN pentru perete clasa Beton C20. (DKC) CM470850 | buc | 940,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.5. Teava gofrata din PVC |  |  |  |  |
| 88 | 08-02-409-3 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm | 100 m | 0,45 |  |  |
| 89 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm | 100 m | 2,10 |  |  |
| 90 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 68,45 |  |  |
| 91 | Pret | Tub tehnic de protectie din PVC, D63 mm gofro | m | 45,00 |  |  |
| 92 | Pret | Tub tehnic de protectie din PVC, D50 mm gofro | m | 50,00 |  |  |
| 93 | Pret | Tub tehnic de protectie din PVC, D40 mm gofro | m | 40,00 |  |  |
| 94 | Pret | Tub tehnic de protectie din PVC, D32 mm gofro | m | 120,00 |  |  |
| 95 | Pret | Tub tehnic de protectie din PVC, D25 mm gofro | m | 720,00 |  |  |
| 96 | Pret | Tub tehnic de protectie din PVC, D20 mm gofro | m | 3 000,00 |  |  |
| 97 | Pret | Tub tehnic de protectie din PVC, D16 mm gofro | m | 3 125,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.6. Echipament pentru iluminare (Plafoniere) |  |  |  |  |
| 98 | 08-03-594-6 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,82 |  |  |
| 99 | Pret | Corp de iluminat ДBО 404045-54-OP 595x595mm, 40 W, 4000K. Montare aparenta. Grad de protectie IP54. | buc | 82,00 |  |  |
| 100 | 08-03-594-16 | Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat in piese inglobate, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,47 |  |  |
| 101 | Pret | Corp de iluminat ДВО 6566 eco 595x595mm, 36 W, 4500K. Montare incorporata. Grad de protectie IP50. | buc | 47,00 |  |  |
| 102 | 08-03-594-9 | Corp de iluminat cu lampi luminescente pe console | 100 buc | 0,16 |  |  |
| 103 | Pret | Lampa bactericida de perete Panlight 130RE 1x30W, tip G13. Grad de protectie IP00 | buc | 16,00 |  |  |
| 104 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,16 |  |  |
| 105 | Pret | Indicator LED ДПА 2101, 1.5 W. Montare aparenta. Grad de protectie IP20.Montare deasupra usii. (suplimentare de prevazut inscriptia pe fon rosu "NU INTRATI") | buc | 16,00 |  |  |
| 106 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,02 |  |  |
| 107 | Pret | Plafoniera antiexploziva tip Linda 1x58W, EX zona 22 ECG, tip tub T8. Grad de protectie IP65. Montare aparenta. | buc | 2,00 |  |  |
| 108 | 08-03-594-7 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe suspensii (bare), cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 | 100 buc | 0,12 |  |  |
| 109 | Pret | Plafoniera ДПО 3234Д, 2x25 W (incorporat cu sensor de miscare). Montare aparenta. Grad de protectie IP 20. | buc | 12,00 |  |  |
| 110 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 | 100 buc | 0,32 |  |  |
| 111 | Pret | Plafoniera ДПО 4004, 18 W, 6500K. Montare aparenta. Grad de protectie IP 54. | buc | 25,00 |  |  |
| 112 | Pret | Plafoniera ДПО 4012, 12 W, 4000K. Montare aparenta. Grad de protectie IP 54. | buc | 2,00 |  |  |
| 113 | Pret | Plafoniera НПП 1403, 60 W. Montare aparenta. Grad de protectie IP 54. | buc | 5,00 |  |  |
| 114 | 08-03-593-10 | Indicatori de iluminat de perete | 100 buc | 0,18 |  |  |
| 115 | Pret | Indicator Exit CCA 1004 LED 1.5 W. Montare suspendata. | buc | 18,00 |  |  |
| 116 | 08-03-594-9 | Corp de iluminat cu lampi luminescente pe console | 100 buc | 0,26 |  |  |
| 117 | Pret | Spot cu directie de iluminare in sus (fatada). Tip LED LC1009/1, 7W, 4000K. Montare aparenta. Grad de protectie IP 65. (LEDmarket) 13502 | buc | 22,00 |  |  |
| 118 | Pret | Spot cu directie de iluminare in sus/jos (fatada). Tip LED LC1009/2, 2x7W, 4000K. Montare aparenta. Grad de protectie IP 65. (LEDmarket) 13503 | buc | 4,00 |  |  |
| 119 | 08-01-080-1 | Aparat pentru masurare si protectie, cantitate extremitati conectate pina la: 2 (Foto rele) | buc | 1,00 |  |  |
| 120 | Pret | Foto rele ФР-601. Montare aparenta. Grad de protectie IP 44 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.7. Produse electrice (Intrerupatoare, prize, cutie (doza) ) |  |  |  |  |
| 121 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (BC20-1-0-ОБ (seria "ОКТАВА") ) | 100 buc | 0,01 |  |  |
| 122 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (BC10-1-0-ВБ) | 100 buc | 0,70 |  |  |
| 123 | 08-03-591-5 | Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa (BC10-2-0-ВБ) | 100 buc | 0,32 |  |  |
| 124 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (Intrerupator capscara, montare incorporata IP 20, Inom- 10A, Unom-250V, ) | 100 buc | 0,16 |  |  |
| 125 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa (Intrerupator capscara, montare incorporata IP 44-54, Inom- 10A, Unom-250V, ) | 100 buc | 0,02 |  |  |
| 126 | 08-03-591-1 | Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa (BC20-1-0-ГПБ) | 100 buc | 0,12 |  |  |
| 127 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (PC10-3- ВБ Priza bipolara cu contact de protectie) | 100 buc | 0,20 |  |  |
| 128 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (PC12-3- ВБ Priza bipolara cu contact de protectie) | 100 buc | 0,80 |  |  |
| 129 | 08-03-591-12 | Blocuri combinata si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (PC-22-2-ОБ Priza dubla bipolara fara contact de protecеie. Montare aparenta) | 100 buc | 0,03 |  |  |
| 130 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa (PCб20-3-ГПБб Priza bipolara cu contact de protectie) | 100 buc | 0,35 |  |  |
| 131 | 08-03-591-12 | Blocuri combinata si o priza de fisa tip ingropat, la instalatie inchisa (Bloc din 3 prize bipolare cu contact de protectie. Montare incorporabila. Grad de protectie IP20-23. 16A, 250V РГ-3-КБ РСш10-3-ККм) | 100 buc | 0,04 |  |  |
| 132 | Pret | Cutie de distributie (doza) KM41022 | buc | 50,00 |  |  |
|  |  | Capitolul 1.8. Priza de pamint (Sistem de impamantare ) |  |  |  |  |
| 133 | 08-02-472-2 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Platbanda FeZn 40x4mm) | 100 m | 0,17 |  |  |
| 134 | 08-02-472-7 | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (Platbanda FeZn 40x4mm) (110m-17m) | 100 m | 0,93 |  |  |
| 135 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm (1buc=3m) | 10 buc | 0,30 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | % |  |  |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de constructie |  |  |  |  |
| 136 | TsA16B1 | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu 17m x0.6x0.5 | m3 | 5,10 |  |  |
| 137 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 5,10 |  |  |
| 138 | TsD04B | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 5,10 |  |  |
| 139 | IC44B | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" (Teava metalica D60 mm, L=800mm) c.31 | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Asigurarea sociala | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de transport | % |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de depozit | % |  |  |  |
|  |  | Total cheltuieli directe | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total | 100,00 + |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |  |  |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 140 | Pretul firmei | Tablou de evidenta, IP44, dotat cu ruptor, modul pentru amenajarea contorului general de evidenta. ВРУ 3-11-10 | buc | 1,00 |  |  |
| 141 | Pretul firmei | Intrerupator de sarcina IP 20, I nom - 250A, 3P. ПЦ-2 | buc | 2,00 |  |  |
| 142 | Pretul firmei | Descarcatoare de supratensiune, Uc -300V, I imp - 12.5kA, 3P ETITEC M T12 300/12.5 (3+0) | buc | 2,00 |  |  |
| 143 | Pretul firmei | Siguranta fuzibila, Unom-500 V, Inom- 160 A ППНИ-35, габ. 1 | buc | 6,00 |  |  |
| 144 | Pretul firmei | Transformatoare de curent, Inom-200/5 A Т-0,66 | buc | 6,00 |  |  |
| 145 | Pretul firmei | Contor de evidenta a energiei electrice (active / reactive), conectare directa, Unom-3x230/380V, I- 5/200 A ; 50Hz. ZMG-410 CR | buc | 2,00 |  |  |
| 146 | Pretul firmei | Sina PE ШНИ | buc | 1,00 |  |  |
| 147 | Pretul firmei | Sina N ШНИ | buc | 1,00 |  |  |
| 148 | Pretul firmei | Tablou de distributie ЩМП-3-0 У2 IP31 | buc | 1,00 |  |  |
| 149 | Pretul firmei | Siguranta fuzibila, Unom-500 V, Inom- 63 A ППНИ-33, габ. 1 | buc | 3,00 |  |  |
| 150 | Pretul firmei | Siguranta fuzibila, Unom-500 V, Inom- 50 A ППНИ-33, габ. 1 | buc | 3,00 |  |  |
| 151 | Pretul firmei | Siguranta fuzibila, Unom-500 V, Inom- 25 A ППНИ-33, габ. 1 | buc | 3,00 |  |  |
| 152 | Pretul firmei | Siguranta fuzibila, Unom-500 V, Inom- 16 A ППНИ-33, габ. 1 | buc | 3,00 |  |  |
| 153 | Pretul firmei | Sina PE ШНИ | buc | 1,00 |  |  |
| 154 | Pretul firmei | Sina N ШНИ | buc | 1,00 |  |  |
| 155 | Pretul firmei | Tablou de distributie ЩМП-3-0 У2 IP31 | buc | 1,00 |  |  |
| 156 | Pretul firmei | Siguranta fuzibila, Unom-500 V, Inom- 80 A ППНИ-33, габ. 1 | buc | 3,00 |  |  |
| 157 | Pretul firmei | Siguranta fuzibila, Unom-500 V, Inom- 40 A ППНИ-33, габ. 1 | buc | 3,00 |  |  |
| 158 | Pretul firmei | Siguranta fuzibila, Unom-500 V, Inom- 32 A ППНИ-33, габ. 1 | buc | 3,00 |  |  |
| 159 | Pretul firmei | Siguranta fuzibila, Unom-500 V, Inom- 16 A ППНИ-33, габ. 1 | buc | 6,00 |  |  |
| 160 | Pretul firmei | Sina PE ШНИ | buc | 1,00 |  |  |
| 161 | Pretul firmei | Sina N ШНИ | buc | 1,00 |  |  |
| 162 | Pretul firmei | Tablou de distributie BZUM DDE-3 Tip 3 | buc | 1,00 |  |  |
| 163 | Pretul firmei | Intrerupator automat cu declansator combinat (termic, electromagnetic) BA88-32 3P 80A/C | buc | 2,00 |  |  |
| 164 | Pretul firmei | Descarcatoare de supratensiune, Uc -300V, I imp - 12.5kA, 4P ETITEC M T12 300/12.5 (4+0) | buc | 2,00 |  |  |
| 165 | Pretul firmei | Demaror electromagnetic 95A КМИ-49512 | buc | 2,00 |  |  |
| 166 | Pretul firmei | Contor de evidenta a energiei electrice (active / reactive), conectare directa, Unom-230/400V, I- 5/120 A ; 50Hz. ZMG-310 CR | buc | 1,00 |  |  |
| 167 | Pretul firmei | intrerupator automat 3f. BA47-29 3P 32A/C | buc | 1,00 |  |  |
| 168 | Pretul firmei | intrerupator automat 3f. BA47-29 3P 20A/C | buc | 3,00 |  |  |
| 169 | Pretul firmei | intrerupator automat 1f. BA47-29 1P 20A/C | buc | 1,00 |  |  |
| 170 | Pretul firmei | intrerupator automat 3f. BA47-29 3P 16A/C | buc | 2,00 |  |  |
| 171 | Pretul firmei | intrerupator automat 1f. BA47-29 1P 10A/B | buc | 1,00 |  |  |
| 172 | Pretul firmei | Sina PE ШНИ | buc | 1,00 |  |  |
| 173 | Pretul firmei | Sina N ШНИ | buc | 1,00 |  |  |
| 174 | Pretul firmei | Tablou de distributie ЩРн-2х36з-0 36УХЛ3 IP31 | buc | 1,00 |  |  |
| 175 | Pretul firmei | Intrerupator de sarcina BH-32 3P 100A | buc | 1,00 |  |  |
| 176 | Pretul firmei | АBДT 32 C16A 30mA 2P | buc | 3,00 |  |  |
| 177 | Pretul firmei | АBДT 32 C16A 10mA 2P | buc | 13,00 |  |  |
| 178 | Pretul firmei | АBДT 32 C10A 30mA 2P | buc | 5,00 |  |  |
| 179 | Pretul firmei | Sina PE ШНИ | buc | 1,00 |  |  |
| 180 | Pretul firmei | Sina N ШНИ | buc | 1,00 |  |  |
| 181 | Pretul firmei | Tablou de distributie ЩРн-2х36з-0 36УХЛ3 IP31 | buc | 1,00 |  |  |
| 182 | Pretul firmei | Intrerupator de sarcina BH-32 3P 100A | buc | 1,00 |  |  |
| 183 | Pretul firmei | АBДT 32 C16A 30mA 2P | buc | 2,00 |  |  |
| 184 | Pretul firmei | АBДT 32 C16A 10mA 2P | buc | 15,00 |  |  |
| 185 | Pretul firmei | АBДT 32 C10A 30mA 2P | buc | 7,00 |  |  |
| 186 | Pretul firmei | Sina PE ШНИ | buc | 1,00 |  |  |
| 187 | Pretul firmei | Sina N ШНИ | buc | 1,00 |  |  |
| 188 | Pretul firmei | Tablou de distributie ЩРн-2х36з-0 36УХЛ3 IP31 | buc | 1,00 |  |  |
| 189 | Pretul firmei | Intrerupator de sarcina BH-32 3P 100A | buc | 1,00 |  |  |
| 190 | Pretul firmei | АBДT 32 C16A 30mA 2P | buc | 4,00 |  |  |
| 191 | Pretul firmei | АBДT 32 C16A 10mA 2P | buc | 4,00 |  |  |
| 192 | Pretul firmei | АBДT 32 C10A 30mA 2P | buc | 6,00 |  |  |
| 193 | Pretul firmei | Sina PE ШНИ | buc | 1,00 |  |  |
| 194 | Pretul firmei | Sina N ШНИ | buc | 1,00 |  |  |
| 195 | Pretul firmei | Tablou de distributie ЩРн-18з-0 36УХЛ3 IP31 | buc | 1,00 |  |  |
| 196 | Pretul firmei | Intrerupator de sarcina BH-32 3P 25A | buc | 1,00 |  |  |
| 197 | Pretul firmei | intrerupator automat 1f. BA47-29 1P 6A/B | buc | 7,00 |  |  |
| 198 | Pretul firmei | Sina PE ШНИ | buc | 1,00 |  |  |
| 199 | Pretul firmei | Sina N ШНИ | buc | 1,00 |  |  |
| 200 | Pretul firmei | Tablou de distributie ЩРн-18з-0 36УХЛ3 IP31 | buc | 1,00 |  |  |
| 201 | Pretul firmei | Intrerupator de sarcina BH-32 3P 25A | buc | 1,00 |  |  |
| 202 | Pretul firmei | intrerupator automat 1f. BA47-29 1P 6A/B | buc | 7,00 |  |  |
| 203 | Pretul firmei | Sina PE ШНИ | buc | 1,00 |  |  |
| 204 | Pretul firmei | Sina N ШНИ | buc | 1,00 |  |  |
| 205 | Pretul firmei | Tablou de distributie ЩРн-18з-0 36УХЛ3 IP31 | buc | 1,00 |  |  |
| 206 | Pretul firmei | Intrerupator de sarcina BH-32 3P 25A | buc | 1,00 |  |  |
| 207 | Pretul firmei | intrerupator automat 1f. BA47-29 1P 6A/B | buc | 6,00 |  |  |
| 208 | Pretul firmei | Sina PE ШНИ | buc | 1,00 |  |  |
| 209 | Pretul firmei | Sina N ШНИ | buc | 1,00 |  |  |
| 210 | Pretul firmei | Tablou de distributie ЩРн-18з-0 36УХЛ3 IP31 | buc | 1,00 |  |  |
| 211 | Pretul firmei | intrerupator automat 3f. BA47-29 3P 20A/C | buc | 1,00 |  |  |
| 212 | Pretul firmei | Declansator independent РН-47 | buc | 1,00 |  |  |
| 213 | Pretul firmei | intrerupator automat 3f. BA47-29 3P 16A/C | buc | 1,00 |  |  |
| 214 | Pretul firmei | intrerupator automat 1f. BA47-29 1Р 16A/C | buc | 2,00 |  |  |
| 215 | Pretul firmei | intrerupator automat 1f. BA47-29 1P 6A/B | buc | 3,00 |  |  |
| 216 | Pretul firmei | Sina PE ШНИ | buc | 1,00 |  |  |
| 217 | Pretul firmei | Sina N ШНИ | buc | 1,00 |  |  |
| 218 | Pretul firmei | Tablou de distributie ЩРн-18з-0 36УХЛ3 IP31 | buc | 1,00 |  |  |
| 219 | Pretul firmei | intrerupator automat 3f. BA47-29 3P 25A/C | buc | 1,00 |  |  |
| 220 | Pretul firmei | Declansator independent РН-47 | buc | 1,00 |  |  |
| 221 | Pretul firmei | intrerupator automat 3f. BA47-29 3P 16A/C | buc | 2,00 |  |  |
| 222 | Pretul firmei | intrerupator automat 1f. BA47-29 1P 6A/B | buc | 5,00 |  |  |
| 223 | Pretul firmei | Sina PE ШНИ | buc | 1,00 |  |  |
| 224 | Pretul firmei | Sina N ШНИ | buc | 1,00 |  |  |
| 225 | Pretul firmei | Tablou de distributie ЩРн-18з-0 36УХЛ3 IP31 | buc | 1,00 |  |  |
| 226 | Pretul firmei | intrerupator automat 3f. BA47-29 3P 32A/C | buc | 1,00 |  |  |
| 227 | Pretul firmei | Declansator independent РН-47 | buc | 1,00 |  |  |
| 228 | Pretul firmei | intrerupator automat 3f. BA47-29 3P 25A/C | buc | 1,00 |  |  |
| 229 | Pretul firmei | intrerupator automat 3f. BA47-29 3P 16A/C | buc | 1,00 |  |  |
| 230 | Pretul firmei | intrerupator automat 1f. BA47-29 1P 6A/B | buc | 4,00 |  |  |
| 231 | Pretul firmei | Sina PE ШНИ | buc | 1,00 |  |  |
| 232 | Pretul firmei | Sina N ШНИ | buc | 1,00 |  |  |
| 233 | Pretul firmei | Tablou de distributie ЩРн-24з-0 36УХЛ3 IP31 | buc | 1,00 |  |  |
| 234 | Pretul firmei | Intrerupator de sarcina BH-32 3P 63A | buc | 1,00 |  |  |
| 235 | Pretul firmei | intrerupator automat 1f. BA47-29 1P 16A/B | buc | 1,00 |  |  |
| 236 | Pretul firmei | intrerupator automat 1f. BA47-29 1P 10A/B | buc | 1,00 |  |  |
| 237 | Pretul firmei | intrerupator automat 1f. BA47-29 1P 6A/B | buc | 11,00 |  |  |
| 238 | Pretul firmei | Sina PE ШНИ | buc | 1,00 |  |  |
| 239 | Pretul firmei | Sina N ШНИ | buc | 1,00 |  |  |
| 240 | Pretul firmei | Tablou de distributie ЩРн-12мз-0 IP31 PRO, cu lacat | buc | 1,00 |  |  |
| 241 | Pretul firmei | Intrerupator de sarcina BH-32 3P 40A | buc | 1,00 |  |  |
| 242 | Pretul firmei | intrerupator automat 3f. BA47-29 3P 16A/C | buc | 1,00 |  |  |
| 243 | Pretul firmei | Sina PE ШНИ | buc | 1,00 |  |  |
| 244 | Pretul firmei | Sina N ШНИ | buc | 1,00 |  |  |
| 245 | Pretul firmei | Tablou de distributie ЩРн-24з-0 IP31 PRO, cu lacat | buc | 1,00 |  |  |
| 246 | Pretul firmei | Intrerupator de sarcina BH-32 3P 32A | buc | 1,00 |  |  |
| 247 | Pretul firmei | intrerupator automat 1f. BA47-29 1P 6A/B | buc | 13,00 |  |  |
| 248 | Pretul firmei | Sina PE ШНИ | buc | 1,00 |  |  |
| 249 | Pretul firmei | Sina N ШНИ | buc | 1,00 |  |  |
| 250 | Pretul firmei | Tablou de distributie ЩРн-18з-0 IP31 PRO, cu lacat | buc | 1,00 |  |  |
| 251 | Pretul firmei | Intrerupator de sarcina BH-32 3P 32A | buc | 1,00 |  |  |
| 252 | Pretul firmei | intrerupator automat 1f. BA47-29 1P 6A/B | buc | 7,00 |  |  |
| 253 | Pretul firmei | АBДT-32M B 10A 30mA 1P | buc | 1,00 |  |  |
| 254 | Pretul firmei | Demaror electromagnetic 230V, 230V, 12 A КМИ-11210 | buc | 1,00 |  |  |
| 255 | Pretul firmei | Sina PE ШНИ | buc | 1,00 |  |  |
| 256 | Pretul firmei | Sina N ШНИ | buc | 1,00 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli pentru depozit | % |  |  |  |

|  | TVA 20% |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |