CERINȚELE TEHNICE

Parametri cartele

Master Maket prefabricat este obligatoriu ca parte a ofertei pentru fiecare tip de document.

Dimensiuni și aspect fizic:

Format: CR80. Dimensiuni conform ISO/IEC 7810 ID1, 85,60 mm x 53,98 mm și colțuri

rotunjite cu o rază de 2,88–3,48 mm, grosime 0,76 +/- 0,08 mm.

Material fabricație: PVC sau compozit, suprafață glosă, gata pentru imprimare prin

tehnologie retransfer termic;

Tehnologie și protecție (securizare):

Transmiterea fără contact a datelor și a alimentării cu energie;

Interfața RF este conformă standardului pentru cardurile inteligente fără contact ISO / IEC14443A;

Frecvență de lucru 13,56 MHz;

Format: MIFARE Classic EV1, conform ISO/IEC 14443 TypeA;

Memorie internă: min. 1K, organizat în 4 blocuri a câte 16 sectoare;

Preprogramat cu identificator 7-byte UID sau 4-byte NUID;

Autentificare reciprocă cu trei treceri (ISO / IEC DIS 9798-2);

Set individual de două chei pe sector pentru a sprijini aplicațiile multiple cu ierarhia cheilor;

Funcție anti-coliziune inteligentă incorporată;

Transfer de date: 106 kbit/s;

Integritatea datelor CRC pe 16 biți, paritate, codare biți, numărare biți.

Cerințe față de consumabile:

 Părți imprimabile 2 părți;

 Laminare pe două părți: conform procedurii de producție;

 Materiale speciale Laminat securizat + holograma, Strat UV cu imagine predefinita pe ambele parti, ribbons (YMCK cu 4 panouri – imprimare pe ambele părți a cartelei);

 Elemente de siguranta Imprimare in regim de fabrica cu rezolutie minima 16000 dpi. Master Maket prefabricat este obligatoriu ca parte a ofertei pentru fiecare tip de document.