| Anexa ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| Lotul 1. Aparat de măsurare a grosimilor prin ultrasunet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dispozitiv cu ultrasunete pentru măsurarea grosimii |  |  |  |  |  | Dispozitiv cu ultrasunete pentru măsurarea grosimii. Frecvența nominală a dispozitivului: 1,25MHz, 2,5MHz, 5MHz și 10MHz. Diapazonul de măsurare a grosimii: 0,5-300mm (oțel 20). Diapazonul sarcinii de viteză (de referință al vitezei): 100-9999 m/s. Diapazonul de ajustare/reglare a vitezei dispozitivului: 100-9999 m/s (pentru grosimi de la 20 la 300mm). Conectori convertizor: Lemo 0. Timpul unei măsurări la modelul-standard: nu mai mult de 3 sec. Dispozitiv cu capacitate de memorie a rezultatelor: Da (obligatoriu). Conexiune la PC: Da (obligatoriu). Discreția indicațiilor: 0,1 sau 0,01mm. Calibrarea bazei zero: Da (obligatoriu). Indicator de contact acustic: Da (obligatoriu). Mod de alimentare: acumulator sau alte elemente de alimentare. Diapazon temperaturii de lucru: de la -10 până la +50°C. Nivelul de siguranță împotriva factorilor externi: IP40. În set vor intra: - 5 senzori; - probă de grosime (образец ступенька) pentru reglarea operativă a setărilor dispozitivului (2,0-20,0mm), însoțit de certificat de calibrare. Furnizorul se va asigura că termenul de exploatare a dispozitivului va fi de minim 10 ani, iar mențiunea dată va fi notată în pașaportul tehnic a acestuia. |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ ## Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției:______________. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Lotul 1. Aparat de măsurare a grosimilor prin ultrasunet. 38291000-1; Dispozitiv cu ultrasunete pentru măsurarea grosimii; buc; 1; 60 zile calendaristice din momentul semnării contractului. Total lot 1. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |