| ____ Lucrari de reparatie in incinta edificiilor SIS, mun. Chisinau bd. Stefan cel Mare 166 | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Caiet de sarcini № 1

Reparatii

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |

| 1 |  | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  | 6 |  | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1. EDIFICIU CU 4 NIVELE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 1.1. BIROU 405 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie din lemn (usi) |  |  | m2 |  | 3,3200 |  |  |  |  |  |
| 2 |  | CK03A |  | Usi din MDF ATENTIE, Captusite cu furnir natural Vopsite si finisate cu grosimea foiei de usa nu mai mica de 40 mm inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Inclusiv captusirea suprafetelor dintre usi) Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul |  |  | m2 |  | 3,3200 |  |  |  |  |  |
| 3 |  | CK33B |  | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 4 |  | CK33C |  | Broasca aplicata sistem Yalle |  |  | buc |  | 1,0000 |  |  |  |  |  |
| 5 |  | RpCQ01G |  | Inlocuirea geamurilor trase, de 4-6 mm grosime, ATENTIE Confectionarea si schimbarea pachetelor din sticla 4/16/4 de tip Low-E, Dimensiunile se vor preciza in teren, tipul se va coordona cu beneficiarul |  |  | m2 |  | 16,9000 |  |  |  |  |  |
| 6 |  | RpCO56A |  | Demontari: timplarie (ATENTIE Demontarea sticlelor a geamurilor interioare, pachet de sticla 4/16/4) |  |  | m2 |  | 7,8000 |  |  |  |  |  |
| 7 |  | CK23B |  | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (ATENTIE Confectionarea si montarea cercevelelor cu furnitura inclusa cu deschiderea in dubla pozitie si montata in structura existenta din profile de mase plastice, umplutura va fi realizata din pachet de sticla 4/16/4 de tip crizet, forma tipul se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren) |  |  | m2 |  | 7,8000 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Transportarea materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total BIROU 405 Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total EDIFICIU CU 4 NIVELE Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lucrari de reparatie in incinta edificiilor SIS, mun. Chisinau bd. Stefan cel Mare 166 | Formular Nr.3 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz local de resurse № 1

Reparatii

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total borderou de resurse № : |  |  |  |  |

Manopera:

| 1. | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2656 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 5,1480 |  |  |
| 3. | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 11,1540 |  |  |
| 4. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9100 |  |  |
| 5. | 7422010060100 | Timplar | h-om | 9,6356 |  |  |
| 6. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,5060 |  |  |
| 7. | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 2,3352 |  |  |
|  |  | Total manopera |  |  |  |  |

Materiale:

| 1. | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 3,3200 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 7,8000 |  |  |
| 3. | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 3,6660 |  |  |
| 4. | 2430116101387 | Chit alb pentru geamuri c.101-1 NTR 6149-69 | kg | 5,9150 |  |  |
| 5. | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0200 |  |  |
| 6. | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 1,2870 |  |  |
| 7. | 2611112500000 | Geam tras clar | m2 | 19,4350 |  |  |
| 8. | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 3,1200 |  |  |
| 9. | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 1,4940 |  |  |
| 10. | 2863146310237 | Broasca Yalle | buc | 1,0000 |  |  |
| 11. | 2863146310900 | Minere din tabla cromata | buc | 1,0000 |  |  |
| 12. | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,2822 |  |  |
| 13. | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 37,2000 |  |  |
| 14. | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 6,2400 |  |  |
|  |  | Total materiale de construcţii |  |  |  |  |

Utilaje de construcţii:

| 1. | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,2535 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,2224 |  |  |
|  |  | Total utilaje de construcţii |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Lucrari de reparatie in incinta edificiilor SIS, mun. Chisinau bd. Stefan cel Mare 166 | Investitor Serviciul de Informatii si Securitate |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură | Total ————— incl. salariu |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. EDIFICIU CU 4 NIVELE |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. BIROU 405 |  |  |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 2 | CK03A | Usi din MDF ATENTIE, Captusite cu furnir natural Vopsite si finisate cu grosimea foiei de usa nu mai mica de 40 mm inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimi pina la 35 m (Inclusiv captusirea suprafetelor dintre usi) Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 1,4700 |  |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |  |  |
|  | 2030112930000 | Usi interioare si exterioare din lemn | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0850 |  |  |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 | m2 | 0,4500 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 3 | CK33B | Miner din tabla cromata la usile metalice de intrare in cladiri | buc |  |  |  |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 0,9100 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |  |  |
|  | 2863146310900 | Minere din tabla cromata | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 4 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle | buc |  |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 2,4200 |  |  |
|  | 2863146310237 | Broasca Yalle | buc | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 6,0000 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 5 | RpCQ01G | Inlocuirea geamurilor trase, de 4-6 mm grosime, ATENTIE Confectionarea si schimbarea pachetelor din sticla 4/16/4 de tip Low-E, Dimensiunile se vor preciza in teren, tipul se va coordona cu beneficiarul | m2 |  |  |  |
|  | 7135010011440 | Geamgiu | h-om | 0,6600 |  |  |
|  | 2611112500000 | Geam tras clar | m2 | 1,1500 |  |  |
|  | 2430116101387 | Chit alb pentru geamuri c.101-1 NTR 6149-69 | kg | 0,3500 |  |  |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0150 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 6 | RpCO56A | Demontari: timplarie (ATENTIE Demontarea sticlelor a geamurilor interioare, pachet de sticla 4/16/4) | m2 |  |  |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,2100 |  |  |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,2100 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |
| 7 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (ATENTIE Confectionarea si montarea cercevelelor cu furnitura inclusa cu deschiderea in dubla pozitie si montata in structura existenta din profile de mase plastice, umplutura va fi realizata din pachet de sticla 4/16/4 de tip crizet, forma tipul se va coordona cu beneficiarul, dimensiunile se vor preciza in teren) | m2 |  |  |  |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 0,6600 |  |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |  |  |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 1,0000 |  |  |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |  |  |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 0,4700 |  |  |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,1650 |  |  |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,4000 |  |  |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,8000 |  |  |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |  |  |
|  |  | Cheltuieli directe | lei |  |  |  |