CAIET DE SARCINI

MATURATOARE COMPACTA PENTRU SPATII MICI

- DESCRIERE

Utilajul este de tip maturatoare compacta electrica, destinat curatarii spatiilor de mici dimensiuni si greu accesibile (trotuare, zone pietonale, parcari, etc.), nou si nefolosit, an de fabricatie 2022, prevazut cu echipament de maturare/aspirare si sistem de suprimare a prafului.

- CARACTERISTICI TEHNICE

SASIUL

- sasiu de tip special realizat din otel de inalta rezistenta

- carcasa din otel cu panouri laterale din otel inoxidabil AISI 306

- in partea din spate va fi prevazut un post de lucru detasabil cu scaun pliabil pentru operator, roata suport si trepte laterale cu protectie impotriva alunecarii

MOTORUL ELECTRIC

- Motor tracțiune: minim 800 W

- Tracțiune electrică cu cutie cu diferențial: minim 800 W

- Motor turbină: minim 800 W

- Baterii de tracțiune de 6 v: minim 4

- Autonomie: minim 8 ore de lucru

- Permite abordarea a pantelor cu gradeabilitate de: minim 20%

SISTEMUL DE FRANARE

- Sistem de frânare electric pe motor

ROTILE

- Fata: motrice, avelope umplute cu spuma poliuretanica

- Spate: pivotante pentru controlul directiei, anvelope umplute cu spuma poliuretanica

SISTEMUL DE COLECTARE A DESEURILOR

- Metoda de maturare: mecanica - aspiranta - filtranta

- Vor fi prevazute doua perii laterale localizate in partea din fata pentru dirijarea deseurilor catre peria centrala pozitionata sub utilaj

- Peria centrala va arunca materialul maturat direct in buncarul de colectare, pozitionat in partea din spate

- Praful va fi aspirat si blocat in buncarul pentru deseuri prin intermediul unui ventilator si al unui sistem de filtrare

- Va fi prevazuta o trapa manuala pentru a permite colectarea deseurilor de dimensiuni mai mari

- Periile laterale:

  - Numar: 2

  - diametru: minim 450 mm

  - material peri: mixt polipropilena si otel

  - rotire prin intermediul a doua motoare electrice. Cate un motor pentru fiecare perie

    - Putere motor: minim 90 W

  - protectie impotriva socurilor prin intermediul unor role de cauciuc

- perie centrala

  - lungime: minim 600 mm

  - diametru: minim 250 mm

  - material peri: mixt polipropilena si otel

  - dispozitiv pentru ajustarea presiunii de apasare la sol pentru optimizarea efectului de maturare in functie de suprafata curatata si uzura periei

- sistemul de aspiratie:

  - ventilator conectat direct la motorul electric pentru actionare

  - furtun de aspiratie pentru colectarea deseurilor usoare in locuri greu accesibile

    - diametru: minim 120 mm

    - lungime: minim 3.000 mm

- buncarul de deseuri:

  - pozitionat in partea din spate

  - capacitate: minim 110 litri

  - va asigura colectarea deseurilor in saci de plastic standard, usor accesibili pe piata

  - accesul la buncarul de deseuri va fi facil si nu va necesita detasarea postului de lucru al operatorului

- dispozitivul de filtrare a prafului

  - panou de filtrare localizat departe de perii, protejat impotriva umezelii

  - suprafata de filtrare: minim 4 m²

  - material filtru: poliester

  - capacitate de filtrare PM10

  - facilitate de curatare prin intermediul unui dispozitiv electric de scuturare care va asigura detasarea si caderea prafului in interiorul buncarului

  - indepartarea filtrului va fi facila si nu va necesita scule sau demontare de componente

  - va permite operarea utilajului pe suprafete ude fara a exclude utilizarea functiei de aspirare

- sistem de suprimare a prafului

  - capacitate rezervoare apa: minim 35 litri

  - material rezervoare: plastic

  - duze pentru pulverizare la nivelul periilor laterale

PANOUL DE COMANDA

- panoul de control cu instrumente de bord va contine cel putin urmatoarele:

  - comenzi:

    - cheie / intrerupator pornire

    - intrerupator lumini

    - pompa de apa

    - claxon

    - dispozitiv scuturare filtru

    - buton de urgenta

    - reglare viteză de deplasare

    - maneta sens deplasare fata/spate

    - manete actionare perii laterale

    - maneta actionare perie centrala

  - indicatoare

    - contor numar ore functionare

    - incarcare baterie

    - sigurante perii laterale

PERFORMANTE

- latime de maturare: minim 1.250 mm

- viteza de lucru: minim 8 km/h

- capacitate de curatare: minim 10.000 m²/h

DIMENSIUNI (CU PERII)

- lungime fara post de lucru operator : intre 1.900 -  2.000 mm

- lungime cu post de lucru operator: 2.450 - 2.500 mm

- latime de lucru: 1.250 - 1.350 mm

- inaltime: 1.050 - 1.100 mm

- masa fara baterii si scaun operator: maxim 320 kg

ACCESORII

- echipamentul va fi livrat impreuna cu urmatoarele accesorii:

  - rampe pentru urcarea bordurilor / treptelor cu loc de fixare pe echipament

- TERMEN DE GARANTIE

- Termenul de garantie acordat pentru utilaj trebuie sa fie de minim 12 luni

- CONDITII DE LIVRARE

- Termenul de livrare maxim acceptat este până la sfârșitul anului 2022

- La livrare, echipamentul trebuie sa fie insotit de urmatoarele:

- Manual de operare

- Manual de intretinere

- Catalog piese de schimb

- Declaratie de conformitate CE

- Va fi prevazut un program de scolarizare pentru personal in ceea ce priveste exploatarea si intretinerea echipamentului.

Conducătorul grupului de lucru:  Victoria COVALI____________________

L.Ș