CAIET DE SARCINI -Lotul 2
1. Denumerea beneficiarului de stat   IMSP AMT Centru
2. Organizatorul procedurii de achiziţie IMSP AMT Centru
3. Obiectul achiziţiilor  Lucrari de reparatie a unor incaperi in incinta IMSP AMT Centru, str. 31 August 1989, 63.
	№

 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrărilor    
	Unitatea de masura 
	Volum


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTIE


	
	
	1.1. Blocuri sanitare (Femei, Barbati)


	
	
	1.1.1. Demontari si evacuari


	1
	RpSC06A


	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat
	buc
	2,0000



	2
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2
	22,3000



	3
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2
	35,3200



	4
	RpCK42C


	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2
	4,9000



	5
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2
	4,9000



	6
	RpVB43A


	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm
	buc
	2,0000



	7
	TrB05A2-2


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m
	t
	2,3200



	8
	TrI1AA01A2


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2
	t
	2,3200



	9
	TsI50B5


	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
	t
	2,3200



	
	
	1.1.2. Pereti

	10
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)
	m2
	32,2000



	11
	CF02B


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2
	32,2000



	12
	CF02B5 K=3


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (ATENTIE Tencuielele se vor executa cu indreptarea suprafetelor)
	m2
	19,4000



	13
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari ATENTIE Plase metalice se vor monta in locurile unde graosimea tencuielelor vor depasi 2,5cm (VR 50x50x2,5 mm)
	kg
	31,0400



	14
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2
	2,6000



	15
	CI22B


	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)
	m2
	32,2000



	16
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (Glafuri)
	m2
	2,6000



	17
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2
	2,6000



	18
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)
	m2
	2,6000



	
	
	1.1.3. Tavan

	19
	CK29E


	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau  din aluminiu dispuse celular (Tavan de tip Armstrong cu placi din aluminiu perforat)
	m2
	4,9000



	
	
	1.1.4. Pardosea

	20
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor  (Betonogrund)
	m2
	4,9000



	21
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2
	4,9000



	22
	CG01A1  K=2


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2
	4,9000



	23
	IzF31B


	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (ATENTIE de aplicat partial pe perete)


	m2
	6,2000



	24
	CG47D


	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta,  grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi nu mai mici de 600x600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Pina la montare se vor prezenta monstre)
	m2
	4,9000



	
	
	1.1.5. Apeduct si canalizare (Distributie interna)

	25
	SC07A


	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S
	buc
	2,0000



	26
	SA15B


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm
	m
	11,2000



	27
	IC40A


	Bratara pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida ( Clipse pentru tevi dm.25mm)
	buc
	7,0000



	28
	SD05A


	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,)
	buc
	2,0000



	29
	SF05C


	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm
	m
	11,2000



	30
	SF01C


	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm
	m
	11,2000



	
	
	1.2. Filtru sanitar (Barbati, Femei, inclusiv Antreele)


	
	
	1.2.1. Demontari si evacuari

	31
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2
	1,7200



	32
	RpCG29C


	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina,  BCA, blocuri ceramice sau din beton  usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor (Zona lavoare, coridor)
	m3
	1,0800



	33
	RpSC05A


	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile (Bloc sanitar)
	buc
	1,0000



	34
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2
	29,6200



	35
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2
	29,6200



	36
	RpCK42C


	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2
	11,4500



	37
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2
	22,9000



	38
	RpVB43A


	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm
	buc
	4,0000



	39
	TrB05A2-2


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m


	t
	6,1000



	40
	TrI1AA01A2


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2
	t
	6,1000



	41
	TsI50B5


	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
	t
	6,1000



	
	
	1.2.2. Pereti

	42
	CD71A


	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m (Pereti distartitori, cabine dus executati din BCA)
	m3
	1,4000



	43
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)
	m2
	108,5000



	44
	CF02B


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2
	108,5000



	45
	CF02B5 K=3


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (ATENTIE Tencuielele se vor executa cu indreptarea suprafetelor)
	m2
	39,0000



	46
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari ATENTIE Plase metalice se vor monta in locurile unde graosimea tencuielelor vor depasi 2,5cm (VR 50x50x2,5 mm)
	kg
	62,4000



	47
	IzF31B


	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (ATENTIE locurile unde vor fi amplasate dusuri) Pereti H=1,5m
	m2
	15,8000



	48
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2
	9,3000



	49
	CI22B


	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)
	m2
	108,5000



	50
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (Glafuri)


	m2
	9,3000



	51
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2
	9,2000



	52
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)
	m2
	9,3000



	
	
	1.2.3. Tavan

	53
	СF59D


	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie (Camuflarea canalelor de ventilare, retele ingineresti)
	m2
	7,1000



	54
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (Glafuri)
	m2
	7,1000



	55
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)
	m2
	7,1000



	56
	CK29E


	Tavane suspendate din panouri prefabricate din profiluri din otel galvanizat sau  din aluminiu dispuse celular (Tavan de tip Armstrong cu placi din aluminiu perforat)
	m2
	19,8800



	
	
	1.2.4. Pardosea

	57
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor  (Betonogrund)
	m2
	22,9000



	58
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2
	22,9000



	59
	CG01A1  K=2


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2
	22,9000



	60
	IzF31B


	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (ATENTIE de aplicat partial pe perete)
	m2
	22,9000



	61
	CD51A


	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m (P/tru confectionarea bordura padon de dus)
	100m2
	0,0100



	62
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Pentru confectionarea padon de dus)
	m2
	6,8000



	63
	IzF31B


	Hidroizolarea   suprafetelor  din beton  (verticale, orizontale,inclusiv  tavane)  cu  amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa (Suplimentar, padon de dus)
	m2
	6,8000



	64
	CG47D


	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta,  grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi nu mai mici de 600x600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Pina la montare se vor prezenta monstre) inclusiv bordura padonului de dus
	m2
	25,3000



	
	
	1.2.5. Apeduct si canalizare (Distributie interna)


	65
	SC04B


	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)
	buc
	2,0000



	66
	SD04A


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc
	2,0000



	67
	Pret de piata


	Set montare baterie PPR 20 X 1/2 F metal, Inglobat in perete
	buc
	4,0000



	68
	SD02A


	Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.
	buc
	4,0000



	69
	SA15B


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm
	m
	29,0000



	70
	IC40A


	Bratara pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida ( Clipse pentru tevi dm.25mm)
	buc
	30,0000



	71
	SD05A


	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,)
	buc
	2,0000



	72
	SB08C


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m
	1,1000



	73
	SB10C


	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90 Dm 50mm)
	buc
	1,0000



	74
	SF05C


	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm
	m
	29,0000



	75
	SF01C


	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm
	m
	29,0000



	
	
	1.3. Lavabou

	76
	SC04B


	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)
	buc
	3,0000



	77
	SD04A


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc
	3,0000



	78
	SA15B


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm
	m
	9,0000



	79
	IC40A


	Bratara pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida ( Clipse pentru tevi dm.25mm)
	buc
	15,0000



	80
	SD05A


	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,)
	buc
	6,0000



	81
	SD01A


	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (Robinet deservire infermiere)
	buc
	1,0000



	82
	SB08C


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m
	2,5000



	83
	SB09C


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50)
	buc
	2,0000



	84
	SB10C


	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90 Dm 50mm)
	buc
	1,0000



	85
	SF05C


	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm
	m
	9,0000



	86
	SF01C


	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm
	m
	9,0000



	
	
	1.4. Spalatorie haine, Inventar cleaning

	
	
	1.4.1. Demontari si evacuari


	87
	RpCG29D


	Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie
	m3
	0,5100



	88
	RpSC05A


	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc
	1,0000



	89
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2
	55,9000



	90
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2
	55,9000



	91
	RpCK42C


	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2
	34,3200



	92
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2
	34,3200



	93
	RpVB43A


	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm
	buc
	3,0000



	94
	TrB05A2-2


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m
	t
	7,5200



	95
	TrI1AA01A2


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2
	t
	7,5200



	96
	TsI50B5


	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
	t
	7,5200



	
	
	1.4.2. Pereti

	97
	CD71A


	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m (Pereti distartitori, divizare incaperi executati din BCA)
	m3
	6,2300



	98
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)
	m2
	111,8000



	99
	CF02B


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2
	111,8000



	100
	CF02B5 K=3


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (ATENTIE Tencuielele se vor executa cu indreptarea suprafetelor)
	m2
	38,7000



	101
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari ATENTIE Plase metalice se vor monta in locurile unde graosimea tencuielelor vor depasi 2,5cm (VR 50x50x2,5 mm)
	kg
	61,9200



	102
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2
	10,4000



	103
	CI22B


	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)
	m2
	111,8000



	104
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (Glafuri)
	m2
	10,4000



	105
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2
	10,4000



	106
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)
	m2
	10,4000



	
	
	1.4.3. Tavane

	107
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)
	m2
	34,3200



	108
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului
	m2
	34,3200



	109
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	34,3200



	110
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2
	46,3000



	111
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (inclusiv grinzi si suprafete captusite cu gips-carton existente)
	m2
	46,3000



	112
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2
	46,3000



	113
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)


	m2
	46,3000



	
	
	1.4.4. Pardosea

	114
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor  (Betonogrund)
	m2
	33,5000



	115
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2
	33,5000



	116
	CG01A1  K=2


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2
	33,5000



	117
	CG47D


	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta,  grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi nu mai mici de 600x600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Pina la montare se vor prezenta monstre) inclusiv bordura padonului de dus
	m2
	33,5000



	
	
	1.4.5. Apeduct si canalizare (Distributie interna)


	118
	SC04B


	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)
	buc
	2,0000



	119
	SD04A


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc
	2,0000



	120
	Pret de piata


	Set montare baterie PPR 20 X 1/2 F metal, Inglobat in perete
	buc
	6,0000



	121
	SA15B


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm
	m
	36,2000



	122
	IC40A


	Bratara pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida ( Clipse pentru tevi dm.25mm)
	buc
	53,0000



	123
	SD05A


	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,) inclusiv la conectarea mas. de spalat lengerie
	buc
	12,0000



	124
	SB08C


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m
	12,8000



	125
	SB09C


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50)
	buc
	8,0000



	126
	SB10C


	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90 Dm 50mm)
	buc
	4,0000



	127
	SF05C


	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm
	m
	36,2000



	128
	SF01C


	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm
	m
	36,2000



	
	
	1.5. Zona de Uscat si Calcat


	
	
	1.5.1. Demontari si evacuari


	129
	RpSC05A


	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc
	1,0000



	130
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2
	57,6000



	131
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2
	30,2000



	132
	RpCK42C


	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2
	30,2000



	133
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2
	30,2000



	134
	RpVB43A


	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm
	buc
	4,0000



	135
	TrB05A2-2


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m


	t
	6,1000



	136
	TrI1AA01A2


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2
	t
	6,1000



	137
	TsI50B5


	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
	t
	6,1000



	
	
	1.5.2. Pereti

	138
	CD71A


	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m (Pereti distartitori, divizare incaperi executati din BCA)
	m3
	3,1000



	139
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)


	m2
	79,2000



	140
	CF02B


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2
	79,2000



	141
	CF02B5 K=3


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (ATENTIE Tencuielele se vor executa cu indreptarea suprafetelor)
	m2
	31,2000



	142
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari ATENTIE Plase metalice se vor monta in locurile unde graosimea tencuielelor vor depasi 2,5cm (VR 50x50x2,5 mm)
	kg
	42,0800



	143
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2
	7,8800



	144
	CI22B


	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)
	m2
	79,2000



	145
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (Glafuri)
	m2
	7,8800



	146
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2
	7,8800



	147
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)
	m2
	7,8800



	
	
	1.5.3. Tavane

	148
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)
	m2
	30,2000



	149
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului
	m2
	30,2000



	150
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	30,2000



	151
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2
	38,4000



	152
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (inclusiv grinzi si suprafete captusite cu gips-carton existente)
	m2
	38,4000



	153
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2
	38,4000



	154
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)
	m2
	38,4000



	
	
	1.5.4. Pardosea

	155
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor  (Betonogrund)
	m2
	30,2000



	156
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2
	30,2000



	157
	CG01A1  K=2


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2
	30,2000



	158
	CG47D


	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta,  grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi nu mai mici de 600x600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Pina la montare se vor prezenta monstre) inclusiv bordura padonului de dus
	m2
	30,2000



	
	
	1.5.5. Apeduct si canalizare (Distributie interna)


	159
	SC04B


	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)
	buc
	2,0000



	160
	SD04A


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc
	2,0000



	161
	SA15B


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm
	m
	35,7000



	162
	IC40A


	Bratara pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida ( Clipse pentru tevi dm.25mm)
	buc
	50,0000



	163
	SD05A


	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,) inclusiv la conectarea mas. de spalat lengerie
	buc
	4,0000



	164
	SB08C


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m
	2,1000



	165
	SB09C


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50)
	buc
	2,0000



	166
	SB10C


	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90 Dm 50mm)
	buc
	2,0000



	167
	SF05C


	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm
	m
	35,7000



	168
	SF01C


	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm
	m
	35,7000



	
	
	1.6. Ordinatoriu Personal auxiliar

	
	
	1.6.1. Demontari si evacuari


	169
	RpSC05A


	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc
	1,0000



	170
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2
	42,1000



	171
	RpCK42C


	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2
	14,5000



	172
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2
	14,5000



	173
	RpVB43A


	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm
	buc
	2,0000



	174
	TrB05A2-2


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m
	t
	3,8800



	175
	TrI1AA01A2


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2
	t
	3,8800



	176
	TsI50B5


	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
	t
	3,8800



	
	
	1.6.2. Pereti

	177
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)
	m2
	42,1000



	178
	CF02B


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2
	42,1000



	179
	CF02B5 K=3


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (ATENTIE Tencuielele se vor executa cu indreptarea suprafetelor)
	m2
	17,8000



	180
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari ATENTIE Plase metalice se vor monta in locurile unde graosimea tencuielelor vor depasi 2,5cm (VR 50x50x2,5 mm)
	kg
	28,4800



	181
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2
	2,6000



	182
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	38,3000



	183
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	38,3000



	184
	CI22B


	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) Suprafata alaturata lavoarului
	m2
	3,8000



	185
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2
	38,2000



	186
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2
	38,3000



	187
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)
	m2
	38,3000



	
	
	1.6.3. Tavane

	188
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)
	m2
	14,5000



	189
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului
	m2
	14,5000



	190
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	14,5000



	191
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2
	14,5000



	192
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (inclusiv grinzi si suprafete captusite cu gips-carton existente)
	m2
	14,5000



	193
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2
	14,5000



	194
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)
	m2
	14,5000



	
	
	1.6.4. Pardosea

	195
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor  (Betonogrund)
	m2
	14,5000



	196
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2
	14,5000



	197
	CG01A1  K=2


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2
	14,5000



	198
	CG56A


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm
	m2
	14,5000



	199
	CG56A1 K=4


	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:
	m2
	-14,5000



	200
	CG08A2


	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat)
	m2
	14,5000



	
	
	1.6.5. Apeduct si canalizare (Distributie interna)


	201
	SC04B


	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)
	buc
	1,0000



	202
	SD04A


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc
	1,0000



	203
	SA15B


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm
	m
	12,5000



	204
	IC40A


	Bratara pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida ( Clipse pentru tevi dm.25mm)
	buc
	18,0000



	205
	SD05A


	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,) inclusiv la conectarea mas. de spalat lengerie
	buc
	2,0000



	206
	SB08C


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m
	1,2000



	207
	SB09C


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50)
	buc
	1,0000



	208
	SB10C


	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90 Dm 50mm)
	buc
	1,0000



	209
	SF05C


	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm
	m
	12,5000



	210
	SF01C


	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm
	m
	12,5000



	
	
	1.7. Depozit Nr.1

	
	
	1.7.1. Demontari si evacuari

	211
	RpSC05A


	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc
	1,0000



	212
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2
	40,6000



	213
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2
	14,8000



	214
	RpCK42C


	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2
	14,8000



	215
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2
	14,8000



	216
	RpVB43A


	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm
	buc
	2,0000



	217
	TrB05A2-2


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m
	t
	2,9000



	218
	TrI1AA01A2


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2
	t
	2,9000



	219
	TsI50B5


	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
	t
	2,9000



	
	
	1.7.2. Pereti

	220
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)
	m2
	40,6000



	221
	CF02B


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2
	40,6000



	222
	CF02B5 K=3


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (ATENTIE Tencuielele se vor executa cu indreptarea suprafetelor)
	m2
	17,9000



	223
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari ATENTIE Plase metalice se vor monta in locurile unde graosimea tencuielelor vor depasi 2,5cm (VR 50x50x2,5 mm)
	kg
	28,6400



	224
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2
	2,6200



	225
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	40,6000



	226
	CI22B


	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) Suprafata alaturata lavoarului
	m2
	4,2000



	227
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (Glafuri)
	m2
	39,0200



	228
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2
	39,0200



	229
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)
	m2
	39,0200



	
	
	1.7.3. Tavane

	230
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)
	m2
	14,8000



	231
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului
	m2
	14,8000



	232
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	14,8000



	233
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2
	14,8000



	234
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (inclusiv grinzi si suprafete captusite cu gips-carton existente)
	m2
	14,8000



	235
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2
	14,8000



	236
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)
	m2
	14,8000



	
	
	1.7.4. Pardosea

	237
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor  (Betonogrund)
	m2
	14,8000



	238
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2
	14,8000



	239
	CG01A1  K=2


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2
	14,8000



	240
	CG56A


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm
	m2
	14,8000



	241
	CG56A1 K=4


	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:
	m2
	-14,8000



	242
	CG08A2


	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat)
	m2
	14,8000



	
	
	1.7.5. Apeduct si canalizare (Distributie interna)


	243
	SC04B


	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)
	buc
	1,0000



	244
	SD04A


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc
	1,0000



	245
	SA15B


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm
	m
	12,4000



	246
	IC40A


	Bratara pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida ( Clipse pentru tevi dm.25mm)
	buc
	18,0000



	247
	SD05A


	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,) inclusiv la conectarea mas. de spalat lengerie
	buc
	2,0000



	248
	SB08C


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m
	1,2000



	249
	SB09C


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50)
	buc
	1,0000



	250
	SB10C


	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90 Dm 50mm)
	buc
	1,0000



	251
	SF05C


	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm
	m
	12,4000



	252
	SF01C


	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm
	m
	12,4000



	
	
	1.8. Depozit Nr.2

	
	
	1.8.1. Demontari si evacuari

	253
	RpSC05A


	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc
	1,0000



	254
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2
	41,4000



	255
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2
	14,9000



	256
	RpCK42C


	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2
	14,9000



	257
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2
	14,9000



	258
	RpVB43A


	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm
	buc
	2,0000



	259
	TrB05A2-2


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m
	t
	3,0000



	260
	TrI1AA01A2


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2
	t
	3,0000



	261
	TsI50B5


	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
	t
	3,0000



	
	
	1.8.2. Pereti

	262
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)
	m2
	41,4000



	263
	CF02B


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2
	41,4000



	264
	CF02B5 K=3


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (ATENTIE Tencuielele se vor executa cu indreptarea suprafetelor)
	m2
	20,0000



	265
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari ATENTIE Plase metalice se vor monta in locurile unde graosimea tencuielelor vor depasi 2,5cm (VR 50x50x2,5 mm)
	kg
	32,0000



	266
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2
	2,5800



	267
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	41,4000



	268
	CI22B


	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) Suprafata alaturata lavoarului
	m2
	3,9000



	269
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2
	40,0800



	270
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2
	40,0800



	271
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)
	m2
	40,0800



	
	
	1.8.3. Tavane

	272
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)
	m2
	14,9000



	273
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului
	m2
	14,9000



	274
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	14,9000



	275
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2
	14,9000



	276
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (inclusiv grinzi si suprafete captusite cu gips-carton existente)
	m2
	14,9000



	277
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2
	14,9000



	278
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)
	m2
	14,9000



	
	
	1.8.4. Pardosea

	279
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor  (Betonogrund)
	m2
	14,9000



	280
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2
	14,9000



	281
	CG01A1  K=2


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2
	14,9000



	282
	CG56A


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm
	m2
	14,9000



	283
	CG56A1 K=4


	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:
	m2
	-14,9000



	284
	CG08A2


	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat)
	m2
	14,9000



	
	
	1.8.5. Apeduct si canalizare (Distributie interna)

	285
	SC04B


	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)
	buc
	1,0000



	286
	SD04A


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc
	1,0000



	287
	SA15B


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm
	m
	13,0000



	288
	IC40A


	Bratara pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida ( Clipse pentru tevi dm.25mm)
	buc
	18,0000



	289
	SD05A


	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,) inclusiv la conectarea mas. de spalat lengerie
	buc
	2,0000



	290
	SB08C


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m
	1,2000



	291
	SB09C


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50)
	buc
	1,0000



	292
	SB10C


	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90 Dm 50mm)
	buc
	1,0000



	293
	SF05C


	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm
	m
	13,0000



	294
	SF01C


	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm
	m
	13,0000



	
	
	1.9. Depozit Central (3 birouri) cosmetic

	
	
	1.9.1. Demontari si evacuari

	295
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2
	76,2000



	296
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment (In locurile deteriorate)
	m2
	4,8000



	297
	TrB05A2-2


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m
	t
	0,5800



	298
	TrI1AA01A2


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2
	t
	0,5800



	299
	TsI50B5


	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
	t
	0,5800



	
	
	1.9.2. Pereti

	300
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (Locuri deteriorate)


	m2
	36,0000



	301
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2
	151,2300



	302
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)
	m2
	151,2300



	
	
	1.9.3. Pardosea

	303
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor  (Betonogrund)
	m2
	76,2000



	304
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2
	76,2000



	305
	CG01A1  K=2


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2
	76,2000



	306
	CG56A


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm
	m2
	76,2000



	307
	CG56A1 K=4


	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:
	m2
	-76,2000



	308
	CG08A2


	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat)
	m2
	76,2000



	
	
	1.10. Ordinatoriu Infermiere

	
	
	1.10.1. Demontari si evacuari


	309
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2
	72,1000



	310
	RpSC05A


	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc
	1,0000



	311
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2
	73,8000



	312
	RpCK41C


	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc
	m2
	44,4000



	313
	RpCK42C


	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2
	44,4000



	314
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2
	44,4000



	315
	RpVB43A


	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm
	buc
	3,0000



	316
	TrB05A2-2


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m
	t
	8,4000



	317
	TrI1AA01A2


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2
	t
	8,4000



	318
	TsI50B5


	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
	t
	8,4000



	
	
	1.10.2. Pereti

	319
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)
	m2
	72,1000



	320
	CF02B


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2
	72,1000



	321
	CF02B5 K=3


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (ATENTIE Tencuielele se vor executa cu indreptarea suprafetelor)
	m2
	32,2000



	322
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari ATENTIE Plase metalice se vor monta in locurile unde graosimea tencuielelor vor depasi 2,5cm (VR 50x50x2,5 mm)
	kg
	51,5200



	323
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2
	8,8500



	324
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	72,1000



	325
	CI22B


	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) Suprafata alaturata lavoarului
	m2
	4,1000



	326
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2
	76,8500



	327
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2
	76,8500



	328
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)
	m2
	76,8500



	
	
	1.10.3. Tavane


	329
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)
	m2
	44,4000



	330
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului
	m2
	44,4000



	331
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	44,4000



	332
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2
	44,4000



	333
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (inclusiv grinzi si suprafete captusite cu gips-carton existente)
	m2
	44,4000



	334
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2
	44,4000



	335
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)
	m2
	44,4000



	
	
	1.10.4. Pardosea


	336
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor  (Betonogrund)
	m2
	44,4000



	337
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2
	44,4000



	338
	CG01A1  K=2


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2
	44,4000



	339
	CG56A


	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm
	m2
	44,4000



	340
	CG56A1 K=4


	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:
	m2
	-44,4000



	341
	CG08A2


	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din lemn, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE Lenoleum cu grosimea minim 3mm si grosimea stratului de uzura minim 0.7mm de tip Tarket sau analogic, folosit in spatii de tip oficii cu trafic intens, lipit pe toata suprafata pardoselelor, latimea plintelor minim 70mm, PVC de calitate superioara), (culoarea tipul si forma lenoleumului, plintei se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE de exclus resursul: ciment metalurgic, nisip sortat)
	m2
	44,4000



	
	
	1.10.5. Apeduct si canalizare (Distributie interna)


	342
	SC04B


	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)
	buc
	1,0000



	343
	SD04A


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc
	1,0000



	344
	SA15B


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm
	m
	13,6000



	345
	IC40A


	Bratara pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida ( Clipse pentru tevi dm.25mm)
	buc
	19,0000



	346
	SD05A


	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,) inclusiv la conectarea mas. de spalat lengerie
	buc
	2,0000



	347
	SB08C


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m
	1,1000



	348
	SB09C


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50)
	buc
	1,0000



	349
	SB10C


	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90 Dm 50mm)
	buc
	2,0000



	350
	SF05C


	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm
	m
	13,6000



	351
	SF01C


	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm
	m
	13,6000



	
	
	1.11. Sterilizare 1

	
	
	1.11.1. Demontari si evacuari


	352
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) usa dintre birouri
	m2
	1,8800



	353
	RpSC05A


	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc
	2,0000



	354
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2
	39,9000



	355
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2
	39,9000



	356
	RpCK42C


	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2
	15,0000



	357
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2
	15,0000



	358
	RpVB43A


	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm
	buc
	3,0000



	359
	TrB05A2-2


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m
	t
	3,7700



	360
	TrI1AA01A2


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2
	t
	3,7700



	361
	TsI50B5


	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
	t
	3,7700



	
	
	1.11.2. Pereti


	362
	CD71A


	Zidirea peretilor exteriori si interiori (fara goluri) din pietre de beton usor fara placare pe adeziv : pentru inaltimea etajului pina la 4 m (Pereti distartitori, divizare incaperi executati din BCA) Blocare gol de usa
	m3
	0,5200



	363
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)
	m2
	39,9000



	364
	CF02B


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2
	39,9000



	365
	CF02B5 K=3


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (ATENTIE Tencuielele se vor executa cu indreptarea suprafetelor)
	m2
	17,8800



	366
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari ATENTIE Plase metalice se vor monta in locurile unde graosimea tencuielelor vor depasi 2,5cm (VR 50x50x2,5 mm)
	kg
	28,6000



	367
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2
	5,1500



	368
	CI22B


	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)
	m2
	39,9000



	369
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (Glafuri)
	m2
	5,1500



	370
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2
	5,1500



	371
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)
	m2
	5,1500



	
	
	1.11.3. Tavane


	372
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)
	m2
	15,0000



	373
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului
	m2
	15,0000



	374
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	15,0000



	375
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2
	19,6000



	376
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (inclusiv grinzi si suprafete captusite cu gips-carton existente)
	m2
	19,6000



	377
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2
	19,6000



	378
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)
	m2
	19,6000



	
	
	1.11.4. Pardosea


	379
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor  (Betonogrund)
	m2
	15,0000



	380
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2
	15,0000



	381
	CG01A1  K=2


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2
	15,0000



	382
	CG47D


	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta,  grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi nu mai mici de 600x600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Pina la montare se vor prezenta monstre) inclusiv bordura padonului de dus
	m2
	15,0000



	
	
	1.11.5. Apeduct si canalizare (Distributie interna)


	383
	SC04B


	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)
	buc
	1,0000



	384
	SD04A


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc
	1,0000



	385
	Pret de piata


	Set montare baterie PPR 20 X 1/2 F metal, Inglobat in perete (p/tru conectarea aparatelor de sterilizare si altor consumatoiri)
	buc
	5,0000



	386
	SA15B


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm
	m
	39,4000



	387
	IC40A


	Bratara pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida ( Clipse pentru tevi dm.25mm)
	buc
	62,0000



	388
	SD05A


	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,) inclusiv la conectarea mas. de spalat lengerie
	buc
	8,0000



	389
	SB08C


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m
	10,6000



	390
	SB09C


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50)
	buc
	4,0000



	391
	SB10C


	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90 Dm 50mm)
	buc
	3,0000



	392
	SF05C


	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm
	m
	39,4000



	393
	SF01C


	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm
	m
	39,4000



	
	
	1.12. Autoclavare


	
	
	1.12.1. Demontari si evacuari


	394
	RpCO56A


	Demontari: timplarie aluminiu ATENTIE Demontarea vitraj cu usa din aluminiu pentru realizarea lucrarilor de reparatie, Va fi remontat
	m2
	14,3300



	395
	RpSC05A


	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc
	1,0000



	396
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2
	55,5200



	397
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2
	55,5200



	398
	RpCK42C


	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2
	31,2000



	399
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2
	31,2000



	400
	RpVB43A


	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm
	buc
	4,0000



	401
	TrB05A2-2


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m
	t
	6,2000



	402
	TrI1AA01A2


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2
	t
	6,2000



	403
	TsI50B5


	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
	t
	6,2000



	
	
	1.12.2. Pereti


	404
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)
	m2
	55,5200



	405
	CF02B


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2
	55,5200



	406
	CF02B5 K=3


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (ATENTIE Tencuielele se vor executa cu indreptarea suprafetelor)
	m2
	28,1400



	407
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari ATENTIE Plase metalice se vor monta in locurile unde graosimea tencuielelor vor depasi 2,5cm (VR 50x50x2,5 mm)
	kg
	45,0200



	408
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2
	8,5000



	409
	CI22B


	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)
	m2
	55,5200



	410
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (Glafuri)
	m2
	8,5000



	411
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2
	8,5000



	412
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)
	m2
	8,5000



	413
	CK22C


	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe si foi de usa (ATENTIE Manopera se va monta vitrajul anterior demontat)
	m2
	14,3300



	
	
	1.12.3. Tavane


	414
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)
	m2
	39,6000



	415
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului
	m2
	39,6000



	416
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	39,6000



	417
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2
	39,6000



	418
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (inclusiv grinzi si suprafete captusite cu gips-carton existente)
	m2
	39,6000



	419
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2
	39,6000



	420
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)
	m2
	39,6000



	
	
	1.12.4. Pardosea


	421
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor  (Betonogrund)
	m2
	31,2000



	422
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2
	31,2000



	423
	CG01A1  K=2


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2
	31,2000



	424
	CG47D


	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta,  grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi nu mai mici de 600x600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Pina la montare se vor prezenta monstre) inclusiv bordura padonului de dus
	m2
	31,2000



	
	
	1.12.5. Apeduct si canalizare (Distributie interna)


	425
	SC04B


	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)
	buc
	2,0000



	426
	SD04A


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc
	2,0000



	427
	Pret de piata


	Set montare baterie PPR 20 X 1/2 F metal, Inglobat in perete (p/tru conectarea aparatelor de sterilizare si altor consumatoiri)
	buc
	6,0000



	428
	SA15B


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm
	m
	44,4000



	429
	IC40A


	Bratara pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida ( Clipse pentru tevi dm.25mm)
	buc
	68,0000



	430
	SD05A


	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,) inclusiv la conectarea mas. de spalat lengerie
	buc
	10,0000



	431
	SB08C


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m
	12,4000



	432
	SB09C


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50)
	buc
	5,0000



	433
	SB10C


	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90 Dm 50mm)
	buc
	4,0000



	434
	SF05C


	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm
	m
	44,4000



	435
	SF01C


	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm
	m
	44,4000



	
	
	1.13. Sterilizare 3


	
	
	1.13.1. Demontari si evacuari


	436
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2
	3,7800



	437
	RpSC05A


	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc
	1,0000



	438
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2
	38,8000



	439
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2
	38,8000



	440
	RpCK42C


	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2
	14,4000



	441
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2
	14,4000



	442
	RpVB43A


	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm
	buc
	2,0000



	443
	TrB05A2-2


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m
	t
	3,6500



	444
	TrI1AA01A2


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2
	t
	3,6500



	445
	TsI50B5


	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
	t
	3,6500



	
	
	1.13.2. Pereti


	446
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)
	m2
	38,8000



	447
	CF02B


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2
	38,8000



	448
	CF02B5 K=3


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (ATENTIE Tencuielele se vor executa cu indreptarea suprafetelor)
	m2
	18,4000



	449
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari ATENTIE Plase metalice se vor monta in locurile unde graosimea tencuielelor vor depasi 2,5cm (VR 50x50x2,5 mm)
	kg
	29,4400



	450
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2
	8,2000



	451
	CI22B


	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)
	m2
	38,8000



	452
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (Glafuri)
	m2
	8,2000



	453
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2
	8,2000



	454
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)
	m2
	8,2000



	
	
	1.13.3. Tavane


	455
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)
	m2
	23,3000



	456
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului
	m2
	23,3000



	457
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	23,3000



	458
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2
	23,3000



	459
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (inclusiv grinzi si suprafete captusite cu gips-carton existente)
	m2
	23,3000



	460
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2
	23,3000



	461
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)
	m2
	23,3000



	
	
	1.13.4. Pardosea


	462
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor  (Betonogrund)
	m2
	14,4000



	463
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2
	14,4000



	464
	CG01A1  K=2


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2
	14,4000



	465
	CG47D


	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta,  grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi nu mai mici de 600x600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Pina la montare se vor prezenta monstre) inclusiv bordura padonului de dus
	m2
	14,4000



	
	
	1.13.5. Apeduct si canalizare (Distributie interna)


	466
	SC04B


	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)
	buc
	1,0000



	467
	SD04A


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc
	1,0000



	468
	Pret de piata


	Set montare baterie PPR 20 X 1/2 F metal, Inglobat in perete (p/tru conectarea aparatelor de sterilizare si alti consumatori)
	buc
	3,0000



	469
	SA15B


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm
	m
	32,8000



	470
	IC40A


	Bratara pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida ( Clipse pentru tevi dm.25mm)
	buc
	68,0000



	471
	SD05A


	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,) inclusiv la conectarea mas. de spalat lengerie
	buc
	8,0000



	472
	SB08C


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m
	8,6000



	473
	SB09C


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50)
	buc
	4,0000



	474
	SB10C


	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90 Dm 50mm)
	buc
	3,0000



	475
	SF05C


	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm
	m
	32,8000



	476
	SF01C


	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm


	m
	32,8000



	
	
	1.14. Sterilizare 4


	
	
	1.14.1. Demontari si evacuari


	477
	RpSC05A


	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile
	buc
	1,0000



	478
	RpCM33A


	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica
	m2
	38,6000



	479
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2
	38,6000



	480
	RpCK42C


	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc
	m2
	15,1000



	481
	RpCK42A


	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment
	m2
	15,1000



	482
	RpVB43A


	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm
	buc
	2,0000



	483
	TrB05A2-2


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m
	t
	3,7700



	484
	TrI1AA01A2


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2
	t
	3,7700



	485
	TsI50B5


	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
	t
	3,7700



	
	
	1.14.2. Pereti


	486
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)
	m2
	38,6000



	487
	CF02B


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2
	38,6000



	488
	CF02B5 K=3


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (ATENTIE Tencuielele se vor executa cu indreptarea suprafetelor)
	m2
	19,5000



	489
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari ATENTIE Plase metalice se vor monta in locurile unde graosimea tencuielelor vor depasi 2,5cm (VR 50x50x2,5 mm)
	kg
	31,2000



	490
	CF61A


	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane
	m2
	2,7000



	491
	CI22B


	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru)
	m2
	38,6000



	492
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (Glafuri)
	m2
	2,7000



	493
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2
	2,7000



	494
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)

	m2
	2,7000



	
	
	1.14.3. Tavane


	495
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)
	m2
	24,0000



	496
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului
	m2
	24,0000



	497
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	24,0000



	498
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2
	24,0000



	499
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (inclusiv grinzi si suprafete captusite cu gips-carton existente)
	m2
	24,0000



	500
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2
	24,0000



	501
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)
	m2
	24,0000



	
	
	1.14.4. Pardosea


	502
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor  (Betonogrund)
	m2
	15,1000



	503
	CG01A


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin
	m2
	15,1000



	504
	CG01A1  K=2


	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T,  se adauga sau se scade
	m2
	15,1000



	505
	CG47D


	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta,  grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi nu mai mici de 600x600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Pina la montare se vor prezenta monstre) inclusiv bordura padonului de dus
	m2
	15,1000



	
	
	1.14.5. Apeduct si canalizare (Distributie interna)


	506
	SC04B


	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru  handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton (Tipul, forma se va coordona cu beneficiarul)
	buc
	1,0000



	507
	SD04A


	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"
	buc
	1,0000



	508
	Pret de piata


	Set montare baterie PPR 20 X 1/2 F metal, Inglobat in perete (p/tru conectarea aparatelor de sterilizare si alti consumatori)
	buc
	2,0000



	509
	SA15B


	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 25 mm
	m
	28,8000



	510
	IC40A


	Bratara pentru fixarea tevilor PPR montata prin dibluri pina la 1" inclusiv,  pe dibluri din PVC pe zid de caramida ( Clipse pentru tevi dm.25mm)
	buc
	44,0000



	511
	SD05A


	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" (la lavoar si vas de closet,) inclusiv la conectarea mas. de spalat lengerie
	buc
	4,0000



	512
	SB08C


	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm
	m
	4,5000



	513
	SB09C


	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Teu 50x50x50)
	buc
	3,0000



	514
	SB10C


	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate  cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (Cot 90 Dm 50mm)
	buc
	2,0000



	515
	SF05C


	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic,  avind diametrul de 20-75 mm
	m
	28,8000



	516
	SF01C


	Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm
	m
	28,8000



	
	
	1.15. Coridor

	
	
	1.15.1. Demontari si evacuari


	517
	RpCK42E


	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate
	m
	104,2000



	518
	RpCJ35A


	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane
	m2
	447,0000



	519
	TrB05A2-2


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m
	t
	17,8000



	520
	TrI1AA01A2


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2
	t
	17,8000



	521
	TsI50B5


	Transportarea gunoiului de constructie cu autobasculanta  la distanta  de 15 km
	t
	17,8000



	
	
	1.15.2. Pereti


	522
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)
	m2
	325,3000



	523
	CF02B


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton
	m2
	325,3000



	524
	CF02B5 K=3


	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var  marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime (ATENTIE Tencuielele se vor executa cu indreptarea suprafetelor)
	m2
	103,4000



	525
	CC03C


	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti pentru consolidari ATENTIE Plase metalice se vor monta in locurile unde graosimea tencuielelor vor depasi 2,5cm (VR 50x50x2,5 mm)
	kg
	165,4400



	526
	CF50B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.
	m2
	296,1000



	527
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	296,1000



	528
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor
	m2
	296,1000



	529
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2
	296,1000



	530
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)


	m2
	296,1000



	531
	CI22B


	Placaj din placute de ceramica cu dimensiunile 300x600 mm (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)  fixate de adeziv (amestec uscat),  (Culoarea si forma se vor coordona cu beneficiaru) Suprafete alaturate Lavabou
	m2
	34,2000



	
	
	1.15.3. Pardosea

	532
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselelor  (Betonogrund)
	m2
	142,0000



	533
	CG47D


	Pardoseli din placi de gresie PORTILANAT cu suprafata antiderapanta,  grosimea nu mai mica de 9 mm, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni  placi nu mai mici de 600x600 mm (Culoarea forma se va coordona cu beneficiarul) (Pina la montare se vor prezenta monstre)
	m2
	142,0000



	534
	CI14B


	Elemente liniare din placi din gresie portelanata aplicate cu adeziv
	m
	104,2000



	535
	CL18A


	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (ATENTIE Confectionarea si montarea usilor de revizie din metal: tabla riflata gros minim 3mm si cornier 25x25, montate in pardosea )
	kg
	184,0000



	536
	CN20A


	Vopsitorii interioare sau exterioare cu  vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi
	m2
	11,4000



	
	
	1.15.4. Tavane

	537
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (Betonogrund)
	m2
	51,4000



	538
	CF52B


	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului  (In locurile deteriorate)
	m2
	51,4000



	539
	CF17C


	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj
	m2
	51,4000



	540
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2
	51,4000



	541
	CF57A


	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele  peretilor,  coloanelor  si  tavanelor (inclusiv grinzi si suprafete captusite cu gips-carton existente)
	m2
	51,4000



	542
	CN53A


	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor
	m2
	142,0000



	543
	CN06A


	Vopsitorii interioare cu vopsea  ACRILICA  aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul) (ATENTIE Vopsea acrilica de calitate superioara,  folosita in spatii cu standarte ridicate de igiena, fara miros)
	m2
	142,0000



	
	
	1.15.5. Apeduct


	544
	CN23B


	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterioar peste 34 mm inclusiv, ATENTIE inclusiv suportii de montarea aconductelor (Vopsitorii a tevilor existente, inclusiv canale de ventilare existente)
	m2
	131,4000



	
	
	1.16. Timplarie


	545
	RpCO56A


	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)
	m2
	74,2000



	546
	TrB05A2-2


	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 20 m
	t
	2,1000



	547
	TrI1AA01A2


	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa, in vagon, categoria 2
	t
	2,1000



	548
	CK21A


	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, rezistent la umeditate si solutii chimice dezinfectante, Forma se va coordona cu beneficiarul)
	m2
	74,2000



	549
	CK21D


	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina  la 35 m inclusiv, in doua  canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv  (ATENTIE Usi confectionate din profile de aluminiu de tip Alutech sau analogic cu latimea fetei profilului de cercevea nu mai mica de 60mm, furnitura inclusa minim 3 reactiuni, umplutura va fi realizata din HPL, rezistent la umeditate si solutii chimice dezinfectante, Forma se va coordona cu beneficiarul)  Intrare sectie
	m2
	2,6200



	550
	CK33A


	Dispozitiv automat pentru inchiderea usilor


	buc
	1,0000



	
	
	1.17. Diverse


	551
	CK17E1


	Briu la pereti, executat din MDF VOPSIT montat pe perimetru cu latimea 200mm (Culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) Coridor
	m2
	16,2000



	552
	RpCP23A


	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 20x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid
	buc
	18,0000



	553
	RpCP23A


	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 30x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid
	buc
	9,0000



	554
	RpCP23A


	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate, din tabla neagra de 40x30 cm, compuse din gratar, clapete si lant pentru manevrarea cu mina, montate in zid
	buc
	5,0000



	
	
	2. RETELE TERMICE


	555
	RpCU05G


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime
	buc
	18,0000



	556
	RpCU07A


	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari
	buc
	18,0000



	557
	IC35C


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla 025x3.5, VTp.700.FB20.25, VALTEC sau analogic
	m
	24,8000



	558
	IC36D


	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la  instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. Teava din polipropilena PP-R/FB/PP-R PN20 armata cu fibra de sticla , Dm 40mm VALTEC sau analogic
	m
	65,8000



	559
	SA37B


	Bratara pentru fixarea conductelor  din  PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1/2 - 3/4"
	buc
	70,0000



	560
	IC38B


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm cot 90
	buc
	38,0000



	561
	IC38D


	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Cot 90 grade
	buc
	18,0000



	562
	IC38J


	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (Teu 40x25x40)
	buc
	46,0000



	563
	RpIB03B


	Completarea corpurilor de radiator functionind cu apa calda (ATENTIE Completarea corpurilor de incalzit tip M140 cu elemente p/tru marirea capacitatii )
	buc
	62,0000



	564
	CN23C


	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale,executate cu  vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer
	m2
	72,0000



	
	
	3. VENTILAREA CU RECUPERARE

	
	
	3.1. Montarea Ventilatoarelor


	565
	RCsB30P


	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul  de: 170 mm
	buc
	16,0000



	566
	VC29A


	Montarea recuperatorului de caldura pentru ventilarea incaperilor cu volum de aer de 50 m3/ora de tip  tip Blauberg Freshpoint 160-E Wi-Fi sau analogic (ATENTIE Manopera, se va exclude utilajul)
	buc
	16,0000



	
	
	3.2. Valoarea Utilajului

	567
	Pret de piata


	Ventilator cu recuperator de tip Blauberg Freshpoint 160-E Wi-Fi sau analogic (Pina la montare, tipul se va consulta cu beneficiarul)
	buc
	16,0000



	
	
	4. LUCRARI DE REPARATIE A RETELELOR ELECTRICE

	
	
	4.1. Lucrari de constructie


	568
	RpCU05G


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime
	buc
	36,0000



	569
	RpCU07A


	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari
	buc
	36,0000



	
	
	4.2. Lucrari de montare

	
	
	4.2.1. Tablouri de distributie


	570
	08-03-572-3


	Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal,

IP54, pentru 24 module
	buc
	3,0000



	571
	08-03-526-1


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A
	buc
	48,0000



	572
	08-03-526-2


	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 A
	buc
	8,0000



	
	
	4.2.2. Echipament de iluminat


	573
	08-03-594-1


	Corp de iluminat pentru iluminatul general de interior
	100 buc
	0,7600



	574
	Pret de piata


	Corp de iluminat pentru tub LED 2x36W, lungimea 1200mm, model: PL-GS2x36WL, IP 65, tip soclu G13 sau analogic
	buc
	76,0000



	575
	Pret de piata


	Tub LED G13 18W (6500K)
	buc
	152,0000



	
	
	4.2.3. Ansamblu de cabluri

	576
	08-02-412-2


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2, BBГнг(A)-LS
	100 m
	6,3000



	577
	Pret de piata


	Cablu BBГнг(A)-LS 3x1,5 mm2
	
	630,0000



	578
	08-02-412-3


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2, BBГнг(A)-LS
	100 m
	7,4200



	579
	Pret de piata


	Cablu BBГнг(A)-LS 3x2,5 mm2
	
	742,0000



	580
	08-02-412-4


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2, BBГнг(A)-LS
	100 m
	0,5200



	581
	Pret de piata


	Cablu BBГнг(A)-LS 5x4 mm2
	
	52,0000



	582
	08-02-412-6


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2, BBГнг(A)-LS
	100 m
	0,3500



	583
	Pret de piata


	Cablu BBГнг(A)-LS 5x16 mm2
	
	35,0000



	
	
	4.2.4. Accesorii electrice


	584
	08-03-591-4


	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa
	100 buc
	0,0700



	585
	08-03-591-2


	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa
	100 buc
	0,2100



	586
	Pret de piata


	Intreruptor cu 2 clape, pentru montare incorporata, IP44
	buc
	7,0000



	587
	Pret de piata


	Intreruptor cu 1 clape, pentru montare incorporata, IP44
	buc
	21,0000



	588
	08-03-591-9


	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa
	100 buc
	0,7200



	589
	Pret de piata


	Priza pentru montare incorporata, cu impamintare de protectie, IP20, In=16A, U=230V (Priza dubla)
	buc
	72,0000



	590
	Pret de piata


	Doza universala incorporata, rotunda, pentru un post, pentru fixarea prizelor,

 intrerupatoarelor, 60x65 mm, IP44
	buc
	172,0000



	591
	Pret de piata


	Cutie de distributie, (pentru cabluri), IP44, cu montare incorporata
	buc
	10,0000



	
	
	4.2.5. Tevi si accesorii

	592
	08-02-409-1


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm
	100 m
	9,8500



	593
	08-02-409-2


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm
	100 m
	0,8700



	594
	Pret de piata


	Teava din PVC dm.25
	m
	985,0000



	595
	Pret de piata


	Teava din PVC dm.32
	m
	52,0000



	596
	Pret de piata


	Teava din PVC dm.40
	m
	52,0000



	597
	Pret de piata


	Accesorii din metal
	kg
	48,4000



	
	
	4.3. Valoarea utilajului


	598
	Pret de piata


	Tablou de distributie cu montare aparenta, cu carcasa si usa din metal IP54 pentru 24 module
	buc
	3,0000



	599
	Pret de piata


	intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=10A, Un=230V -DX3- IAM/1P/C-10A
	buc
	18,0000



	600
	Pret de piata


	intrerupator automat modular, monopolar cu caracteristica "C", In=25A, Un=230V -DX3- IAM/1P/C-25A
	buc
	6,0000



	601
	Pret de piata


	automat diferential cu caracteristica "AC", bipolar, In=16A, Un=230V RX3-IADM/2P/C16/30mA
	buc
	24,0000



	602
	Pret de piata


	intrerupator automat modular, tripolar cu caracteristica "C", In=63A, Un=400V, tipul: DX3 - IAM/3P/C-63A
	buc
	1,0000



	603
	Pret de piata


	intrerupator automat modular, tripolar cu caracteristica "C", In=40A, Un=400V -DX3- IAM/3P/C-40A
	buc
	4,0000



	604
	Pret de piata


	intrerupator automat modular, tripolar cu caracteristica "C", In=25A, Un=400V, tipul: DX3 - IAM/3P/C-25A
	buc
	3,0000





Responsabil                                                            Veaceslav Panciohap
