| MINISTERUL MEDIULUI AL REPUBLICII MOLDOVA AGENȚIA „APELE MOLDOVEI” |  |  | MINISTRY OF ENVIRONMENT OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA AGENCY OF WATER RESOURCES OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA |
| --- | --- | --- | --- |
| str. Gh.Tudor,5, MD-2028, Chișinău • Tel.: (+373 22) 280 700 • Fax: (+373 22) 280 822 • e-mail: agentia_am@apele.gov.md |  |  |  |

Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

Obiectul: „Curățarea și adâncirea albiei râului „BOTNA” în Hotarele UTA Zaim, or. Căușeni, s. Cîrnățeni, s. Plop-Știubei, s. Chircăiești din r-nul Căușeni” Etapa I – Transa I și II

Autoritatea contractantă: Agenția „Apele Moldovei”, mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor 5, et. 5

| Curățirea si adincirea albiei rîului ''Botna'' in hotarele UTA Zaim, or. Caușeni, s. Ursoia, s. Cîrnateni, s. Plop-Stiubei, s . Chircăești din r-nul Caușeni |  | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- | --- |
|  | (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-1

DEVIZ  LOCAL № 2-1

Construcții hidrotehnice. Transa I

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) |  | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrări de construcție |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC08B2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Săpătură mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, deplasare excavator pe platelaje, cu descărcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 1017,28 |  |  |  |
| 2 | TsC10A01 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Panouri deplacaje cu suport, pentru deplasarea excavatorului pe senile in teren mocirlos | 100 m3 | 1017,28 |  |  |  |
| 3 | TsC08H2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina peste 2 m adincime, deplasare excavator pe platelaje, cu descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 155,10 |  |  |  |
| 4 | TsC10A01 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Panouri deplacaje cu suport, pentru deplasarea excavatorului pe senile in teren mocirlos | 100 m3 | 155,10 |  |  |  |
| 5 | TsC19B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II | 100 m3 | 1172,38 |  |  |  |
| 6 | TsC22B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II - urmatorri 20 m | 100 m3 | 1172,38 |  |  |  |
| 7 | TsE04B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP teren catg. I si II | 100 m2 | 2344,76 |  |  |  |
| 8 | AcA04B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 159v4,0 mm | m | 65,00 |  |  |  |
| 9 | TsA01F3 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime sub nivelul apei aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren mijlociu - in limita podurilor | m3 | 516,00 |  |  |  |
| 10 | TsH108A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat | buc | 6526,00 |  |  |  |
| 11 | TsH110A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi | buc | 6526,00 |  |  |  |
| 12 | TsH97A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Udarea la adincime prin hdrofereza de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani (udari 2 ori) | buc | 6526,00 |  |  |  |
| 13 | TsA24C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h (652,6 : 200 = 3,26) | h-ut | 3,26 |  |  |  |
| 14 | TsI51A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 | Transportarea apei cu autocisterne de 10 t la distanta de: 1 km | t | 652,60 |  |  |  |
|  |  | Total | lei |  |  |  |  |
|  |  | Lucrari de transport (ПЗ) * 1% |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Lucrar) * % |  |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale medicale (ПЗ+Lucrar+Cheltu) * % |  |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltuieli de regie(ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur)% |  |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu deviz (ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |  |
|  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi | 100,00 + |  |  |  |  |

|  | Total: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |

| Curățirea si adincirea albiei rîului ''Botna'' in hotarele UTA Zaim, or. Caușeni, s. Ursoia, s. Cîrnateni, s. Plop-Stiubei, s . Chircăești din r-nul Caușeni | WinСмета2000 Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitățile de lucrări № 2-2

DEVIZ  LOCAL № 2-2

Construcții hidrotehnice. Transa II

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  | Lucrări şi cheltuieli |  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Pe unitate de măsură ———— incl. salariu | Total ————— incl. salariu |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |
| 1 | TsC08B2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina pina la 2 m adincime, deplasare excavator pe platelaje, cu descarcare in depozit teren catg. II |  | 100 m3 | 814,86 |  |  |
| 2 | TsC10A01 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Panouri deplacaje cu suport, pentru deplasarea excavatorului pe senile in teren mocirlos |  | 100 m3 | 814,86 |  |  |
| 3 | TsC08H2 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Sapatura mecanica sub nivelul apei, cu excavator pe senile de 0,5-0,8 mc, cu motor cu ardere interna si comanda prin cabluri, cu echipament de draglina peste 2 m adincime, deplasare excavator pe platelaje, cu descarcare in depozit teren catg. II |  | 100 m3 | 21,10 |  |  |
| 4 | TsC10A01 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Panouri deplacaje cu suport, pentru deplasarea excavatorului pe senile in teren mocirlos |  | 100 m3 | 21,10 |  |  |
| 5 | TsC19B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II |  | 100 m3 | 835,96 |  |  |
| 6 | TsC22B1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II - urmatorri 20 m Коэффициент к машинам=2,00 |  | 100 m3 | 835,96 |  |  |
| 7 | TsE04B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP teren catg. I si II |  | 100 m2 | 1671,92 |  |  |
| 8 | AcA04B п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 159v4,0 mm Materiale marunte (suruburi, bile, sirma)=1,04 |  | m | 28,00 |  |  |
| 9 | TsA01F3 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime sub nivelul apei aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren mijlociu - in limita podurilor |  | m3 | 311,00 |  |  |
| 10 | TsH108A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Saparea gropilor pentru plantarea arborilor mecanizat |  | buc | 6790,00 |  |  |
| 11 | TsH110A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi |  | buc | 6790,00 |  |  |
| 12 | TsH97A п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Udarea la adincime prin hdrofereza de la cisterna GAZ-53 OG a arborilor cu virsta pina la 10 ani (udari 2 ori) Коэффициент к трудозатратам=2,00 Коэффициент к материалам=2,00 Коэффициент к машинам=2,00 |  | buc | 6790,00 |  |  |
| 13 | TsA24C п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Epuizarea mecanica a apelor din sapaturi, in teren cu infiltratii puternice de apa, executate cu motopompa de apa de joasa presiune motata pe tractor U 650, debit 200-500 Mc/h (679 : 200 = 3,39) |  | h-ut | 3,39 |  |  |
| 14 | TsI51A1 п. К=З=1,00; М=1,00; Ш=1,00 |  | Transportarea apei cu autocisterne de 10 t la distanta de: 1 km |  | t | 679,00 |  |  |
|  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  | Lucrari de transport (ПЗ) * % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli depozitare (ПЗ+Lucrar) * % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale medicale (ПЗ+Lucrar+Cheltu) * % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur) * % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu deviz (ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu) * % |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total ПЗ+Lucrar+Cheltu+Asigur+Cheltu+Benefi |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Incluziv salariu |  |  |  |  |

|  | Total : |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

| Intocmit | () |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura) |  |
| Verificat | () |
| (funcţia, semnătura) |  |