| ____Bloc de studii si cantina la Liceul Teoretic "Iulia Hasdeu" pe teren cu nr. cad. 0100107.354 din str. Nicolae Titulescu 18, sect. Botanica, mun. Chisinau (S+P+1E) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-9

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCU05A1 | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat | buc | 350,000 |
| 2 | RCsB29K | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 120 mm | buc | 30,000 |
| 3 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 380,000 |
| 4 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp | m | 250,000 |
| 5 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 250,000 |
| 6 | RpEJ08E | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x100 cmp | m | 50,000 |
| 7 | RpEJ09E | Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp | m | 50,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | Capitolul 2.1. Sistema transmiterea datelor (LAN) |  |  |
| 8 | 10-04-113-02 | Dulap de cuplare de tip RACK19" 32U | buc | 1,000 |
| 9 | 08-03-575-1 | Montarea accesoriilor in dulap | buc | 15,000 |
| 10 | 10-02-051-04 | Punti de conexiune de cablu intre sectii a unui stativ: fara pozare in canal de cablu: Patch cord | 100 buc | 1,010 |
| 11 | pret furnizor | Cablurile pentru conectarea utilajului activ | set | 1,000 |
| 12 | pret furnizor | Cablu Patch cord FTP cat.6, L=0.50 m | buc | 50,000 |
| 13 | pret furnizor | Cablu Patch cord FTP cat.6, L=2.00 m | buc | 50,000 |
| 14 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 42,000 |
| 15 | pret furnizor | Cablu cu conductoare din cupru solid 2x2x4, 24 AWG, cat.6A, ecranat, FTP 4PR 24AWG, Cat6A | m.l. | 4 200,000 |
| 16 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza | buc | 111,000 |
| 17 | pret furnizor | Modul RJ-45 cat. 6e, pentru instalarea in priza | buc | 74,000 |
| 18 | pret furnizor | Priza RJ-45 cat. 6e, in rama si suport, pentru instalarea in perete | buc | 37,000 |
| 19 |  | Cutie de instalare, din PE d.80mm, 70mm | buc | 37,000 |
| 20 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 40,000 |
| 21 | pret furnizor | Teava gofrata d=20 mm PE | m.l. | 4 000,000 |
| 22 | 08-03-591-9 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa | 100 buc | 0,010 |
| 23 | pret furnizor | Priza pentru conectare UPS | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 2.2. Sistema supraveghere video |  |  |
| 24 | 10-01-001-10 | Utilaj centrala: Registrator video, 16-ch | buc | 1,000 |
| 25 | 10-04-087-14 | Utilaj de centrala: Hard disc, compatibil cu registrator video 16-ch, 6 Tb | buc | 2,000 |
| 26 | 10-04-067-22 | Aparataj de televiziune color: Camera video | buc | 7,000 |
| 27 | 10-04-066-07 | Aparataj de perete: Priza | buc | 7,000 |
| 28 | pret furnizor | Conector RJ-45 Cat. 6, pentru conectarea camerele video | buc | 7,000 |
| 29 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 5,000 |
| 30 | pret furnizor | Cablu cu conductoare din cupru solid 2x2x4, 24 AWG, cat.6A, ecranat, FTP 4PR 24AWG, Cat6A | m.l. | 500,000 |
| 31 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 4,000 |
| 32 | pret furnizor | Teava gofrata d=20 mm PE | m.l. | 400,000 |
| 33 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Cablu-canal din plastic 25x16, PE | 100 m | 0,300 |
| 34 | 10-06-034-13 | Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din metal | buc | 7,000 |
| 35 |  | Cutie de conectare pentru conectarea camerelor video, din metal de tip DS-1280ZJ-S sau analog | buc | 7,000 |
|  |  | Capitolul 2.3. Sistema de apel a personalului in veceu pentru persoane cu dezabilitati |  |  |
| 36 | 08-03-573-4 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600х600х350 | buc | 1,000 |
| 37 | 10-08-001-10 | Aparate receptoare: Dispozitive de receptie / Dispozitiv logic | buc | 1,000 |
| 38 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Buton, cu pregatire loc de montare | buc | 2,000 |
| 39 | 10-08-003-07 | Dispozitive optic-(foto)electrice: Indicator de avertizare cu lumina | set | 1,000 |
| 40 | 08-03-575-1 | Montarea in dulap a sursei de alimentare | buc | 1,000 |
| 41 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 0,500 |
| 42 |  | Cablu pentru semnalizare antiincendiu, cu 2 conductori, cu sect. 0,8mm2, ecranat, cu izolatie fara halogen JE-H(St)H-1x2x0,8 | m | 50,000 |
| 43 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 0,400 |
| 44 | pret furnizor | Teava gofrata d=20 mm PE | m.l. | 40,000 |
|  |  | Capitolul 2.4. Sistem de apelare pentru inceputul si incheierea lectiilor |  |  |
| 45 | 10-08-001-03 | Aparate receptoare: Dispozitiv logic pentru efectuarea apelurilor in regim automat si manual | 10 buc | 1,000 |
| 46 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Releu cu 4 contacte | buc | 1,000 |
| 47 | 10-01-039-06 | Piese diverse: Buton, cu pregatire loc de montare | buc | 1,000 |
| 48 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Sunetul electromagnetic | buc | 16,000 |
| 49 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 3,500 |
| 50 |  | Cablu JE-H(St)H 1x2x1,5 | m | 350,000 |
| 51 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 3,000 |
| 52 | pret furnizor | Teava gofrata d=20 mm PE | m.l. | 300,000 |
|  |  | Capitolul 3. Cost Utilaj |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Sistema transmiterea datelor (LAN) |  |  |
| 53 | pret furnizor | Dulap IT RACK 19" 32U, 2 cable management vertical, gab.600x600mm, usa frontala perforata cu incuietori, panouri laterale perforate cu incuietori, cu ventilator, (DT1) | buc | 1,000 |
| 54 | pret furnizor | ODF Panel 19", 1U | buc | 1,000 |
| 55 |  | Router cu 10 porturi RJ45 10/100/1000 Mbps, 1 SFP+, 40W de tip Mikrotik RB4011iGS+RM sau analog | buc | 1,000 |
| 56 | pret furnizor | Comutator cu 24 porturi RJ45, 10/100/1000 Mbps, 1 SFP+, 40W de tip HPE 1820 24G, J9980A sau analog | buc | 3,000 |
| 57 | pret furnizor | Cable management 1U (Cable organizer), orizontala | buc | 4,000 |
| 58 | pret furnizor | Patch-panel modular 24xRJ45 Cat6 SFTP with Jack RJ45 fully shielded, 19", 1U | buc | 4,000 |
| 59 | pret furnizor | UPS, 19", 1U, 3000VA/2700W, min. 1xIEC-C320 C14 + 6xIEC-C320 C13, Single Phase 220V/230V/240V | buc | 1,000 |
| 60 | pret furnizor | PDU (Power distribution unit), 16A, 200-240V, 50/60Hz, CEE 7/4, min.6 prize | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.2. Sistema supraveghere video |  |  |
| 61 | pret furnizor | Registrator video, 16-ch, cu switch 16 PoE 802.3af, 2xSATA interfaces, cu hard disc (2 Tb) pentru depozitare video min. 30 zile in calitate min. 2 MP, consumul de energie electrica max. 250W de tip DS-7616NI-12/16P sau analog | buc | 1,000 |
| 62 | pret furnizor | Hard disc, compatibil cu registrator video 3,5", 6 Tb/256M/SATA 6Gb/s/RV Sensor sau analog | buc | 2,000 |
| 63 | pret furnizor | Camera video interior min.2688 x 1520, 1/3" CMOS, IR=30m, 2.8mm, 802.3 af de tip DS-2CD2043GO-I sau analog | buc | 7,000 |
| 64 | pret furnizor | Micro Sd 64GHb, Class 10 | buc | 7,000 |
|  |  | Capitolul 3.3. Sistema de apel a personalului in veceu pentru persoane cu dezabilitati |  |  |
| 65 | pret furnizor | Dulap din metal pentru dispozitivul logic | buc | 1,000 |
| 66 |  | Dispozitiv logic K1 | buc | 1,000 |
| 67 |  | Buton de apel IP44 A1 | buc | 1,000 |
| 68 |  | Buton de resetare R1 | buc | 1,000 |
| 69 | pert furnizor | Indicator de avertizare cu lumina | buc | 1,000 |
| 70 | pret furnizor | Sursa de alimentare 12V, 2A | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3.4. Sistem de apelare pentru inceputul si incheierea lectiilor |  |  |
| 71 |  | Dispozitiv logic pentru efectuarea apelurilor in regim automat si manual, 220V, cu min. 3 iesiri tip releu, in scut metallic cu din reica de tip SDM-10/U ZAMEL sau analog | buc | 1,000 |
| 72 |  | Releu cu 4 contacte 220V cu colodca de contacte, 10A de tip РЭК 77/4 sau analog | buc | 1,000 |
| 73 | pret furnizor | Corpus pentru buton de apel | buc | 1,000 |
| 74 | pret furnizor | Buton de apel, IP44 | buc | 1,000 |
| 75 | pret furnizor | Sunetul electromagnetic, U=230V | buc | 16,000 |
| 76 | pret furnizor | Ceas de perete cu sursa autonoma de functionare, D300mm | buc | 10,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.