## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

PENTRU  achiziția de valoare mică

Denumirea obiectului:  lucrări  de instalare gard, echipamente sanitare OMF Vatici (repetat)

Amplasarea obiectului:  r. Orhei, s. Vatici

Cod CPV: 45300000-0

Autoritatea contractantă: IMSP Centrul de Sănătate Nr.1 Orhei, mun. Orhei, str. Vasile Lupu 127

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Imprejmuire |  |  |
| 1 | RpCS20F | Demontarea imprejmuirilor din prefabricate de 1,5 - 2,0 m inaltime | m | 66,000 |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 84,97 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 84,97 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 500,00 |
| 2 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 21,120 |
|  | 9312040019600 | Sapator | h-om | 84,97 |
| 3 | RpCC01A | Cofraje mixte din panouri refolosibile, confectionate din placaj de fag tip P, de 15 mm grosime, inclusiv sprijinirile, pentru beton in elevatie, la ziduri de sprijin, socluri etc., pentru refaceri la constructii existente, la ziduri drepte pina la 3,00 m inaltime Materiale marunte (cirpe, maturi etc.)=1,015 | m2 | 39,600 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 84,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 84,97 |
|  | 2020212928359 | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala | m2 | 175,00 |
|  | 2010102904339 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=3,50m, S 942 | m3 | 4 350,00 |
|  | 2010102904030 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 | m3 | 4 350,00 |
|  | 2320186201084 | Ulei emulsionat pentru decofrare | kg | 65,00 |
|  | 2010102901170 | Bile, manele D=15-18 cm | m3 | 4 350,00 |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 31,00 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 35,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 50,00 |
| 4 | RpCB02A | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat cu betoniera pe santier si turnare cu mijloace clasice cu beton simplu C-5/4 Bc5 (B75) Materiale marunte (scinduri, sirma, cuie, etc.)=1,015 | m3 | 21,120 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 84,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 84,97 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,65 |
|  | 1421102200587 | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 250,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 10,00 |
|  | 1421102200082 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-30 mm | m3 | 280,00 |
|  | 2952270003702 | Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actoianata electric | h-ut | 75,00 |
|  | 2952270003717 | Vibrator de interior pentru beton actionat pneumatic tip "VP-2C" (exclusiv consumul de aer comprimat) | h-ut | 50,00 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 500,00 |
| 5 | RpCS15A | Montarea gardului gata confectionat din plasa sudata Tip EUROGARD Materiale marunte (oxigen, electrozi, etc.)=1,020 | m | 68,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 84,97 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 84,97 |
|  | 28731373365513 | Rame cu plasa sirma pt. gard | m2 | 45,00 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,65 |
|  | 1421102200240 | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm | m3 | 280,00 |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 250,00 |
|  | 2722103303087 | Teava sudata constr cmh 51 x 3.2 /OL 32 1 S 7657 | m | 80,00 |
|  | 2710603437010 | Otel lat lam. cald lt=55 x 10 mm OL32 l S 395 | kg | 13,50 |
|  | 1010116200303 | Huila scop energ.mixta | kg | 25,00 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 120,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 250,00 |
|  | 2734125900487 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm | kg | 35,00 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 50,00 |
| 6 | CO07A1 | Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat | kg | 1 180,000 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 84,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 84,97 |
|  | 2710703518200 | Panou gata confectionat | kg | 55,00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 45,00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3,00 |
|  | 2430226103294 | Vopsea de miniu de plumb pe baza de ulei V 351-3 | kg | 95,00 |
| 7 | CK14A | Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat | m2 | 7,500 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 84,97 |
|  | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice | h-om | 84,97 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 84,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 84,97 |
|  | 2030112930150 | Porti metalice inclusiv accesoriile (bratari, praznuri, calcai, pinten de oprire, etc.) | m2 | 2 500,00 |
|  | 2874115817604 | Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220 | buc | 2,36 |
|  | 2874115842685 | Piulita hexag. M8 | buc | 0,55 |
|  | 2874125881227 | Saiba plata M 8 | buc | 0,65 |
|  | 2430226100034 | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 | kg | 60,00 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 45,00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,65 |
|  | 1421102200496 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm | m3 | 250,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 10,00 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 500,00 |
| 8 | RpCR22B | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, in doua straturi la timplarie metalica | m2 | 16,200 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 84,97 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 84,97 |
|  | 2430226100981 | Grund alchid orce culoare | kg | 60,00 |
|  | 2430226101350 | Chit de cutit alchidic C 895-7 | kg | 20,00 |
|  | 2430226109456 | Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1 | kg | 45,00 |
|  | 2430116105723 | Lac de baza alchidic L 005-5 | kg | 132,00 |
|  | 2881116001666 | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 25 S 1581 | buc | 6,50 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 80,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 50,00 |
|  |  | 2. Intrarea in demisol 1 |  |  |
| 9 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 5,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 84,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 84,97 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 50,00 |
| 10 | RpCP45D | Demontarea balustradelor metalice | kg | 100,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 84,97 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 84,97 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 120,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 250,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 50,00 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 50,00 |
| 11 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi.) | m2 | 1,890 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 84,97 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 84,97 |
| 12 | RpCB18A | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc | m3 | 3,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 84,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 84,97 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 10,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 50,00 |
| 13 | CH02A | Trepte exterioare de beton simplu clasda Bc7,5 turnat pe loc, pe fundatii sau placi de beton existente Se excld resursele 2670112203300,2670112203800 | m | 13,000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 84,97 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 84,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 84,97 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,65 |
|  | 1421102200147 | Pietris ciuruit spalat de riu 7-15 mm | m3 | 280,00 |
|  | 1421202200525 | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 250,00 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 250,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 10,00 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 4 350,00 |
|  | 2681116001317 | Piatra de frecat | kg | 3,20 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 8,00 |
|  | 2320322600374 | Citom | kg | 55,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 6,10 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 48,00 |
|  | 2462106110376 | Intirzietor de priza (clei de oase) | kg | 48,00 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 2,65 |
|  | 2320166200731 | Parchetin | kg | 50,00 |
|  | 2415107300095 | Acid azotic tehnic | kg | 50,00 |
| 14 | RpCD08C | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la scari | kg | 63,140 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 84,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 84,97 |
|  | 2873122004200 | Plase sudate STM sau STNB | kg | 15,80 |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 13,50 |
|  | 2734113803116 | Sirma neagra moale d = 1 mm | kg | 29,00 |
|  | 2523156719079 | Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa | buc | 1,05 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 50,00 |
| 15 | RpCD08A | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3w3 kg/mp | kg | 50,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 84,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 84,97 |
|  | 2873122004200 | Plase sudate STM sau STNB | kg | 15,80 |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 13,50 |
|  | 2734113803116 | Sirma neagra moale d = 1 mm | kg | 29,00 |
|  | 2523156719079 | Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa | buc | 1,05 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 50,00 |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact | m2 | 8,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 84,97 |
|  | 241658610530321 | Grund Betonocontact | kg | 28,23 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 8,00 |
| 17 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 8,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 84,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 84,97 |
|  | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,00 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,65 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 9,80 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 250,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 10,00 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 35,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 50,00 |
| 18 | RpCO29A | Montarea usilor din lemn, gata confectionate, exterioare, simple, executate din cherestea de rasinoase, pragul tocului de stejar intr-un canat Usa existenta | m2 | 1,890 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 84,97 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 84,97 |
|  | 2030112931050 | Usi din lemn exterioare simple finisate la producator Existenta | m2 | 0,00 |
|  | 2030122948050 | Ghermele carbonilizate | buc | 25,00 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 18,63 |
|  | 2873145886928 | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 | kg | 29,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 6,10 |
|  | 2030112948127 | Pervazuri pt usi rasin. 62/19 mm | m | 150,00 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 35,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 50,00 |
| 19 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 0,053 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 84,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 84,97 |
|  | 2811106301200 | Elemente metalice | kg | 28,00 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 45,00 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 0,58 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 1,12 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 1,20 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 120,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 250,00 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 28,00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3,00 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 500,00 |
| 20 | CA04B | Beton turnat la stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 | m3 | 0,240 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 84,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 84,97 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,00 |
|  | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 2,65 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 250,00 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 280,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 10,00 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 150,00 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 500,00 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 35,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 500,00 |
| 21 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi | m2 | 2,400 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 84,97 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 95,00 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 50,00 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 23,00 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 8,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 8,00 |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 15,00 |
| 22 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,120 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 84,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 84,97 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 48,00 |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 4 350,00 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 4 350,00 |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 4 350,00 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 32,00 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 126,00 |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 85,00 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 28,00 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 18,63 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 500,00 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 35,00 |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 25,00 |
| 23 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 0,130 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 84,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 84,97 |
|  | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 4 350,00 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 4 350,00 |
|  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 4 350,00 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 28,00 |
|  | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 13,50 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 18,63 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 126,00 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 32,00 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 500,00 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 35,00 |
| 24 | CE30B | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. | m2 | 11,250 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 84,97 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 84,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 84,97 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 4 350,00 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 29,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 50,00 |
| 25 | CE06C | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050 | m2 | 11,250 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 84,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 84,97 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 110,00 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 45,00 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 0,15 |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 0,27 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 25,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 50,00 |
|  |  | 3. Intrarea in demisol 2 |  |  |
| 26 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 7,200 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 84,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 84,97 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 50,00 |
| 27 | RpCP45D | Demontarea balustradelor metalice | kg | 50,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 84,97 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 84,97 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 120,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 250,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 50,00 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 50,00 |
| 28 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 8,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 84,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 84,97 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 10,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 50,00 |
| 29 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu Betoncontact | m2 | 8,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 84,97 |
|  | 241658610530321 | Grund Betonocontact | kg | 28,23 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 8,00 |
| 30 | RpCD08A | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutate pina la 3 kg/mp | kg | 50,000 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 84,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 84,97 |
|  | 2873122004200 | Plase sudate STM sau STNB | kg | 15,80 |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 13,50 |
|  | 2734113803116 | Sirma neagra moale d = 1 mm | kg | 29,00 |
|  | 2523156719079 | Distantier pt.poz. arm in beton armat tip cupa | buc | 1,05 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 50,00 |
| 31 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 8,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 84,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 84,97 |
|  | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,00 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,65 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 9,80 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 250,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 10,00 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 35,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 50,00 |
| 32 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 4,000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 84,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 84,97 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,65 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 250,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 10,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 50,00 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 35,00 |
| 33 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=6,000 | m2 | 4,000 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 84,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 84,97 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,65 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 250,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 10,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 50,00 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 35,00 |
| 34 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 0,053 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 84,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 84,97 |
|  | 2811106301200 | Elemente metalice | kg | 28,00 |
|  | 2873155901340 | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 | kg | 45,00 |
|  | 2874115842700 | Piulita hexag. M20 | buc | 0,58 |
|  | 2874115802500 | Surub cap hexagonal M 20 | buc | 1,12 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 1,20 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 120,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 250,00 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 28,00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3,00 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 500,00 |
| 35 | CA04B | Beton turnat la stilpi, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimi pina la 35 m inclusiv Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,030 | m3 | 0,240 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 84,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 84,97 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa...(pt.informatie) | m3 | 0,00 |
|  | 2651122100414 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500 | kg | 2,65 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 250,00 |
|  | 1421102200290 | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm | m3 | 280,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 10,00 |
|  | 2952270003700 | Centrala de beton | h-ut | 150,00 |
|  | 2952260003540 | Buldozer | h-ut | 500,00 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 35,00 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 500,00 |
| 36 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi | m2 | 2,400 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 84,97 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 95,00 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 50,00 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 23,00 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 8,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 8,00 |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 15,00 |
| 37 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,120 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 84,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 84,97 |
|  | 28741158254550 | Buloane de constructii cu piulite si saibe | kg | 48,00 |
|  | 20101029069611 | Scanduri brute, calit III | m3 | 4 350,00 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 4 350,00 |
|  | 20101029041691 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II | m3 | 4 350,00 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 32,00 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 126,00 |
|  | 23203226000361 | Gudron | kg | 85,00 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 28,00 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 18,63 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 500,00 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 35,00 |
|  | 29405200076091 | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) | h-ut | 25,00 |
| 38 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 0,130 |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 84,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 84,97 |
|  | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 4 350,00 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 4 350,00 |
|  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 4 350,00 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 28,00 |
|  | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 13,50 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 18,63 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 126,00 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 32,00 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 500,00 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 35,00 |
| 39 | CE30B | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. | m2 | 11,250 |
|  | 2852107335349 | Lucru la masina | h-om | 84,97 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 84,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 84,97 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 4 350,00 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 29,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 50,00 |
| 40 | CE06C | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu suruburi autofiletanta (de talpa superioara a panei metalice) si consolidate cu nituri , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,050 | m2 | 11,250 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 84,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 84,97 |
|  | 2710403642000 | Tabla zincata ondulata sau cutata | m2 | 110,00 |
|  | 2710403643220 | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 45,00 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 0,15 |
|  | 2874115833870 | Suruburi autofiletante | buc | 0,27 |
|  | 2430226103064 | Snur profilat din mastic | kg | 25,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 50,00 |
|  |  | 4. Intrarea in cazangerie |  |  |
| 41 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 4,340 |
|  | 7132040012700 | Parchetar | h-om | 84,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 84,97 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 10,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 50,00 |
| 42 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 5,850 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 84,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 84,97 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 10,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 50,00 |
| 43 | RpCP45D | Demontarea balustradelor si a copertinei metalice | kg | 65,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 84,97 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 84,97 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 120,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 250,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 50,00 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 50,00 |
| 44 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 5,850 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 84,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 84,97 |
|  | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,00 |
|  | 2664102101000 | Mortar var-ciment M 25-T(pt.informatie) | m3 | 0,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,65 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 9,80 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 250,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 10,00 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 35,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 50,00 |
| 45 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 4,340 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 84,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 84,97 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,65 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 250,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 10,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 50,00 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 35,00 |
| 46 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=6,000 | m2 | 4,340 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 84,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 84,97 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,65 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 250,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 10,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 50,00 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 35,00 |
| 47 | RpCP17A | Mina curenta sau bara de protectie, din teava dreapta Materiale marunte (suruburi, vopsea etc.)=1,020 | m | 4,500 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 84,97 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 84,97 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 2,65 |
|  | 2722103211868 | Teava const f. s. tr. 45 x 3,0 OLT 35 S 503/2 | m | 70,00 |
|  | 2722103209803 | Teava const f.s. tr 25 x 3,5 OLT 35 S 530/2 | m | 68,00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3,00 |
|  | 2874125882312 | Saiba plata pt. metal M 24 OL34 S 5200 | kg | 55,00 |
|  | 2430116103294 | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 | kg | 80,00 |
|  | 2873155901194 | Electrod sud.otel. S 1125/2 E 43.2 D = 3,25 mm invelit R1.2 | kg | 45,00 |
|  | 2940600002994 | Aparat de sudura | h-ut | 50,00 |
|  | 2940520003828 | Aparat de polizat (biax) | h-ut | 25,00 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 25,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 50,00 |
| 48 | RpCP29A | Copertina metalica gata confectionate, livrate complet asamblate in tronsoane, montate pe santier, in structura constructiilor usoare, montarea tronsoanelor metalice prin suruburi | kg | 75,000 |
|  | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 84,97 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 84,97 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 84,97 |
|  | 2811106301333 | Copertina metalice gata confectionate | kg | 150,00 |
|  | 2735725901015 | Electrod sud.ol. nealiat supertit fin 2,5 S 1125/2 | kg | 45,00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3,00 |
|  | 2874115802501 | Surub M 20 | buc | 4,25 |
|  | 2874115840601 | Piulita hexag. M20 | buc | 0,45 |
|  | 2874115883700 | Saiba M 20 | buc | 1,20 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 120,00 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 250,00 |
|  | 2775276309886 | Confectii metalice inglobate in beton | kg | 28,00 |
|  | 2732103600459 | Tabla neagra 1 mm | kg | 45,00 |
|  | 3110500002401 | Aparat de sudura 28-35 Kw | h-ut | 50,00 |
|  | 3410520001102 | Automacara 10 tf | h-ut | 500,00 |
|  |  | 5. Bloc sanitar |  |  |
| 49 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 14,500 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 84,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 84,97 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 10,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 50,00 |
| 50 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane | m2 | 25,500 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 84,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 84,97 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 10,00 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 50,00 |
| 51 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 84,97 |
| 52 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 84,97 |
| 53 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 1,460 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 84,97 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 84,97 |
| 54 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 1,460 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 84,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 84,97 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 1 650,00 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 0,25 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 105,00 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 30,00 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 8,00 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 50,00 |
| 55 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 3,500 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 84,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 84,97 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 8,05 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 10,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 50,00 |
| 56 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 3,500 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 84,97 |
|  | 2416586105303 | Amorsa- Grund | kg | 17,00 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 8,00 |
| 57 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Tavane | m2 | 3,500 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 84,97 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 38,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 6,10 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 8,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 8,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 10,00 |
| 58 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 22,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 84,97 |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 84,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 84,97 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,00 |
|  | 2664102102000 | Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie) | m3 | 0,00 |
|  | 2664102102008 | Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie) | m3 | 0,00 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 29,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,65 |
|  | 2652102100737 | Var hidratat | kg | 9,80 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 250,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 10,00 |
|  | 2873122005315 | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 | kg | 35,00 |
|  | 2710602000030 | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm | kg | 13,50 |
|  | 2734113805786 | Sirma zincata moale d = 1 mm | kg | 31,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 50,00 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 35,00 |
| 59 | CI04A | Placaj din placute de gresie ceramica, partial vitrifiate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase montate simplu, intr-o singura culoare, executate pe suprafete plane la interior, (pereti, stilpi, grinzi), inclusiv placarea glafurilor si rostuirea cu ciment alb si aracet, executie obisnuita pentru suprafete mai mari de 10 mp, placute cu dimensiuni intre 20 x 20- 40 x 40 mm inclusiv,livrate in panouri lipite pe hirtie, pe zidarie de caramida sau beton, inclusiv un strat suport de grund, in grosime medie de 2 cm, din mortar M 100-T din ciment cu adaos de var si fixate cu mortar M 100-T din ciment de 0,5 cm grosime(executate cu rosturi fug pe fug) | m2 | 11,000 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 84,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 84,97 |
|  | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,00 |
|  | 2670112202150 | Placi de gresie ceramica | m2 | 185,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,65 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 250,00 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 980,00 |
|  | 2662106109860 | Aracet EP 25 | kg | 86,00 |
|  | 2651122100270 | Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055 | kg | 2,65 |
|  | 1412212205733 | Praf de creta macinata | kg | 52,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 10,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 50,00 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 35,00 |
| 60 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 11,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 84,97 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 8,65 |
|  | 2462106110132 | Aracet CPMB | kg | 62,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 10,00 |
| 61 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 11,000 |
|  | 7122050013401 | Zidar cat.4 | h-om | 84,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 84,97 |
|  | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin" | kg | 8,05 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 10,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 50,00 |
| 62 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 11,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 84,97 |
|  | 2416586105303 | Amorsa- Grund | kg | 17,00 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 8,00 |
| 63 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual Pereti | m2 | 11,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 84,97 |
|  | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici | kg | 38,00 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 6,10 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 8,00 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 8,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 10,00 |
| 64 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 3,500 |
|  | 7132030012600 | Mozaicar | h-om | 84,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 84,97 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,65 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 250,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 10,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 50,00 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 35,00 |
| 65 | CI08A2 | Placaj din gresie portelanata smaltuita, nesmaltuita, partial vitrificata, mata sau lucioasa, executate pe suprafete plane la stilpi, grinzi si pereti interiori, inclusiv placarea glafurilor cu placi de acceasi culoare si forma, avind suprafata pina la 60 cmp/buc cu rosturi alternante umplute cu fuga, pentru suprafete mai mica de 10 mp, fixate cu mortar de ciment-var M 100-T de cca. 2 cm grosime (stratul suport de mortar) Material marunt (cirpe de sters, coloranti, etc)=1,020 | m2 | 3,500 |
|  | 7132010010900 | Faiantar | h-om | 84,97 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 84,97 |
|  | 2664102102002 | Mortar ciment-var 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,00 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,65 |
|  | 24302261000001 | Fuga | kg | 18,30 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 250,00 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 980,00 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 10,00 |
|  | 2462106109925 | Aracet dp 50 mich NI 1345-64 | kg | 48,00 |
|  | 1412212205733 | Praf de creta macinata | kg | 52,00 |
|  | 2670112202000 | Placi din gresie portelanata | m2 | 210,00 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 50,00 |
|  | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 35,00 |
| 66 | SC13A | Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (dibluri, ipsos etc)=1,020 | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 84,97 |
|  | 2612132506710 | Oglinda din semicristal(geam tras, slefuit) | buc | 2 425,00 |
|  | 2875274201107 | Buton pt. oglinda | buc | 50,00 |
| 67 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S Material marunt (dibluri lemn, ipsos, holtsuruburi, codez, dicloretan, etc.)=1,050 | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 84,97 |
|  | 2622102442760 | Vas pt. closet cu sifon interior | buc | 1 850,00 |
|  | 2622102452900 | Rezervor de apa cu accesoriile sale | buc | 185,00 |
|  | 2913134201561 | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" | buc | 205,00 |
|  | 2913134201755 | Robinet coltar, dn=3/8" | buc | 215,00 |
|  | 2874134203260 | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" | buc | 145,00 |
|  | 2521216720210 | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm | m | 40,00 |
|  | 2513307336203 | Racord flexibil cu dn=3/8" mm | buc | 71,00 |
|  | 2875114200400 | Tragator pt. closet | buc | 50,00 |
|  | 2875116710000 | Rama cu capac pt. closet | buc | 185,00 |
|  | 2513736621595 | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet | buc | 78,00 |
| 68 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. Material marunt (codez, diblu lemn, ipsos, etc)=1,020 | buc | 1,000 |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 84,97 |
|  | 2622102438000 | Lavoar EXISTENT | buc | 0,00 |
|  | 2875114202800 | Sifon pt.lavoar | buc | 70,00 |
|  | 2875114203270 | Ventil de scurgere | buc | 108,00 |
|  | 2521216717050 | Teava din material plastic | m | 41,85 |
|  | 2875114203520 | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta | buc | 35,00 |
| 69 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040 | buc | 1,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 84,97 |
|  | 2875274400501 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente | buc | 350,00 |
|  | 3162165107229 | Baldachin metalic de mascare legatura | buc | 0,10 |
|  | 2875272700047 | Cirlig de plafon pentru corp iluminat | buc | 25,00 |
| 70 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc | 1,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 84,97 |
|  | 2746167335100 | Priza | buc | 38,00 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 6,25 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 6,10 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 8,00 |
|  | 2051142950700 | Dibluri | buc | 1,50 |
|  | 2874115836777 | Surub cap inecat crestat L 3 x 40 | buc | 0,28 |
| 71 | RpEE14B | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu cu revenire- simbol 0147 | buc | 1,000 |
|  | 7137010011520 | Electrician in constructii | h-om | 84,97 |
|  | 1111000100020 | Intrerupator | buc | 45,00 |
|  | 2811236311002 | Doze pentru aparate | buc | 6,25 |
|  | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A | kg | 6,10 |
|  | 2513206621522 | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm | m | 0,25 |

Autoritatea contractantă  ___________              Data " _06 _"__06   2024