Lista cu cantitățile de lucrări

Lucrări de reabilitare energetică a blocului locativ

din mun. Chișinău, șos. Hîncești, 60/2

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de termoizolare finisare pereti exteriori |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | RpIzC41A1 | Desfacerea izolatiilor termice executate in 1-3 straturi, executate la pereti, cu placi polistiren - Demontarea vechiului strat termoizolant (peretii exteriori) | m2 | 670,000 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 227,800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 321,600 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 40,200 |
|  | 2320146200700 | Petrol lampant | l | 80,400 |
|  | 2922140006705 | Macara fereastra de 0,0018 MN (0,18 tf) | h-ut | 6,700 |
| 2 | RpVC41A | Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare - Demontarea aparatelor de conditionare a aerului de pe patada (temporar) | buc | 11,000 |
|  | 7136060011800 | Instalator ventilare | h-om | 178,200 |
|  | 2320146200767 | Petrol distilat tip 18/200 | l | 0,880 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,550 |
|  | 2952270007602 | Tirfor 1,5 tf | h-ut | 1,650 |
| 3 | RpCP44A | Demontarea constructiilor metalice cu recuperarea materialelor - constructii metalice din fatada (46 buc) | kg | 480,000 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 9,600 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,920 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,480 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,504 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,756 |
|  | 2410520006751 | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM | h-ut | 0,144 |
|  |  | Total |  |  |
|  |  | Total Lucrari de demontare |  |  |
|  |  | 1.2. Fatada (mai sus de соta 0,000) |  |  |
| 4 | RpCH31D | Montarea si demontarea schelei pentru lucrari de constructii - schela metalica tubulara pentru inaltimi peste 7 m, inclusiv streasinile din PFL sau plasa de protectie cu toate materialele necesare si ancorare de elementele constructiei | m2 | 3 192,000 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 1 947,12 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 606,480 |
|  | 2010102904169 | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv | m3 | 0,958 |
|  | 2010102906959 | Rigle de rasin. 38/58;48/48;48/96 L=3-6 m STAS 942-80 | m3 | 2,234 |
|  | 2020142925412 | PFL dur de 6 mm | m3 | 0,383 |
|  | 2010102903971 | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=3,00 m; S 942 | m3 | 0,958 |
|  | 2811237329800 | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) | kg | 9,576 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 95,760 |
|  | 2811230007606 | Schela metalica tubulara S=640 mp G=13,5 t | h-ut | 14 364,00 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 255,360 |
| 5 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 2 985,000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 358,200 |
|  | 2416586105302 | Amorsa-grund - Betonocontact | kg | 1 238,775 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 149,250 |
| 6 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala. (NOTA: consum corniera perforata din aluminiu aluminiu cu plasa - 2100 m) Termoizolant-Vata minerala. - Grosimea de 100 mm - Densitatea de 135 kg/m3 sau mai bine; - Conductivitatea termică de 0,037 W/mK sau mai bine; - Rezitența la compresiune la deformare de 10% a grosimii de 50 kPa sau mai bine; - Permiabilitatea la vapori nu mai putin de 0,3mg(m-ora-Pa); - Umeditatea conform masei nu mai mult de 0,5%; - Absorbția apei conform volumului nu ami mult de 1%; - Toleranțe la grosime T5, confor SM EN 13162+A1:2016; - Clasa antiincendiară A sau mai bine ((SM EN 13501-1)). Cerințe tehnice minime pentru plasele de armare: - Masa pe m2: minim 160 g/m2 conform CP E.04.02-2013, pct. 7.1.6; - Componenta: Fibre de sticla impregnate cu Stirolbutadien fără PVC; - Rezistenta la întindere după 28 zile in condiții normale ˃1750 N/50mm; - Rezistenta la întindere după 28 zile in condiții chimice ˃1000 N/50mm; - Durabilitatea 30 ani, pierzînd din rezistenta la întindere pana la 50%; - Rezistenta la substanțe alcaline. | m2 | 2 485,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 4 701,620 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 1 038,730 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 10 039,400 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 12 549,250 |
|  | 2682162611370.1 | Placi vata minerala - b=100 mm | m2 | 2 685,540 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 2 760,835 |
|  | 2710703501057 | Cornier perforat din aluminiu l = 3m | m | 2 120,823 |
|  | 2874136313400.1 | Diblu pentru materiale izolante LTX, 10x140 mm (poliamida) | buc | 20 078,800 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 62,125 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 8,449 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 74,550 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 52,185 |
| 7 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala - Termoizolant-Vata minerala - Gosimea de 30 mm - Densitatea de 135 kg/m3 sau mai bine; - Conductivitatea termică de 0,037 W/mK sau mai bine; - Rezitența la compresiune la deformare de 10% a grosimii de 50 kPa sau mai bine; - Permiabilitatea la vapori nu mai putin de 0,3mg(m-ora-Pa); - Umeditatea conform masei nu mai mult de 0,5%; - Absorbția apei conform volumului nu ami mult de 1%; - Toleranțe la grosime T5, confor SM EN 13162+A1:2016; - Clasa antiincendiară A sau mai bine ((SM EN 13501-1)). Cerințe tehnice minime pentru plasele de armare: - Masa pe m2: minim 160 g/m2 conform CP E.04.02-2013, pct. 7.1.6; - Componenta: Fibre de sticla impregnate cu Stirolbutadien fără PVC; - Rezistenta la întindere după 28 zile in condiții normale ˃1750 N/50mm; - Rezistenta la întindere după 28 zile in condiții chimice ˃1000 N/50mm; - Durabilitatea 30 ani, pierzînd din rezistenta la întindere pana la 50%; - Rezistenta la substanțe alcaline. | m2 | 500,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 946,000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 209,000 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 2 020,000 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 2 525,000 |
|  | 2682162611370.2 | Placi vata minerala - b=30 mm | m2 | 540,350 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 555,500 |
|  | 2874136313400.1 | Diblu pentru materiale izolante LTX, 10x140 mm (poliamida) | buc | 4 040,000 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 12,500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,700 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 15,000 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 10,500 |
| 8 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 2 985,000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 358,200 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 1 238,775 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 149,250 |
| 9 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti Cerințe minime pentru stratul final de tencuială decorativă: - Permeabilitatea la vaporii de apă – clasa V; - Absorbție de apă – clasa W3; - Consum 2,3 kg/m2 la o granulație de 2,0 mm; - Rezistență de lungă durată a culorii la razele UV; - Peliculă de protecție împotriva algelor, ciupercilor și a mucegaiului; - Rezistența la intemperii și factorii externi; - Ecologic curat cu miros placut; - Gata pregătită pentru aplicare. | m2 | 2 985,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 3 641,7 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 6 865,5 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 11,940 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 17,910 |
| 10 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Amorsa pentru vopsea de fatada Supraton Extra | m2 | 2 985,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 89,550 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund - Supraton Extra | kg | 447,750 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 149,250 |
| 11 | CN12A | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa - FleksoDecor | m2 | 2 985,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1 044,750 |
|  | 2430226101400 | Chit pe baza de aracet | kg | 2 238,750 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 358,200 |
|  | 2430116104100 | Vopsea cu efect decorativ - FleksoDecor | kg | 5 074,500 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 14,925 |
|  | 2952270003825 | Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora | h-ut | 179,100 |
| 12 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant (Coler №___ - culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | kg | 90,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 6,300 |
|  | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 91,800 |
| 13 | VC37B | Montarea aparatelor de conditionare a aerului casnice (split-sistem) puterea motorului pina la 4,5 kw, de pe autoturn telescopic - Existente / anterior demontate | buc | 11,000 |
|  | 7136060011900 | Instalator ventilare si conditionare aer | h-om | 36,300 |
|  | 2874115850014 | Bulon de ancorare | kg | 2,033 |
|  | 2411117322835 | Freon | kg | 10,395 |
|  | 2940520007610 | Perforator electric | h-ut | 3,850 |
|  | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica | h-ut | 0,880 |
|  | 3410520005700 | Autoturn telescopic inaltimea 30-35m capacitatea de ridicare 350 kg | h-ut | 10,780 |
|  |  | 1.3. Soclu (sub cota 0,000) |  |  |
| 14 | RpCI22C | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv - ( Profil de soclu din tabla zincata cu picurator ) | m | 100,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 101,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 25,000 |
|  | 2710403641867 | Tabla zincata gr.0.8mm | kg | 270,400 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 - Rubemast | m2 | 104,000 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 8,320 |
|  | 2873145886851 | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 | kg | 5,200 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 208,000 |
|  | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto | h-ut | 15,000 |
| 15 | IzF31A | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda | m2 | 140,000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 70,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 53,200 |
|  | 24165373438290 | Amestec "Penetron" | kg | 112,000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 3,500 |
| 16 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului Betokontakt intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 140,000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 16,800 |
|  | 2416586105302 | Amorsa-grund - Betonocontact | kg | 58,100 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 7,000 |
| 17 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu RUBEMAST, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 | 150,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 12,000 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 225,000 |
|  | 2682132601626 | Carton bitumat | m2 | 165,000 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 45,000 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,075 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 150,000 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,255 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 1,650 |
| 18 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren - Placi termoizolante - 'Polistiren extrudat XPS-100mm - Densitatea de 26 kg/m3 sau mai mare; - Conductivitatea termică de 0,035 W/(mK) sau mai bine; - Rezitenț la compresiune, la deformare de 10% a grosimii de 200 kPa sau mai bine; - Coeficient de permeabilitate la vapori 0,01 mg(m-ora-Pa); - Toleranțe la grosime T5, conform SM EN 13162+A1:2016; - Porozitate închisa; - Temperaturi limita de utilizare de la -50°C la +70°C; - Absorbția apei de lunga durata prin imersare totala: ≤ 0,7%; - Fixare cu mortar adeziv si suplimentar cu utilizarea diblurilor de minim 5 bucăți la o placă; - Clasa antiincendiară E sau mai bine (SM EN 13501-1); - Corespundere cu standardul SM EN 13164+A1:2016. Cerințe tehnice minime pentru plasele de armare: - Masa pe m2: minim 160 g/m2 conform CP E.04.02-2013, pct. 7.1.6; - Componenta: Fibre de sticla impregnate cu Stirolbutadien fără PVC; - Rezistenta la întindere după 28 zile in condiții normale ˃1750 N/50mm; - Rezistenta la întindere după 28 zile in condiții chimice ˃1000 N/50mm; - Durabilitatea 30 ani, pierzând din rezistenta la întindere pana la 50%; - Rezistenta la substanțe alcaline | m2 | 140,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 198,800 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 41,720 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 565,600 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 565,600 |
|  | 25213026029071 | Placi termoizolante - 'Polistiren extrudat XPS-100mm | m2 | 151,298 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 155,540 |
|  | 2710703501057 | Cornier perforat din aluminiu l = 3m | m | 0,000 |
|  | 2874136313400.1 | Diblu pentru materiale izolante LTX, 10x140 mm (poliamida) | buc | 848,400 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 3,500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,476 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 3,220 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 2,520 |
| 19 | IzF55B | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren - Placi termoizolante - 'Polistiren extrudat XPS-30mm - Densitatea de 26 kg/m3 sau mai mare; - Conductivitatea termică de 0,035 W/(mK) sau mai bine; - Rezitenț la compresiune, la deformare de 10% a grosimii de 200 kPa sau mai bine; - Coeficient de permeabilitate la vapori 0,01 mg(m-ora-Pa); - Toleranțe la grosime T5, conform SM EN 13162+A1:2016; - Porozitate închisa; - Temperaturi limita de utilizare de la -50°C la +70°C; - Absorbția apei de lunga durata prin imersare totala: ≤ 0,7%; - Fixare cu mortar adeziv si suplimentar cu utilizarea diblurilor de minim 5 bucăți la o placă; - Clasa antiincendiară E sau mai bine (SM EN 13501-1); - Corespundere cu standardul SM EN 13164+A1:2016. Cerințe tehnice minime pentru plasele de armare: - Masa pe m2: minim 160 g/m2 conform CP E.04.02-2013, pct. 7.1.6; - Componenta: Fibre de sticla impregnate cu Stirolbutadien fără PVC; - Rezistenta la întindere după 28 zile in condiții normale ˃1750 N/50mm; - Rezistenta la întindere după 28 zile in condiții chimice ˃1000 N/50mm; - Durabilitatea 30 ani, pierzînd din rezistenta la întindere pana la 50%; - Rezistenta la substanțe alcaline | m2 | 15,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 21,300 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,470 |
|  | 2462106110545 | Adeziv "Ideal Universal" | kg | 60,600 |
|  | 2462106110547 | Adeziv "Ideal Fasad" | kg | 60,600 |
|  | 25213026029072 | Placi termoizolante - 'Polistiren extrudat XPS-30mm | m2 | 16,210 |
|  | 2614122601913 | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 | m2 | 16,665 |
|  | 2710703501057 | Cornier perforat din aluminiu l = 3m | m | 0,000 |
|  | 2874136313400.1 | Diblu pentru materiale izolante LTX, 10x140 mm (poliamida) | buc | 90,900 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,375 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,051 |
|  | 2940420007679 | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,345 |
|  | 2952240004021 | Mixer electric | h-ut | 0,270 |
| 20 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade | m2 | 140,000 |
|  | 7141020013301 | Zugrav vopsitor cat. 3 | h-om | 16,800 |
|  | 2430226101010 | Grund cu cuart "Gleta" | kg | 58,100 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 7,000 |
| 21 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti Cerințe minime pentru stratul final de tencuială decorativă: - Permeabilitatea la vaporii de apă – clasa V; - Absorbție de apă – clasa W3; - Consum 2,3 kg/m2 la o granulație de 2,0 mm; - Rezistență de lungă durată a culorii la razele UV; - Peliculă de protecție împotriva algelor, ciupercilor și a mucegaiului; - Rezistența la intemperii și factorii externi; - Ecologic curat cu miros placut; - Gata pregătită pentru aplicare. | m2 | 140,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 170,800 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 322,000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,560 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,840 |
| 22 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Amorsa pentru vopsea de fatada Supraton Extra | m2 | 140,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,200 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund - Supraton Extra | kg | 21,000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 7,000 |
| 23 | CF30A | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti Cerințe minime pentru stratul final de tencuială decorativă: - Permeabilitatea la vaporii de apă – clasa V; - Absorbție de apă – clasa W3; - Consum 2,3kg/m2 la o granulație de 2,0 mm; - Rezistență de lungă durată a culorii la razele UV; - Peliculă de protecție împotriva algelor, ciupercilor și a mucegaiului; - Rezistența la intemperii și factorii externi; - Ecologic curat cu miros placut; - Gata pregătită pentru aplicare. | m2 | 140,000 |
|  | 7122050013442 | Tencuitor | h-om | 170,800 |
|  | 26531021008311 | Tink | kg | 322,000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,560 |
|  | 2952270007607 | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec | h-ut | 0,840 |
| 24 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor - Amorsa pentru vopsea de fatada Supraton Extra | m2 | 140,00 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 4,200 |
|  | 2416586105303 | Amorsa-grund - Supraton Extra | kg | 21,000 |
|  | 810741 | Hirtie pentru slefuit uscata | buc | 7,000 |
| 25 | CN12A | Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa - FleksoDecor | m2 | 140,000 |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 49,000 |
|  | 2430226101400 | Chit pe baza de aracet | kg | 105,000 |
|  | 2430226100700 | Grund alchidic | kg | 16,800 |
|  | 2430116104100 | Vopsea cu efect decorativ - FleksoDecor | kg | 238,000 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,7000 |
|  | 2952270003825 | Instalatie pentru aplicat tencuieli stropite, inclusiv electrocompresorul 1,5 - 4,0 mc/ora | h-ut | 8,400 |
| 26 | CF17D | Diverse lucrari - adaos de colorant (Coler №___ - culoarea se coordoneaza cu beneficiarul) | kg | 4,500 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 0,315 |
|  | 1421302200465 | Colorant (material hidrofug) | kg | 4,59 |
| 27 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grila de ventilare din teava profil, 300x600 mm | buc | 13,000 |
|  | 7122050013400 | Zidar | h-om | 6,110 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,390 |
|  | 28112363062001 | Grila ventilatie - Grila de ventilare din teava profil, 300x600 mm | buc | 13,000 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 6,500 |
| 28 | CK35B | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc | 52,000 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 10,400 |
|  | 2874136313300 | Diblu din metal | buc | 52,000 |
| 29 | RpCI22C | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (Lacrimar din tabla zincata 0.15x0.60 m - 13 buc) | m | 7,800 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 7,878 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,950 |
|  | 2710403641867 | Tabla zincata gr.0.8mm | kg | 21,091 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 - Rubemast | m2 | 8,112 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,649 |
|  | 2873145886851 | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 | kg | 0,406 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 16,224 |
|  | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto | h-ut | 1,170 |
|  |  | 1.4. Rost de deformare verticala a peretilor |  |  |
| 30 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) - Amortizor | t | 0,200 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 5,176 |
|  | 2682162605840 | Vata minerala tip 60 vrac fara liant 60 kg/mc | kg | 5,850 |
| 31 | RpCI22E | Glafuri si copertine din tabla zincata - profil de distantare din otel zincat lat. 400-500mm | m | 65,000 |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 57,850 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 16,250 |
|  | 2710403642287 | Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm | kg | 125,060 |
|  | 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 - Rubemast | m2 | 33,800 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 3,380 |
|  | 2873145886851 | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 | kg | 2,028 |
|  | 2051142950716 | Diblu din lemn | buc | 135,200 |
|  | 3410520005702 | Platforma telescopica pe auto | h-ut | 6,500 |
| 32 | CE25B | Etansarea rostului de delatare cu profile din polimer expandat - Material elastic de tip "VILATERM" d100mm | m | 65,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 9,750 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,250 |
|  | 2812106306005 | Profil din polimer expandat - Material elastic de tip "VILATERM" d100mm | m | 75,075 |
| 33 | IzJ13A | Etansarea protectiei din tabla la imbinari cu snur de ROMTIX - etansant ermetic | m | 65,000 |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 5,200 |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 5,200 |
|  | 2430226102885 | Chit Romtix 1502 - Snur- | kg | 2,990 |
| 34 | CE25B | Etansarea suplimentara la rosturi cu profile din PVC tare pentru dilatare | m | 65,000 |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 9,750 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 3,250 |
|  | 2812106306006 | Profil din polimer - profile din PVC tare pentru dilatare | m | 75,075 |

|  |  | 1. Timplarie |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.1. Lucrari de demontare |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn - Demontarea ferestrelor din lemn (1.4x0.6) - 4 buc. | m2 | 3,360 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,706 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,706 |
| 2 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn - Demontarea usa de iesire pe acoperis 0,6x0,9m - 1 buc. | m2 | 0,540 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,113 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,113 |
|  |  | Total Lucrari de demontare |  |  |
|  |  | 1.2. Lucrari de montare |  |  |
| 3 | CK23A | Specificații tehnice minime ale ferestrelor (tâmplăriei): - Coeficientul de transfer de căldură a ferestrelor, inclusiv a ramelor trebuie să fie: Pentru ferestre 1,5 W/(m²/K), sau mai bine; - Rame din PVC, cu un număr minim de 5 camere de aer, consolidate cu profil de metal cu o grosime de ≥ 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fără punți termice. - Grosimea minimă a pereților profilelor PVC ar trebui să fie de Clasa A, adică: - grosimea fețelor văzute din perimetrul profilului din exterior și interior mai mare sau egală cu 2,8 mm; - grosimea fețelor structurale (prin intermediul cărora trec elementele de ancorare ale ramei) mai mare sau egală cu 2,5 mm; - grosimea pereților interiori de separare mai mare sau egală cu 2,0 mm. - Sticlă dublă cu grosime de 4 mm, sau mai bine, realizată din sticlă cu acoperire de joasă emisivitate. - Izolație fonică de 35 dB, sau mai bine, sau echivalent la clasa III, sau mai bine. - Permeabilitate la aer să corespundă la clasa 4, sau mai bine. - Etanșeitatea la apa să corespundă la clasa 7A, sau mai bine. - Rezistența la încărcare din vânt să corespundă la clasa C3, sau mai bine. - Modul de deschidere: se vor deschide spre exterior și vor avea braț de închidere și amortizare (pentru ușile de la intrarea în bloc); - Golurile ferestrelor si ușilor se vor fortifica suplimentar la colturi cu o banda de lățimea 20x40 cm. - Toate ferestrele și ușile care se deschid, trebuie să fie echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare și mânere. - Ferestrele trebuie echipate cu profil de înălțare. | m2 | 3,360 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 2,856 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,302 |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 3,360 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 20,160 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 2,369 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 0,830 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 2,016 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 3,360 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,067 |
| 4 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - Pervaz de fereastra (tabla aluminiu) 1.4 x 0.2 - 4 buc. | m | 5,600 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,504 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,056 |
|  | 2743123549027 | Pervazuri - Lacrimar de aluminiu B = 300mm | m | 5,600 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 33,600 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,056 |
| 5 | CK23C | Specificații tehnice minime ale ferestrelor (tâmplăriei): - Coeficientul de transfer de căldură a ferestrelor, inclusiv a ramelor trebuie să fie: Pentru ferestre 1,5 W/(m²/K), sau mai bine; - Rame din PVC, cu un număr minim de 5 camere de aer, consolidate cu profil de metal cu o grosime de ≥ 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fără punți termice. - Grosimea minimă a pereților profilelor PVC ar trebui să fie de Clasa A, adică: - grosimea fețelor văzute din perimetrul profilului din exterior și interior mai mare sau egală cu 2,8 mm; - grosimea fețelor structurale (prin intermediul cărora trec elementele de ancorare ale ramei) mai mare sau egală cu 2,5 mm; - grosimea pereților interiori de separare mai mare sau egală cu 2,0 mm. - Sticlă dublă cu grosime de 4 mm, sau mai bine, realizată din sticlă cu acoperire de joasă emisivitate. - Izolație fonică de 35 dB, sau mai bine, sau echivalent la clasa III, sau mai bine. - Permeabilitate la aer să corespundă la clasa 4, sau mai bine. - Etanșeitatea la apa să corespundă la clasa 7A, sau mai bine. - Rezistența la încărcare din vânt să corespundă la clasa C3, sau mai bine. - Modul de deschidere: se vor deschide spre exterior și vor avea braț de închidere și amortizare (pentru ușile de la intrarea în bloc); - Golurile ferestrelor si ușilor se vor fortifica suplimentar la colturi cu o banda de lățimea 20x40 cm. - Toate ferestrele și ușile care se deschid, trebuie să fie echipate cu mecanisme metalice puternice de blocare și mânere. - Ferestrele trebuie echipate cu profil de înălțare. | m2 | 100,800 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 51,408 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 5,040 |
|  | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice | m2 | 100,800 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 302,400 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 16,632 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 12,398 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 40,320 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 70,560 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,016 |
| 6 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - Lacrimar de aluminiu 0.2x2.1 m - 90 buc. | m | 453,600 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 40,824 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 4,536 |
|  | 2743123549027.1 | Pervazuri - Lacrimar de aluminiu 0.2x2.1 m | m | 453,600 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 2 721,600 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,536 |
| 7 | CK26D | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu - Lacrimar de aluminiu 0.35x2.1 m - 90 buc. | m | 256,200 |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 23,058 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,562 |
|  | 2743123549027.2 | Pervazuri - Lacrimar de aluminiu 0.35x2.1 m | m | 256,200 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 1 537,200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,562 |
| 8 | CK25A | Specificații tehnice minime ale ușilor (tâmplăriei): - Coeficientul de transfer de căldură a ușilor, inclusiv a ramelor trebuie să fie: Pentru uși 1,9 W/(m²/K), sau mai bine. - Rame din PVC, cu un număr minim de 5 camere de aer, consolidate cu profil de metal cu o grosime de ≥ 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fără punți termice. - Grosimea minimă a pereților profilelor PVC ar trebui să fie de Clasa A, adică: - grosimea fețelor văzute din perimetrul profilului din exterior și interior mai mare sau egală cu 2,8 mm; - grosimea fețelor structurale (prin intermediul cărora trec elementele de ancorare ale ramei) mai mare sau egală cu 2,5 mm; - grosimea pereților interiori de separare mai mare sau egală cu 2,0 mm. - Sticlă dublă cu grosime de 4 mm, sau mai bine, realizată din sticlă cu acoperire de joasă emisivitate. - Izolație fonică de 35 dB, sau mai bine, sau echivalent la clasa III, sau mai bine. - Permeabilitate la aer să corespundă la clasa 4, sau mai bine. - Etanșeitatea la apa să corespundă la clasa 7A, sau mai bine. - Rezistența la încărcare din vânt să corespundă la clasa C3, sau mai bine. - Rezistență la închidere-deschidere repetată: minimum minim 500000 cicluri (pentru ușile de la intrarea în bloc); | m2 | 12,960 |
|  | 7129200011200 | Finisor MP | h-om | 9,461 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,037 |
|  | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 12,960 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 51,840 |
|  | 2416566101572 | Spuma de poliuretan | kg | 6,480 |
|  | 2430226101600 | Chit siliconic | kg | 2,268 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 7,776 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 12,960 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,259 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Zona oarba - pereu |  |  |
| 1 | TsE06B | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv | 100m2 | 1,060 |
| 2 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu | m3 | 6,000 |
| 3 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA fr. 16/32 mm sub bordura | m3 | 2,500 |
| 4 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton BR100.30.15, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 98,000 |
| 5 | DI111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA30 fr. 8/16 mm la trotuare | m2 | 106,000 |
| 6 | DI112 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111 (k=-4 pa piatra sparta pentru stratul gr. de b=80 mm) | m2 | -106,000 |
| 7 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp - plasa d3BP-1(pas 150x150mm) | kg | 143,100 |
| 8 | DA15A | Fundatie din beton de ciment cl. C12/15 de b=80 mm grosime, la trotuare, alei de pietoni si de biciclisti, executata direct pe un pat dinainte pregatit (norma la beton 0.0808 m3/m2) | m2 | 106,000 |
| 9 | TrI1AG20G2 | Materialele din grupa G -placaj, panel, furnir -, neambalate - incarcare-de pe teren, in auto categoria 2 - Incarcarea materialelor de la demolare | t | 2,000 |
| 10 | TsI51B5 | Transportarea materialelor de la demolare cu autobasculanta la distanta de: 15 km | t | 2,000 |

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 |  |
|  |  |  | 1. Renovarea acoperisului |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de demontare |  |  |  |
| 1 | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - Demontarea invelitorul din foi de ardezie | m2 | 430,000 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu | h-om | 154,800 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 154,800 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 8,600 |  |
| 2 | RpCH32C |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 | 430,000 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher | h-om | 38,700 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 38,700 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra | h-ut | 12,900 |  |
| 3 | RpCH32E |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - Demontarea capriorilor vechi | m3 | 5,000 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher | h-om | 10,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 2,200 |  |
| 4 | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - Demontarea tabla existenta de pe parapete | m2 | 80,000 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu | h-om | 28,800 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 28,800 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 1,600 |  |
| 5 | RpCI42F |  | Demontarea elementelor de acoperis - Demontarea vechiului strat hidroizolator | m2 | 79,000 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu | h-om | 37,130 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 15,800 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 4,740 |  |
| 6 | TrB05A2-3 |  | Transportul, prin purtare directa, a materialelor de la demolare, avind sub 25 kg, pe distanta de 30 m | t | 16,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 39,040 |  |
| 7 | TrB22C1A5 |  | Coboritul materialelor de la demolare cu macara PIONER, greutatea materialelor de pina la 0,25 t, iar inaltimea de ridicare/coborire de 24-30 m | t | 16,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 12,480 |  |
|  | 2922140006727 |  | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF | h-ut | 6,240 |  |
| 8 | TrI1AG20G2 |  | Materialele din grupa G -placaj, panel, furnir -, neambalate - incarcare-de pe teren, in auto categoria 2 - Incarcarea materialelor de la demolare | t | 16,000 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat | h-om | 14,400 |  |
| 9 | TsI51B5 |  | Transportarea materialelor de la demolare cu autobasculanta la distanta de: 15 km | t | 16,000 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t | h-ut | 1,216 |  |
|  |  |  | Total Lucrari de demontare |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Lucrari de montare - acoperis |  |  |  |
| 10 | CE41A |  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic - Capriori de lemn (asteriala - sipci) 50x100 mm | m3 | 6,200 |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 | h-om | 134,416 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 14,942 |  |
|  | 20101029087372 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,992 |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,372 |  |
|  | 20101029041692 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 5,146 |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie | kg | 44,640 |  |
|  | 27106020001211 |  | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 27,156 |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (Рубероид) | m2 | 20,956 |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica | kg | 12,152 |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 235,600 |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,930 |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 2,728 |  |
| 11 | pret |  | Coltar N5, L-200mm p-u ficsarea capriorilor (ancorarea) | buc | 360,000 |  |
|  | 2811237310019 |  | Coltar pentru fixarea (ancorarea) capriorilor | buc | 360,000 |  |
| 12 | CK35B |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc | 360,000 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar | h-om | 72,000 |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal | buc | 360,000 |  |
| 13 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei - capriori | m3 | 6,200 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 5,270 |  |
|  | 1212121212121 |  | apa | m3 | 1,426 |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 10,540 |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat | kg | 41,540 |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,074 |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 6,200 |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara | h-ut | 0,031 |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,372 |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,074 |  |
| 14 | CN51A |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 | 6,200 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 1,550 |  |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice | kg | 12,152 |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara | h-ut | 0,006 |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,012 |  |
| 15 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate, greutate specifică minimă de 100 g/m², va fi rezistentă la rupere și la radiațiile UV, grosime de minim 0,15mm, permisivitatea la vapori Sd m 80, factor de rezistenta la umiditate μ=600000±35%, rezistenţa la tracţiune minim N/mm²=15, alungire longitudinala / transversala la rupere >300/>350 %, compatibilă cu învelitoarea și accesoriile metalice; | m2 | 480,000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug | h-om | 96,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 24,000 |  |
|  | 2682132600465 |  | Folie suplimentara polimerica | m2 | 568,560 |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) | buc | 5 932,800 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 4,800 |  |
| 16 | CE06A |  | Invelitori din - Tabla cutata zincata H 57 - , montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Cu grosime minimă de 0,6 mm, înălțime cută 57 mm ± 1 mm, rectilinitate/abateri ≤ 1,5 mm/m, fără exfoliere la test de îndoire 180°, strat de protecție (zincare) la cald cu masa stratului de zinc: min. Z275 g/m² (total ambele fețe) la clasa de mediu C4, culoare stabilită de beneficiar | m2 | 480,000 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu | h-om | 528,000 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 48,000 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla zincata ondulata sau cutata - Tabla cutata zincata H 57 | m2 | 579,600 |  |
|  | 2710403643220 |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm | kg | 302,400 |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP | buc | 2 520,000 |  |
|  | 2874115837746 |  | Suruburi mecanice - Surub autoforant pentru acoperis WSS 5.5x100mm | buc | 2 520,000 |  |
|  | 2710703434927 |  | Otel lat 30 x 6 | kg | 163,800 |  |
|  | 2430226103064 |  | Snur profilat din mastic | kg | 50,400 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 10,560 |  |
| 17 | CE05B1 |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - Captuseala de acces la acoperis cu tabla cutata H10 | m2 | 6,000 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu | h-om | 5,700 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,300 |  |
|  | 2710403642299 |  | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm | kg | 34,965 |  |
|  | 2873145887450 |  | Cuie de tabla | kg | 0,189 |  |
|  | 2873147300863 |  | Agrafe | kg | 1,575 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,060 |  |
| 18 | CP21B1 |  | Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la inaltimi peste 35 m, legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton - formarea pantei pe parapet | m3 | 3,200 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist | h-om | 26,240 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 2,880 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1 264,000 |  |
|  | 1421202200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 | m3 | 4,336 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 1,184 |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 2,240 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric | h-ut | 0,960 |  |
| 19 | RpCI22F |  | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,5 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv - Capac de protectie din tabla zincata (parapet) | m | 110,000 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu | h-om | 111,100 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 27,500 |  |
|  | 2710403642287 |  | Tabla zincata de 0,5 x 650 x1000 mm | kg | 366,080 |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 - Rubemast | m2 | 114,400 |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 9,152 |  |
|  | 2873145886851 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 | kg | 5,720 |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn | buc | 228,800 |  |
|  | 3410520005702 |  | Platforma telescopica pe auto | h-ut | 16,500 |  |
| 20 | CK35B |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc | 600,000 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar | h-om | 120,000 |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal | buc | 600,000 |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |
|  |  |  | Total Lucrari de montare - acoperis |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Lucrari de montare - canale de ventilare |  |  |  |
| 21 | DI141A (apl.) |  | Curatirea prin suflare cu compresor manual | m2 | 19,000 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 0,950 |  |
|  | 2875277410003 |  | Compresor manual | h-ut | 0,950 |  |
| 22 | IzF01D1 |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a hidroizolatiei la acoperisuri trase, cu praimer bituminos, intr-un strat, inclusiv racordarile pe suprafetele verticale ale parapetelor etc. | m2 | 19,000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug | h-om | 0,950 |  |
|  | 2413317000000 |  | Praimer bituminos KRZ | kg | 5,700 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,006 |  |
| 23 | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu ( Hidroizolarea unui оnveli. de beton dintr-un strat de Rubemast - Canale de ventilatie ) Membrana bituminoasa trebuie să aibă următoarele caracterisitici minime: - Rezistență la rupere (long./transv.): ≥ 200 / 150 N - Rezistență la temperature: fără curgere la +80 °C timp de 2 h- Flexibilitate la rece: fără fisuri la min. –10 °C - Impermeabilitate: rezistă la apă min. 24 h la 0,01 MPa presiune - Durată de viață estimate: min. 10 ani | m2 | 19,000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug | h-om | 5,700 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 3,420 |  |
|  | 26821326004702 |  | Membrane bituminoase - Membrana bituminoasa Rubemast | m2 | 22,942 |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) | kg | 5,985 |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara | h-ut | 1,900 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,760 |  |
| 24 | RpCI22A |  | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv (.Sort de protectie din tabla zincata in jurul canalului de ventilare - 15.0 m2) | m | 56,400 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu | h-om | 43,428 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 14,100 |  |
|  | 2710403641867 |  | Tabla zincata gr.0.8mm | kg | 59,220 |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 - Rubemast | m2 | 19,543 |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 1,777 |  |
|  | 2873145886851 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 | kg | 1,777 |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn | buc | 118,440 |  |
|  | 3410520005702 |  | Platforma telescopica pe auto | h-ut | 5,640 |  |
| 25 | CC09A |  | Montarea plasa rabit - protectia canalelor de ventilare cu ochiuri pina la 20 mm inclusiv | m2 | 10,000 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton | h-om | 10,500 |  |
|  | 2873122005315 |  | Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500 | kg | 3,800 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 32,000 |  |
|  | 2734113805865 |  | Sirma zincata moale d = 2 mm | kg | 0,500 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,300 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,050 |  |
| 26 | RpCI12B |  | Invelitoare din tabla plana, la cladiri existente, inclusiv doliile, sorturile, racordarile la cosuri etc., avind incheieturi duble, executate cu foi plane de 0,5 mm grosime cu tabla zincata - Capac de protectie a canalelor de ventilatie | m2 | 23,750 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu | h-om | 17,575 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 5,225 |  |
|  | 2710403642419 |  | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | kg | 138,403 |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,249 |  |
|  | 2873145887893 |  | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 | kg | 1,995 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra | h-ut | 0,475 |  |
|  |  |  | Total Lucrari de montare - canale de ventilare |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Jgheab de beton |  |  |  |
| 27 | DI141A (apl.) |  | Curatirea prin suflare cu compresor manual | m2 | 54,000 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor | h-om | 2,700 |  |
|  | 2875277410003 |  | Compresor manual | h-ut | 2,700 |  |
| 28 | IzF01D1 |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a hidroizolatiei la acoperisuri trase, cu praimer bituminos, intr-un strat, inclusiv racordarile pe suprafetele verticale ale parapetelor etc. | m2 | 54,000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug | h-om | 2,700 |  |
|  | 2413317000000 |  | Praimer bituminos KRZ | kg | 16,200 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,016 |  |
| 29 | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Membrana bituminoasa din Rubemast ) Membrana bituminoasa trebuie să aibă următoarele caracterisitici minime: - Rezistență la rupere (long./transv.): ≥ 200 / 150 N - Rezistență la temperature: fără curgere la +80 °C timp de 2 h- Flexibilitate la rece: fără fisuri la min. –10 °C - Impermeabilitate: rezistă la apă min. 24 h la 0,01 MPa presiune - Durată de viață estimate: min. 10 ani | m2 | 54,000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug | h-om | 16,200 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 9,720 |  |
|  | 26821326004702 |  | Membrane bituminoase - Membrana bituminoasa Rubemast | m2 | 65,205 |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) | kg | 17,010 |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara | h-ut | 5,400 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,160 |  |
| 30 | RpCI22C |  | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidărie de cărămidă sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (Capac de protectie din tabla zincata pe parapet - 40 m2.) | m | 80,000 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu | h-om | 80,800 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 20,000 |  |
|  | 2710403641867 |  | Tabla zincata gr.0.8mm | kg | 216,320 |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 - Rubemast | m2 | 83,200 |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 6,656 |  |
|  | 2873145886851 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 | kg | 4,160 |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn | buc | 166,400 |  |
|  | 3410520005702 |  | Platforma telescopica pe auto | h-ut | 12,000 |  |
|  |  |  | Total Jgheab de beton |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Etaj tehnic |  |  |  |
| 31 | CL20A |  | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie - Grila de ventilare din teava profil, 300x600 mm | buc | 48,000 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar | h-om | 22,560 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 1,440 |  |
|  | 28112363062001 |  | Grila ventilatie - Grila de ventilare din teava profil, 300x600 mm | buc | 48,000 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 24,000 |  |
| 32 | CK35B |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat | buc | 200,000 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar | h-om | 40,000 |  |
|  | 2874136313300 |  | Diblu din metal | buc | 200,000 |  |
| 33 | RpCI22C |  | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (Lacrimar din tabla zincata 0.15x0.30 m - 48 buc) | m | 14,400 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu | h-om | 14,544 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 3,600 |  |
|  | 2710403641867 |  | Tabla zincata gr.0.8mm | kg | 38,938 |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 - Rubemast | m2 | 14,976 |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 1,198 |  |
|  | 2873145886851 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 | kg | 0,749 |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn | buc | 29,952 |  |
|  | 3410520005702 |  | Platforma telescopica pe auto | h-ut | 2,160 |  |
| 34 | CK25A |  | Specificații tehnice minime ale ușilor (tâmplăriei): - Coeficientul de transfer de căldură a ușilor, inclusiv a ramelor trebuie să fie: Pentru uși 1,9 W/(m²/K), sau mai bine. - Rame din PVC, cu un număr minim de 5 camere de aer, consolidate cu profil de metal cu o grosime de ≥ 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fără punți termice. - Grosimea minimă a pereților profilelor PVC ar trebui să fie de Clasa A, adică: - grosimea fețelor văzute din perimetrul profilului din exterior și interior mai mare sau egală cu 2,8 mm; - grosimea fețelor structurale (prin intermediul cărora trec elementele de ancorare ale ramei) mai mare sau egală cu 2,5 mm; - grosimea pereților interiori de separare mai mare sau egală cu 2,0 mm. - Sticlă dublă cu grosime de 4 mm, sau mai bine, realizată din sticlă cu acoperire de joasă emisivitate. - Izolație fonică de 35 dB, sau mai bine, sau echivalent la clasa III, sau mai bine. - Permeabilitate la aer să corespundă la clasa 4, sau mai bine. - Etanșeitatea la apa să corespundă la clasa 7A, sau mai bine. - Rezistența la încărcare din vânt să corespundă la clasa C3, sau mai bine. Rezistență la închidere-deschidere repetată: minimum minim 500000 cicluri (pentru ușile de la intrarea în bloc); | m2 | 0,720 |  |
|  | 7129200011200 |  | Finisor MP | h-om | 0,526 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 0,058 |  |
|  | 2030112939150 |  | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare | m2 | 0,720 |  |
|  | 2874115829126 |  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 2,880 |  |
|  | 2416566101572 |  | Spuma de poliuretan | kg | 0,360 |  |
|  | 2430226101600 |  | Chit siliconic | kg | 0,126 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,432 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica | kw | 0,720 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,014 |  |
| 35 | RpCO12A |  | Confectionarea si montarea obloanelor simple, cu tablii pline, executate din cherestea de rasinoase cu rame si tablii de scindura - Trapa cetrea pardoseaua tehnica 0.6x0.6m.l. - 2 buc | m2 | 0,720 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar | h-om | 0,194 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar | h-om | 3,557 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire | h-om | 0,094 |  |
|  | 2010102904353 |  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=38mm, Lung=4,50m, S 942 | m3 | 0,036 |  |
|  | 2863146310811 |  | Balama ingropata pentru ferestre si usi tip F 8 cm S 1547 | buc | 2,880 |  |
|  | 2863146311270 |  | Cremoane aplicate pt.usi, ferestre, balcon | buc | 0,504 |  |
|  | 2863146311176 |  | Cirlig de vint cu placa tip A si B de 250 mm | buc | 0,936 |  |
|  | 2873145886928 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111 | kg | 0,036 |  |
|  | 2874115837501 |  | Suruburi pentru lemn cu cap semiinecat cresatat L 3 x 35 mm | buc | 4,320 |  |
|  | 2881116001678 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 | buc | 0,720 |  |
|  | 2430226100747 |  | Grund umplutor de pori g. 005-2 S 5192-79 | kg | 0,144 |  |
|  | 2462106110352 |  | Clei de oase cal.I | kg | 0,058 |  |
|  | 2940420007682 |  | Masina de timplarie (abricht) | h-ut | 0,720 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,018 |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic | h-ut | 0,014 |  |
|  |  |  | Total Etaj tehnic |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Acoperis tambur |  |  |  |
| 36 | RpCI22C |  | Glafuri si copertine din tabla zincata sau aluminiu, montate pe zidarie de caramida sau beton, pe un strat de carton bitumat sau impaslitura din fibre de sticla bitumate, la cladiri existente, din tabla de 0,4 mm grosime, cu latimea desfasurata intre 50 si 100 cm inclusiv (Lacrimar din tabla zincata acoperis antreu ) | m | 25,000 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu | h-om | 25,250 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 6,250 |  |
|  | 2710403641867 |  | Tabla zincata gr.0.8mm | kg | 67,600 |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 - Rubemast | m2 | 26,000 |  |
|  | 2744125904770 |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 2,080 |  |
|  | 2873145886851 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 2,5 x 60 OL34 S2111 | kg | 1,300 |  |
|  | 2051142950716 |  | Diblu din lemn | buc | 52,000 |  |
|  | 3410520005702 |  | Platforma telescopica pe auto | h-ut | 3,750 |  |
| 37 | IzF01D1 |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale sau la pardoselile camerelor umede, ale cuvelor sau ale camerelor frigorifice, cu praimer bituminos, intr-un strat, inclusiv racordarile pe suprafetele verticale ale parapetelor si canalelor de ventilare | m2 | 45,000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug | h-om | 2,250 |  |
|  | 2413317000000 |  | Praimer bituminos KRZ | kg | 13,500 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,013 |  |
| 38 | CE13A |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu - hidroizolarea tamburului RUBEMAST | m2 | 45,000 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug | h-om | 13,500 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM | h-om | 8,100 |  |
|  | 2682132600470 |  | Membrane bituminoase - Rubemast | m2 | 54,337 |  |
|  | 2320216201058 |  | Gaz butan (butelii) | kg | 14,175 |  |
|  | 2921140007681 |  | Arzator cu flacara | h-ut | 4,500 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 1,800 |  |

Președintele grupului de lucru:

Lucia ARSENII