| Lucrari de reparatie a salii Casei de Cultura din s. Rascaieti | Formular Nr.7 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

DEVIZ  LOCAL № 1

Valoarea de deviz 932 957 Lei

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Pardosea |  |  |  |  |
| 1 | TsH80A | Demontarea scaunelor | buc |  | 514,0000 |  |
| 2 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc | m2 |  | 380,0000 |  |
| 3 | CG42A | Pardoseli din scinduri groase de rasinoase, geluite, sectiune100x60(h) mm, impregnare cu lignoleum aplicat in 2 straturi, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 m.p. amplasate pe talpi din grinzi din lemn | m2 |  | 380,0000 |  |
| 4 | CG06A | Plinte din lemn de stejar sau fag, curatate si montate pe dibluri din lemn fixate cu suruburi din alama in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti | m |  | 121,0000 |  |
| 5 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei | 100m2 |  | 3,8000 |  |
| 6 | CN51F | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice | 100m2 |  | 3,8000 |  |
| 7 | RpCK11A | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a pardoselilor | m2 |  | 380,0000 |  |
| 8 | RpCK11B | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - a plintelor | m |  | 121,0000 |  |
| 9 | CN16A | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la pardosele | m2 |  | 391,2000 |  |
|  |  | 2. Pereti |  |  |  |  |
| 10 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant | m2 |  | 316,0000 |  |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 56,0000 |  |
| 12 | RpCJ06B | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime | m |  | 10,8000 |  |
| 13 | RpCJ06C1 | Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime, pentru suprafete curbe | m |  | 12,2000 |  |
| 14 | CK18C | Montarea cornierelor din aluminiu | m |  | 45,6000 |  |
| 15 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 75,4000 |  |
| 16 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 75,4000 |  |
| 17 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 75,4000 |  |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 278,0000 |  |
| 19 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 318,3000 |  |
| 20 | CN05E1 | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate intr-un strat, un strat de vopsea in plus | m2 |  | 45,4000 |  |
| 21 | CN16A | Vopsitorii cu lacuri si vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie din lemn, executate cu vopsele de ulei in 3 straturi la pereti | m2 |  | 30,0000 |  |
| 22 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  | 270,0000 |  |
|  |  | 3. Tavan |  |  |  |  |
|  |  | 3.1. Tip 1 |  |  |  |  |
| 23 | RpCM33E | Demontarea placajelor din gips | m2 |  | 81,0000 |  |
| 24 | CK50A | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane (Rezistent la umezeala) | m2 |  | 81,0000 |  |
| 25 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 |  | 8,1000 |  |
| 26 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 81,0000 |  |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 81,0000 |  |
| 28 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 81,0000 |  |
| 29 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  | 81,0000 |  |
|  |  | 3.2. Tip 2 |  |  |  |  |
| 30 | RpCR29A | Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant | m2 |  | 269,0000 |  |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 269,0000 |  |
| 32 | CN05E1 | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate intr-un strat, un strat de vopsea in plus | m2 |  | 269,0000 |  |
| 33 | CJ04B | Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la imbinari pereti, tavane | m |  | 39,0000 |  |
| 34 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 |  | 269,0000 |  |

| Intocmit |  |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |