| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1692967841088 ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:____________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor |  | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |  |
| AUTOSPECIALĂ DE STINS INCENDII CU APĂ ȘI SPUMĂ PENTRU AERODROMURI |  |  |  |  | # Autospecială de stins incendii cu apă și spumă pentru aeroporturi Următoarele specificații sunt menite să determine nivelul de calitate și performanță a autospecialei de stins incendii cu apă și spumă pentru aerodromuri. Ofertanții care propun autospeciala trebuie să prezinte în ofertele lor o comparație detaliată cu această caracteristică (specificație) sau să furnizeze următoarele caracteristici echivalente, după cum este menționat mai jos. Dispoziții generale O autospecială de stins incendii cu apă și spumă pentru aerodromuri (denumită în continuare autospecială de stins incendii) trebuie să fie destinată livrării substanțelor de stingere a incendiilor, echipamentelor de stingere a incendiilor și de salvare, a personalului echipajului de pompieri și de salvare la locul de urgență precum și pentru furnizarea substanțelor de stingere a incendiilor. Intervalul temperaturii de lucru de la – 30 până la +45ºС. Autospeciala de stins incendii trebuie să fie întreținută de un singur șofer, să fie fiabilă, simplă la deservire, cu accesibilitate ușoară la toate echipamentele, piesele și ansamblurile. - Fabricație Autospeciala de stins incendii propusă trebuie să fie una dintre cele mai recente modele. Marca automobilului să fie a unui producător renumit. - Standarde Proiectarea unei autospeciale de stins incendii trebuie să respecte cerințele standardelor de proiectare, construcție, fabricație (98/37/ЕЕС, 72/245/ЕЕС и 97/68/ЕЕС), folosind și respectând standardele de siguranță pentru vehicule și echipamente (ISO 13849, ISO 13851-13857, ISO 14118-14123, ISO 14159, ISO 14738, ISO 19353, EN ISO 12 100, EN 294, EN 349, EN 418, EN 982, EN 953, EN 954, EN ISO 11 200), pompe și conducte (EN, DIN, NFPA), motoare cu ardere internă (EN 1679-1). 4. Unități de măsură Toate datele și informațiile trebuie prezentate în sistemul metric de măsurare (SI). 5. Lista cerințelor - Indicatori generali: Specificații necesare. Autospeciala de stins incendii trebuie să asigure. 5.1.1; Șasiul de bază al vehiculului - Vehicul comercial (specificarea mărcii) - Producție proprie (specificarea mărcii). 5.1.3; Șasiul de bază al mașinii este cu trei axe și tracțiune integrală (formula roților 6х6). 5.1.4; Viteza maximă nu mai puțin de 100 km/oră. 5.1.5; Accelerația de la pornire până la 80 km/oră în 40 sec. 5.1.6; Unghiul de suspensie în față și în spate de 30 grade. 5.1.7; Unghiul minim de înclinare (în timpul staționării), unghi de 28 grade. 5.1.8; Dispozitiv pentru remorcare în față și în spate. Dimensiunile mijlocului de transport. 5.1.9; Masa de exploatare nu mai mult de 35 000 kg. 5.1.10; Lungimea nu mai mult de 11500 mm. 5.1.11; Lățimea nu mai mult de 2550 mm. 5.1.12; Înălțimea nu mai mult de 3700 mm. Cabina. 5.1.13; Cabina trebuie să fie de tip închis și să ofere libertate de mișcare și vizibilitate, precum și nivel scăzut de zgomot și trebuie să dispună de sistem de încălzire a aerului și aer condiționat.. 5.1.14; Un volumetric, cu două rânduri pentru plasarea unui echipaj format din cel puțin 4 persoane.. 5.1.15; Scaunul șoferului cu suspensie. Unitatea de putere. 5.1.16; Motor-diesel cu ardere internă, nu mai puțin de Euro 3 (specificarea denumirii). Cutia de viteză. 5.1.17; Automată (specificarea denumirii). Cutia de distribuție. 5.1.18; Mecanică sau automată. 5.1.19; Telecomandă. Priza de putere de antrenare a pompei. 5.1.20; Pornire în parcare și în mișcare fără a opri mașina. Cauciucuri. 5.1.21; Roți cu o singură anvelopă, pneumatice. 5.1.22; Roată de rezervă. Direcție de manevrare. 5.1.23; Volanul pe partea stângă. 5.1.24; Servodirecție hidraulică. 5.1.25; Coloană de direcție înclinată. Sistemul de frânare. 5.1.26; Tambur sau disc. 5.1.27; Sistem de antiblocare a roților (ABS). 5.1.28; Frână de parcare. Încălzitor de aer autonom. 5.1.29; Încălzirea salonului echipajului. 5.1.30; Încălzire compartimentului de pompe. Echipament de urgență. 5.1.31; Trusă medicală - 1 unitate.. 5.1.32; Triunghi de avertizare - 1 unitate.. 5.1.33; Extinctor de incendiu SP-2 - 1 unitate.. Trusă de instrumente de bord. 5.1.34; Cric de mașină 20 t -1 unitate.. 5.1.35; Cală de roată - 2 unități.. 5.1.36; Pistol cu furtun pentru umflarea anvelopelor - 1 unitate.. 5.1.37; Geantă cu set de instrumente de bord. - Caracteristici tehnice de incendiu Specificații necesare. 5.2.1; Volumul rezervorului de apă nu este mai mic de 6000 de litri.. 5.2.2; Volumul recipientului pentru concentratul de spumare nu este mai mic de 770 de litri. Notă: Dacă volumul rezervorului de apă este mai mare de 6000 de litri, cantitatea de concentrat de spumă trebuie calculată folosind următoarea formulă: înmulțiți cantitatea de apă la 6, împărțiți la 94 și înmulțiți la 2.. 5.2.3; Performanța pompei de incendiu, nu mai puțin de 5000 de litri pe minut (specificarea denumirii pompei). 5.2.4; Performanța tunului staționar de incendiu, nu mai puțin de 4000 de litri pe minut (indicarea denumirii țevii pistolului staționar de incendiu ) Productivitatea poate fi mai mică de 4000 de litri pe minut, cu condiția să fie posibilă funcționarea simultană a unui tun staționar de incendiu și a unei instalații de alimentare cu apă de autoprotecție și productivitatea totală a acestora să fie de cel puțin 4000 de litri pe minut.. 5.2.5; Performanța unității barei de autoprotecție nu mai puțin de 1200 de litri pe minut (specificarea denumirii unității barei de protecție). 5.2.6; Sistem de protecție a șasiului împotriva flăcării de la pompele de incendiu inferioare.. 5.2.7; Sistem de stingere cu pulbere nu este necesar.. 5.2.8; Sistem de stingere cu dioxid de carbon nu este necesar.. 5.2.9; - Pilon de iluminare (specificarea denumirii). - Generator de energie (specificați denumirea și capacitatea).. 5.2.10; Mecanism rapid detașabil (pentru scările de pe acoperiș). 5.2.11; Lista echipamentelor portabile de stingere a incendiilor este convenită separat pe baza unui acord suplimentar.. - Echipamente electrice Specificații necesare. 5.3.1; Sistemul electric – 24V. 5.3.2; Sistemul de semnalizare luminoasă, iluminare și lămpi de gabarit.. 5.3.3; Sistem de control și instrumente de măsurare. 5.3.4; Trei ieșiri către cabină pentru conectarea a două posturi radio și a unui sistem de identificare 12V / 5A. 5.3.5; Pe partea dreaptă, pe peretele din spate al cabinei (al doilea rând) al mașinii, este necesară asigurarea unui orificiu de 30 mm pentru instalarea a două cabluri pentru antenă. Pe partea stângă, pe peretele din spate al cabinei mașinii (al doilea rând) este necesară asigurarea unei găuri de 10 mm pentru instalarea cablului balizei intermitente.. 5.3.6; Două girofaruri LED intermitente montate deasupra mașinii de pompieri. Balizele intermitente trebuie să respecte cerințele din anexa 14 la Convenția privind aviația civilă internațională „Aerodromes” part 1 (culoare albastră (tip C), intensitate 40-400 cd, viteză de sclipire 60-90 pe minut, instalare pe o platformă de sprijin orizontală, pe acoperișul cabinei sau în partea superioară a caroseriei, de-a lungul axei mașinii, cu vizibilitate de jur împrejur).. 5.3.7; Încărcător acumulatoarelor vehiculului cu cablu de conectare 220V.. 5.3.8; Toate firele trebuie să fie numerotate și codificate în culori. Cablajele trebuie să fie grupate, montate și prevăzute pentru sarcini maxime așteptate circuitului electric.. 5.3.9; Rețeaua electrică trebuie să fie fixată și protejată de temperatură, produse petroliere, lubrifianți și diverse daune mecanice. Este necesar de a fi prevăzute întrerupătoare adecvate. Grupurile de comutatoare trebuie să fie ușor accesibile.. - Siguranță Specificații necesare. 5.4.1; Toate piesele rotative, toate piesele care au temperatura peste 500С sau care sunt sub tensiune electrică, trebuie să fie prevăzute cu izolație pentru a asigura lucrul în siguranță a personalului care își îndeplinește sarcinile obișnuite pentru exploatarea și întreținerea vehiculelor.. 5.4.2; Tot spațiul destinat întreținerii autospecialei de stins incendii trebuie să fie lipsit de proeminențe periculoase, margini ascuțite, fisuri sau alte caracteristici care ar putea cauza, în mod întemeiat, rănirea personalului.. 5.4.3; Balustrade, trepte pentru asigurarea muncii în siguranță a personalului.. 5.4.4; Marcajul zonelor periculoase și indicatoare și simboluri de avertizare.. - Vopsirea și marcajul Specificații necesare. 5.5.1; Vopsea polimerică de o singură culoare. Culoare- roșie. 5.5.2; Partea din spate și cele laterale cu marcaje reflectorizante.. 5.6. Documentația tehnică Specificații necesare. 5.6.1; Instrucțiunea de exploatare a automobilului -în limba romînă și rusă.. 5.6.2; Instrucțiunea de exploatare a autospecialei de stins incendii -în limba romînă și rusă.. 5.6.3; Instrucțiunea privind deservirea tehnică a automobilului - în limba romînă și rusă.. 5.6.4; Instrucțiunea privind deservirea tehnică a autospecialei de stins incendii în limba romînă și rusă.. 5.6.5; Catalog privind dispozitivele vehiculului.. 5.6.6; Certificat ISO. 5.7 Serviciul de întreținere Specificații necesare. 5.7.1; Efectuarea întreținerii și reparației se realizează prin intermediul echipelor mobile ale centrului service de pe teritoriul Î.S. ”Aeroportul Internațional Chișinău”, în cazul în care nu este nevoie de deservire tehnică și reparații în centrul service de pe teritoriul municipiului Chișinău.. 5.7.2; Consultații pe parcursul perioadei de garanție privind funcționarea corectă de cel mult 3 ore.. 5.7.3; Livrarea pieselor de schimb la comandă în cel mult două săptămâni din momentul (data) recepționării cererii.. 5.7.4; Furnizare de piese de schimb și consumabile pentru cel puțin 15 ani. 5.7.5; Prezentarea unui contract de întreținere tehnică care include: • costurile de întreținere • costul pieselor de schimb • costul consumabilelor • costul combustibilului, uleiului, lubrifianților.. - Garanție Specificații necesare. 5.8.1; Garanție pentru autospeciala de stins incendii, șasiul de bază, componente și ansambluri, minim 24 de luni.. 5.8.2; Depunerea reclamației în temeiul garanției nu mai mult de 48 de ore de la recepționarea acesteia.. - Instructaj Specificații necesare. 5.9.1; Instruirea în limba rusă.. Realizarea instruirii regulilor de exploatare tehnică pentru 4 persoane din inginerie și lucrători tehnici, 15 persoane din personalul de șoferi, 29 persoane din personalul serviciului de urgență în conformitate cu programul. Programul trebuie să includă: Pregătire teoretică (24 ore): - Partea materială a autospecialei de stins incendii (scop, caracteristici tehnice, dispozitiv și exploatare, instrucțiuni de utilizare, pregătire pentru lucru, reglare, verificarea stării tehnice, procedura de funcționare, întreținere, posibilele defecțiuni și metode de eliminare a acestora, reguli de depozitare). - Cerințe de protecție a muncii, măsuri de siguranță, siguranță privind incendiul. Pregătire practică (8 ore pentru fiecare persoană): - Pregătirea pentru lucru, consecutivitatea lucrului, defecțiuni și metode de eliminare a acestora, întreținere, conducere. Locul desfășurării instruirii – teritoriul Aeroportului Chișinău.. 5.9.3; Instruirea personalului ingineresc și tehnic -3 persoane în scopul perfecționării personalului de șoferi și 4 persoane pentru personalul de comandă al serviciului de salvare în caz de urgență, în scopul pregătirii ulterioare a personalului de pompieri în conformitate cu programul. Programul trebuie să includă: Pregătire teoretică (minim 40 de ore): - Partea materială a autospecialei de stins incendii (scop, caracteristici tehnice, dispozitiv și exploatare, instrucțiuni de utilizare, pregătire pentru lucru, reglare, verificarea stării tehnice, procedura de funcționare, întreținere, posibilele defecțiuni și metode de eliminare a acestora, reguli de depozitare). - Cerințe de protecție a muncii, măsuri de siguranță, siguranță privind incendiul. Locul desfășurării instruirii – teritoriul Aeroportului Chișinău.. 5.9.4; La finalizarea instruirii, specificat în punctul 5.9.2, personalului i se eliberează Certificate pentru exploatarea tehnică.. 5.9.5; La finalizarea instruirii personalului de inginerie și tehnică, specificat în punctul 5.9.3 i se eliberează Certificate pentru exploatarea tehnică și posibilitatea unei instruiri ulterioare a personalului său pentru exploatare.. - Punerea în funcțiune Specificații necesare. 5.10.1; Recepționarea și testarea autospecialei de stins incendii de către personalul certificat tehnic, ingineresc al cumpărătorului la depozitul vânzătorului (expeditorului) prin transportarea către cumpărător.. 5.10.2; Recepționarea și autospecialei de stins incendii de către personalul certificat tehnic, ingineresc al cumpărătorului după transportare, asamblare și montare în stare de funcționare pe teritoriul Î.S. ”Aeroportul Internațional Chișinău”.. |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |