| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției:__Masini de spalat si masini de uscat pentru textile |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului |  |  | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mașină de spălat textile industrială |  |  |  |  |  | Mașină industrială de spălat rufe, capacitate 28–35 kg, destinată utilizării în spălătorie profesională. Alimentare electrică și funcționare intensă. Volum tambur : 280-350 l. Diametru tambur: 700 – 950 mm. Material tambur: oțel inoxidabil sau galvanizat. Funcție de inversare (revers) a tamburului: obligatorie. Viteza de spălare : 35-45 rpm Putere motor 4 kW. Sistem de încălzire electrică: 18-25 kW. Consum apă: ≤ 10–15 L/kg rufe Timp program complet: 30 – 60 minute Control digital/electronic. Setare timp și temperatură. Funcții automate: pre-spălare, clătire, stoarcere, anti-șifonare. Protecție la suprasarcină și supratensiune. Protecție motor. Respectarea standardelor CE sau echivalent. Manual de utilizare în limba română sau rusă. Perioada de garanție min. 24 luni. |  |  |
| Lotul 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mașină de uscat textile industrială |  |  |  |  |  | Mașină industrială de uscat rufe Capacitate: 30 – 35 kg. Tambur și încărcare Volum tambur: ≥ 600–700 L Diametru tambur: 900–950 mm Material tambur: oțel inoxidabil sau oțel galvanizat Diametru ușă: ≥ 670 mm Unghi de deschidere ușă: ≥ 170° Funcție de revers a tamburului: obligatorie Timp de uscare pentru sarcină nominală: 30–60 minute Flux de aer (air flow): ≥ 1.200 m³/h Tip încălzire: electrică Putere elemente de încălzire: apx. 36 kW Putere motor tambur: > 0,55 kW Protecție motor și suprasarcină: obligatoriu Protecție la supraincălzire: obligatoriu Alimentare Tensiune: 380–400 V, trifazic, frecvență: 50 Hz Control: digital / electronic Funcție anti-șifonare Filtru scame mare cu acces tactil pentru curățare control / senzor de umiditate pentru oprire automata Certificări: CE sau echivalent Manual de utilizare: în limba română sau rusă Perioadă garanție minimă: 24 luni |  | Respectarea standardelor CE sau echivalent |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________ Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________ Anexa nr.23 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ Specificații de preț. [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]. Numărul procedurii de achiziție______________din_________. Obiectul de achiziției: Masini de spalat si masini de uscat pentru textile. Cod CPV; Denumirea bunurilor/serviciilor; Unitatea de măsură; Canti-tatea; Preţ unitar (fără TVA); Preţ unitar (cu TVA); Suma fără TVA; Suma cu TVA; Termenul de livrare/prestare; Clasificație bugetară (IBAN); Discount %. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11. Lotul 1. 42716000-8; Mașină de spălat textile industrială; buc; 2; Până la 31.01.2026. Lotul 2. 42716000-8; Mașină de uscat textile industrială; buc; 2; Până la 31.01.2026. TOTAL. Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ______________ Ofertantul: ___________________ Adresa: ________________________________________________________. |