| CCD - Reconstruirea imobilelor in vederea optimizarii spatiilor si sporirii eficientei energetice pe terenul cu nr. cad. 0100520.225, situat in mun. Chisinau, str. Toma Ciorba, nr.1. Bloc 2. Etapa 2A | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-8

Sistem de avertizare la incendiu. Lot 1 (10/2024 - 2/2A - Sav)

Intocmit in preţuri  curente 01.06.2026

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de manopera ,resurse materiale si utilaje de constructie |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Conform cantitatilor din proiect |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpEJ08A |  |  | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 40,00 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  | h-om |  |  | 0,1000 |  |  | 4,0000 |  |
| 2 |  |  | RpEJ09D |  |  | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 40,00 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,3000 |  |  | 12,0000 |  |
|  |  |  | 2653102100830 |  |  |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  |  | kg |  |  | 1,7000 |  |  | 68,0000 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,0200 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,0100 |  |  | 0,4000 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0150 |  |  | 0,6000 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,8000 |  |
| 3 |  |  | RCsB29C |  |  | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm Lmed=200 mm Coeficient la manoperei=1,8000 Coeficient la pentru materiale=1,8000 Coeficient la utilajului=1,8000 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 80,00 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 0,2660 |  |  | 38,3040 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,1140 |  |  | 16,4160 |  |
|  |  |  | 5001000100135 |  |  |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  | buc |  |  | 0,0062 |  |  | 0,8928 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,0090 |  |  | 1,2960 |  |
|  |  |  | 2952260003903 |  |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1800 |  |  | 25,9200 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  | 08-02-409-1 |  |  | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,8000 |  |  | 71,4000 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0021 |  |  | 0,0063 |  |
|  |  |  | 1139042 |  |  |  | Clei "БМК-5k" |  |  |  | kg |  |  | 0,2000 |  |  | 0,6000 |  |
|  |  |  | 5009030 |  |  |  | Flanse |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,0000 |  |
|  |  |  | 50090311 |  |  |  | Scoabe fixare tevi cu diblu |  |  |  | 10 buc |  |  | 6,7000 |  |  | 20,1000 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 18,0000 |  |  | 54,0000 |  |
|  |  |  | 5009070 |  |  |  | Racordari |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,8000 |  |  | 5,4000 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1100 |  |  | 0,3300 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 4,8400 |  |  | 14,5200 |  |
| 5 |  |  | pret furnizor |  |  | Teava corugata din PVC cu sonda, rezistenta la strivire 750N, d=20 mm |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 300,00 |  |
|  |  |  | 5309022 |  |  |  | Teava corugata din PVC cu sonda, rezitrenta la strivire 750N, d=20 mm |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 307,5000 |  |
| 6 |  |  | 08-02-390-1 |  |  | Canale din masa plastica cu capac, sectiunea 25x16(h) mm, inclusiv toate accesoriile necesare (coturi, dopuri, teuri, cruci, etc) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 16,2900 |  |  | 9,7740 |  |
|  |  |  | 101-1485 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,0000 |  |  | 0,6000 |  |
|  |  |  | 101-2202 |  |  |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  |  | buc |  |  | 200,0000 |  |  | 120,0000 |  |
|  |  |  | 110-033321 |  |  |  | Canale din masa plastica sectiunea 25x16(h) mm |  |  |  | m |  |  | 102,5000 |  |  | 61,5000 |  |
|  |  |  | 134041 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 6,0800 |  |  | 3,6480 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,0800 |  |  | 3,6480 |  |
| 7 |  |  | 08-02-152-3 |  |  | Constructii metalice de cablu: constructie sudata |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 45,0000 |  |  | 0,4500 |  |
|  |  |  | 1011305 |  |  |  | Ciment portland pentru constructii, marca "400" |  |  |  | t |  |  | 0,00009 |  |  | 0,0000 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0078 |  |  | 0,0001 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,5200 |  |  | 0,0152 |  |
|  |  |  | 2019408 |  |  |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  |  | t |  |  | 1,0000 |  |  | 0,0100 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 2,0400 |  |  | 0,0204 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudura manuala cu arc electric (curentului continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 15,3000 |  |  | 0,1530 |  |
| 8 |  |  | 08-02-412-1 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 5,6100 |  |  | 2,8050 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0100 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 0,1550 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 0,4000 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 6,1000 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,0250 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,0100 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 0,0800 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,0050 |  |
| 9 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu audio cu conductoare din cupru cu o limita de rezistenta la foc de cel putin 90 minute, FE180 E30, de tip -нг(А)-FRHF сonform ГОСТ 31565-2012, sectiunea 2x1,0 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 50,00 |  |
|  |  |  | 3130134833321 |  |  |  | Cablu audio cu conductoare din cupru cu o limita de rezistenta la foc de cel putin 90 minute, FE180 E30, de tip -нг(А)-FRHF сonform ГОСТ 31565-2012, sectiunea 2x1,0 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 51,2500 |  |
| 10 |  |  | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 6,10 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,7400 |  |  | 41,1140 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,1220 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,3100 |  |  | 1,8910 |  |
|  |  |  | 5009056 |  |  |  | Capace de izolatie |  |  |  | 10 buc |  |  | 0,8000 |  |  | 4,8800 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,2000 |  |  | 74,4200 |  |
|  |  |  | 5009140 |  |  |  | Fise de conexiune |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0500 |  |  | 0,3050 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,1220 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,1600 |  |  | 0,9760 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0200 |  |  | 0,1220 |  |
| 11 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu audio cu conductoare din cupru cu o limita de rezistenta la foc de cel putin 90 minute, FE180 E30, de tip -нг(А)-FRHF сonform ГОСТ 31565-2012, sectiunea 2x1,5 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 300,00 |  |
|  |  |  | 3130134833215 |  |  |  | Cablu audio cu conductoare din cupru cu o limita de rezistenta la foc de cel putin 90 minute, FE180 E30, de tip -нг(А)-FRHF сonform ГОСТ 31565-2012, sectiunea 2x1,5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 307,5000 |  |
| 12 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu audio cu conductoare din cupru cu o limita de rezistenta la foc de cel putin 90 minute, FE180 E30, de tip -нг(А)-FRHF сonform ГОСТ 31565-2012, sectiunea 2x2,5 mm2 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 240,00 |  |
|  |  |  | 3130134833225 |  |  |  | Cablu audio cu conductoare din cupru cu o limita de rezistenta la foc de cel putin 90 minute, FE180 E30, de tip -нг(А)-FRHF сonform ГОСТ 31565-2012, sectiunea 2x2,5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 246,0000 |  |
| 13 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu telecomunicatii cu conductori cu miez de cupru monofilar (solid) cu izolatie din compus polimeric reticulat, firele rasucite оn perechi (4 perechi), clasificat Categorie 5e, cu ecran global din folie de aluminiu, izolatia si mantaua exterioara fara halogeni (LSZH) cu emisii reduse de fum, integritatea izolatiei cablului FE180 (test IEC 60331 / DIN VDE 0472-814), integritatea sistemului in caz de incendiu E30 (testul DIN 4102 partea 12), tensiune nominala de lucru Un=125 V / 300 V, cu 4 perechi, sectiune conductor 24 AWG (diametru nominal 0.51 mm) |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 70,00 |  |
|  |  |  | 3130134818902 |  |  |  | Cablu telecomunicatii cu conductori cu miez de cupru monofilar (solid) cu izolatie din compus polimeric reticulat, firele rasucite оn perechi (4 perechi), clasificat Categorie 5e, cu ecran global din folie de aluminiu, izolatia si mantaua exterioara fara halogeni (LSZH) cu emisii reduse de fum, integritatea izolatiei cablului FE180 (test IEC 60331 / DIN VDE 0472-814), integritatea sistemului in caz de incendiu E30 (testul DIN 4102 partea 12), tensiune nominala de lucru Un=125 V / 300 V, cu 4 perechi, sectiune conductor 24 AWG (diametru nominal 0.51 mm) |  |  |  | m |  |  | 1,0250 |  |  | 71,7500 |  |
| 14 |  |  | 08-03-592-1 |  |  | Cutie de jonctiune / conectare |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 58,0000 |  |  | 29,0000 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,5100 |  |  | 0,7550 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1200 |  |  | 0,0600 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Burghiuri electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 9,5400 |  |  | 4,7700 |  |
| 15 |  |  | 10-04-066-03 |  |  | Aparataj de perete - unitate de anunt vocal monobloc montat pe perete cu o capacitate de 600 W |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 33,0000 |  |  | 33,0000 |  |
|  |  |  | 1110109 |  |  |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,4000 |  |  | 0,4000 |  |
|  |  |  | 4110041 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw-h |  |  | 1,1000 |  |  | 1,1000 |  |
| 16 |  |  | 10-04-064-01 |  |  | Aparataj de masa: Consola microfon |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,0000 |  |  | 6,0000 |  |
| 17 |  |  | 10-04-101-07 |  |  | Utilaj de abonat - Difuzor |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 55,00 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,0000 |  |  | 110,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaje si echipamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | pret furnizor |  |  | Cutie de jonctiune / conectare ignifuga, cu contacte 0,5 - 2,5 mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 50,00 |  |
|  |  |  | 5001000101040 |  |  |  | Cutie de jonctiune / conectare ignifuga, cu contacte 0,5 - 2,5 mm2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 50,0000 |  |
| 19 |  |  | pret ofertant |  |  | Unitate de anunt vocal monobloc, montat pe perete de tip VELLEZn-120-600 sau similara dupa caracteristici, cu 12 zone de notificare, putere de iesire 600 W, microfon incorporat, tensiune de iesire 100 V, alimentare din retea de 220 V sau 24 V de la baterii incorporate, conectarea a pina la 5 console de microfon, intrare de linie, indicarea starii de functionare. Dimensiuni - 490x525x215 mm |  |  |  |  | ansmablu |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2111001 |  |  |  | Unitate de anunt vocal monobloc, montat pe perete de tip VELLEZn-120-600 sau similara dupa caracteristici, cu 12 zone de notificare, putere de iesire 600 W, microfon incorporat, tensiune de iesire 100 V, alimentare din retea de 220 V sau 24 V de la baterii incorporate, conectarea a pina la 5 console de microfon, intrare de linie, indicarea starii de functionare. Dimensiuni - 490x525x215 mm |  |  |  | ansmablu |  |  | 1,0000 |  |  | 1,0000 |  |
| 20 |  |  | pret ofertant |  |  | Consola microfon de tip PMN-8 sau similara dupa caracteristici, cu 8 zone de serviciu, sensibilitate microfon, mV: nu mai mult de 2, sensibilitate de intrare linie, mV: nu mai mult de 200, numar de fire de cablu de conectare: 8, cablu de conectare recomandate: de tip FTP |  |  |  |  | ansmablu |  |  |  |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 2111002 |  |  |  | Consola microfon de tip PMN-8 sau similara dupa caracteristici, cu 8 zone de serviciu, sensibilitate microfon, mV: nu mai mult de 2, sensibilitate de intrare linie, mV: nu mai mult de 200, numar de fire de cablu de conectare: 8, cablu de conectare recomandate: de tip FTP |  |  |  | ansmablu |  |  | 1,0000 |  |  | 2,0000 |  |
| 21 |  |  | pret ofertant |  |  | Difuzor interior pentru instalare pe perete conform EN 54-24 si EN 54-13, 3 / 6 W, 90 dB, 100 V, inclusiv elementele de fixare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 4,00 |  |
|  |  |  | 2111003 |  |  |  | Difuzor interior pentru instalare pe perete conform EN 54-24 si EN 54-13, 3 / 6 W, 90 dB, 100 V, inclusiv elementele de fixare |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 4,0000 |  |
| 22 |  |  | pret ofertant |  |  | Difuzor interior pentru instalare in tavan suspendat conform EN 54-24 si EN 54-13, 3 / 6 W, 90 dB, 100 V, inclusiv elementele de fixare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 51,00 |  |
|  |  |  | 2111004 |  |  |  | Difuzor interior pentru instalare in tavan suspendat conform EN 54-24 si EN 54-13, 3 / 6 W, 90 dB, 100 V, inclusiv elementele de fixare |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 51,0000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaje si echipamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Lucrari reglare-demarare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  | 1-10-002-1 |  |  | Circuit de formare a sectorului de semnalizare (centrala, tehnologica, locala, de avarie, de avertizare etc.) |  |  |  |  | 1 sector |  |  |  |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Specialist |  |  |  | h-om |  |  | 29,0000 |  |  | 29,0000 |  |
| 24 |  |  | 1-10-001-1 |  |  | Colectarea si realizarea semnalelor de informatie ale dispozitivelor de protectie, de automatica ale regimurilor electrice si tehnologice |  |  |  |  | semnal |  |  |  |  |  | 57,00 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Specialist |  |  |  | h-om |  |  | 1,5000 |  |  | 85,5000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltueli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari reglare-demarare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |