Obiectul achiziţiei: Lucrări de construcție Utilități Edilitare (Rețele Inginerești) „Tabăra Militară nr.136”, Băcioi (etapa I)

LISTA CANTITĂȚILOR DE LUCRĂRI

Lotul 4: Rețele magistrale electrice (extrateren)

Alimentare cu energie electrica Retele de 10kV in afara terenului  (AEE.1)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru cablu |  |  | m3 |  | 1 568,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1 897,280 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 188,160 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 1 214,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1 177,580 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | GD59A |  | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm, teava din otel DKC d=110mm (13x3=39m) |  |  | m |  | 39,000 |  |  |
|  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  |  | h-om |  | 77,220 |  |  |
|  | 4214340026831 |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  | h-om |  | 15,600 |  |  |
|  | 444019-171 |  | Teava otel d=110mm |  |  | m |  | 39,117 |  |  |
|  | 1422102205642 |  | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) |  |  | kg |  | 280,800 |  |  |
|  | 2952270001813 |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  | h-ut. |  | 15,600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | GD59A |  | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm, teava din otel DKC d=110mm (18x1=18m) |  |  | m |  | 18,000 |  |  |
|  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  |  | h-om |  | 35,640 |  |  |
|  | 4214340026831 |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  | h-om |  | 7,200 |  |  |
|  | 444019-171 |  | Teava otel d=110mm |  |  | m |  | 18,054 |  |  |
|  | 1422102205642 |  | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) |  |  | kg |  | 129,600 |  |  |
|  | 2952270001813 |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  | h-ut. |  | 7,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | GD59A |  | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm, teava din PE d=110mm (11x1=11m) |  |  | m |  | 11,000 |  |  |
|  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  |  | h-om |  | 21,780 |  |  |
|  | 4214340026831 |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  | h-om |  | 4,400 |  |  |
|  | 530-0180 |  | Tevi din PE , diametrul 110 mm |  |  | m |  | 11,033 |  |  |
|  | 1422102205642 |  | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) |  |  | kg |  | 79,200 |  |  |
|  | 2952270001813 |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  | h-ut. |  | 4,400 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | GD59A |  | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm, teava din PE d=110mm (6x2=12m) |  |  | m |  | 12,000 |  |  |
|  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  |  | h-om |  | 23,760 |  |  |
|  | 4214340026831 |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  | h-om |  | 4,800 |  |  |
|  | 530-0180 |  | Tevi din PE , diametrul 110 mm |  |  | m |  | 12,036 |  |  |
|  | 1422102205642 |  | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) |  |  | kg |  | 86,400 |  |  |
|  | 2952270001813 |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  | h-ut. |  | 4,800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de PE: pina la 2 gauri, PE-110mm |  |  | 1 km |  | 0,085 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,305 |  |  |
|  | 102-0097 |  | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III |  |  | m3 |  | 0,007 |  |  |
|  | 530-0180 |  | Tevi din PE , diametrul 110 mm |  |  | m |  | 85,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 34-02-003-2 |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: mai mult de 2 gauri, PE-110 |  |  | 1 km |  | 0,057 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,068 |  |  |
|  | 102-0097 |  | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III |  |  | m3 |  | 0,005 |  |  |
|  | 530-0182 |  | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm |  |  | m |  | 57,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale (ПЗ) * 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor (ПЗ) * 7 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor (ПЗ) * 2 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Asigur+Transp+Colect |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie (Cheltu) * 14,5 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total НР+ПН+НРШ+ПРШ+Cheltu+Cheltu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu (Cheltu+Cheltu) * 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total НР+ПН+НРШ+ПРШ+Cheltu+Cheltu+Benefi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 08-01-026-4 |  | Instalatii complete de distributie 6-10 kV: dulap de montare exterioara cu intreruptor fara coridor de deservire |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 31,700 |  |  |
|  | 1010622 |  | Pinza simpla nevopsita - bruta (stofa) |  |  | 10 m |  | 0,030 |  |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,800 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,850 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,930 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,320 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 08-02-148-2 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg |  |  | 100 m |  | 1,650 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 30,195 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,007 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,016 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,825 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,924 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 7,029 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 7,029 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,924 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  | 100 m |  | 51,380 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 340,649 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 256,386 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 256,386 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 08-02-142-2 |  | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 |  |  | 100 m |  | 114,120 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 284,159 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 163,192 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 163,192 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 08-02-141-2 |  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg |  |  | 100 m |  | 163,850 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2 244,745 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,007 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,131 |  |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  | t |  | 1,639 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,164 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,010 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 40,962 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 6,718 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 1,573 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 91,756 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 527,597 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 527,597 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 91,756 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 08-02-143-1 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  | 100 m |  | 50,540 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 329,015 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 214,290 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 214,290 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 08-02-143-2 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator |  |  | 100 m |  | 113,450 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 385,730 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 288,163 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 288,163 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 08-02-165-7 |  | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 45,660 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,060 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,014 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,180 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 36,900 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,180 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 08-02-167-8 |  | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, sectiunea conductorilor, pina la: 120 mm2 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 117,960 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,024 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,372 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,120 |  |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 21,600 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,029 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,240 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,240 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 10-06-034-23 |  | Scoaterea cablului din canalizare pe perete (inclusiv saparea si umplerea), fara trecere prin perete |  |  | 100 buc |  | 0,260 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 130,000 |  |  |
|  | 1010219 |  | Liant de ipsos "Г-3" |  |  | t |  | 0,007 |  |  |
|  | 1011306 |  | Ciment Portland, destinatie de constructie generala, fara adaosuri, marca 500 |  |  | t |  | 0,038 |  |  |
|  | 1011705 |  | Cilti impregnati |  |  | kg |  | 0,520 |  |  |
|  | 1012206 |  | Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm |  |  | 10 buc |  | 8,840 |  |  |
|  | 2039013 |  | Dopuri de trecere din lemn |  |  | 100 buc |  | 0,520 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 3332135-6 |  | Cablu NA2XS(F) 2Y 12/20kV sect. 1x95 (1.14kg/m) |  |  | m |  | 16 550,000 |  |  |
|  | 3332135-6 |  | Cablu NA2XS(F) 2Y 12/20kV sect. 1x95 |  |  | m |  | 16 550,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 3335100012-23 |  | Manson terminal instalatie exterioara 10kV tip RAYHEM pentru cablu NA2XSY 1x95mm2 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 3335100012-23 |  | Manson terminal instalatie exterioara 10kV tip RAYHEM pentru cablu NA2XSY 1x95mm2 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 3335100012-24 |  | Manson conneting coupling 10kV tip RAYHEM pentru cablu NA2XSY 1x95mm2 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 3335100012-24 |  | Manson conneting coupling 10kV tip RAYHEM pentru cablu NA2XSY 1x95mm2 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 33330001 |  | Caramida |  |  | buc |  | 41 290,000 |  |  |
|  | 33330001 |  | Caramida |  |  | buc |  | 41 290,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 33330002 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 354,000 |  |  |
|  | 33330002 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 354,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale (ПЗ) * 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor (ПЗ) * 7 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor (ПЗ) * 2 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Asigur+Transp+Colect |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie (ПЗ) * 76 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total НР+ПН+НРШ+ПРШ+Chelt+Chelru |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu (Chelt+Chelru) * 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total НР+ПН+НРШ+ПРШ+Chelt+Chelru+Benefi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 55520001-11 |  | PDC-36 ячейка отходящей линии тип KCO-393-03 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 55520001-11 |  | PDC-36 ячейка отходящей линии тип KCO-393-03 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor (ПЗ) * 1,2 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Colect |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

Retele de 10kV in afara terenului la PDC-16 ( Marca AEE2)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru cablu |  |  | m3 |  | 1 024,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1 239,040 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 122,880 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 832,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 807,040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | GD59A |  | Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul pina la 125 mm, teava din otel DKC d=110mm |  |  | m |  | 30,000 |  |  |
|  | 8113100070200 |  | Sondor mecanic |  |  | h-om |  | 59,400 |  |  |
|  | 4214340026831 |  | Mecanic exploatare utilaje |  |  | h-om |  | 12,000 |  |  |
|  | 444019-171 |  | Teava otel d=110mm |  |  | m |  | 30,090 |  |  |
|  | 1422102205642 |  | Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II) |  |  | kg |  | 216,000 |  |  |
|  | 2952270001813 |  | Instalatie foraj orizontal dirijat |  |  | h-ut. |  | 12,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 34-02-003-2 |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: mai mult de 2 gauri, PE-110 |  |  | 1 km |  | 0,072 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,928 |  |  |
|  | 102-0097 |  | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III |  |  | m3 |  | 0,006 |  |  |
|  | 530-0182 |  | Tevi din polietilena de tensiune joasa, diametrul exterior 110 mm |  |  | m |  | 72,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale (ПЗ) * 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor (ПЗ) * 7 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor (ПЗ) * 2 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Asigur+Transp+Colect |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie (Cheltu) * 14,5 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total НР+ПН+НРШ+ПРШ+Cheltu+Cheltu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu (Cheltu+Cheltu) * 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total НР+ПН+НРШ+ПРШ+Cheltu+Cheltu+Benefi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 08-01-026-4 |  | Instalatii complete de distributie 6-10 kV: dulap de montare exterioara cu intreruptor fara coridor de deservire |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 31,700 |  |  |
|  | 1010622 |  | Pinza simpla nevopsita - bruta (stofa) |  |  | 10 m |  | 0,030 |  |  |
|  | 1011627 |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,800 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,850 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,930 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,320 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 08-02-148-2 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg |  |  | 100 m |  | 1,020 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 18,666 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,004 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,010 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,510 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,571 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 4,345 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 4,345 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,571 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  | 100 m |  | 34,640 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 229,663 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 172,854 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 172,854 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 08-02-142-2 |  | Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1 |  |  | 100 m |  | 74,490 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 185,480 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 106,521 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 106,521 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 08-02-141-2 |  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg |  |  | 100 m |  | 109,130 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1 495,081 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,004 |  |  |
|  | 1010865 |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  | t |  | 0,087 |  |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  | t |  | 1,091 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,109 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,007 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 27,282 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 4,474 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 1,048 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 61,113 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 351,399 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 351,399 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 61,113 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 08-02-143-1 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  | 100 m |  | 34,640 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 225,506 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 146,874 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 146,874 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 08-02-143-2 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator |  |  | 100 m |  | 74,490 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 253,266 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 189,205 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 189,205 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 08-02-165-7 |  | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 10 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 120 mm2 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 45,660 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,060 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,014 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,180 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,180 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 08-02-167-8 |  | Manson de cuplare, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu, tensiune pina la 10 kV, sectiunea conductorilor, pina la: 120 mm2 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 88,470 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,018 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,279 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,090 |  |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 16,200 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,022 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,180 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,180 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 3332135-6 |  | Cablu NA2XS(F) 2Y 12/20kV sect. 1x95 (1.14kg/m) |  |  | m |  | 11 015,000 |  |  |
|  | 3332135-6 |  | Cablu NA2XS(F) 2Y 12/20kV sect. 1x95 |  |  | m |  | 11 015,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 3335100012-23 |  | Manson terminal instalatie exterioara 10kV tip RAYHEM pentru cablu NA2XSY 1x95mm2 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 3335100012-23 |  | Manson terminal instalatie exterioara 10kV tip RAYHEM pentru cablu NA2XSY 1x95mm2 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 3335100012-24 |  | Manson conneting coupling 10kV tip RAYHEM pentru cablu NA2XSY 1x95mm2 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 3335100012-24 |  | Manson conneting coupling 10kV tip RAYHEM pentru cablu NA2XSY 1x95mm2 |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 33330001 |  | Caramida |  |  | buc |  | 28 200,000 |  |  |
|  | 33330001 |  | Caramida |  |  | buc |  | 28 200,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 33330002 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 242,000 |  |  |
|  | 33330002 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 242,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale (ПЗ) * 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor (ПЗ) * 7 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor (ПЗ) * 2 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Asigur+Transp+Colect |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie (ПЗ) * 76 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total НР+ПН+НРШ+ПРШ+Chelt+Chelru |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu (Chelt+Chelru) * 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total НР+ПН+НРШ+ПРШ+Chelt+Chelru+Benefi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 55520001-11 |  | In ID-10kV PDC-16 ячейка отходящей линии тип KCO-393-03 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 55520001-11 |  | PDC-36 ячейка отходящей линии тип KCO-393-03 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor (ПЗ) * 1,2 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Colect |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

Stramutare linie aieriană 10kV  (compart.  RCE)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-042-1 |  | Demontarea stilpilor LEA 0,38-10 kV fara adaosuri: cu un singur picior |  |  | buc |  | 17,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,770 |  |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut. |  | 7,480 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,680 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 33-04-016-2 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior |  |  | buc |  | 17,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,480 |  |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  | h-ut. |  | 4,080 |  |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut. |  | 4,080 |  |  |
|  | 021141 |  | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 4,080 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 33-04-003-1 |  | Montarea stilpilor din beton armat intermediari cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (CB-105) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,800 |  |  |
|  | 110-9126 |  | Placi metalice |  |  | buc |  | 0,100 |  |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 446-2013 |  | Sustineri pentru stilpi CB-105 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut. |  | 0,780 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,190 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 33-04-016-2 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,440 |  |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  | h-ut. |  | 0,240 |  |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut. |  | 0,240 |  |  |
|  | 021141 |  | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,240 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transee pentru cablu (L=603m) |  |  | m3 |  | 187,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 226,270 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 22,440 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 145,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 140,650 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de PE: pina la 2 gauri, PVC-110mm |  |  | km |  | 0,030 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,990 |  |  |
|  | 102-0097 |  | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III |  |  | m3 |  | 0,002 |  |  |
|  | 530-0180 |  | Tevi din PE , diametrul 110 mm |  |  | m |  | 30,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale (ПЗ) * 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor (ПЗ) * 7 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor (ПЗ) * 2 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Asigur+Transp+Colect |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie (Cheltu) * 14,5 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total НР+ПН+НРШ+ПРШ+Cheltu+Cheltu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu (Cheltu+Cheltu) * 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total НР+ПН+НРШ+ПРШ+Cheltu+Cheltu+Benefi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 33-04-040-3 |  | Demontarea a 3 conductori LEA 6-10 kV |  |  | buc |  | 17,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 34,510 |  |  |
|  | 031001 |  | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m |  |  | h-ut. |  | 7,650 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 1,700 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 08-01-052-1 |  | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,920 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,160 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 0,008 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 08-01-056-2 |  | Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 1000 A |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,320 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,420 |  |  |
|  | 1019925 |  | Saibe patrate |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,080 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 0,070 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,080 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 08-01-057-1 |  | Dispozitive de actionare pentru deconectori cu o tija, levier |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,800 |  |  |
|  | 1011148 |  | Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa А-I, diametru 6 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,680 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 1019925 |  | Saibe patrate |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 0,030 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,010 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 08-01-066-1 |  | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV |  |  | set |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,760 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,220 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,220 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 08-02-305-1 |  | Bratara pe stilp |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,360 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,014 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 4,760 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,014 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 08-02-305-4 |  | Consola pe stilp |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,920 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,012 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 2,280 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 08-01-082-1 |  | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie |  |  | 100 buc |  | 0,120 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,640 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,096 |  |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,245 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,013 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,023 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,013 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 08-02-152-1 |  | Constructii metalice de cablu: otel cornier (7.36kg x4.6=34kg) |  |  | t |  | 0,034 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,434 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,102 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 3,237 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 3,237 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,034 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,072 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,935 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,072 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice sub utilaj |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,062 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,027 |  |  |
|  | 1019104 |  | Dibluri de distantare cu piulita |  |  | 100 buc |  | 0,001 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,015 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 08-02-142-1 |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  | 100 m |  | 6,030 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 39,979 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 30,090 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 30,090 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 08-02-141-2 |  | Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 2 kg |  |  | 100 m |  | 18,900 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 258,930 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011641 |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  | t |  | 0,189 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,019 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 4,725 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,157 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,775 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,181 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 10,584 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 60,858 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 60,858 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 10,584 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 08-02-143-1 |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  | 100 m |  | 6,030 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 39,255 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 25,567 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 25,567 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 08-02-148-2 |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 2 kg |  |  | 100 m |  | 0,900 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 16,470 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,007 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,004 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,009 |  |  |
|  | 5220077 |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  | kg |  | 0,450 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,504 |  |  |
|  | 030203 |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  | h-ut. |  | 3,834 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 3,834 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,504 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 08-02-165-3 |  | Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 185 mm2 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,500 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,004 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,005 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,006 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 10,680 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 3332135-6 |  | Cablu NA2XS(F) 2Y 12/20kV sect. 1x95 (1.14kg/m) |  |  | m |  | 1 980,000 |  |  |
|  | 3332135-6 |  | Cablu NA2XS(F) 2Y 12/20kV sect. 1x95 |  |  | m |  | 1 980,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 33351000129 |  | Manson terminal tip "RAYCHEM" 3x95mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 33351000129 |  | Manson terminal tip "RAYCHEM" 3x95mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 33330001 |  | Caramida |  |  | buc |  | 4 780,000 |  |  |
|  | 33330001 |  | Caramida |  |  | buc |  | 4 780,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 33330002 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 42,000 |  |  |
|  | 33330002 |  | Nisip |  |  | m3 |  | 42,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 201-92612-13 |  | Consola PA1(13.8kg) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 201-92612-13 |  | Сonsola PA1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 201-92612-12 |  | Consola PA2 (8kg) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 201-92612-12 |  | Consola PA2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 201-926124-43 |  | Arbore de antrenare PA3(вал привода) (12kg) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 201-92612-43 |  | Arbore de antrenare PA3(вал привода) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 201-92612-41 |  | Consola PA4 (1.5kg) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 201-92612-41 |  | Consola PA4 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 201-92612-011 |  | Consola P1 (1.4kg) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 201-92612-011 |  | Consola P1 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 201-92612-021 |  | Consola P2 (2.3kg) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 201-92612-021 |  | Consola P2 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 201-92612-041 |  | Consola P4 (1.5kg) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 201-92612-041 |  | Consola P4 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 201-92612-51 |  | Consola KM1 (2.7kg) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 201-92612-51 |  | Consola KM1 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 201-92612-50 |  | Coltar 80x80x6 |  |  | m |  | 4,600 |  |  |
|  | 201-92612-50 |  | Coltar 80x80x6 |  |  | m |  | 4,600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 201-92612-44 |  | Consola KM3 (0.6kg) |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 201-92612-44 |  | Consola KM3 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 201-9266-071 |  | Bratari din otel X7 (0.7kg) |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 201-9266-071 |  | Bratari din otel X7 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 201-9266-081 |  | Bratari din otel X8 (0.8kg) |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 201-9266-081 |  | Bratari din otel X8 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 500-9051-021 |  | Capac K- 5 (d=16mm) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 500-9051-021 |  | Capac K- 5 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 3350516-311 |  | Clema ПA |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 3350516-311 |  | Clema ПA |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 3350516-41 |  | Dispozitiv de stringere de ramificare A2А |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 3350516-41 |  | Dispozitiv de stringere de ramificare A2А-95 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale (ПЗ) * 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor (ПЗ) * 7 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor (ПЗ) * 2 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Asigur+Transp+Colect |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie (ПЗ) * 76 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total НР+ПН+НРШ+ПРШ+Chelt+Chelru |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu (Chelt+Chelru) * 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total НР+ПН+НРШ+ПРШ+Chelt+Chelru+Benefi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 110-9041-12 |  | Izolatori SF-20-В |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 110-9041-12 |  | Izolatori SF-20-В |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 1234560005 |  | Deconector РЛНД-1-10/630У1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1234560005 |  | Deconector РЛНД-1-10/630У1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 1234570001 |  | Dispozitiv de actionare (привод) ,ПРНЗ-10 УХЛ1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1234570001 |  | Dispozitiv de actionare (привод) ПРНЗ-10У1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 130-100191 |  | Detensionatoare PBO-10 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 130-100191 |  | Detensionatoare PBO-10 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor (ПЗ) * 1,2 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Colect |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

Scoaterea liniei de cablu 10kV (Marca LЕA)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-003-1 |  | Montarea stilpilor П10-2 din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,400 |  |  |
|  | 110-9126 |  | Placi metalice |  |  | buc |  | 0,300 |  |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 101-0404 |  | Vopsea de ulei neagra |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  | kg |  | 0,300 |  |  |
|  | 446-2013 |  | Stilpi din beton armat CB105 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut. |  | 2,340 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,570 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 33-04-003-2 |  | Montarea stilpilor А10-1 din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 15,800 |  |  |
|  | 110-9126 |  | Placi metalice |  |  | buc |  | 0,200 |  |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 101-0404 |  | Vopsea de ulei neagra |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 446-2013 |  | Stilpi din beton armat CB105 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 160402 |  | Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m |  |  | h-ut. |  | 3,720 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 33-04-016-2 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,080 |  |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  | h-ut. |  | 1,680 |  |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut. |  | 1,680 |  |  |
|  | 021141 |  | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 1,680 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 33-04-007-1 |  | Montarea placilor din beton armat П-3И (0.045m3) |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,960 |  |  |
|  | 446-2021 |  | Placi din beton armat П-3И |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 161001 |  | Automacara, 10 t |  |  | h-ut. |  | 1,080 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 33-04-016-4 |  | Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a adaosurilor din beton armat |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,640 |  |  |
|  | 010201 |  | Remorci de tractor, 2 t |  |  | h-ut. |  | 0,880 |  |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut. |  | 0,880 |  |  |
|  | 021141 |  | Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,880 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale (ПЗ) * 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor (ПЗ) * 7 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor (ПЗ) * 2 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Asigur+Transp+Colect |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie (Cheltu) * 14,5 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total НР+ПН+НРШ+ПРШ+Cheltu+Cheltu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu (Cheltu+Cheltu) * 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total НР+ПН+НРШ+ПРШ+Cheltu+Cheltu+Benefi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 33-04-009-2 |  | Suspendarea in localitate nepopulata a conductorilor LEA 6-10 kV, sectiune peste 35 mm2, cu ajutorul mecanismelor |  |  | 1 km |  | 0,167 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,173 |  |  |
|  | 542-9025 |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  | kg |  | 0,017 |  |  |
|  | 101-1757 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 010410 |  | Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodaririi apelor) 59 kW (80 c.p.) |  |  | h-ut. |  | 1,263 |  |  |
|  | 031001 |  | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m |  |  | h-ut. |  | 1,107 |  |  |
|  | 400001 |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  | h-ut. |  | 0,409 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 08-01-082-1 |  | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie |  |  | 100 buc |  | 0,500 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 23,500 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,400 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,095 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 08-02-305-4 |  | Traversa pe stilp |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,050 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,005 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 0,950 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 08-02-305-1 |  | Bratara pe stilp |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,200 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,005 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 1,700 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 08-02-301-1 |  | Consola pe stilpi montati |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 21,600 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 2,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,300 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 7,000 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 08-01-020-1 |  | Lant de sustinere, separat din izolatori suspendati, tensiune 35 kV |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 21,600 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 1,020 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 3,480 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 0,360 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 1,020 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 08-02-365-1 |  | Tirant |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,640 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,080 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 4,440 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 08-01-052-1 |  | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 11,040 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 1,920 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,120 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 0,096 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,120 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 08-01-056-1 |  | Deconector, tensiune pina la 10 kV, curent pina la 600 А |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 2,780 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,420 |  |  |
|  | 1019925 |  | Saibe patrate |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,060 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 0,040 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,060 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 08-01-057-2 |  | Dispozitive de actionare pentru deconectori cu o tija, melc |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,080 |  |  |
|  | 1011148 |  | Laminat rotund pentru armarea constructiilor din beton armat, armatura clasa А-I, diametru 6 mm |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 1011755 |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,710 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 1019925 |  | Saibe patrate |  |  | 100 buc |  | 0,040 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,040 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 0,060 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 08-01-066-1 |  | Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV |  |  | set |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,000 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,380 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,110 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,110 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 08-02-164-2 |  | Manson terminal, metalic, de piloni, pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 70 mm2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,250 |  |  |
|  | 5009101 |  | Butoane de montaj |  |  | 1000 buc |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,010 |  |  |
|  | 5009623 |  | Banda "К226" |  |  | 100 m |  | 0,002 |  |  |
|  | 5420042 |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  | kg |  | 3,000 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,060 |  |  |
|  | 031050 |  | Turle telescopice, 25 m |  |  | h-ut. |  | 3,360 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,060 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 08-01-087-3 |  | Constructii metalice sub utilaj |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,062 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,004 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,027 |  |  |
|  | 1019104 |  | Dibluri de distantare cu piulita |  |  | 100 buc |  | 0,001 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,015 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 08-01-052-1 |  | Izolator de sustinere, tensiune pina la 10 kV, cantitate puncte de fixare: 1 |  |  | buc |  | 221,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 101,660 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 17,680 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 1,105 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 0,884 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 1,105 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 08-02-152-1 |  | Constructii metalice de cablu: polita-consola din otel cornier |  |  | t |  | 0,017 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,717 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,051 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 1,618 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 1,618 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,017 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,036 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,468 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,036 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 201-92612-50 |  | Coltar 80x80x6 (7.36kg/m x2.3) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 201-92612-50 |  | Coltar 80x80x6 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 335000431-11 |  | Garnitura (Оголовок) OГ-2 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 335000431-11 |  | Garnitura OГ-2 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 335000433-71 |  | Garnitura (Оголовок) OГ-5 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 335000433-71 |  | Garnitura OГ-5 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 201-9266-012 |  | Bratari din otel X1 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  | 201-9266-012 |  | Bratari din otel X1 |  |  | buc |  | 5,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 201-92611-03 |  | Consola У1(укос, узел крепления) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 201-92611-03 |  | Consola У1 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 201-9485-111 |  | Tirant Г1 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 201-9485-111 |  | Tirant Г1 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 500-9051-02 |  | Capac K- 6 (d=20mm) |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 500-9051-02 |  | Capac K- 6 |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 33500521 |  | Fixarea conductorilor |  |  | buc |  | 21,000 |  |  |
|  | 33500521 |  | Fixarea conductorilor |  |  | buc |  | 21,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | 3350516-47 |  | Clema de conexiune PS-2-1 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  | 3350516-47 |  | Clema de conexiune PS-2-1 |  |  | buc |  | 7,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | 3350516-49 |  | Clema de conexiune ПA |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 3350516-49 |  | Clema de conexiune ПA |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 335000528-1 |  | Suspensie de tractiune izolanta ((подвеска натяжная изолирующая) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 335000528-1 |  | Suspensie de tractiune izolanta ((подвеска натяжная изолирующая, сост. ПС-70-(2шт), НБ2, ПРТ7, У1-7-16)) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 201-92612-13 |  | Consola PA1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 201-92612-13 |  | Сonsola PA1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 201-92612-12 |  | Consola PA2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 201-92612-12 |  | Consola PA2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | 201-926124-43 |  | Arbore de antrenare PA3 (вал привода) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 201-92612-43 |  | Arbore de antrenare PA3 (вал привода) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | 201-92612-41 |  | Consola PA4 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 201-92612-41 |  | Consola PA4 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | 201-92612-5 |  | Consola PA5 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 201-92612-5 |  | Consola PA5 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 201-92612-011 |  | Consola P1 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 201-92612-011 |  | Consola P1 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | 201-92612-041 |  | Consola P4 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 201-92612-041 |  | Consola P4 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | 201-92612-51 |  | Consola KM1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 201-92612-51 |  | Consola KM1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | 201-92612-44 |  | Consola KM3 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 201-92612-44 |  | Consola KM3 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | 201-9266-071 |  | Bratari din otel X7 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 201-9266-071 |  | Bratari din otel X7 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 201-9266-081 |  | Bratari din otel X8 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 201-9266-081 |  | Bratari din otel X8 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | 33351000151-1 |  | Manson terminal pe pilon pentru cablu 10kV RAYHEM |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 333510151-1 |  | Manson terminal pe pilon pentru cablu 10kV RAYHEM |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 335000516-039 |  | Clema A1А-70 (Зажим апаратный) |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 335000516-039 |  | Dispozitiv de stringere de ramificare A1А-70 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | 335000516-040 |  | Clema A2А-70 (Зажим апаратный) |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 335000516-040 |  | Dispozitiv de stringere de ramificare A2А-70 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 3331011-11 |  | Fir electric AC 70 |  |  | m |  | 500,000 |  |  |
|  | 3331011-11 |  | Fir electric AC 70 |  |  | m |  | 500,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale (ПЗ) * 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor (ПЗ) * 7 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor (ПЗ) * 2 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Asigur+Transp+Colect |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie (ПЗ) * 76 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total НР+ПН+НРШ+ПРШ+Chelt+Chelru |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu (Chelt+Chelru) * 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total НР+ПН+НРШ+ПРШ+Chelt+Chelru+Benefi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | 201-92862 |  | Traversa TM3 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 201-92862 |  | Traversa TM3 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | 201-928661 |  | Traversa TM6 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 201-92866 |  | Traversa TM6 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | 110-9038-111 |  | Izolator ШФ-20B |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 110-9038-111 |  | Izolatori ШФ-20B |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 1234560005 |  | Deconector РЛНД-1-10/630У1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1234560005 |  | Deconector РЛНД-1-10/630У1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | 12345700011 |  | Dispozitiv de actionare (привод) ,ПРНЗ-10 УХЛ1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 12345700011 |  | Dispozitiv de actionare (привод) ПРНЗ-10У1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | 130-100191 |  | Detensionatoare PBO-10 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 130-100191 |  | Detensionatoare PBO-10 |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor (ПЗ) * 1,2 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Colect |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

Platforma pentru substatia electric,  Rezistenta (compart. CBA)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 1,22 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 5,36 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 2 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris fr.30/50 (400 mm ) | m3 | 22,00 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 21,78 |  |
|  | 1421102200068 | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm | m3 | 25,30 |  |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 2,20 |  |
|  | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min | h-ut | 4,62 |  |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 9,24 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 3 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,68 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 0,74 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 4 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,68 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 6,00 |  |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 7,07 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 5 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (surplus de sol) | 100 m3 | 0,32 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 1,53 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 6 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 54,40 |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 9,90 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 7 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) | m3 | 2,65 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 10,20 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,72 |  |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 2,74 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,27 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,66 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 1,06 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 8 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20 (M250) | m3 | 7,33 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 29,32 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,93 |  |
|  | 2663102100000250 | Beton M250 | m3 | 7,59 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,74 |  |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 4,40 |  |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 1,83 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 9 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 6,00 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,60 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 5,70 |  |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,30 |  |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,48 |  |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,54 |  |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,02 |  |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,00 |  |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,72 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 10 | CC01C | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 19,00 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 1,43 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,08 |  |
|  | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 19,47 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 2,85 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,19 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 11 | CC01D1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 430,00 |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 25,37 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 1,72 |  |
|  | 2710602200000 | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm | kg | 440,75 |  |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 64,50 |  |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 4,30 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 12 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150) (pereul) | m3 | 3,90 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 15,02 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,54 |  |
|  | 2663102100000150 | Beton M150 | m3 | 4,04 |  |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,39 |  |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,97 |  |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 1,56 |  |
|  |  | Total |  |  |  |
| 13 | DE12C | Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm | m2 | 38,70 |  |
|  | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 11,22 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 2,32 |  |
|  | 1111000200010 | Asfalt turnat | t | 2,79 |  |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,08 |  |
|  |  | Total |  |  |  |

|  | Total |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Fondul social (ПЗ) * 24 % |  |  |
|  | Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Fondul |  |  |
|  | Transportarea materialelor (ПЗ+Fondul) * 7 % |  |  |
|  | Cheltuieli de depozitare (ПЗ+Fondul+Transp) * 2 % |  |  |
|  | Cheltuieli directe ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Fondul+Transp+Cheltu |  |  |
|  | Cheltuieli de regie (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu) * 14,5 % |  |  |
|  | Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Fondul+Transp+Cheltu+Cheltu |  |  |
|  | Beneficiul de deviz (ПЗ+Fondul+Transp+Cheltu+Cheltu) * 6 % |  |  |
|  | Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Fondul+Transp+Cheltu+Cheltu+Benefi |  |  |

Alimentarea cu energie electrica  SUBSTATIE ELECTRICĂ

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 33-04-029-4 |  | Executarea fundatiilor pentru substatii complete de transformare tip chiosc: cu asezarea pe suprafata orizontala a 6 grinzi de consolidare |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,560 |  |  |
|  | 161001 |  | Automacara, 10 t |  |  | h-ut. |  | 3,660 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | TsA16B1 |  | Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, pentru priza de pamint (l=30m) |  |  | m3 |  | 9,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 10,890 |  |  |
|  | 7137010011500 |  | Electrician |  |  | h-om |  | 1,080 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | TsD18B |  | Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu |  |  | m3 |  | 9,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 8,730 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 34-02-003-1 |  | Executarea conductelor din tevi de PVC: pina la 2 gauri, PVC-110mm (28buc x2.2m) |  |  | 1 km |  | 0,062 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 8,246 |  |  |
|  | 102-0097 |  | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III |  |  | m3 |  | 0,005 |  |  |
|  | 530-0180 |  | Tevi din PVC , diametrul 110 mm |  |  | m |  | 62,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale (ПЗ) * 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor (ПЗ) * 10 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor (ПЗ) * 2 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Asigur+Transp+Colect |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie (Cheltu) * 14,5 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total НР+ПН+НРШ+ПРШ+Cheltu+Cheltu |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu (Cheltu+Cheltu) * 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total НР+ПН+НРШ+ПРШ+Cheltu+Cheltu+Benefi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de constructii |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 33-04-029-5 |  | Montarea utilajului pentru substatii complete de transformare tip chiosc: a substatiilor de capat cu bransamente din cablu |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,000 |  |  |
|  | 161001 |  | Automacara, 10 t |  |  | h-ut. |  | 4,270 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 08-01-053-1 |  | Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,580 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 2,340 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,246 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,234 |  |  |
|  | 030408 |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  | h-ut. |  | 0,144 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,234 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 08-01-054-2 |  | Transformator, tensiune pina la 10 kV, cu trei faze |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,460 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5009807 |  | Formari de capuri de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,122 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,262 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,262 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 08-03-523-1 |  | Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 7,020 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,954 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,084 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,024 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,360 |  |  |
|  | 350451 |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  | h-ut. |  | 0,480 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,024 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 08-01-062-2 |  | Transformator de putere, autotransformator sau reactor uleios, masa pina la 3 t |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 60,200 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,020 |  |  |
|  | 1019184 |  | Scoabe metalice |  |  | kg |  | 21,000 |  |  |
|  | 1060020 |  | Traverse din lemn de rasinoase, lungime 1200 mm pentru cale 600 mm, neimpregnate, tip 2 |  |  | buc |  | 30,000 |  |  |
|  | 5009062 |  | Papuci de cablu |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,060 |  |  |
|  | 5009809 |  | Indicator de tehnica securitatii |  |  | 100 buc |  | 0,020 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 11,600 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 7,280 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 08-03-573-4 |  | Dulap de evidenta BZUM |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,740 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 1,420 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 08-03-600-2 |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,740 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,020 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,020 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 08-03-545-2 |  | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 20 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 10,340 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,140 |  |  |
|  | 1011964 |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 1011977 |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 0,098 |  |  |
|  | 1019100 |  | Cartus pentru impuscat |  |  | 10 buc |  | 2,440 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,028 |  |  |
|  | 1019109 |  | Dibluri pentru conexiune |  |  | 10 buc |  | 2,440 |  |  |
|  | 1019760 |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,108 |  |  |
|  | 2019408 |  | Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t |  |  | t |  | 0,010 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,062 |  |  |
|  | 5009502 |  | Fise de extremitate |  |  | 100 buc |  | 0,820 |  |  |
|  | 5009619 |  | Ate de cusut |  |  | kg |  | 0,008 |  |  |
|  | 5429033 |  | Vaselina tehnica |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,160 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,008 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,660 |  |  |
|  | 330206 |  | Masini de gaurit electrice |  |  | h-ut. |  | 0,080 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,008 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 08-02-471-4 |  | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm L=5m |  |  | 10 buc |  | 0,800 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 6,632 |  |  |
|  | 1011620 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  | 0,099 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,002 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,624 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,112 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 2,032 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,112 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 08-02-472-1 |  | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm |  |  | 100 m |  | 0,300 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 5,700 |  |  |
|  | 1011620 |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 20 mm |  |  | t |  | 0,074 |  |  |
|  | 1011786 |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  | t |  | 0,001 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,042 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,939 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,042 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 08-02-407-1 |  | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  |  | 100 m |  | 0,100 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,080 |  |  |
|  | 1010813 |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  | t |  | 0,000 |  |  |
|  | 1011924 |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  | kg |  | 0,105 |  |  |
|  | 1019103 |  | Dibluri de distantare |  |  | 100 buc |  | 0,082 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,068 |  |  |
|  | 1109105 |  | Piulite de montare de legare la pamint |  |  | 100 buc |  | 0,065 |  |  |
|  | 5009081 |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  | buc |  | 0,800 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,008 |  |  |
|  | 5009627 |  | Banda "ФУМ" |  |  | kg |  | 0,003 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,047 |  |  |
|  | 030902 |  | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m |  |  | h-ut. |  | 2,000 |  |  |
|  | 040502 |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  | h-ut. |  | 0,642 |  |  |
|  | 331451 |  | Perforatoare electrice |  |  | h-ut. |  | 0,618 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,047 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 08-02-412-1 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,110 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 0,617 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,002 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,034 |  |  |
|  | 5009056 |  | Capace de izolatie |  |  | 10 buc |  | 0,088 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 1,342 |  |  |
|  | 5009140 |  | Fise de conexiune |  |  | 100 buc |  | 0,006 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,002 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,018 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,001 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 08-02-412-9 |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  | 100 m |  | 0,640 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,466 |  |  |
|  | 1019852 |  | Vopsea |  |  | kg |  | 0,013 |  |  |
|  | 5009041 |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  | 100 buc |  | 0,198 |  |  |
|  | 5009061 |  | Fisa de izolatie |  |  | buc |  | 7,808 |  |  |
|  | 5009500 |  | Fise de marcare |  |  | 100 buc |  | 0,013 |  |  |
|  | 5440089 |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  | kg |  | 0,102 |  |  |
|  | 021102 |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  | h-ut. |  | 0,006 |  |  |
|  | 400002 |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  | h-ut. |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 33321271-01 |  | Conductor PV1ng-450 1.5mm2 |  |  | m |  | 75,000 |  |  |
|  | 33321271-01 |  | Conductor PV1ng-450 1.5mm2 |  |  | m |  | 75,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 444019-174 |  | Teava din otel d=25 |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  | 444019-174 |  | Teava din otel d=25mm |  |  | m |  | 10,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurari sociale (ПЗ) * 24 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor (ПЗ) * 10 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor (ПЗ) * 2 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Asigur+Transp+Colect |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Chelruieli de regie (ПЗ) * 76 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total НР+ПН+НРШ+ПРШ+Chelt+Chelru |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu (Chelt+Chelru) * 6 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total НР+ПН+НРШ+ПРШ+Chelt+Chelru+Benefi |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 201-92862-21 |  | Substatie containerizata cu doua transformatoare 10/0,4kV pana la 1000kVA versiune standard, celule TI tip TRM-W 2x4, aparate de comutatie TJ tip RN-W 2x fabricata in Polonia "ZPUE" Koronea group. MRw-b 20/0,4 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 201-92862-21 |  | Substa?ie containerizat? cu dou? transformatoare 10/0,4kV pana la 1000kVA versiune standard, celule TI tip TRM-W 2x4, aparate de comuta?ie TJ tip RN-W 2x fabricata in Polonia "ZPUE" Koronea group. MRw-b 20/0,4 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 5551029-8 |  | Transformator de curent TОЛ-СЭЩ 19-01-0.25/10P-5/15-100/5 У2 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 5551029-8 |  | Transformator de curent TОЛ-СЭЩ 19-01-0.25/10P-5/15-100/5 У2 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | 555100025-2 |  | Transformator de tensiune HTMИ-10 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 555100025-2 |  | Transformator de tensiune HTMИ-10 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | 3370002381 |  | Siguranta ПКТ-10 2A |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 337000239 |  | Siguranta ПКТ-10 2A |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | 5551016-9 |  | Transformator de forta, ТМГ-1000/10-У1; 10/04 У/Zn-11 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5551016-9 |  | Transformator de forta, ТМГ-1000/10-У1; 10/04 У/Zn-11 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | 555053-07 |  | Panou BZUM-TF-01 |  |  | set |  | 2,000 |  |  |
|  | 555053-07 |  | Panou BZUM-TF-01 |  |  | set |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 5550151-091 |  | -Contor electronic trifazat ZMD 405CT 5A |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 5550151-091 |  | Contor electronic trifazat ZMD 405CT 5A |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 33700281 |  | Cutie de testare |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 33700281 |  | Cutie de testare |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Colectarea materialelor (ПЗ) * 1,2 % |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total ПЗ+НР+ПН+НРШ+ПРШ+Colect |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |