WinСмета2000

| Aprovizionarea cu gaze naturale in cadrul proiectului "Servicii inovative ale Incubatorului de Afaceri Cimislia" | Formular Nr.1A |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

Aprovizionarea cu gaze naturale retele interioare AGI

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Retele de gaze interioare AGI |  |  |  |  |  |
| 1 | ID10B |  | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 20 mm |  | buc | 4,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,64 |  |  |
|  | 2875274205220 |  | Robinet de inchidere (cana) d-20 mm |  | buc | 4,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,064 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,128 |  |  |
| 2 | ID10C |  | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 25 mm |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,50 |  |  |
|  | 2875274205225 |  | Robinet de inchidere (cana) d-25 mm |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,04 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,08 |  |  |
| 3 | ID10D |  | Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 32 mm |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 1,70 |  |  |
|  | 2875274205232 |  | Robinet de inchidere (cana) d-32 mm |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  | kg | 0,03 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  | kg | 0,06 |  |  |
| 4 | IC43A |  | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40 mm |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 0,74 |  |  |
|  | 252121670140 |  | Teava din otel d-40x3,0 mm |  | m | 0,50 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,04 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,098 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  | kg | 0,018 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  | kg | 0,05 |  |  |
| 5 | IC24A |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25 mm |  | m | 3,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,55 |  |  |
|  | 2521216701025 |  | Teava din otel d-25x2,8 mm |  | m | 3,00 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,177 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,354 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  | kg | 0,081 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  | kg | 0,009 |  |  |
| 6 | IC24A |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32 mm |  | m | 6,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 5,10 |  |  |
|  | 2521216701032 |  | Teava din otel d-32x2,8 mm |  | m | 6,00 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,354 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,708 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  | kg | 0,162 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  | kg | 0,018 |  |  |
| 7 | IC24A |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefilatata, montata prin sudura la locuri de ardere in instalatii de gaze pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20 mm (Conducta de purjare) |  | m | 8,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 6,80 |  |  |
|  | 2521216701020 |  | Teava din otel d-20x2,8 mm |  | m | 8,00 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,472 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,944 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  | kg | 0,216 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  | kg | 0,024 |  |  |
| 8 | IC42A |  | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata |  | kg | 13,02 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 2,9946 |  |  |
|  | 2710700000000 |  | Suporti sau dispozitive |  | kg | 13,02 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe: |  | lei |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociala: |  | 24,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport: |  | 4,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare: |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Total: |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie: |  | 14,50 % |  |  |  |
|  |  |  | Total: |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz: |  | 6,00 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Retele de gaze interioare AGI |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Utilaj AGI |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.1. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |
| 9 | IA14A |  | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de pina la 70 kw |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 36,00 |  |  |
|  | 2875274401000 |  | Flansa plata Pn 6 |  | buc | 4,00 |  |  |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  | buc | 16,00 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  | buc | 16,00 |  |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  | buc | 16,00 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  | kg | 0,10 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  | kg | 0,50 |  |  |
|  | 2952270076021 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  | h-ut | 12,60 |  |  |
| 10 | ID12A |  | Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 32 mm (Supapa de siguranta) |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 3,00 |  |  |
|  | 2875274400000 |  | Flansa rotunda din otel |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  | kg | 0,06 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,018 |  |  |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  | kg | 0,01 |  |  |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  | buc | 8,00 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  | buc | 8,00 |  |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  | buc | 8,00 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,34 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,12 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  | kg | 0,10 |  |  |
| 11 | IA40A |  | Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  | h-om | 3,50 |  |  |
|  | 2875274401000 |  | Flansa plata Pn 6 |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 2874115821760 |  | Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8 |  | buc | 8,00 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  | buc | 8,00 |  |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  | buc | 8,00 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  | m3 | 0,23 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  | kg | 0,82 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  | kg | 0,26 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  | kg | 0,07 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  | kg | 0,11 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe: |  | lei |  |  |  |
|  |  |  | Asigurare sociala: |  | 24,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport: |  | 4,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare: |  | 2,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie: |  | 76,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Total: |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz: |  | 6,00 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |
|  |  |  | 2.2. Valoarea utilajului |  |  |  |  |  |
| 12 | Pret de piata |  | Generator de incalzire tip "Vaillant" sau analogic, 48 kWt, de perete, cu tiraj fortat. |  | buc | 2,00 |  |  |
|  | 0103452 |  | Generator de incalzire tip "Vaillant" sau analogic, 48 kWt, de perete, cu tiraj fortat. |  | buc | 2,00 |  |  |
| 13 | Pret de piata |  | Supapa de siguranta d-32 mm |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 000007 |  | Supapa de siguranta d-32 mm |  | buc | 1,00 |  |  |
| 14 | Pret de piata |  | Semnalizator de concentratie a gazelor (SET) |  | buc | 1,00 |  |  |
|  | 000008 |  | Semnalizator de concentratie a gazelor SET |  | buc | 1,00 |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli directe: |  | lei |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  | 1,20 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Valoarea utilajului |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj AGI |  |  |  |  |

|  | Cheltuieli directe: | lei |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA: | 20,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| () |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

()