CAIET DE SARCINI

pentru COP

- Autoritatea contractantă: Primăria s. Tohatin

- Organizatorul procedurii de achiziție: Primăria s. Tohatin

- Obiectul achiziției: Rețele exterioare de canalizare. Colectorul:

La proiectul: Rețele de canalizare în s. Cheltuitor com. Tohatin, muп. Chișinău

- Cod CPV : 45200000-9

Lista cu cantitățile de lucări

Retele exterioare de canalizare. Colectorul

| Nr. crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructii Capitolul 1.1. Transeea, sapaturi |  |  |
| 1 | TsC03B1 п. K=3=1,00; M=l,00; Ш=l,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 me, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II cu taluz vertical cu adincimea pina la 2,0m | 100 m3 | 10,40 |
| 2 | TsA02E п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri,cu taluz vertical,la fundatii, canale, subsoluri, drenuri,trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 2 m teren mijlociu | m3 | 33,05 |
| 3 | TsC03B1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II - cu spriginiri adincimi mai mult de 2,0m | 100 m3 | 50,06 |
| 4 | TsA04E1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii !imitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri,cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri ,in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 1,5-3 m teren mijlociu | m3 | 155,20 |
| 5 | TsC03B1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II - cu taluz inclinat: - p.11- colectorul 152, coala N27 | 100 m3 | 9,20 |
| 6 | TsA03E п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii !imitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz inclinat la fundatii, canale, etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 1,5 m adincime teren mijlociu - cu taluz inclinat; - p.11- colectorul N152 coala N27 | m3 | 28,64 |
| 7 | AcF03A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, pat din nisip sub tevi | m3 | 165,93 |
| 8 | AcF03D п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu grunt si bitum ipe sectorul p.11- colectorul N152 coala N 27 | m3 | 33,44 |
| 9 | AcF03C п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta sectorul - p.11- colectorul N152 coala N2 | m3 | 33,44 |
| 10 | TsDO1 B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 2208,02 |
| 11 | TsD04B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv | m3 | 2208,02 |
| 12 | TsD02B1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II,executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm | 100 m3 | 44,12 |
| 13 | TsD05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 44,12 |
| 14 | TsF02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii !imitate, avind latimea de 1,51-2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | M2 | 5162,20 |
| 15 | TsC03A1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I.- surplus de pamint | 100 m3 | 3,30 |
| 16 | TsC50B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5km, teren categoria II K-8 | 100 m3 | 3,30 |
| 17 | Tsl51A4 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | T | 495,90 |
| 18 | TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 3,30 |
|  |  | Capitolul 1.2. Tevi canalizare |  |  |
| 19 | AcA08B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 200-225 mm - tevi canalizare d=200mm PVC, SDR41, SN4 | M | 1614,50 |
| 20 | AcA08B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 250 mm SN4 SDR41 | M | 806,50 |
| 21 | AcA10B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului l-6-PE, avind diametrul de 200 mm, PEl00, SDR26 | M | 325,50 |
| 22 | AcA52B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului - tevi din PEl00, d=75, PE100, SDR26, Pn4 | M | 19,00 |
|  |  | Capitolul 1.3. Sapaturi camine |  |  |
| 23 | TsC03B1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II fara sprijini | 100 m3 | 2,21 |
| 24 | TsA03E п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime, executata fara sprijiniri,cu taluz inclinat la fundatii, canale,etc., teren de coeziune mijlocie sau foarte coeziv, pina la 2,0 m adincime teren mijlociu fara sprijini | M3 | 7,15 |
| 25 | TsC03B1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II - cu spriginiri | 100 m3 | 2,62 |
| 26 | TsA04E1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii,canale, drumuri ,in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 1,5-3 m teren mijlociu | M3 | 8,40 |
| 27 | TsD02B1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi pamint afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65- 80 CP, in straturi cu grosimea de 21- 30 cm | 100 m3 | 3,84 |
| 28 | TsDO1 B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Umpluturi cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi,inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 12,55 |
| 29 | TsD05B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv | 100 m3 | 3,96 |
| 30 | TsF02B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Sprijiniri de maluri,cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de 1,51-2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m | M2 | 140,80 |
| 31 | TsC03A1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. I. - pamint surplus | 100 m3 | 1,02 |
| 32 | Tsl51A4 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 4 km | t | 153,00 |
| 33 | TsC50B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II K-8 | 100 m3 | 1,02 |
| 34 | TsC51B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II | 100 m3 | 1,02 |
|  |  | Capitolul 1.4. lnstalare camine |  |  |
| 35 | AcE13A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana fara beton - fara suporturi beton | m3 | 32,26 |
| 36 | AcE14A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana – fara suporturi beton | m3 | 14,18 |
| 37 | CB01A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 108,50 |
| 38 | CA04K п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Beton turnat in placi, grinzi,stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA0l si turnarea cu pompa, beton clasa B12,5 - suporturi de beton in camine | m3 | 31,00 |
| 39 | Pret de piata п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Element prefabricat КЦД-10 | Buc | 49,00 |
| 40 | п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Element prefabricat КЦД-15 | buc | 10,00 |
| 41 | п. K=3=1,00 M=1,00; Ш=1,00 | Element prefabricat КЦ-15-9 | buc | 14,00 |
| 42 | Pret de piata п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Element prefabricat КЦ-10-9 | buc | 55,00 |
| 43 | Pret de piata п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Element prefabricat КЦ-10-6 | Buc | 6,00 |
| 44 | п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Element prefabricat КЦ-15-6 | Buc | 8,00 |
| 45 | Pret de piata п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Element prefabricat КЦП-1-10-2 | Buc | 49,00 |
| 46 | п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Element prefabricat КЦП-1-15-2 | Buc | 10,00 |
| 47 | п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Element prefabricat КЦ-7-3 | Buc | 40,00 |
| 48 | п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Element prefabricat КЦО-1 | Buc | 99,00 |
| 49 | AcF02A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton | M | 55,00 |
| 50 | SA34l п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 325mm la camine sec. p..11- colectorul 152 coala N27 | buc | 10,00 |
| 51 | lzF20A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Etansarea rosturilor de dilatare si tasare la plansee, pereti si schelet de beton armat, prin umplerea partiala a golurilor, spre exterior sau interior cu cilti de cinepa bitumata lipiti cu mastic de bitum - la camine sect. p.11- colectorul 152 coala N27 | M | 10,20 |
| 52 | lzF20A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)-hidroizolare interna | M2 | 55,60 |
| 53 | AcE07B п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B - G | Buc | 12,00 |
| 54 | Ac E07A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip usor | Buc | 47,00 |
| 55 | DA06A1 п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast - pereu la camine t=10cm | M3 | 35,24 |
| 56 | CA02A п. K=3=1,00; M=1,00; Ш=1,00 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) - pereu la camine t=5cm | M3 | 17,62 |

Conducătorul grupului de lucru:  SERGIU Cebotaru _____________________