| Amenajarea si reconstructia Havuzului orasenesc din or. Falesti str. Stefan cel Mare | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-1

Tehnologie

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | AcD18A |  |  | Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 25-63 mm / Teava PVC-U rigid d.63 / Se exclud fitinguri PVC |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 90,000 |  |
|  |  |  | 7129090010600 |  |  |  | Drenor-canalist |  |  |  | h-om |  |  | 0,230 |  |  | 20,700 |  |
|  |  |  | 25212167000001 |  |  |  | Teava PVC-U rigid d.63 |  |  |  | m |  |  | 1,050 |  |  | 96,390 |  |
|  |  |  | 2462106110467 |  |  |  | Codez - 100 |  |  |  | kg |  |  | 0,002 |  |  | 0,184 |  |
|  |  |  | 2320167317232 |  |  |  | Dicloretan |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,459 |  |
|  |  |  | 2881116001678 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,090 |  |  | 8,262 |  |
|  |  |  | 2320116200573 |  |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,459 |  |
| 2 |  |  | AcD18A |  |  | Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 25-63 mm / Teava PVC-U rigid d.50 / Se exclud fitinguri PVC |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 7129090010600 |  |  |  | Drenor-canalist |  |  |  | h-om |  |  | 0,230 |  |  | 6,900 |  |
|  |  |  | 25212167000002 |  |  |  | Teava PVC-U rigid d.50 |  |  |  | m |  |  | 1,050 |  |  | 32,130 |  |
|  |  |  | 2462106110467 |  |  |  | Codez - 100 |  |  |  | kg |  |  | 0,002 |  |  | 0,061 |  |
|  |  |  | 2320167317232 |  |  |  | Dicloretan |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,153 |  |
|  |  |  | 2881116001678 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,090 |  |  | 2,754 |  |
|  |  |  | 2320116200573 |  |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,153 |  |
| 3 |  |  | AcD18A |  |  | Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 25-63 mm / Teava PVC-U semirigida d.63 / Se exclud fitinguri PVC |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 250,000 |  |
|  |  |  | 7129090010600 |  |  |  | Drenor-canalist |  |  |  | h-om |  |  | 0,230 |  |  | 57,500 |  |
|  |  |  | 25212167000003 |  |  |  | Teava PVC-U semirigida d.63 |  |  |  | m |  |  | 1,050 |  |  | 267,750 |  |
|  |  |  | 2462106110467 |  |  |  | Codez - 100 |  |  |  | kg |  |  | 0,002 |  |  | 0,510 |  |
|  |  |  | 2320167317232 |  |  |  | Dicloretan |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 1,275 |  |
|  |  |  | 2881116001678 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,090 |  |  | 22,950 |  |
|  |  |  | 2320116200573 |  |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 1,275 |  |
| 4 |  |  | AcD18A |  |  | Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 25-63 mm / Teava PVC-U semirigida d.32 / Se exclud fitinguri PVC |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7129090010600 |  |  |  | Drenor-canalist |  |  |  | h-om |  |  | 0,230 |  |  | 2,300 |  |
|  |  |  | 25212167000004 |  |  |  | Teava PVC-U semirigida d.32 |  |  |  | m |  |  | 1,050 |  |  | 10,710 |  |
|  |  |  | 2462106110467 |  |  |  | Codez - 100 |  |  |  | kg |  |  | 0,002 |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | 2320167317232 |  |  |  | Dicloretan |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,051 |  |
|  |  |  | 2881116001678 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,090 |  |  | 0,918 |  |
|  |  |  | 2320116200573 |  |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,051 |  |
| 5 |  |  | AcA52A |  |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Teava PE d40 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 55,000 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,036 |  |  | 1,980 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,018 |  |  | 0,990 |  |
|  |  |  | 252121671000115 |  |  |  | Teava PE d40 |  |  |  | m |  |  | 1,003 |  |  | 55,165 |  |
|  |  |  | 25132066215001 |  |  |  | Banda de avertizare |  |  |  | m |  |  | 1,080 |  |  | 59,400 |  |
|  |  |  | 2952160007253 |  |  |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  |  | 2,200 |  |
| 6 |  |  | AcB01A |  |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm / Ventil PVC d.50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,550 |  |  | 1,100 |  |
|  |  |  | 28741173000003 |  |  |  | Ventil PVC d.50 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,080 |  |
| 7 |  |  | AcB01A |  |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm / Ventil PVC d.63 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,550 |  |  | 8,800 |  |
|  |  |  | 28741173000004 |  |  |  | Ventil PVC d.63 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 16,640 |  |
| 8 |  |  | SD12C |  |  | Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 2" / Supapa d.63 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,330 |  |  | 1,980 |  |
|  |  |  | 29131242042105 |  |  |  | Supapa d.63 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 6,060 |  |
| 9 |  |  |  |  |  | Cot PVC d.50-90* |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 25,000 |  |
|  |  |  | 606 |  |  |  | Cot PVC d.50-90* |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 25,000 |  |
| 10 |  |  |  |  |  | Cot PVC d.63-90* |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 94,000 |  |
|  |  |  | 607 |  |  |  | Cot PVC d.63-90* |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 94,000 |  |
| 11 |  |  |  |  |  | Teu PVC d.50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 608 |  |  |  | Teu PVC d.50 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
| 12 |  |  |  |  |  | Teu PVC d.63 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 609 |  |  |  | Teu PVC d.63 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 18,000 |  |
| 13 |  |  |  |  |  | Mufa PVC d.50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 35,000 |  |
|  |  |  | 610 |  |  |  | Mufa PVC d.50 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 35,000 |  |
| 14 |  |  |  |  |  | Mufa PVC d.63 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 6011 |  |  |  | Mufa PVC d.63 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 40,000 |  |
| 15 |  |  |  |  |  | Trecere 63-50 PVC |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 6012 |  |  |  | Trecere 63-50 PVC |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 30,000 |  |
| 16 |  |  |  |  |  | Trecere 40-32 PVC |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6016 |  |  |  | Trecere 40-32 PVC |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
| 17 |  |  |  |  |  | Dop d50 PVC |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 6017 |  |  |  | Dop d50 PVC |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
| 18 |  |  |  |  |  | Dop d63 PVC |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 6018 |  |  |  | Dop d63 PVC |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
| 19 |  |  |  |  |  | Trecere 50-32 PVC |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 6019 |  |  |  | Trecere 50-32 PVC |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
| 20 |  |  | AcA53A |  |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Cot d40-90* polietilena |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,800 |  |  | 1,600 |  |
|  |  |  | 252315671381119 |  |  |  | Cot d40-90* polietilena |  |  |  | buc |  |  | 1,010 |  |  | 2,020 |  |
|  |  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,600 |  |  | 1,200 |  |
|  |  |  | 3110320012304 |  |  |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,600 |  |  | 1,200 |  |
| 21 |  |  | AcA54B |  |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. / Reductie d50x1" FI PVC |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 45,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,580 |  |  | 26,100 |  |
|  |  |  | 252315671381121 |  |  |  | Reductie d50x1" FI PVC |  |  |  | buc |  |  | 1,030 |  |  | 46,350 |  |
| 22 |  |  | AcA54B |  |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. / Teu cu reductie d63-1 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,580 |  |  | 3,480 |  |
|  |  |  | 252315671381122 |  |  |  | Teu cu reductie d63-1 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,030 |  |  | 6,180 |  |
| 23 |  |  | AcA54A |  |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. / Dop 1 1/2" FE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,350 |  |  | 1,750 |  |
|  |  |  | 252315671381123 |  |  |  | Dop 1 1/2" FE |  |  |  | buc |  |  | 1,030 |  |  | 5,150 |  |
| 24 |  |  | AcA54A |  |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. / Dop 1/2" FE |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,350 |  |  | 1,750 |  |
|  |  |  | 252315671381124 |  |  |  | Dop 1/2" FE |  |  |  | buc |  |  | 1,030 |  |  | 5,150 |  |
| 25 |  |  | AcE08B |  |  | Montarea trapei de acces de tip HAGODECK BVA 88 - 80x80 (92x92) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7129090010600 |  |  |  | Drenor-canalist |  |  |  | h-om |  |  | 2,200 |  |  | 2,200 |  |
|  |  |  | 287527420000013 |  |  |  | Trapa de acces de tip HAGODECK BVA 88 - 80x80 (92x92) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,020 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 36,000 |  |  | 36,720 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,130 |  |  | 0,133 |  |
|  |  |  | 2661126420769 |  |  |  | Placa din beton 520 x 420 x 70 mm |  |  |  | buc |  |  | 1,010 |  |  | 1,030 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,035 |  |  | 0,036 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,150 |  |  | 0,150 |  |
| 26 |  |  | AcA54A |  |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. / Ventil 1 1/4" р/э |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,350 |  |  | 0,350 |  |
|  |  |  | 252315671381114 |  |  |  | Ventil 1 1/4" р/э |  |  |  | buc |  |  | 1,030 |  |  | 1,030 |  |
| 27 |  |  | AcA54A |  |  | Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. / Ventil d.32 PP |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,350 |  |  | 0,350 |  |
|  |  |  | 252315671381115 |  |  |  | Ventil d.32 PP |  |  |  | buc |  |  | 1,030 |  |  | 1,030 |  |
| 28 |  |  | SA37G |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2 1/2" / Colier d.63 met |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 63,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,460 |  |  | 28,980 |  |
|  |  |  | 287527420404016 |  |  |  | Colier d.63 met |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 63,000 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,310 |  |  | 19,530 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,076 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,063 |  |
| 29 |  |  | SA37F |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" / Colier d.50 met |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,430 |  |  | 17,200 |  |
|  |  |  | 287527420404017 |  |  |  | Colier d.50 met |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,310 |  |  | 12,400 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,048 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,040 |  |
| 30 |  |  | SA35A |  |  | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare, conexiunea avind diametrul de 2" / Conector demontabil 2" Nr.4 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,550 |  |  | 9,900 |  |
|  |  |  | 2721204117818 |  |  |  | Conector demontabil 2" Nr.4 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 18,180 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,038 |  |  | 0,691 |  |
|  |  |  | 2430116100798 |  |  |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  |  | kg |  |  | 0,080 |  |  | 1,454 |  |
| 31 |  |  | SA35A |  |  | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare, conexiunea avind diametrul de 2" / Niplu/mufa d.50-1 1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,550 |  |  | 0,550 |  |
|  |  |  | 2721204117819 |  |  |  | Niplu/mufa d.50-1 1/2" |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,010 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,038 |  |  | 0,038 |  |
|  |  |  | 2430116100798 |  |  |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  |  | kg |  |  | 0,080 |  |  | 0,081 |  |
| 32 |  |  | SA37F |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" / Colier d.50-56 met |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,430 |  |  | 7,740 |  |
|  |  |  | 287527420404020 |  |  |  | Colier d.50-56 met |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,310 |  |  | 5,580 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,022 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,018 |  |
| 33 |  |  | SA37E |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1 1/2" / Colier d40 cu diblu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,400 |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 287527420404021 |  |  |  | Colier d40 cu diblu |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,310 |  |  | 1,550 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,006 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,005 |  |
| 34 |  |  | SA37F |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" / Colier d52 inox |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 82,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,430 |  |  | 35,260 |  |
|  |  |  | 287527420404022 |  |  |  | Colier d52 inox |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 82,000 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,310 |  |  | 25,420 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,098 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,082 |  |
| 35 |  |  | SA35A |  |  | Fitinguri din fonta maleabila, montate prin insurubare, conexiunea avind diametrul de 2" / Trecere 1x1/2 bronz |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,550 |  |  | 0,550 |  |
|  |  |  | 2721204117835 |  |  |  | Trecere 1x1/2 bronz |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,010 |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  | kg |  |  | 0,038 |  |  | 0,038 |  |
|  |  |  | 2430116100798 |  |  |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  |  | kg |  |  | 0,080 |  |  | 0,081 |  |
| 36 |  |  | AcA53A |  |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Ventil d32 1" p/e |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,800 |  |  | 0,800 |  |
|  |  |  | 252315671381136 |  |  |  | Ventil d32 1" p/e |  |  |  | buc |  |  | 1,010 |  |  | 1,010 |  |
|  |  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,600 |  |  | 0,600 |  |
|  |  |  | 3110320012304 |  |  |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,600 |  |  | 0,600 |  |
| 37 |  |  | AcA53A |  |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Ventil 1R d63 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,800 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 2523156713811367 |  |  |  | Ventil 1R d63 |  |  |  | buc |  |  | 1,010 |  |  | 5,050 |  |
|  |  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,600 |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 3110320012304 |  |  |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,600 |  |  | 3,000 |  |
| 38 |  |  | AcD18A |  |  | Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 25-63 mm / Teava de canalizare d110 / Se exclud fitinguri PVC |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7129090010600 |  |  |  | Drenor-canalist |  |  |  | h-om |  |  | 0,230 |  |  | 1,380 |  |
|  |  |  | 252121670000037 |  |  |  | Teava de canalizare d110 |  |  |  | m |  |  | 1,050 |  |  | 6,426 |  |
|  |  |  | 2462106110467 |  |  |  | Codez - 100 |  |  |  | kg |  |  | 0,002 |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 2320167317232 |  |  |  | Dicloretan |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,031 |  |
|  |  |  | 2881116001678 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,090 |  |  | 0,551 |  |
|  |  |  | 2320116200573 |  |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,031 |  |
| 39 |  |  |  |  |  | Capac de protectie d110 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 11,000 |  |
|  |  |  | 638 |  |  |  | Capac de protectie d110 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 11,000 |  |
| 40 |  |  | SA37G |  |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2 1/2" / Colier d.63 met cu diblu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 45,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,460 |  |  | 20,700 |  |
|  |  |  | 287527420404039 |  |  |  | Colier d.63 met cu diblu |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 45,000 |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 0,310 |  |  | 13,950 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0012 |  |  | 0,054 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,045 |  |
| 41 |  |  | AcF11C |  |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 435,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,040 |  |  | 17,400 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 43,500 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,030 |  |  | 13,050 |  |
| 42 |  |  | AcF12A |  |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 435,000 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,0041 |  |  | 1,783 |  |
|  |  |  | 28752774100000 |  |  |  | Compresor 5m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  |  | 0,870 |  |
| 43 |  |  | SB30A |  |  | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura, avind greutatea de pina la 2 kg din inox (stift, bulon, saiba) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 72,800 |  |
|  |  |  | 7214070021400 |  |  |  | Lacatus constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 0,110 |  |  | 8,008 |  |
|  |  |  | 7212030022750 |  |  |  | Sudor electric |  |  |  | h-om |  |  | 0,110 |  |  | 8,008 |  |
|  |  |  | 28121063060505 |  |  |  | Profile din otel inox |  |  |  | kg |  |  | 1,050 |  |  | 80,262 |  |
| 44 |  |  |  |  |  | Coliere 4,8x300mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 300,000 |  |
|  |  |  | 4578547458 |  |  |  | Coliere 4,8x300mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 300,000 |  |
| 45 |  |  | CK35A |  |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Diblu universal KPX 16x100mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 160,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 28741363133001 |  |  |  | Diblu universal KPX 16x100mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 160,000 |  |
| 46 |  |  | CK35A |  |  | Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat / Diblu universal KPX 12x80mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 160,000 |  |
|  |  |  | 7422010060100 |  |  |  | Timplar |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 24,000 |  |
|  |  |  | 28741363133002 |  |  |  | Diblu universal KPX 12x80mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 160,000 |  |
| 47 |  |  | CG45C |  |  | Pardoseli suprainaltate demontabile cu modulul de 600 x 600 mm cu inaltimea 80-450 mm: cu montanti de constructii standardizate / Placi ceramogranit RR 01 SA SQ 600x600x20 mm Italia sau analog, consum Suporti telescopici de tip SB Italia sau analog, h=150-270mm = 4.38 buc/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 93,600 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,390 |  |  | 36,504 |  |
|  |  |  | 2661126417161 |  |  |  | Placi ceramogranit RR 01 SA SQ 600x600x20 mm Italia |  |  |  | m2 |  |  | 1,020 |  |  | 95,472 |  |
|  |  |  | 281110630201143 |  |  |  | Suporti telescopici de tip SB Italia sau analog |  |  |  | buc |  |  | 4,380 |  |  | 409,968 |  |
|  |  |  | 2430126108727 |  |  |  | Email epoxidic |  |  |  | kg |  |  | 0,200 |  |  | 18,720 |  |
|  |  |  | 2682162608364 |  |  |  | Snur de poliamide impletit, cu diametrul de 2 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,002 |  |  | 0,187 |  |
|  |  |  | 2466477300806 |  |  |  | Adeziv pentru stilpi de pardoseli poliuritan |  |  |  | kg |  |  | 0,0125 |  |  | 1,170 |  |
|  |  |  | 2430226100011 |  |  |  | Chit EP-00-10 |  |  |  | kg |  |  | 0,170 |  |  | 15,912 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0232 |  |  | 2,172 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  | 07-04-001-01 |  |  | Agregat: Duza de pulverizare tip finger jet havuz d=12 mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 30,300 |  |  | 454,500 |  |
|  |  |  | 4110041 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw-h |  |  | 1,900 |  |  | 28,500 |  |
|  |  |  | 330301 |  |  |  | Masini de slefuit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 2,900 |  |  | 43,500 |  |
| 49 |  |  | AcE06A |  |  | Montarea grila duza havuz |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 7129090010600 |  |  |  | Drenor-canalist |  |  |  | h-om |  |  | 1,130 |  |  | 16,950 |  |
| 50 |  |  | 08-02-148-1 |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 11,500 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 12,400 |  |  | 142,600 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00832 |  |  | 0,096 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0041 |  |  | 0,047 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0096 |  |  | 0,110 |  |
|  |  |  | 5220077 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  | kg |  |  | 0,500 |  |  | 5,750 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,390 |  |  | 4,485 |  |
| 51 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu subacvatic 4х1,5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 700,000 |  |
|  |  |  | 603 |  |  |  | Cablu subacvatic 4х1,5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 700,000 |  |
| 52 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu subacvatic 2x2.5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 200,000 |  |
|  |  |  | 605 |  |  |  | Cablu subacvatic 2x2.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 200,000 |  |
| 53 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu PVS 3х1,5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 100,000 |  |
|  |  |  | 604 |  |  |  | Cablu PVS 3х1,5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 100,000 |  |
| 54 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu PVS 4x2.5 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 100,000 |  |
|  |  |  | 606 |  |  |  | Cablu PVS 4x2.5 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 100,000 |  |
| 55 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu VVG 5x6 mm2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 50,000 |  |
|  |  |  | 607 |  |  |  | Cablu VVG 5x6 mm2 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 50,000 |  |
| 56 |  |  | 08-02-390-1 |  |  | Canale din masa plastica cu capac, sectiunea 40x40 mm, inclusiv toate accesoriile necesare (coturi, dopuri, teuri, cruci, etc) |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,400 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 16,290 |  |  | 6,516 |  |
|  |  |  | 110-0333340 |  |  |  | Canale din masa plastica 40x40 mm |  |  |  | m |  |  | 102,500 |  |  | 41,000 |  |
|  |  |  | 101-2202 |  |  |  | Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm |  |  |  | buc |  |  | 200,000 |  |  | 80,000 |  |
|  |  |  | 101-1485 |  |  |  | Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,000 |  |  | 0,400 |  |
|  |  |  | 134041 |  |  |  | Dispozitiv de insurubare |  |  |  | h-ut |  |  | 6,080 |  |  | 2,432 |  |
|  |  |  | 331451 |  |  |  | Perforatoare electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,080 |  |  | 2,432 |  |
| 57 |  |  | 08-03-596-3 |  |  | Proiector pentru havuz LED RGB, DMX control |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,150 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 358,000 |  |  | 53,700 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 5,200 |  |  | 0,780 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 38,000 |  |  | 5,700 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,020 |  |  | 0,153 |  |
|  |  |  | 5009090 |  |  |  | Profil de montaj |  |  |  | buc |  |  | 165,000 |  |  | 24,750 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,500 |  |  | 0,075 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 13,300 |  |  | 1,995 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 2,830 |  |  | 0,424 |  |
| 58 |  |  | 08-03-573-3 |  |  | Cutie racord electrica 400х400х155mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,190 |  |  | 17,850 |  |
|  |  |  | 1011755 |  |  |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0003 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 1,500 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 1,500 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 0,450 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,790 |  |  | 11,850 |  |
|  |  |  | 050102 |  |  |  | Compresoare mobile, motor cu ardere interna, presiune 686 kPа (7 atm) 5 m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,350 |  |  | 5,250 |  |
|  |  |  | 100602 |  |  |  | Ciocane usoare perforatoare la lucrari la statii mobile de compresare |  |  |  | h-ut |  |  | 0,350 |  |  | 5,250 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,240 |  |  | 3,600 |  |
| 59 |  |  | 11-04-004-01 |  |  | Aparat de perete. Panouri de control |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 10,100 |  |  | 20,200 |  |
|  |  |  | 1012036 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0267 |  |  | 0,053 |  |
|  |  |  | 1012039 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 12 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,407 |  |  | 0,814 |  |
|  |  |  | 5009055 |  |  |  | Borne de cablu din cupru |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 5220075 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb, fara de stibiu, marca "ПОС61" |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,010 |  |
|  |  |  | 400001 |  |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,470 |  |  | 0,940 |  |
| 60 |  |  | SA37I |  |  | Montarea suportilor pentru pompa |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,520 |  |  | 3,120 |  |
| 61 |  |  | AcC05A |  |  | Montarea pe postament existent a pompelor de apa |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 4,750 |  |  | 33,250 |  |
|  |  |  | 2874115802037 |  |  |  | Suruburi cap hexagonal OL37 M 16x110 mm |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 14,140 |  |
|  |  |  | 2874115840558 |  |  |  | Piulita hexag. M16 |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 14,140 |  |
|  |  |  | 2430126103294 |  |  |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,100 |  |  | 0,707 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,660 |  |  | 4,620 |  |
| 62 |  |  | AcC09B |  |  | Montarea pe pozitie existenta a Instalatie de filatrare cu pompa |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 2,850 |  |  | 2,850 |  |
|  |  |  | 2513736621820 |  |  |  | Placa tehnica cauciuc cu insertie textila pentru garnitura tip PA-5 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,200 |  |  | 0,204 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,200 |  |  | 0,200 |  |
| 63 |  |  | SE59A |  |  | Montare dozator dezinfectanti |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  | h-om |  |  | 0,350 |  |  | 0,350 |  |
|  |  |  | 2051142950700 |  |  |  | Dibluri |  |  |  | buc |  |  | 2,000 |  |  | 2,040 |  |
| 64 |  |  | 11-07-001-02 |  |  | Aparataj auxiliar si dispozitive auxiliare: bloc dezumidificare aer |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,060 |  |  | 2,060 |  |
|  |  |  | 5 |  |  |  | Masa utilajului (montare) |  |  |  | t |  |  | 0,030 |  |  | 0,030 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,100 |  |  | 0,100 |  |
|  |  |  | 400001 |  |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,020 |  |
| 65 |  |  | 08-03-591-8 |  |  | Priza de fisa tip neingropat, montare aparenta |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,040 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 43,200 |  |  | 1,728 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,020 |  |  | 0,041 |  |
|  |  |  | 5009126 |  |  |  | Placa de rozeta |  |  |  | 100 buc |  |  | 1,030 |  |  | 0,041 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,110 |  |  | 0,004 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 6,400 |  |  | 0,256 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  |  | 0,002 |  |
| 66 |  |  | pret furnizor |  |  | Priza instalatie deschisa cu legare la pamint, cu capac, etansata, IP44, 16A, 220V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 456963252 |  |  |  | Priza instalatie deschisa, cu legare la pamint, etansata, IP44, 16A, 220V |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
| 67 |  |  | pret furnizor |  |  | Priza instalatie deschisa cu legare la pamint, dubla cu capac, etansata, IP44, 16A, 220V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 456963253 |  |  |  | Priza instalatie deschisa cu legare la pamint, dubla cu capac, etansata, IP44, 16A, 220V |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
| 68 |  |  | 10-04-113-02 |  |  | Dulap de cuplare de tip RACK |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 16,400 |  |  | 16,400 |  |
|  |  |  | 1110109 |  |  |  | Fise de marcare din masa plastica |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,250 |  |  | 0,250 |  |
|  |  |  | 5009264 |  |  |  | Tub din policlorvinil |  |  |  | kg |  |  | 0,080 |  |  | 0,080 |  |
|  |  |  | 5220076 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40" |  |  |  | kg |  |  | 0,003 |  |  | 0,003 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,020 |  |
| 69 |  |  | 08-02-412-2 |  |  | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,740 |  |  | 20,220 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  |  | 0,060 |  |
|  |  |  | 5009041 |  |  |  | Dispozitiv de stringere - ramificare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,310 |  |  | 0,930 |  |
|  |  |  | 5009061 |  |  |  | Fisa de izolatie |  |  |  | buc |  |  | 12,200 |  |  | 36,600 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,160 |  |  | 0,480 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,060 |  |
| 70 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu cu conductoare din cupru solid UTP 6x0,5 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 200,000 |  |
|  |  |  | 3130134818911 |  |  |  | Cablu cu conductoare din cupru solid UTP 6x0,5 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 200,000 |  |
| 71 |  |  | pret furnizor |  |  | Cablu cu conductoare din cupru solid FTP 6x0,5 |  |  |  |  | m.l. |  |  |  |  |  | 100,000 |  |
|  |  |  | 3130134818912 |  |  |  | Cablu cu conductoare din cupru solid FTP 6x0,5 |  |  |  | m |  |  | 1,000 |  |  | 100,000 |  |
| 72 |  |  | 08-01-082-1 |  |  | Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,200 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 47,000 |  |  | 9,400 |  |
|  |  |  | 1011755 |  |  |  | Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm |  |  |  | t |  |  | 0,003 |  |  | 0,001 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,800 |  |  | 0,160 |  |
|  |  |  | 5009807 |  |  |  | Formari de capuri de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 2,040 |  |  | 0,408 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,190 |  |  | 0,038 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,110 |  |  | 0,022 |  |
| 73 |  |  |  |  |  | Clema ф125mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  | 58654125421 |  |  |  | Clema ф125mm2 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 20,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  | pret furnizor |  |  | Duza de pulverizare tip finger jet havuz d=12 mm, inox |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 602 |  |  |  | Duza de pulverizare tip finger jet havuz d=12 mm, inox |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 15,000 |  |
| 75 |  |  | pret furnizor |  |  | Grila de havuz, inox |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 60263 |  |  |  | Grila de havuz, inox |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 15,000 |  |
| 76 |  |  | pret furnizor |  |  | Proiector pentru havuz LED RGB, DMX control, inox, unghi iluminare 30 grade, IP68, 83x52mm sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 6062 |  |  |  | Proiector pentru havuz LED RGB, DMX control, inox, unghi iluminare 30 grade, IP68, 83x52mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 15,000 |  |
| 77 |  |  | pret furnizor |  |  | Cutie racord electrica 400х400х155mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 15,000 |  |
|  |  |  | 611 |  |  |  | Cutie racord electrica 400х400х155mm |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 15,000 |  |
| 78 |  |  | pret furnizor |  |  | Panou de control pompe (cu variatoare de frecvente) si iluminare (DMX), in ritmul muzicii, pentru havuz Box echipat cu: Placa DWD-8 v3.3 (inclusiv Soft programabil de setare si control la distanta) de tip DMX cu 8 ie?iri OUT de conectare a proiectoarelor LED RGB tip DMX control, cu conector PIN4 SP20 ?i 2 ?nt?ri IN : a. Intrare canal informa?ional conector PIN3 SP16 b. Intrare canal de alimentare 24V DC conector PIN2 SP20. Placa pentru instalare subacvatica IP69, echipat cu elemente de protectie si siguranta - 2 buc Variator de frecventa Danfoss 132F0024 - 5 buc |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 613 |  |  |  | Panou de control pompe (cu variatoare de frecvente) si iluminare (DMX), in ritmul muzicii, pentru havuz Box echipat cu: Placa DWD-8 v3.3 (inclusiv Soft programabil de setare si control la distanta) de tip DMX cu 8 ie?iri OUT de conectare a proiectoarelor LED RGB tip DMX control, cu conector PIN4 SP20 ?i 2 ?nt?ri IN : a. Intrare canal informa?ional conector PIN3 SP16 b. Intrare canal de alimentare 24V DC conector PIN2 SP20. Placa pentru instalare subacvatica IP69, echipat cu elemente de protectie si siguranta - 2 buc Variator de frecventa Danfoss 132F0024 - 5 buc |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
| 79 |  |  | pret furnizor |  |  | Panou de control nivel apa (inclusiv Senzori de nivel 3 buc, controller, conector MODBUS) |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 614 |  |  |  | Panou de control nivel apa Panou de control nivel apa (inclusiv Senzori de nivel 3 buc, controller, conector MODBUS) |  |  |  | set |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
| 80 |  |  | pret furnizor |  |  | Suport pompa |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 616 |  |  |  | Suport pompa |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 6,000 |  |
| 81 |  |  | pret furnizor |  |  | Pompa cu prefiltru ND2-28T 2HP 400V , 1,5 kW, 2 CP, 2900 rpm, 35 m3/ora # H (max) =18m) sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 618 |  |  |  | Pompa cu prefiltru ND2-28T 2HP 400V , 1,5 kW, 2 CP, 2900 rpm, 35 m3/ora # H (max) =18m) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 5,000 |  |
| 82 |  |  | pret furnizor |  |  | Instalatie de filtrare cu pompa LX 25 m3/h, inclusiv: Filtru nisip EMAUX P700 (diametru 703 mm, cantitate nisip 210 kg, suprafata filtrare 0,39 m2) + Pompa cu prefiltru Saci Winner 150 (220 V, 1, 5 CP, 25 m3/ora - H=6m) |  |  |  |  | set |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 620 |  |  |  | Instalatie de filtrare cu pompa LX 25 m3/h, inclusiv: Filtru nisip EMAUX P700 (diametru 703 mm, cantitate nisip 210 kg, suprafata filtrare 0,39 m2) + Pompa cu prefiltru Saci Winner 150 (220 V, 1, 5 CP, 25 m3/ora - H=6m) |  |  |  | set |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
| 83 |  |  | pret furnizor |  |  | Nisip cuartos (sac 25kg) |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 622 |  |  |  | Nisip cuartos (sac 25kg) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 9,000 |  |
| 84 |  |  | pret furnizor |  |  | Dozator pentru dezinfectanti |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 623 |  |  |  | Dozator pentru dezinfectanti |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
| 85 |  |  | pret furnizor |  |  | Pompa submersibila |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 639 |  |  |  | Pompa submersibila |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 2,000 |  |
| 86 |  |  | pret furnizor |  |  | Uscator de aer FDC 32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 641 |  |  |  | Uscator de aer FDC 32 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
| 87 |  |  | pret furnizor |  |  | Dulap IT RACK |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6430086432 |  |  |  | Dulap IT RACK |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
| 88 |  |  |  |  |  | Scara 4,68m |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 5487547524 |  |  |  | Scara 4,68m |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Taxa pe valoare adaugata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 4-1-1

Iluminat electric exterior (234/1-2021-IEE)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsC59B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,106 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,0800 |  |  | 0,64 |  |
|  |  |  | 1421102200227 |  |  |  | Pietris |  |  |  | m3 |  |  | 0,0040 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 14,3000 |  |  | 1,52 |  |
|  |  |  | 2952260003557 |  |  |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,6200 |  |  | 0,38 |  |
| 2 |  |  | TsI50B5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 18,050 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2580 |  |  | 4,66 |  |
| 3 |  |  | TsC58B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,212 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3800 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 11,2000 |  |  | 2,37 |  |
| 4 |  |  | RpCA01A |  |  | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,950 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 3,1000 |  |  | 2,94 |  |
| 5 |  |  | TsD01B |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 21,240 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,3100 |  |  | 6,58 |  |
| 6 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,212 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,8200 |  |  | 1,87 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,4300 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de terasament |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Piloni de iluminat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  | 33-04-004-1 |  |  | Felinar, cu lampa LED, 230, 1050 lm, 15W, IP66 de tip Rightlight RUHA 1000x150x70 mm 15(W) 3000K sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 10,8000 |  |  | 97,20 |  |
|  |  |  | 101-1714 |  |  |  | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe |  |  |  | t |  |  | 0,0000 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 201-9266 |  |  |  | Bratari din otel |  |  |  | kg |  |  | 0,0000 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 110-9126 |  |  |  | Placi metalice |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 101-1757 |  |  |  | Cirpe de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 101-0962 |  |  |  | Unsoare consistenta "Ж" |  |  |  | t |  |  | 0,00005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 101-0404 |  |  |  | Vopsea de ulei neagra |  |  |  | t |  |  | 0,0009 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 113-0079 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-577" |  |  |  | t |  |  | 0,0001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 545-125-RUHA |  |  |  | Rightlight RUHA 1000x150x70 mm 15(W) 3000K |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 408-0200 |  |  |  | Amestec din nisip-pietris |  |  |  | m3 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 160501 |  |  |  | Masini de foraj pe tractor 85 kW (115 c.p.), adincime de foraj 3,5 m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8000 |  |  | 7,20 |  |
|  |  |  | 161001 |  |  |  | Automacara, 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,9600 |  |  | 17,64 |  |
|  |  |  | 400001 |  |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5400 |  |  | 4,86 |  |
| 8 |  |  | 33-04-004-1 |  |  | Pilon pentru iluminare exterioara tip Karmel Range 3500 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 10,8000 |  |  | 108,00 |  |
|  |  |  | 101-1714 |  |  |  | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe |  |  |  | t |  |  | 0,0000 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 201-9266 |  |  |  | Bratari din otel |  |  |  | kg |  |  | 0,0000 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 110-9126 |  |  |  | Placi metalice |  |  |  | buc |  |  | 0,2000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 101-1757 |  |  |  | Cirpe de sters |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 101-0962 |  |  |  | Unsoare consistenta "Ж" |  |  |  | t |  |  | 0,00005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 101-0404 |  |  |  | Vopsea de ulei neagra |  |  |  | t |  |  | 0,0009 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 113-0079 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-577" |  |  |  | t |  |  | 0,0001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 545-125-Range |  |  |  | Pilon pentru iluminare exterioara tip Karmel Range 3500 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 408-0200 |  |  |  | Amestec din nisip-pietris |  |  |  | m3 |  |  | 0,0000 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 160501 |  |  |  | Masini de foraj pe tractor 85 kW (115 c.p.), adincime de foraj 3,5 m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 161001 |  |  |  | Automacara, 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,9600 |  |  | 19,60 |  |
|  |  |  | 400001 |  |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,5400 |  |  | 5,40 |  |
| 9 |  |  | 08-02-364-1 |  |  | Consola tip Adam Systen 2+1.M21 sau analog, inclusiv costul consolei |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,0700 |  |  | 10,70 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0500 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 121 |  |  |  | Consola tip Adam Systen 2+1.M21 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0300 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Piloni de iluminat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Echipament de iluminat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  | 33-04-014-2 |  |  | Montarea corpurilor de iluminat: Felinar tip NOEMI E27 IP55 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,2900 |  |  | 68,70 |  |
|  |  |  | 101-1745 |  |  |  | Benzina solvent |  |  |  | t |  |  | 0,00006 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 542-9025 |  |  |  | Lubrifiant "ЗЭС" |  |  |  | kg |  |  | 0,0100 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 101-1714 |  |  |  | Buloane pentru constructii cu piulite si saibe |  |  |  | t |  |  | 0,0000 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 201-9251 |  |  |  | Suporti |  |  |  | kg |  |  | 0,0000 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 201-9266 |  |  |  | Bratari din otel |  |  |  | kg |  |  | 0,0000 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 502-9075 |  |  |  | Conductori cu izolatie de cauciuc |  |  |  | t |  |  | 0,0000 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 503-9042-51 |  |  |  | Felinar tip NOEMI E27 IP55 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  | 031001 |  |  |  | Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m |  |  |  | h-ut |  |  | 0,8000 |  |  | 24,00 |  |
|  |  |  | 400001 |  |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1100 |  |  | 3,30 |  |
| 11 |  |  |  |  |  | Becuri LED cu filament Panlight PL-A60F 10W/E27/4000 K |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 454785412 |  |  |  | Becuri LED cu filament Panlight PL-A60F 10W/E27/4000 K |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 30,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Echipament de iluminat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Teava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | 34-02-003-1 |  |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri / Teava de polietelen PE ф63mm |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |  |  | 0,002 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 133,0000 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 101-0070 |  |  |  | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93" |  |  |  | t |  |  | 0,0008 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 102-0097 |  |  |  | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III |  |  |  | m3 |  |  | 0,0800 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 530-01827-63 |  |  |  | Teava de polietelen PE ф63mm |  |  |  | m |  |  | 1 000,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 13 |  |  | 34-02-003-1 |  |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri / Teava de polietelen PE ф50mm |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |  |  | 0,012 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 133,0000 |  |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 101-0070 |  |  |  | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93" |  |  |  | t |  |  | 0,0008 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 102-0097 |  |  |  | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III |  |  |  | m3 |  |  | 0,0800 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 530-01827-50 |  |  |  | Teava de polietelen PE ф50mm |  |  |  | m |  |  | 1 000,0000 |  |  | 12,00 |  |
| 14 |  |  | 34-02-003-1 |  |  | Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri / Teava de polietelen PE ф32mm |  |  |  |  | 1 km |  |  |  |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 133,0000 |  |  | 2,66 |  |
|  |  |  | 101-0070 |  |  |  | Benzina "АИ-98", "АИ-95" "Экстра", "АИ-93" |  |  |  | t |  |  | 0,0008 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 102-0097 |  |  |  | Cherestea de esente rasinoase. Grinzi netivite, lungime 2-3,75 m, diferite latimi, grosime 100-125 mm, cal. III |  |  |  | m3 |  |  | 0,0800 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 530-01827-32 |  |  |  | Teava de polietelen PE ф32mm |  |  |  | m |  |  | 1 000,0000 |  |  | 20,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Teava |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Materiale de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  | Caramida |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 790,000 |  |
|  |  |  | 161 |  |  |  | Caramida |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 790,00 |  |
| 16 |  |  |  |  |  | Nisip |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 10,620 |  |
|  |  |  | 151 |  |  |  | Nisip |  |  |  | m3 |  |  | 1,0000 |  |  | 10,62 |  |
| 17 |  |  | 33-04-005-1 |  |  | Montarea tirantilor simpli la stilpi: LEA 0,38 kV / Armatura pentru fundatia pilonului de tip H.GAB.14.C sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,2000 |  |  | 12,00 |  |
|  |  |  | 201-904045 |  |  |  | Armatura pentru fundatia pilonului de tip H.GAB.14.C |  |  |  | set |  |  | 1,0000 |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 101-0962 |  |  |  | Unsoare consistenta "Ж" |  |  |  | t |  |  | 0,00003 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 113-0079 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-577" |  |  |  | t |  |  | 0,00003 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 400001 |  |  |  | Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0600 |  |  | 0,60 |  |
| 18 |  |  | CA03F |  |  | Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B20 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,4500 |  |  | 3,45 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,4000 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 2663102100969 |  |  |  | Beton de ciment clasa B20/M250 |  |  |  | m3 |  |  | 1,0250 |  |  | 1,04 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,1000 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,6000 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Materiale de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | 08-03-526-1 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana / Sigurante fuzibile ППН-33 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,5600 |  |  | 4,68 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0490 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 3,66 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 3,66 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0360 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,1000 |  |  | 18,30 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 0,39 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,01 |  |
| 20 |  |  | 08-03-525-2 |  |  | Intreruptor sau comutator de pachet in invelis metalic, curent pina la 100 A / Siguranta-intrerupator-separator seria ПВР |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,8100 |  |  | 2,81 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,4550 |  |  | 0,46 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 1,22 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 1,22 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0140 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0460 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 3,1000 |  |  | 3,10 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,0090 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0360 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0090 |  |  | 0,01 |  |
| 21 |  |  | 08-03-572-3 |  |  | Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600х600 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 6,96 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,1700 |  |  | 0,51 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,7700 |  |  | 2,31 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1000 |  |  | 0,30 |  |
| 22 |  |  |  |  |  | Pictograma pe panou |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 201 |  |  |  | Pictograma pe panou |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 23 |  |  | 08-03-526-2 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100A / ВН32 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 4,64 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,3800 |  |  | 0,76 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 2,44 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 2,44 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0140 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0470 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,1000 |  |  | 12,20 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,0090 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0360 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,01 |  |
| 24 |  |  | 08-03-526-2 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,3200 |  |  | 2,32 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,3800 |  |  | 0,38 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 1,22 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 1,22 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0140 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0470 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,1000 |  |  | 6,10 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,0090 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0360 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 350451 |  |  |  | Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2000 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0050 |  |  | 0,00 |  |
| 25 |  |  | 08-03-526-1 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,5600 |  |  | 4,68 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0490 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 3,66 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 3,66 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0360 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,1000 |  |  | 18,30 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 0,39 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,01 |  |
| 26 |  |  | 08-03-575-1 |  |  | Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,1200 |  |  | 6,72 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,01 |  |
| 27 |  |  | 08-03-600-2 |  |  | Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,8700 |  |  | 0,87 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,01 |  |
| 28 |  |  | 08-02-142-1 |  |  | Executarea patului pentru un singur cablu in transee |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,350 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,6300 |  |  | 2,32 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 4,9900 |  |  | 1,75 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 4,9900 |  |  | 1,75 |  |
| 29 |  |  | 08-02-145-3 |  |  | Cablu pina la 35 kV, pozat pe fundul canalului fara fixari, masa 1 m pina la: 3 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,350 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 9,3000 |  |  | 3,26 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1010865 |  |  |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0008 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00006 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00832 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0400 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0960 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 5220077 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,1600 |  |  | 0,41 |  |
|  |  |  | 030203 |  |  |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  |  | h-ut |  |  | 2,0600 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 030408 |  |  |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,0600 |  |  | 0,72 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,1600 |  |  | 0,41 |  |
| 30 |  |  |  |  |  | Cablu bronat cu conductoare din aluminiu, izolatie XLPE, АПВБбШп 4х16 мм2 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 35,000 |  |
|  |  |  | 450920190416 |  |  |  | Cablu bronat cu conductoare din aluminiu, izolatie XLPE, АПВБбШп 4х16 мм2 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 35,00 |  |
| 31 |  |  | 08-02-143-1 |  |  | Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,350 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,5100 |  |  | 2,28 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 4,2400 |  |  | 1,48 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 4,2400 |  |  | 1,48 |  |
| 32 |  |  | 08-02-144-4 |  |  | Conectarea firelor conductorilor sau a cablurilor la cleme, sectiune pina la: 35 mm2 |  |  |  |  | 100 buc |  |  |  |  |  | 0,080 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 17,1000 |  |  | 1,37 |  |
| 33 |  |  |  |  |  | Papuci din aluminiu 16mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 8,000 |  |
|  |  |  | 450920190238 |  |  |  | Papuci din aluminiu 16mm2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 8,00 |  |
| 34 |  |  | 08-02-159-1 |  |  | Cap terminal in manusa de cauciuc pentru cablu cu 3-4 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductori, pina la: 35 mm2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,1000 |  |  | 4,20 |  |
|  |  |  | 1010069 |  |  |  | Benzina de aviatie "Б-70" |  |  |  | t |  |  | 0,0008 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1010633 |  |  |  | Parafina petroliera solida "П-3" |  |  |  | t |  |  | 0,00001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00204 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0100 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0024 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5420042 |  |  |  | Propan-butan, amestec tehnic |  |  |  | kg |  |  | 0,1500 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0100 |  |  | 0,02 |  |
| 35 |  |  |  |  |  | Manson terminal, sectiunea 16/25mm2 4ПКТп-1-16/25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 450920190248 |  |  |  | Manson terminal, sectiunea 16/25mm2 4ПКТп-1-16/25 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 36 |  |  | 08-03-526-1 |  |  | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A / BA47-29/1P/B2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,5600 |  |  | 15,60 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0490 |  |  | 0,49 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 12,20 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 12,20 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0360 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 5009062 |  |  |  | Papuci de cablu |  |  |  | buc |  |  | 6,1000 |  |  | 61,00 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0200 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,0010 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,0060 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0120 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1300 |  |  | 1,30 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,02 |  |
| 37 |  |  |  |  |  | Cleme seria ЗНИ-4 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 30,000 |  |
|  |  |  | 5901221042 |  |  |  | Cleme seria ЗНИ-4 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 30,00 |  |
| 38 |  |  | 08-02-148-3 |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 2,200 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,2000 |  |  | 51,04 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1010865 |  |  |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0008 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00006 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00832 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0041 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0096 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 5220077 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 1,10 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,1600 |  |  | 2,55 |  |
|  |  |  | 030203 |  |  |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  |  | h-ut |  |  | 5,3400 |  |  | 11,75 |  |
|  |  |  | 030408 |  |  |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  | h-ut |  |  | 5,3400 |  |  | 11,75 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,1600 |  |  | 2,55 |  |
| 39 |  |  |  |  |  | Cablu din cupru CYAbY sec. 3x4,0 mm2 -1,0 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 180,000 |  |
|  |  |  | 58120195340 |  |  |  | Cablu din cupru CYAbY sec. 3x4,0 mm2 -1,0 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 180,00 |  |
| 40 |  |  |  |  |  | Cablu din cupru CYAbY sec. 5x10,0 mm2 -1,0 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 40,000 |  |
|  |  |  | 58120195510 |  |  |  | Cablu din cupru CYAbY sec. 5x10,0 mm2 -1,0 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 40,00 |  |
| 41 |  |  | 08-02-148-1 |  |  | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,350 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 12,4000 |  |  | 4,34 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,00004 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1010865 |  |  |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0008 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00006 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,00832 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0041 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0096 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5220077 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3900 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 030203 |  |  |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  |  | h-ut |  |  | 3,0000 |  |  | 1,05 |  |
|  |  |  | 030408 |  |  |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,0000 |  |  | 1,05 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,3900 |  |  | 0,14 |  |
| 42 |  |  |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А)-LS sec. 3x1,5 mm2 -0,66 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 35,000 |  |
|  |  |  | 58120195315 |  |  |  | Cablu din cupru ВВГнг(А)-LS sec. 3x1,5 mm2 -0,66 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 35,00 |  |
| 43 |  |  | 08-02-146-4 |  |  | Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 3 kg |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,020 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 23,3000 |  |  | 0,47 |  |
|  |  |  | 1010813 |  |  |  | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1010865 |  |  |  | Role de plumb, marca "С1", grosime 1,0 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0016 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,00288 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 24,8000 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 24,8000 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 5009039 |  |  |  | Scoabe si garnituri pentru fixarea cablului |  |  |  | 10 buc |  |  | 10,2000 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 5009101 |  |  |  | Butoane de montaj |  |  |  | 1000 buc |  |  | 0,0208 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0010 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5009623 |  |  |  | Banda "К226" |  |  |  | 100 m |  |  | 0,0245 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5220077 |  |  |  | Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30" |  |  |  | kg |  |  | 0,5000 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,1900 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 030203 |  |  |  | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t |  |  |  | h-ut |  |  | 5,3700 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 030408 |  |  |  | Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t) |  |  |  | h-ut |  |  | 5,3700 |  |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 031050 |  |  |  | Turle telescopice, 25 m |  |  |  | h-ut |  |  | 7,1600 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,1900 |  |  | 0,02 |  |
| 44 |  |  |  |  |  | Cablu din aluminiu AВВГнг(А)-LS sec. 5x16,0 mm2 -0,66 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 58120195516 |  |  |  | Cablu din aluminiu AВВГнг(А)-LS sec. 5x16,0 mm2 -0,66 |  |  |  | m |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
| 45 |  |  | 08-02-472-9 |  |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel rotund, diametru 25 mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,150 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 21,3000 |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 101161325 |  |  |  | Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 25 mm |  |  |  | t |  |  | 0,3850 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 1011627 |  |  |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0040 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,9000 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 8,2000 |  |  | 1,23 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 8,2000 |  |  | 1,23 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 2,4000 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,5000 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 5009105 |  |  |  | Suportul corpului de iluminat |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 2,01 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1900 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,3600 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1900 |  |  | 0,03 |  |
| 46 |  |  | 08-02-406-1 |  |  | Constructii metalice / Accesorii din metal pentru fixare |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 0,050 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 267,0000 |  |  | 13,35 |  |
|  |  |  | 1011641 |  |  |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  |  | t |  |  | 1,0300 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0134 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 15,1500 |  |  | 0,76 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 91,5000 |  |  | 4,58 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 91,5000 |  |  | 4,58 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,6700 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 155,0000 |  |  | 7,75 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 1,6700 |  |  | 0,08 |  |
| 47 |  |  | 08-02-472-7 |  |  | Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 30x4mm |  |  |  |  | 100 m |  |  |  |  |  | 0,150 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 21,3000 |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 1011627 |  |  |  | Otel-carbon calitate obisnuita, marca "ВСт3пс5", tabla, grosime 4-6 mm |  |  |  | t |  |  | 0,0040 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,3000 |  |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 8,2000 |  |  | 1,23 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 8,2000 |  |  | 1,23 |  |
|  |  |  | 1019373 |  |  |  | Otel fisie necalmat 40х4 mm |  |  |  | t |  |  | 0,1300 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 2,3000 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 5009031 |  |  |  | Scoabe |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,5000 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 5009105 |  |  |  | Suportul corpului de iluminat |  |  |  | 10 buc |  |  | 13,4000 |  |  | 2,01 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,3600 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,04 |  |
| 48 |  |  | 08-02-471-1 |  |  | Priza de pamint, verticala, din otel cornier, dimensiuni 50х50х4 mm (6 ml) |  |  |  |  | 10 buc |  |  |  |  |  | 0,200 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 10,7000 |  |  | 2,14 |  |
|  |  |  | 1011641 |  |  |  | Otel cornier, polite egale, marca "ВСт3кп2" dimensiuni 50х50х5 mm |  |  |  | t |  |  | 0,1160 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 1011786 |  |  |  | Lac de bitum "БТ-123" |  |  |  | t |  |  | 0,0020 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,6500 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1900 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 1,7500 |  |  | 0,35 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,1900 |  |  | 0,04 |  |
| 49 |  |  | 08-03-545-1 |  |  | Cutie cu cleme pentru cabluri si conductoare, sectiune pina 6 mm2, montata pe constructie pe perete sau coloana, cantitate cleme: 10 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 3,3100 |  |  | 6,62 |  |
|  |  |  | 1011924 |  |  |  | Electrozi Э42А, diametru 4 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,0700 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 1011964 |  |  |  | Sfoara (spagat) de hirtie |  |  |  | kg |  |  | 0,0040 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 1011977 |  |  |  | Suruburi cu piulite si saibe |  |  |  | kg |  |  | 0,0490 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 1019100 |  |  |  | Cartus pentru impuscat |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 2,44 |  |
|  |  |  | 1019103 |  |  |  | Dibluri de distantare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0140 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 1019109 |  |  |  | Dibluri pentru conexiune |  |  |  | 10 buc |  |  | 1,2200 |  |  | 2,44 |  |
|  |  |  | 1019760 |  |  |  | Lac de electroizolatie "318" |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 1019852 |  |  |  | Vopsea |  |  |  | kg |  |  | 0,0300 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 5009081 |  |  |  | Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50" |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  | 5009500 |  |  |  | Fise de marcare |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,0310 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 5009502 |  |  |  | Fise de extremitate |  |  |  | 100 buc |  |  | 0,2000 |  |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 5009619 |  |  |  | Ate de cusut |  |  |  | kg |  |  | 0,0020 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 5429033 |  |  |  | Vaselina tehnica |  |  |  | kg |  |  | 0,0200 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 5440089 |  |  |  | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv |  |  |  | kg |  |  | 0,0400 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 021102 |  |  |  | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 040502 |  |  |  | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,2500 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 330206 |  |  |  | Masini de gaurit electrice |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0400 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 400002 |  |  |  | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0020 |  |  | 0,00 |  |
| 50 |  |  |  |  |  | Cutie metalica cu capac 60x40x2,5mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 631587454 |  |  |  | Cutie metalica cu capac 60x40x2,5mm |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 2,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 |  |  |  |  |  | Sigurante fuzibile IP 00, Inom - 50A. ППН-33/50A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 106542 |  |  |  | Sigurante fuzibile IP 00, Inom - 50A. ППН-33/50A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 3,00 |  |
| 52 |  |  |  |  |  | Siguranta-intrerupator-separator seria ПВР-33 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 54106542 |  |  |  | Siguranta-intrerupator-separator seria ПВР-33 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 53 |  |  |  |  |  | Panou de evidenta din metal, aplicabil, IP65, BZUM-TF-02-63-1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 581011 |  |  |  | Panou de evidenta din metal, aplicabil, IP65, BZUM-TF-02-63-1 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 54 |  |  |  |  |  | Intrerupator de sarcina, 3-poli, In=63A, ВН-32/3Р/63А |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 580820ВН63 |  |  |  | Intrerupator de sarcina, 3-poli, In=63A, ВН-32/3Р/63А |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 55 |  |  |  |  |  | Contor electric AMT B1x-Fx 380/220B; 5...60A |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 61122021059 |  |  |  | Contor electric AMT B1x-Fx 380/220B; 5...60A |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 56 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat, 3-poli, 4,5kA tip 3P/C40A/4,5kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 61122027055 |  |  |  | Intrerupator automat, 3-poli, 4,5kA tip 3P/C40A/4,5kA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 57 |  |  |  |  |  | Panou de distributie, IP54, 454x310x135 ЩРн-24з-1 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 58082021-ЩPн24 |  |  |  | Panou de distributie, IP54, 454x310x135 ЩРн-24з-1 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 58 |  |  |  |  |  | Intrerupator de sarcina, 3-poli, In=40A, ВН-32/3Р/40А |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 580820ВН40 |  |  |  | Intrerupator de sarcina, 3-poli, In=40A, ВН-32/3Р/40А |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 59 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat diferential, 4-poli, АВДТ34/4Р/C32A/30mA, Icu=4,5kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 580820АД3230 |  |  |  | Intrerupator automat diferential, 4-poli, АВДТ34/4Р/C32A/30mA, Icu=4,5kA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 60 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat, 1-poli, In=B16A, Icu=4,5kA 1P/B16A/4,5kA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 61122027016 |  |  |  | Intrerupator automat, 1-poli, In=B16A, Icu=4,5kA 1P/B16A/4,5kA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 61 |  |  |  |  |  | Panou de distributie, IP54, 395x310x220 ЩМП-1-0 74 У2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 58082021-ЩМ10 |  |  |  | Panou de distributie, IP54, 395x310x220 ЩМП-1-0 74 У2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 62 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat diferential АВДТ34/4Р/В10А/30mA |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 580820АД1030 |  |  |  | Intrerupator automat diferential АВДТ34/4Р/В10А/30mA |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 63 |  |  |  |  |  | Comutator cu 2 pozitii cu cheie LAY-BG45 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 5808202360 |  |  |  | Comutator cu 2 pozitii cu cheie LAY-BG45 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 64 |  |  |  |  |  | Releu intermediar modular РЭК 78/4 3А 230V |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 5808202361 |  |  |  | Releu intermediar modular РЭК 78/4 3А 230V |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 65 |  |  |  |  |  | Contactor de gabarit mic КМИ-10910 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 5808202362 |  |  |  | Contactor de gabarit mic КМИ-10910 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 66 |  |  |  |  |  | Buton de comanda SB-7 "Pornire" / 230V/verde |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 5808202363 |  |  |  | Buton de comanda SB-7 "Pornire" / 230V/verde |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 67 |  |  |  |  |  | Buton de comanda SB-7 "Stop" / 230V/rosu |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 5808202364 |  |  |  | Buton de comanda SB-7 "Stop" / 230V/rosu |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 68 |  |  |  |  |  | Releu de timp astronomic TM-AS |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 5808202365 |  |  |  | Releu de timp astronomic TM-AS |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 1,00 |  |
| 69 |  |  |  |  |  | Intrerupator automat, 1-pol, "B", In=2A, Un=230V, BA47-29/1P/B2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 61122021057 |  |  |  | Intrerupator automat, 1-pol, "B", In=2A, Un=230V, BA47-29/1P/B2 |  |  |  | buc |  |  | 1,0000 |  |  | 10,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 6-1-1

Retele exterioare apeduct (234/1-2021-REAC)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Terasamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Sapatura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | TsC59B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  | 0,070 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 6,080 |  | 0,43 |  |
|  |  |  | 1421102200227 |  |  |  | Pietris |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 14,300 |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2952260003557 |  |  |  | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) |  |  |  | h-ut |  |  | 3,620 |  | 0,25 |  |
| 2 |  |  | TsI50B5 |  |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  | 9,800 |  |
|  |  |  | 3410540000006 |  |  |  | Autobasculanta-5t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,258 |  | 2,53 |  |
| 3 |  |  | TsC58B |  |  | Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2 |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  | 0,774 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,380 |  | 1,84 |  |
|  |  |  | 2952260003523 |  |  |  | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 |  |  |  | h-ut |  |  | 11,200 |  | 8,67 |  |
| 4 |  |  | TsA02E |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu / inclusiv pentru subtraversari |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 4,600 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,320 |  | 6,07 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sapatura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Umplutura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  | AcF03A |  |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip gr.100 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 5,300 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 0,610 |  | 3,23 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  | 5,43 |  |
| 6 |  |  | TsD01B |  |  | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 79,400 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,310 |  | 24,61 |  |
| 7 |  |  | TsD04B |  |  | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 21,700 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,750 |  | 16,28 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  | 2,17 |  |
| 8 |  |  | TsD05B |  |  | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  | 0,603 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,820 |  | 5,32 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 9,430 |  | 5,69 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Umplutura |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Terasamente |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Camine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  | AcE13A |  |  | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,700 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 9,710 |  | 6,80 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 4,160 |  | 2,91 |  |
|  |  |  | 2663102100957 |  |  |  | Beton de ciment clasa B15/M200 |  |  |  | m3 |  |  | 0,410 |  | 0,29 |  |
|  |  |  | 2010102915572 |  |  |  | Cofraje din scindura 40 mm grosime |  |  |  | m2 |  |  | 0,130 |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2664102101196 |  |  |  | Mortar -ciment M 50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,077 |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,160 |  | 0,11 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 0,800 |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 3410520001373 |  |  |  | Automacara 5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,890 |  | 1,32 |  |
| 10 |  |  | AcE13A1 |  |  | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. / КЦО-1 (1 buc); КЦ 10-6 (1 buc); КЦ 10-9 (1 buc); КЦП 1-10-1 (1 buc); КЦД-10 (1 buc); Capac fonta B125 (1 buc); Scara 19.4 kg |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 26611264330911 |  |  |  | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 610 |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ 10-6 (0.16 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 26611264331011 |  |  |  | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 26611264331014 |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 26611264331010 |  |  |  | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2875274200001b |  |  |  | Capacul cu rama din fonta B125 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2811236305661 |  |  |  | Scara cu vanguri din otel |  |  |  | kg |  |  | 19,400 |  | 19,40 |  |
| 11 |  |  | IzF01B |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 5,650 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,040 |  | 0,23 |  |
|  |  |  | 2413317346000 |  |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  | kg |  |  | 0,300 |  | 1,70 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  | 0,00 |  |
| 12 |  |  | IzF04F |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  | 5,650 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,060 |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 2320322600036 |  |  |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  | kg |  |  | 1,700 |  | 9,61 |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  |  | 0,340 |  | 1,92 |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,0006 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 1,130 |  | 6,38 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,013 |  | 0,07 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Camine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Госитель напора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  | AcA53A |  |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Отвод сварной ПНД СО5090 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,800 |  | 1,60 |  |
|  |  |  | 252315671381113 |  |  |  | Отвод сварной ПНД СО5090 |  |  |  | buc |  |  | 1,010 |  | 2,02 |  |
|  |  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,600 |  | 1,20 |  |
|  |  |  | 3110320012304 |  |  |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,600 |  | 1,20 |  |
| 14 |  |  | AcA23A |  |  | Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, avind diametrul de 50-100 mm / Заглушка чугунная фланцевая ф50, se exclude: Suruburi hexagonale cu piulite |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,580 |  | 1,16 |  |
|  |  |  | 287527442820014 |  |  |  | Заглушка чугунная фланцевая ф50 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 2,06 |  |
|  |  |  | 2513736601000 |  |  |  | Garnituri cauciuc cu insertii |  |  |  | buc |  |  | 1,010 |  | 2,08 |  |
| 15 |  |  | AcA53A |  |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Втулка под стальной фланец ВФ50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,800 |  | 4,80 |  |
|  |  |  | 252315671381115 |  |  |  | Втулка под стальной фланец ВФ50 |  |  |  | buc |  |  | 1,010 |  | 6,06 |  |
|  |  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,600 |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 3110320012304 |  |  |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,600 |  | 3,60 |  |
| 16 |  |  |  |  |  | Болт М16х260 с гайкой М16 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 16,000 |  |
|  |  |  | 616 |  |  |  | Болт М16х260 с гайкой М16 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 16,00 |  |
| 17 |  |  | AcF03B |  |  | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu pietris margaritar |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,980 |  |
|  |  |  | 9312040019600 |  |  |  | Sapator |  |  |  | h-om |  |  | 0,850 |  | 0,83 |  |
|  |  |  | 1421102200226 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-15 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  | 1,00 |  |
| 18 |  |  | AcD21A |  |  | Turnarea betonului in straturi cu grosimea de 5-20 cm, pentru completari egalizari, pante si umpluturi la canale in executie prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m / Beton B10 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 1,660 |  |
|  |  |  | 7129090010600 |  |  |  | Drenor-canalist |  |  |  | h-om |  |  | 8,600 |  | 14,28 |  |
|  |  |  | 266310210000010 |  |  |  | Beton B10 |  |  |  | m3 |  |  | 1,030 |  | 1,73 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 2952270007602 |  |  |  | Tirfor 1,5 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,250 |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 2952270003706 |  |  |  | Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,325 |  | 0,54 |  |
|  |  |  | 2952270003799 |  |  |  | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW |  |  |  | h-ut |  |  | 0,600 |  | 1,00 |  |
| 19 |  |  | AcE07A |  |  | Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I / Крышка деревянная К2 тюпрю 902-09-22,84 КЖИ-К2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7129090010600 |  |  |  | Drenor-canalist |  |  |  | h-om |  |  | 0,700 |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 287527420000019 |  |  |  | Крышка деревянная К2 тюпрю 902-09-22,84 КЖИ-К2 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 1,03 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 6,470 |  | 6,66 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,025 |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  | 0,01 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Госитель напора |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Apeduct |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | AcA52A |  |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Teava PE SDR17 ф63 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 32,500 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,036 |  | 1,17 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,018 |  | 0,59 |  |
|  |  |  | 2521216710001163 |  |  |  | Teava PE SDR17 ф63 |  |  |  | m |  |  | 1,003 |  | 32,60 |  |
|  |  |  | 25132066215001 |  |  |  | Banda de avertizare |  |  |  | m |  |  | 1,080 |  | 35,10 |  |
|  |  |  | 3410440005604 |  |  |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  | 1,30 |  |
|  |  |  | 2952160007253 |  |  |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  | 1,30 |  |
| 21 |  |  | AcA10A1 |  |  | Pentru fiecare subtraversari cabluri, canale, telefonie, etc. se adauga |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,320 |  | 0,32 |  |
| 22 |  |  | AcA53B |  |  | Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fiting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. / Colier bransare dn 90x63 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 1,000 |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 252315671381122 |  |  |  | Colier bransare dn 63x90 |  |  |  | buc |  |  | 1,010 |  | 1,01 |  |
|  |  |  | 2940600003015 |  |  |  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune |  |  |  | h-ut |  |  | 0,800 |  | 0,80 |  |
|  |  |  | 3110320012304 |  |  |  | Grup electrogen mobil de 39 kw |  |  |  | h-ut |  |  | 0,800 |  | 0,80 |  |
| 23 |  |  | AcB01A |  |  | Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm / Robinet cu bila Dn 63 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,550 |  | 0,55 |  |
|  |  |  | 287411730000023 |  |  |  | Robinet cu bila Dn 63 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  | 1,04 |  |
| 24 |  |  | AcF12A |  |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 32,500 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,0041 |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 28752774100000 |  |  |  | Compresor 5m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  | 0,06 |  |
| 25 |  |  | AcF11C |  |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 32,500 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,040 |  | 1,30 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  | 3,25 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,030 |  | 0,98 |  |
| 26 |  |  | IC44B |  |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 2 1/2" - 4" / Teava otel ф76x3.0 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,500 |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 272210331000026 |  |  |  | Teava otel ф76x3.0 |  |  |  | m |  |  | 0,300 |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,045 |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,024 |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,020 |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 0,428 |  | 0,43 |  |
|  |  |  | 1421202206000 |  |  |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0024 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0006 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0002 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Apeduct |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  | AcA52A |  |  | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. / Teava PE SDR17 ф40 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 2,200 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,036 |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,018 |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2521216710001140 |  |  |  | Teava PE SDR17 ф40 |  |  |  | m |  |  | 1,003 |  | 2,21 |  |
|  |  |  | 25132066215001 |  |  |  | Banda de avertizare |  |  |  | m |  |  | 1,080 |  | 2,38 |  |
|  |  |  | 3410440005604 |  |  |  | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2952160007253 |  |  |  | Utilaj pentru intindere teava |  |  |  | h-ut |  |  | 0,040 |  | 0,09 |  |
| 28 |  |  | AcD18B |  |  | Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 75-125 mm / Teava PVC SN4 ф110 , se exclud Fitinguri PVC |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 6,600 |  |
|  |  |  | 7129090010600 |  |  |  | Drenor-canalist |  |  |  | h-om |  |  | 0,330 |  | 2,18 |  |
|  |  |  | 2521216700000110 |  |  |  | Teava PVC SN4 ф110 |  |  |  | m |  |  | 1,050 |  | 7,07 |  |
|  |  |  | 2462106110467 |  |  |  | Codez - 100 |  |  |  | kg |  |  | 0,009 |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2320167317232 |  |  |  | Dicloretan |  |  |  | kg |  |  | 0,023 |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2881116001678 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,250 |  | 1,68 |  |
|  |  |  | 2320116200573 |  |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  | kg |  |  | 0,022 |  | 0,15 |  |
| 29 |  |  | AcD18C |  |  | Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinate prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adincime de pina la 2m, avind diametrul de 140-185 mm / Teava PVC SN4 ф160 , se exclud Fitinguri PVC |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 17,300 |  |
|  |  |  | 7129090010600 |  |  |  | Drenor-canalist |  |  |  | h-om |  |  | 0,400 |  | 6,92 |  |
|  |  |  | 2521216700000160 |  |  |  | Teava PVC SN4 ф160 |  |  |  | m |  |  | 1,050 |  | 18,35 |  |
|  |  |  | 2462106110467 |  |  |  | Codez - 100 |  |  |  | kg |  |  | 0,024 |  | 0,42 |  |
|  |  |  | 2320167317232 |  |  |  | Dicloretan |  |  |  | kg |  |  | 0,040 |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 2881116001678 |  |  |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581 |  |  |  | buc |  |  | 0,500 |  | 8,74 |  |
|  |  |  | 2320116200573 |  |  |  | Benzina auto tip CO/R 75 |  |  |  | kg |  |  | 0,039 |  | 0,68 |  |
| 30 |  |  | AcF12A |  |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 2,200 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,0041 |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 28752774100000 |  |  |  | Compresor 5m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,002 |  | 0,00 |  |
| 31 |  |  | AcF12B |  |  | Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 150 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 23,900 |  |
|  |  |  | 7136080025000 |  |  |  | Montator conducte |  |  |  | h-om |  |  | 0,0062 |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 28752774100000 |  |  |  | Compresor 5m3/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  | 0,07 |  |
| 32 |  |  | AcF11C |  |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 2,200 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,040 |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,030 |  | 0,07 |  |
| 33 |  |  | AcF11D |  |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 6,600 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,070 |  | 0,46 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,150 |  | 0,99 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  | 0,33 |  |
| 34 |  |  | AcF11E |  |  | Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 150-225 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 17,300 |  |
|  |  |  | 7136050012000 |  |  |  | Instalator alimentari apa |  |  |  | h-om |  |  | 0,080 |  | 1,38 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,200 |  | 3,46 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,070 |  | 1,21 |  |
| 35 |  |  | IC44A |  |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2" / Teava otel ф50x3.0 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,400 |  | 0,40 |  |
|  |  |  | 272210331000035 |  |  |  | Teava otel ф50x3.0 |  |  |  | m |  |  | 0,200 |  | 0,20 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,017 |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,009 |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,006 |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 0,321 |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 1421202206000 |  |  |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0018 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0001 |  | 0,00 |  |
| 36 |  |  | IC44C |  |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm / Teava PVC ф160 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,650 |  | 0,65 |  |
|  |  |  | 272210331000036 |  |  |  | Teava PVC ф160 |  |  |  | m |  |  | 0,500 |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,120 |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,070 |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,060 |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 0,642 |  | 0,64 |  |
|  |  |  | 1421202206000 |  |  |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0036 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0009 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  | 0,00 |  |
| 37 |  |  | IC44D |  |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm / Teava PVC ф200 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  | h-om |  |  | 0,950 |  | 1,90 |  |
|  |  |  | 272210331000037 |  |  |  | Teava PVC ф200 |  |  |  | m |  |  | 0,500 |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  | m3 |  |  | 0,300 |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  | kg |  |  | 0,132 |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 2430116103294 |  |  |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  |  | kg |  |  | 0,070 |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 0,642 |  | 1,28 |  |
|  |  |  | 1421202206000 |  |  |  | Nisip 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,0036 |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  | Apa potabila |  |  |  | m3 |  |  | 0,0009 |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Canalizare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu BD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Taxa pe valoare adaugata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 7-1-1

Amenajarea teritoriului (234-1/2021-0-PG)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  | 3 |  |  |  | 4 |  |  | 5 |  |  | 6 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | RpCS19B |  |  | Demontari: dale din placi prefabricate |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 741,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 133,38 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 133,38 |  |
| 2 |  |  | RpCS19G |  |  | Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 162,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,260 |  |  | 42,12 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,260 |  |  | 42,12 |  |
| 3 |  |  | RpCB18G |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Portiune din zidul havuzului pina la nivel cu solul |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,000 |  |  | 8,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,500 |  |  | 3,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,050 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,350 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,350 |  |  | 0,70 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,200 |  |  | 0,40 |  |
| 4 |  |  | RpCB18G |  |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat / Scari |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,000 |  |  | 36,00 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,500 |  |  | 13,50 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,050 |  |  | 0,45 |  |
|  |  |  | 2912340002509 |  |  |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  |  | h-ut |  |  | 0,350 |  |  | 3,15 |  |
|  |  |  | 2952270003370 |  |  |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  |  | h-ut |  |  | 0,350 |  |  | 3,15 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,200 |  |  | 1,80 |  |
| 5 |  |  | TsG05B |  |  | Doborirea manuala a arborilor de esenta rasinoasa, inclusiv transportarea manuala a materialului in gramezi, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 31...50 cm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 6141120100300 |  |  |  | Stivuitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,740 |  |  | 1,48 |  |
|  |  |  | 7422090100200 |  |  |  | Corhonitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,990 |  |  | 1,98 |  |
|  |  |  | 8141260100100 |  |  |  | Fasonator |  |  |  | h-om |  |  | 2,120 |  |  | 4,24 |  |
|  |  |  | 7112020030100 |  |  |  | Specialist |  |  |  | h-om |  |  | 1,050 |  |  | 2,10 |  |
| 6 |  |  | TsG06D |  |  | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor peste 70 cm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 8141260100100 |  |  |  | Fasonator |  |  |  | h-om |  |  | 3,090 |  |  | 6,18 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 8,500 |  |  | 17,00 |  |
| 7 |  |  | RpCM33B |  |  | Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare / inclusiv stratul suport din adeziv |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 43,000 |  |
|  |  |  | 7132010010900 |  |  |  | Faiantar |  |  |  | h-om |  |  | 1,150 |  |  | 49,45 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 1,150 |  |  | 49,45 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,86 |  |
| 8 |  |  | TsC02D1 |  |  | Incarcarea mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in auto, deseuri de constructie |  |  |  |  | 100 m3 |  |  |  |  |  | 0,430 |  |
|  |  |  | 2952260003521 |  |  |  | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex |  |  |  | h-ut |  |  | 4,770 |  |  | 2,05 |  |
| 9 |  |  | TrI1AA02C2 |  |  | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2 |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 2,400 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 1,08 |  |
| 10 |  |  | TsI51A10 |  |  | Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km |  |  |  |  | t |  |  |  |  |  | 97,600 |  |
|  |  |  | 3410540000007 |  |  |  | Autobasculanta-10t |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0571 |  |  | 5,57 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Demolari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Sistematizarea pe verticala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  | TsE04A |  |  | Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 16,650 |  |
|  |  |  | 2952260003553 |  |  |  | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,125 |  |  | 2,08 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sistematizarea pe verticala |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Imbracaminte pavaj granit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  | TsE06B |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 7,730 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,030 |  |  | 69,80 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 7,73 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,400 |  |  | 10,82 |  |
| 13 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta fr. 10-20 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 100 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 77,300 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 83,48 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 13,91 |  |
|  |  |  | 1421402200393p |  |  |  | Piatra sparta fr. 10-20 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 96,62 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 7,73 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 3,87 |  |
| 14 |  |  | DE17B |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din pavaj vibropresat cu suprafata de granit (culoare alba) gr.40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / Pavaj vibropresat cu suprafata de granit (culoare alba) gr.40 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 641,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,0124 |  |  | 648,95 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0316 |  |  | 20,26 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,600 |  |  | 1 025,60 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 26,400 |  |  | 16 922,40 |  |
|  |  |  | 2661112800655a |  |  |  | Pavaj vibropresat cu suprafata de granit (culoare alba) gr.40 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 650,62 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 3,20 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,076 |  |  | 48,72 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,020 |  |  | 12,82 |  |
| 15 |  |  | DE17B |  |  | Pavaje executate din placi de trotuare din pavaj vibropresat cu suprafata de granit (culoare neagra) gr.40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm / Pavaj vibropresat cu suprafata de granit (culoare neagra) gr.40 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 132,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,0124 |  |  | 133,64 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,0316 |  |  | 4,17 |  |
|  |  |  | 2651122100027 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) |  |  |  | kg |  |  | 1,600 |  |  | 211,20 |  |
|  |  |  | 2651122100442 |  |  |  | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) |  |  |  | kg |  |  | 26,400 |  |  | 3 484,80 |  |
|  |  |  | 2661112800655n |  |  |  | Pavaj vibropresat cu suprafata de granit (culoare neagra) gr.40 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 133,98 |  |
|  |  |  | 1421102200546 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 0,66 |  |
|  |  |  | 1421102200547 |  |  |  | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) |  |  |  | m3 |  |  | 0,076 |  |  | 10,03 |  |
|  |  |  | 2881116002701 |  |  |  | Disc pentru taiat placi |  |  |  | buc |  |  | 0,020 |  |  | 2,64 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Imbracaminte pavaj granit |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Imbracaminte din pavaj Eco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  | DE13A |  |  | Placi prefabricate din beton la trotuare, asezate pe un strat de nisip de 5 cm grosime / Pavaj Eco |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 26,000 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,520 |  |  | 13,52 |  |
|  |  |  | 266111280065529 |  |  |  | Pavaj Eco |  |  |  | m2 |  |  | 1,015 |  |  | 26,39 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 1,600 |  |  | 41,60 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,051 |  |  | 1,33 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,023 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Imbracaminte din pavaj Eco |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Borduri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  | DE11A |  |  | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm / Bordura 100x20x8 pe beton C10 |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 370,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,120 |  |  | 44,40 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 66,60 |  |
|  |  |  | 266310210000110 |  |  |  | Beton clasa C10 |  |  |  | m3 |  |  | 0,048 |  |  | 17,76 |  |
|  |  |  | 2651122100024 |  |  |  | Ciment portland P 40 saci S388 |  |  |  | kg |  |  | 1,020 |  |  | 377,40 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 1,11 |  |
|  |  |  | 266612280032542 |  |  |  | Bordura 100x20x8 |  |  |  | m |  |  | 1,005 |  |  | 371,85 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 1,11 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Borduri |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Forme arhitecturale mici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  | TsH91A |  |  | Instalarea banci pe 2 picioare / de tip Eximol M-05 sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 9,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,900 |  |  | 17,10 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 4,05 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,850 |  |  | 43,65 |  |
|  |  |  | 251320662146016 |  |  |  | Banca pe 2 picioare de tip Eximol M-05 |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 9,00 |  |
|  |  |  | 266310210000010 |  |  |  | Beton C10 |  |  |  | m3 |  |  | 0,036 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  | apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,150 |  |  | 1,35 |  |
| 19 |  |  | TsH91B |  |  | Instalarea urne / de tip nr.42 ornamentat cu lemn sau analog |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,600 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 2,70 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,850 |  |  | 29,10 |  |
|  |  |  | 203011293110217 |  |  |  | Urna nr.42 ornamentat cu lemn |  |  |  | buc |  |  | 1,000 |  |  | 6,00 |  |
|  |  |  | 266310210000010 |  |  |  | Beton C10 |  |  |  | m3 |  |  | 0,084 |  |  | 0,50 |  |
|  |  |  | 1212121212121 |  |  |  | apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,150 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Forme arhitecturale mici |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Spatii verzi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  | TsH04A |  |  | Mobilizarea manuala a solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si finisarea suprafetelor dupa mobilizarea solului, teren mijlociu la adincimea de 15 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 892,000 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,060 |  |  | 53,52 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 0,130 |  |  | 115,96 |  |
| 21 |  |  | TsH05B |  |  | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 15 cm grosime |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 892,000 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 0,130 |  |  | 115,96 |  |
| 22 |  |  | TsH09A |  |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% / Gazon |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 6,720 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 4,820 |  |  | 32,39 |  |
|  |  |  | 0221107204435 |  |  |  | Seminte de plante-graminee perene (pm) |  |  |  | kg |  |  | 3,960 |  |  | 26,61 |  |
| 23 |  |  | TsH09A |  |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% / plante decorative (levantica) |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 1,270 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 4,820 |  |  | 6,12 |  |
|  |  |  | 022110720443521 |  |  |  | Seminte de lavanda |  |  |  | kg |  |  | 3,960 |  |  | 5,03 |  |
| 24 |  |  | TsH09A |  |  | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% / compozitii florale (Iasomie, Iris, Crin, Hibiscus etc) |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,930 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 4,820 |  |  | 4,48 |  |
|  |  |  | 022110720443522 |  |  |  | Seminte de Iasomie, Iris, Crin, Hibiscus etc |  |  |  | kg |  |  | 3,960 |  |  | 3,68 |  |
| 25 |  |  | TsH12B |  |  | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 8,920 |  |
|  |  |  | 7129020012880 |  |  |  | Peisagist-floricultor |  |  |  | h-om |  |  | 0,660 |  |  | 5,89 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 8,92 |  |
|  |  |  | 3410540005603 |  |  |  | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire |  |  |  | h-ut |  |  | 0,386 |  |  | 3,44 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Spatii verzi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Zid de sprijin existent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. Nod R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | RpCJ10A |  |  | Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma zincata ф2x25x25mm (consum 1,05m/1m2), driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 400-T (consum 0.023 m3/m2) pentru smir, pentru grund si pentru stratul vizibil, aplicate la pereti / se exclude: ciment, var, nisip, mortar M10, M50, M100 / consum otel beton =0.15 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 47,000 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,400 |  |  | 112,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,360 |  |  | 16,92 |  |
|  |  |  | 26641021020104 |  |  |  | Mortar ciment-nisip M400-T |  |  |  | m3 |  |  | 0,023 |  |  | 1,08 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,012 |  |  | 0,56 |  |
|  |  |  | 2873122005456 |  |  |  | Plasa sirma zincata ф2x25x25mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,050 |  |  | 49,35 |  |
|  |  |  | 2710602000016 |  |  |  | Otel beton profil neted OB 30 STAS 438 D = 6 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 7,05 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,031 |  |  | 1,46 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,004 |  |  | 0,19 |  |
|  |  |  | 2922140006702 |  |  |  | Macara de fereastra |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | 0,14 |  |
| 27 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 47,000 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  |  | 1,41 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 7,05 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 2,35 |  |
| 28 |  |  | CI21B |  |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Placi ceramogranit 600x600x20 mm RAL 7012 (Gri inchis) pe adeziv hidrofob |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 47,000 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,200 |  |  | 103,40 |  |
|  |  |  | 267011220205127 |  |  |  | Placi ceramogranit 600x600x20 mm RAL 7012 |  |  |  | m2 |  |  | 1,020 |  |  | 48,42 |  |
|  |  |  | 2462106110557h |  |  |  | Adeziv hidrofob |  |  |  | kg |  |  | 6,000 |  |  | 284,82 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,390 |  |  | 18,51 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0314 |  |  | 1,48 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0152 |  |  | 0,71 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0456 |  |  | 2,14 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Nod R |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.2. Sectiunea 3-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | CB03E |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,120 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 0,77 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,850 |  |  | 4,35 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,300 |  |  | 1,54 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,300 |  |  | 1,54 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,130 |  |  | 0,67 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,120 |  |  | 0,61 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,10 |  |
| 30 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / ф5Bp-I 150x150 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 43,500 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,025 |  |  | 1,09 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,005 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,010 |  |  | 43,94 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,22 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,44 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,300 |  |  | 13,05 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,03 |  |
| 31 |  |  | CA03G |  |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C12/15 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 3,200 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,000 |  |  | 12,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,400 |  |  | 1,28 |  |
|  |  |  | 266310210000015 |  |  |  | Beton C15 |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 3,33 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,600 |  |  | 1,92 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,250 |  |  | 0,80 |  |
| 32 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 33,400 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  |  | 1,00 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 5,01 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 1,67 |  |
| 33 |  |  | CI21B |  |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 600 x 600 mm / Placi ceramogranit 600x600x20 mm RAL 7012 (Gri inchis) pe adeziv hidrofob |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 33,400 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,200 |  |  | 73,48 |  |
|  |  |  | 267011220205127 |  |  |  | Placi ceramogranit 600x600x20 mm RAL 7012 |  |  |  | m2 |  |  | 1,020 |  |  | 34,41 |  |
|  |  |  | 2462106110557h |  |  |  | Adeziv hidrofob |  |  |  | kg |  |  | 6,000 |  |  | 202,40 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,390 |  |  | 13,16 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,003 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0314 |  |  | 1,05 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0152 |  |  | 0,51 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0456 |  |  | 1,52 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Sectiunea 3-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Zid de sprijin existent |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Havuz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 |  |  | TsE06B |  |  | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,936 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 9,030 |  |  | 8,45 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 1,000 |  |  | 0,94 |  |
|  |  |  | 2952240004004 |  |  |  | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 1,400 |  |  | 1,31 |  |
| 35 |  |  | TsD16B1 |  |  | Strat de repartitie din piatra sparta fr. 10-20 mm, prevazut sub prisma de balastare c.f., compactat cu placa vibratoare de 0,7 t cu motor cu ardere interna < 10 CP gr. 100 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 9,360 |  |
|  |  |  | 7129020012800 |  |  |  | Pavator |  |  |  | h-om |  |  | 1,080 |  |  | 10,11 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 0,180 |  |  | 1,68 |  |
|  |  |  | 1421402200393p |  |  |  | Piatra sparta fr. 10-20 mm |  |  |  | m3 |  |  | 1,250 |  |  | 11,70 |  |
|  |  |  | 4100116202806 |  |  |  | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,94 |  |
|  |  |  | 2952270004019 |  |  |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,47 |  |
| 36 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C3.5 gr. 100mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 9,360 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,850 |  |  | 36,04 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,650 |  |  | 6,08 |  |
|  |  |  | 26631021000003 |  |  |  | Beton C3.5 |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 9,69 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,95 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,250 |  |  | 2,34 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,400 |  |  | 3,74 |  |
| 37 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Folie din polietilena 100mk |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 93,600 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,020 |  |  | 1,87 |  |
|  |  |  | 268213260162636 |  |  |  | Folie din polietilena 100mk |  |  |  | m2 |  |  | 1,080 |  |  | 101,09 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,05 |  |
| 38 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / ф5Bp-I 150x150 (2.125 kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 198,900 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,025 |  |  | 4,97 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,005 |  |  | 0,99 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,010 |  |  | 200,89 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,99 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 1,99 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,300 |  |  | 59,67 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,12 |  |
| 39 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C12/15 gr. 100mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 9,360 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,850 |  |  | 36,04 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,650 |  |  | 6,08 |  |
|  |  |  | 266310210000015 |  |  |  | Beton C15 |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 9,69 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,95 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,250 |  |  | 2,34 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,400 |  |  | 3,74 |  |
| 40 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 93,600 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,600 |  |  | 56,16 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 9,36 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,000 |  |  | 1 216,80 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 3,93 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,010 |  |  | 0,94 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,030 |  |  | 2,81 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 1,12 |  |
| 41 |  |  | CG01A1 |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade / k=2 pentru grosimea finala 2.0 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | -93,600 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | -18,72 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,020 |  |  | -3,74 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,150 |  |  | -402,48 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | -1,31 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | -0,37 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,003 |  |  | -0,56 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0015 |  |  | -0,28 |  |
| 42 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu grund ,,BETOHGPUHT" sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 93,600 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  |  | 2,81 |  |
|  |  |  | 2416586105303111 |  |  |  | Amorsa-grund BETOHGPUHT |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 14,04 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 4,68 |  |
| 43 |  |  | IzF31A |  |  | Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu "Mortar hidroizolant Hidrostop" sau analog, grosime 3,0 mm / Aplicativ, consum mortar hidrostop 4.5 kg/m2 |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 93,600 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,500 |  |  | 46,80 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,380 |  |  | 35,57 |  |
|  |  |  | 24165373438290112 |  |  |  | Mortar hidroizolant Hidrostop |  |  |  | kg |  |  | 4,500 |  |  | 421,20 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,025 |  |  | 2,34 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Havuz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Scari si incapere tehnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  |  | TsA02B |  |  | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 21,200 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 1,190 |  |  | 25,23 |  |
| 45 |  |  | CB03B |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 126,500 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 18,98 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,800 |  |  | 101,20 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,63 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,300 |  |  | 37,95 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,300 |  |  | 37,95 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 3,79 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 3,79 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,110 |  |  | 13,92 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2010102900900 |  |  |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0015 |  |  | 0,19 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,120 |  |  | 15,18 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 2,53 |  |
| 46 |  |  | CB11B |  |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  | 26,000 |  |
|  |  |  | 71240100107001 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,380 |  |  | 9,88 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,200 |  |  | 5,20 |  |
|  |  |  | 2811236310186 |  |  |  | Popi metalici extensibili PE 5100 R |  |  |  | kg |  |  | 0,655 |  |  | 17,03 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,26 |  |
| 47 |  |  | CB03E |  |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 17,500 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 2,62 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,850 |  |  | 14,88 |  |
|  |  |  | 2874125881241 |  |  |  | Saibe uzuale M 10 |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,09 |  |
|  |  |  | 2874115841033 |  |  |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  |  | buc |  |  | 0,300 |  |  | 5,25 |  |
|  |  |  | 2874115825003 |  |  |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  |  | buc |  |  | 0,300 |  |  | 5,25 |  |
|  |  |  | 2875276311528 |  |  |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 0,52 |  |
|  |  |  | 2873145887000 |  |  |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 0,52 |  |
|  |  |  | 2030122928385 |  |  |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  |  | m2 |  |  | 0,130 |  |  | 2,27 |  |
|  |  |  | 2010102904340 |  |  |  | Dulapi de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2010102903495 |  |  |  | Scinduri de rasinoase |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,02 |  |
|  |  |  | 2320187315789 |  |  |  | Decofrol |  |  |  | kg |  |  | 0,120 |  |  | 2,10 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,35 |  |
| 48 |  |  | CC02I |  |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 49,500 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,096 |  |  | 4,75 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,003 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,025 |  |  | 50,74 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,49 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,300 |  |  | 14,85 |  |
| 49 |  |  | CC02J2 |  |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 279,640 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,060 |  |  | 16,78 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,003 |  |  | 0,84 |  |
|  |  |  | 2710602200000 |  |  |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,025 |  |  | 286,63 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 2,80 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,300 |  |  | 83,89 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,28 |  |
| 50 |  |  | CA03G |  |  | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C8/10 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 14,700 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,000 |  |  | 58,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,400 |  |  | 5,88 |  |
|  |  |  | 266310210000010 |  |  |  | Beton C10 |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 15,29 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 1,49 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,600 |  |  | 8,82 |  |
|  |  |  | 3410520006752 |  |  |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  |  | h-ut |  |  | 0,250 |  |  | 3,68 |  |
| 51 |  |  | CA04F |  |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C12/15 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 19,200 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 4,850 |  |  | 93,12 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 8,64 |  |
|  |  |  | 266310210000015 |  |  |  | Beton C15 |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 20,27 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,150 |  |  | 2,97 |  |
|  |  |  | 2952270003100 |  |  |  | Vibrator de adincime |  |  |  | h-ut |  |  | 0,600 |  |  | 11,52 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,280 |  |  | 5,38 |  |
| 52 |  |  | CI12A |  |  | Placaje din marmura artificiala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor/ Placi din beton prefabricat (Loftbeton) cl.C25 F150 culoare White LB-01 (bej) grosime 30 mm, pe exterior cu adeziv hidrofob (trepte si contratrepte) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 15,600 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 4,000 |  |  | 62,40 |  |
|  |  |  | 7122030012940 |  |  |  | Pietrar |  |  |  | h-om |  |  | 3,000 |  |  | 46,80 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,800 |  |  | 12,48 |  |
|  |  |  | 267011220205017 |  |  |  | Placi din beton prefabricat (Loftbeton) cl.C25 F150 culoare White LB-01 (bej) grosime 30 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,060 |  |  | 16,70 |  |
|  |  |  | 2653102100000 |  |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  | kg |  |  | 0,800 |  |  | 12,60 |  |
|  |  |  | 2462106120000 |  |  |  | Adeziv pentru placaje |  |  |  | kg |  |  | 4,200 |  |  | 66,18 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,000 |  |  | 315,12 |  |
|  |  |  | 2875275891519 |  |  |  | Crampoane de otel pentru placaje |  |  |  | kg |  |  | 0,400 |  |  | 6,30 |  |
|  |  |  | 2681116002696 |  |  |  | Disc diamantat |  |  |  | buc |  |  | 0,0075 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 2430226101466 |  |  |  | Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78 |  |  |  | kg |  |  | 1,000 |  |  | 15,76 |  |
|  |  |  | 2952270003204 |  |  |  | Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw |  |  |  | h-ut |  |  | 1,000 |  |  | 15,60 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,050 |  |  | 0,78 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,19 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Scari si incapere tehnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Finisare incapere tehnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | TsC53A |  |  | Compactarea pamintului cu pietris fr. 20-40 mm gr.50mm |  |  |  |  | 100m2 |  |  |  |  |  | 0,060 |  |
|  |  |  | 9310060019900 |  |  |  | Muncitor necalificat |  |  |  | h-om |  |  | 6,810 |  |  | 0,41 |  |
|  |  |  | 1421102200068 |  |  |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  |  | m3 |  |  | 5,100 |  |  | 0,31 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,500 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2952270004021 |  |  |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  |  | h-ut |  |  | 2,140 |  |  | 0,13 |  |
| 54 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 gr. 100mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,600 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,850 |  |  | 2,31 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,650 |  |  | 0,39 |  |
|  |  |  | 266310210000010 |  |  |  | Beton C10 |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 0,62 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,250 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,400 |  |  | 0,24 |  |
| 55 |  |  | IzF04J1 |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatii, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite / Folie din polietilena 100mk |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,020 |  |  | 0,12 |  |
|  |  |  | 268213260162636 |  |  |  | Folie din polietilena 100mk |  |  |  | m2 |  |  | 1,080 |  |  | 6,48 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0005 |  |  | 0,00 |  |
| 56 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / ф5Bp-I 150x150 (2.125 kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 12,750 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,025 |  |  | 0,32 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,005 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,010 |  |  | 12,88 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,13 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,300 |  |  | 3,82 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,01 |  |
| 57 |  |  | CA02C |  |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C12/15 gr. 100mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 0,600 |  |
|  |  |  | 7123010010200 |  |  |  | Betonist |  |  |  | h-om |  |  | 3,850 |  |  | 2,31 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,650 |  |  | 0,39 |  |
|  |  |  | 266310210000015 |  |  |  | Beton C15 |  |  |  | m3 |  |  | 1,025 |  |  | 0,62 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,250 |  |  | 0,15 |  |
|  |  |  | 2952270003000 |  |  |  | Vibrator de suprafata |  |  |  | h-ut |  |  | 0,400 |  |  | 0,24 |  |
| 58 |  |  | CG01A |  |  | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,600 |  |  | 3,60 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 0,60 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 13,000 |  |  | 78,00 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,010 |  |  | 0,06 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,030 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,07 |  |
| 59 |  |  | CG17D1 |  |  | Pardoseli din placi de gresie portelanata antiderapanta inclusiv stratul suport din mortar adeziv pe baza de ciment, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 / Gresie portelanata antiderepanta pe adeziv pe baza de ciment |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 2,610 |  |  | 15,66 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,290 |  |  | 1,74 |  |
|  |  |  | 2661112800700p |  |  |  | Placi sau piscoturi de gresie portelanata antiderapanta |  |  |  | m2 |  |  | 1,030 |  |  | 6,18 |  |
|  |  |  | 26641021020101c |  |  |  | Adeziv pentru placarea placilor de gresie pe baza de ciment |  |  |  | kg |  |  | 4,050 |  |  | 24,30 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,300 |  |  | 1,80 |  |
|  |  |  | 2010237318700 |  |  |  | Distantieri de rost |  |  |  | buc |  |  | 20,000 |  |  | 120,00 |  |
|  |  |  | 2653102100000 |  |  |  | Fixator pentru consolidare si izolare strat suport |  |  |  | kg |  |  | 0,900 |  |  | 5,40 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,045 |  |  | 0,27 |  |
|  |  |  | 2952240004021 |  |  |  | Mixer electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,012 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pardosea |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2. Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  | CD55E |  |  | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ingrijita |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  |  | 3,400 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 5,490 |  |  | 18,67 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,130 |  |  | 3,84 |  |
|  |  |  | 1411122201275 |  |  |  | Blocuri de calcar (cotilet) |  |  |  | m3 |  |  | 0,980 |  |  | 3,33 |  |
|  |  |  | 2624102101102 |  |  |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,040 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2664102101101 |  |  |  | Mortar gata preparat pentru zidarie, var-ciment, M 25 |  |  |  | m3 |  |  | 0,070 |  |  | 0,24 |  |
|  |  |  | 2010102918804 |  |  |  | Cherestea, rasin., calitatea IV |  |  |  | m3 |  |  | 0,0005 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,100 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,370 |  |  | 1,26 |  |
| 61 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 35,700 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  |  | 1,07 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 5,36 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 1,79 |  |
| 62 |  |  | CF15A |  |  | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 50 de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 35,700 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 1,400 |  |  | 49,98 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,300 |  |  | 10,71 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 10,500 |  |  | 374,85 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,030 |  |  | 1,07 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 0,25 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,004 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2952270003817 |  |  |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,008 |  |  | 0,29 |  |
| 63 |  |  | CF17B |  |  | Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar / Mortar M50 pentru grosimea finala 2.5 cm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 35,700 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,100 |  |  | 3,57 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  |  | 1,07 |  |
|  |  |  | 266410210000050 |  |  |  | Mortar M50 |  |  |  | m3 |  |  | 0,006 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,04 |  |
| 64 |  |  | CN54A |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 18,700 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 0,140 |  |  | 2,62 |  |
|  |  |  | 2430226101010 |  |  |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  |  | kg |  |  | 0,415 |  |  | 7,76 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 0,94 |  |
| 65 |  |  | CN54B |  |  | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 17,000 |  |
|  |  |  | 7141020013301 |  |  |  | Zugrav vopsitor cat. 3 |  |  |  | h-om |  |  | 0,120 |  |  | 2,04 |  |
|  |  |  | 2430226101010 |  |  |  | Grund cu cuart "Gleta" |  |  |  | kg |  |  | 0,415 |  |  | 7,06 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 0,85 |  |
| 66 |  |  | CF30A |  |  | Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti RAL 9010 (alb) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 35,700 |  |
|  |  |  | 7122050013442 |  |  |  | Tencuitor |  |  |  | h-om |  |  | 1,220 |  |  | 43,55 |  |
|  |  |  | 2653102100831164 |  |  |  | Tink RAL 9010 (alb) |  |  |  | kg |  |  | 2,300 |  |  | 82,11 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,004 |  |  | 0,14 |  |
|  |  |  | 2952270007607 |  |  |  | Masina de gaurit electrica cu ajutaj de snec |  |  |  | h-ut |  |  | 0,006 |  |  | 0,21 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Pereti |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3. Soclu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  |  | CN53A |  |  | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,200 |  |
|  |  |  | 7141020013300 |  |  |  | Zugrav vopsitor |  |  |  | h-om |  |  | 0,030 |  |  | 0,10 |  |
|  |  |  | 2416586105303 |  |  |  | Amorsa-grund |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 0,48 |  |
|  |  |  | 810741 |  |  |  | Hirtie pentru slefuit uscata |  |  |  | buc |  |  | 0,050 |  |  | 0,16 |  |
| 68 |  |  | CI21A |  |  | Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm RAL 7012 (gri inchis) |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 3,200 |  |
|  |  |  | 9310060019930 |  |  |  | Muncitor |  |  |  | h-om |  |  | 2,900 |  |  | 9,28 |  |
|  |  |  | 267011220205165 |  |  |  | Placi din ceramica granit RAL 7012 (gri inchis) |  |  |  | m2 |  |  | 1,020 |  |  | 3,30 |  |
|  |  |  | 2462106110557 |  |  |  | Adeziv de acril sau latex |  |  |  | kg |  |  | 4,400 |  |  | 14,22 |  |
|  |  |  | 24302261000001 |  |  |  | Fuga |  |  |  | kg |  |  | 0,430 |  |  | 1,39 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0253 |  |  | 0,08 |  |
|  |  |  | 2952270003820 |  |  |  | Malaxor mobil, electric |  |  |  | h-ut |  |  | 0,011 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2952270003205 |  |  |  | Masina de taiat piatra universala |  |  |  | h-ut |  |  | 0,073 |  |  | 0,23 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Soclu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.4. Timplarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  | CK12A |  |  | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv / Usa metalica de exterior cu lacat 900x2100h - 1buc |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,890 |  |
|  |  |  | 7214210026800 |  |  |  | Montator constructii metalice |  |  |  | h-om |  |  | 3,540 |  |  | 6,69 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,400 |  |  | 0,76 |  |
|  |  |  | 7212030022700 |  |  |  | Sudor |  |  |  | h-om |  |  | 0,190 |  |  | 0,36 |  |
|  |  |  | 7124010010700 |  |  |  | Dulgher |  |  |  | h-om |  |  | 0,270 |  |  | 0,51 |  |
|  |  |  | 2812106306000 |  |  |  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel |  |  |  | m2 |  |  | 1,000 |  |  | 1,89 |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  | Energie electrica |  |  |  | kw |  |  | 0,280 |  |  | 0,53 |  |
|  |  |  | 2873155900800 |  |  |  | Electrozi de sudura |  |  |  | kg |  |  | 0,140 |  |  | 0,26 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 1,400 |  |  | 2,65 |  |
|  |  |  | 1421102200496 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,005 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2681126001472 |  |  |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  |  | buc |  |  | 0,500 |  |  | 0,94 |  |
|  |  |  | 2430226100034 |  |  |  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80 |  |  |  | kg |  |  | 0,700 |  |  | 1,32 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 2410520006700 |  |  |  | Automacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,020 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Timplarii |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.5. Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.5.1. Nod M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  | CC03C |  |  | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi / VR1 ф3 100x100 (1.0 kg/m2) |  |  |  |  | kg |  |  |  |  |  | 6,900 |  |
|  |  |  | 7123020011140 |  |  |  | Fierar beton |  |  |  | h-om |  |  | 0,025 |  |  | 0,17 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,005 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2873122004100 |  |  |  | Plase sudate |  |  |  | kg |  |  | 1,010 |  |  | 6,97 |  |
|  |  |  | 2710602100000 |  |  |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,005 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2734113803881 |  |  |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  |  | kg |  |  | 0,010 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2010237318750 |  |  |  | Distantieri |  |  |  | buc |  |  | 0,300 |  |  | 2,07 |  |
|  |  |  | 2922140007000 |  |  |  | Macara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0006 |  |  | 0,00 |  |
| 71 |  |  | IzF18C |  |  | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm / k=2.67 la materiale si utilaj pentru grosimea 50-110 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,900 |  |
|  |  |  | 7132030012600 |  |  |  | Mozaicar |  |  |  | h-om |  |  | 0,350 |  |  | 2,42 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,042 |  |  | 0,77 |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  | Apa |  |  |  | m3 |  |  | 0,010 |  |  | 0,18 |  |
|  |  |  | 26511221004022 |  |  |  | Ciment M-400 |  |  |  | kg |  |  | 13,000 |  |  | 239,50 |  |
|  |  |  | 2664102102018 |  |  |  | Mortar ciment M-100 |  |  |  | m3 |  |  | 0,030 |  |  | 0,55 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,021 |  |  | 0,39 |  |
| 72 |  |  | IzF01C |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,900 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,050 |  |  | 0,34 |  |
|  |  |  | 2413317346000 |  |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  | kg |  |  | 0,350 |  |  | 2,42 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  |  | 0,00 |  |
| 73 |  |  | CE13A2 |  |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu / Strat inferior Uniflex EPP 2.8 mm (consum 1.15 m2/m2), strat superior Uniflex EKP 3.8mm (consum 1.15 m2/m2), sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 6,900 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 3,10 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,230 |  |  | 1,59 |  |
|  |  |  | 6732 |  |  |  | Membrana Uniflex EKP 3.8 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,150 |  |  | 8,33 |  |
|  |  |  | 6731 |  |  |  | Membrana Uniflex EPP 2.8 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,150 |  |  | 8,33 |  |
|  |  |  | 2320216201058 |  |  |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  | kg |  |  | 0,600 |  |  | 4,35 |  |
|  |  |  | 2921140007681 |  |  |  | Arzator cu flacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,200 |  |  | 1,38 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,060 |  |  | 0,41 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Nod M |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.5.2. Nod C,D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  | CE13A2 |  |  | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu / Strat inferior Uniflex EPP 2.8 mm (consum 1.15 m2/m2), strat superior Uniflex EKP 3.8mm (consum 1.15 m2/m2), sau analog |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 5,240 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,450 |  |  | 2,36 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,230 |  |  | 1,21 |  |
|  |  |  | 6732 |  |  |  | Membrana Uniflex EKP 3.8 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,150 |  |  | 6,33 |  |
|  |  |  | 6731 |  |  |  | Membrana Uniflex EPP 2.8 mm |  |  |  | m2 |  |  | 1,150 |  |  | 6,33 |  |
|  |  |  | 2320216201058 |  |  |  | Gaz butan (butelii) |  |  |  | kg |  |  | 0,600 |  |  | 3,30 |  |
|  |  |  | 2921140007681 |  |  |  | Arzator cu flacara |  |  |  | h-ut |  |  | 0,200 |  |  | 1,05 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,060 |  |  | 0,31 |  |
| 75 |  |  | CE23C2 |  |  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata 50 cm / Parapet |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  | 5,800 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,660 |  |  | 3,83 |  |
|  |  |  | 7122050013400 |  |  |  | Zidar |  |  |  | h-om |  |  | 0,400 |  |  | 2,32 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,150 |  |  | 0,87 |  |
|  |  |  | 2710403642598 |  |  |  | Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm |  |  |  | kg |  |  | 1,850 |  |  | 11,16 |  |
|  |  |  | 2710403702180 |  |  |  | Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe) |  |  |  | kg |  |  | 0,150 |  |  | 0,90 |  |
|  |  |  | 2682132601626 |  |  |  | Carton bitumat |  |  |  | m2 |  |  | 0,500 |  |  | 3,02 |  |
|  |  |  | 2744125904770 |  |  |  | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G |  |  |  | kg |  |  | 0,050 |  |  | 0,30 |  |
|  |  |  | 2651122100402 |  |  |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  |  | kg |  |  | 2,200 |  |  | 13,27 |  |
|  |  |  | 1421102200513 |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  |  | m3 |  |  | 0,007 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  | Var pasta |  |  |  | m3 |  |  | 0,0003 |  |  | 0,00 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,002 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  | 2874115893300 |  |  |  | Bolt |  |  |  | buc |  |  | 6,000 |  |  | 36,19 |  |
|  |  |  | 2874117308500 |  |  |  | Cartus |  |  |  | buc |  |  | 6,000 |  |  | 36,19 |  |
|  |  |  | 2874115840603 |  |  |  | Piulita |  |  |  | buc |  |  | 6,000 |  |  | 36,19 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,015 |  |  | 0,09 |  |
| 76 |  |  | CE05B1 |  |  | Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mici sau egali cu 40 mp cu foi din tabla de 0,7 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. / Lacrimar din tabla otel zincat 0.7 mm |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 1,400 |  |
|  |  |  | 7213050013100 |  |  |  | Tinichigiu |  |  |  | h-om |  |  | 0,950 |  |  | 1,33 |  |
|  |  |  | 9310060019920 |  |  |  | Muncitor deservire CM |  |  |  | h-om |  |  | 0,050 |  |  | 0,07 |  |
|  |  |  | 2710403642299 |  |  |  | Tabla plana zincata de 0,5 x 1000 x 650 mm |  |  |  | kg |  |  | 5,550 |  |  | 8,16 |  |
|  |  |  | 2873145887450 |  |  |  | Cuie de tabla |  |  |  | kg |  |  | 0,030 |  |  | 0,04 |  |
|  |  |  | 2873147300863 |  |  |  | Agrafe |  |  |  | kg |  |  | 0,250 |  |  | 0,37 |  |
|  |  |  | 2952160007200 |  |  |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  |  | h-ut |  |  | 0,010 |  |  | 0,01 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Nod C,D |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Acoperis |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.6. Hidroizolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 |  |  | IzF01C |  |  | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la tavane de orice forma, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 26,100 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,050 |  |  | 1,30 |  |
|  |  |  | 2413317346000 |  |  |  | Suspensie de bitum filerizat-subif |  |  |  | kg |  |  | 0,350 |  |  | 9,14 |  |
|  |  |  | 4100116202818 |  |  |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  |  | m3 |  |  | 0,001 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,0003 |  |  | 0,01 |  |
| 78 |  |  | IzF04F |  |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) / k=2 pentru 2 straturi |  |  |  |  | m2 |  |  |  |  |  | 26,100 |  |
|  |  |  | 7134030012200 |  |  |  | Izolator hidrofug |  |  |  | h-om |  |  | 0,060 |  |  | 3,13 |  |
|  |  |  | 2320322600036 |  |  |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  |  | kg |  |  | 1,700 |  |  | 88,74 |  |
|  |  |  | 2653102100880 |  |  |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  |  | kg |  |  | 0,340 |  |  | 17,75 |  |
|  |  |  | 2052152959010 |  |  |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  |  | t |  |  | 0,0006 |  |  | 0,03 |  |
|  |  |  | 2052152958990 |  |  |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  |  | kg |  |  | 1,130 |  |  | 58,99 |  |
|  |  |  | 2922140006703 |  |  |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  |  | h-ut |  |  | 0,001 |  |  | 0,05 |  |
|  |  |  | 2952270004029 |  |  |  | Topitor bitum de 500 l |  |  |  | h-ut |  |  | 0,013 |  |  | 0,68 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Hidroizolare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total Finisare incapere tehnica |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de achizitionare depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu CR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu BD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Taxa pe valoare adaugata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |