| ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,] |  |  |  |  |  |  |
| Numărul procedurii de achiziție______________din_________ |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Anvelope pentru troleibuze |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor | Denumirea modelului bunului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| LOT 1 |  |  |  |  |  |  |
| Anvelope AKSM-321,ȘKODA 24TR, SOLARIS |  |  |  | Dimensiuni 275/70 R22.5 Indicele de sarcină : 152/148 E ; 3550 kg; Indicele de viteză : 70 km/h; Banda de rulare: șosea; Sezonalitatea: 4 anotimpuri, M+S, 3PMSF; Axa de utilizare: Direcție+Tracțiune+remorcă. Perioada de garanție: 12 luni |  |  |
| LOT 2 |  |  |  |  |  |  |
| Anvelope (pentru troleibuze VDL) |  |  |  | Dimensiunea 385/65 R22.5 Indicele de sarcină : 164 J/158 L pîna la 5000 kg Indicele de viteză : 100 km/h Banda de rulare: șosea Sezonalitatea: 4 anotimpuri, M+S; Axa de utilizare: Tracțiune; Perioada de garanție: 12 luni |  |  |
| Anvelope DAF(Remorcher) |  |  |  | Dimensiunea 385/65 R22.5 Indicele de sarcină : 160 J/158 L pîna la 4500 kg Indicele de viteză : 100 km/h Banda de rulare: șosea Sezonalitatea: 4 anotimpuri, M+S; Axa de utilizare: Direcție; Perioada de garanție: 12 luni |  |  |
| Anvelope MAN TGS |  |  |  | Dimensiunea 315/80 R22,5 Indicele de sarcină : 156 J/150 L pîna la 3750 kg Indicele de viteză : 100 km/h Banda de rulare: șosea Sezonalitatea: 4 anotimpuri, M+S; Axa de utilizare: Direcție; Perioada de garanție: 12 luni |  |  |
| Anvelope MAN TGS |  |  |  | Dimensiunea 315/80 R22,5 Indicele de sarcină : 156 J/150 L pîna la 4000 kg Indicele de viteză : 100 km/h Banda de rulare: șosea Sezonalitatea: 4 anotimpuri, M+S; Perioada de garanție: 12 luni Axa de utilizare: Tracțiune; Perioada de garanție: 12 luni |  |  |
| Anvelope (autocar BMC Probus) |  |  |  | Dimensiunea 265/70 R19,5 Axa de utilizare: Direcție+Tracțiune; Perioada de garanție: 12 luni |  |  |
| Anvelope Gaz-52 |  |  |  | Dimensiunea 220/508 R20 Perioada de garanție: 12 luni |  |  |
| LOT 3 |  |  |  |  |  |  |
| Anvelope de vară |  |  |  | Dimensiunea 235/65 R16C Perioada de garanție: 12 luni |  |  |
| Anvelope iarnă |  |  |  | Dimensiunea 245/70 R16 Perioada de garanție: 12 luni |  |  |
| Anvelope vară |  |  |  | Dimensiunea 245/70 R16 Perioada de garanție: 12 luni |  |  |
| Anvelope iarnă |  |  |  | Dimensiunea 245/65 R17 Perioada de garanție: 12 luni |  |  |
| Anvelope iarnă |  |  |  | Dimensiunea 235/65 R16C Perioada de garanție: 12 luni |  |  |
| Anvelope vară |  |  |  | Dimensiunea 235/65 R16C Perioada de garanție: 12 luni |  |  |
| Anvelope vară |  |  |  | Dimensiunea 195/65 R15 Perioada de garanție: 12 luni |  |  |
| Anvelope vară |  |  |  | Dimensiunea 205/75 R15 Perioada de garanție: 12 luni |  |  |
| Anvelope vară |  |  |  | Dimensiunea 215/65 R16 Perioada de garanție: 12 luni |  |  |
| Anvelope vară |  |  |  | Dimensiunea 195/70 R15 Perioada de garanție: 12 luni |  |  |
| Anvelope vară |  |  |  | Dimensiunea 185/65 R15 Perioada de garanție: 12 luni |  |  |
| Anvelope vară |  |  |  | Dimensiunea 195x65 R15 Perioada de garanție: 12 luni |  |  |
| Anvelope tractor față LS-460 |  |  |  | Dimensiunea 11.2-20 Perioada de garanție: 12 luni |  |  |
| LOT 4 |  |  |  |  |  |  |
| Petic |  |  |  | R-10 55x75 mm |  |  |
| Petic |  |  |  | R-10.1 57x102 mm |  |  |
| Petic |  |  |  | R-12 70x120 mm |  |  |
| Petic |  |  |  | R-15 90x105 mm |  |  |
| Petic |  |  |  | R-19 105x1120 mm |  |  |
| Petic |  |  |  | R-251 115x145mm |  |  |
| Petic ciupercă |  |  |  | M3 mm |  |  |
| Petic ciupercă |  |  |  | M4,5 mm |  |  |
| Petic ciupercă |  |  |  | M6 mm |  |  |
| Capac ventil metalic cheita |  |  |  | CV8 |  |  |
| Capac ventil plastic |  |  |  | Capace Valva Plastic negre |  |  |
| Nipple (spool) |  |  |  | C1-SR 9002 |  |  |
| Pistol p/u umflarea anvelopelor |  |  |  | max 15 bar |  |  |
| Monometru p/u verificare presiunei |  |  |  | max 15 bar |  |  |
| Adeziv pentru pneuri |  |  |  | Cement SC-BL 650gr. |  |  |
| Pastă de montaj |  |  |  | LM 48 3010 |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: __________

Ofertantul: _______________________ Adresa (sediul): ____________________________________________

E-mail: _____________________________ Telefon (fix şi mobil): ____________________________________