| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 20___ ## Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1738304825344 din_31.01.2025 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Echipament portabil desfundare/curatare canalizari, inclusiv accesorii. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Echipament portabil desfundare/curatare canalizari, inclusiv accesorii |  |  |  | Operare tevi cu diametrul maxim: 350mm Motor: Diesel 18.5 kW / 24 CP Dimensiuni: 1305 x 1240 x 1195 mm Greutate totala permisa: +-440Kg Volum rezervor apa: 2 x 300l Regulator presiune: Bypass automat Lungimea furtunului de umplere: 35m. Lungime furtun de inalta presiune: 80 m NW13 Diametrul furtunului de inalta presiune: 1/2" Rezervor combustibil: 30l Tambur furtun presiune: Fixat, operat hidraulic Control: eControl+ Dispozitiv pentru control la distanta Sistemul dotat cu ecran LCD. |  |  |  |  |
| Telecomanda + eControl |  |  |  | Compatibil cu echipamentul solicitat |  |  |  |  |
| Pulsator |  |  |  | Pulsator pentru a trimite apa prin furtun în pulsații. Compatibil cu echipamentul solicitat. |  |  |  |  |
| Sistem anti-înghet |  |  |  | Care include rezervor de 30 l, cu posibilitatea de recirculatie. Compatibil cu echipamentul solicitat. |  |  |  |  |
| Duza standard fara jet de înaintare |  |  |  | Din oțel inoxidabil. Compatibil cu echipamentul solicitat |  |  |  |  |
| Duza standard cu jet de înaintare |  |  |  | Din oțel inoxidabil. Compatibil cu echipamentul solicitat |  |  |  |  |
| Duza de tractare (tip KEG) |  |  |  | Duza specială pentru îndepartarea depozitelor și blocajelor (nisip, noroi,moloz, etc.). Din oțel inoxidabil. Compatibil cu echipamentul solicitat |  |  |  |  |
| Duza specială pentru blocaje totale și material comprimat (tip KEG) |  |  |  | Duza specială pentru blocaje totale si material comprimat. Din oțel inoxidabil. Compatibil cu echipamentul solicitat. |  |  |  |  |
| Duza rotativa pentru desfundat canalizari(tip KEG) |  |  |  | Duza specială pentru îndepartarea grăsimilor, depozitelor și a rădacinilor. Din oțel inoxidabil. Compatibil cu echipamentul solicitat |  |  |  |  |
| Total lot 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________