| Reparatia capitala si amenajarea cu pavaj a Scuarului Central din oras (Центральная площадь города ) str. Independentei. | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari pregatitoare |  |  |
| 1 | RpCS19B K = 0,5 | Demontari: dale din placi prefabricate | m2 | 2 433,00 |
| 2 | DG04B | Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton | m | 230,60 |
| 3 | TRI1AA04C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 280,00 |
| 4 | TsI50A4 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 4 km | t | 280,00 |
|  |  | Capitolul 2. Montarea bordurilor |  |  |
| 5 | TsA01A1 | Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor | m3 | 17,20 |
| 6 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 17,20 |
| 7 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm | m | 250,00 |
| 8 | DE10C | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 180,00 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de pavaj |  |  |
| 9 | DI105 | Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice | 100 m3 | 1,83 |
| 10 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire t. 5 cm, fr. 5-20mm | m3 | 183,00 |
| 11 | DE17B | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 60 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 8 cm ( nisip concasat de calcar 0,4 - pentru strat ) ( placi de pavaj colorat de calitate superioara ) | m2 | 3 660,00 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.