CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

1. Denumirea beneficiarului de stat: Spitalul Clinic Militar Central;

2. Organizatorul procedurii de achiziție: Agenția Asigurare Resurse și Administrare Patrimoniu a Ministerului Apărării;

3. Obiectul achizițiilor: Lot.3 - Lucrări de reparație capitală a unui depozit alimentar din cadrul Spitalului Clinic Militar Central.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari |  |  |
|  |  | 1.1. Subsol |  |  |
|  |  | 1.1.1. Scara |  |  |
| 1 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 11,0300 |
| 2 | CC01B1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | 140,0000 |
| 3 | CA03E | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 2,0000 |
| 4 | CK17F1 | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati pina la 10 mp inclusiv din profiluri de mase plastice Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020 | m2 | 9,5000 |
| 5 | RpEE03A | Montarea prizelor | buc | 1,0000 |
| 6 | RpEF01A | Corpuri de iluminat dimensiunea 60*60 de tip led, montate pe suprafață din beton Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0500 | buc | 2,0000 |
| 7 | CF01E1 | Prepararea mortarelor pentru tencuieli si sape: mortar var-ciment M 100-T preparat manual pe santier | m3 | 1,0000 |
| 8 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 38,0000 |
| 9 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi | m2 | 38,0000 |
| 10 | CN07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, | m2 | 38,0000 |
|  |  | 1.1.2. Incaperea 1 |  |  |
| 11 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 65,0000 |
| 12 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei | m2 | 65,0000 |
| 13 | CN07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, | m2 | 65,0000 |
| 14 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane | m2 | 30,3000 |
| 15 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 30,3000 |
| 16 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei tavan | m2 | 30,3000 |
| 17 | RpCR01A | Zugraveli interioare al tavanelor cu var | m2 | 30,3000 |
| 18 | CG22D | Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm, pardosea industriala | m2 | 30,3000 |
| 19 | CG31C | Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la uzura, realizata cu ARACETOL B 55 | m2 | 30,3000 |
| 20 | RpEF01A | Corpuri de iluminat dimensiunea 60*60 de tip led, montate pe suprafață din beton Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0500 | buc | 2,0000 |
| 21 | RpEE03A | Montarea prizelor | buc | 2,0000 |
| 22 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.1.3. Incapearea 2 |  |  |
| 23 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 107,0000 |
| 24 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m astuparea golului 1.5*1.0 2 unitati | m3 | 0,7500 |
| 25 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 107,0000 |
| 26 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei | m2 | 107,0000 |
| 27 | CN07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, | m2 | 107,0000 |
| 28 | CG32D | Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu nisip si ciment | m3 | 10,0800 |
| 29 | CG22D | Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm,pardosea industriala | m2 | 72,0000 |
| 30 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | 576,0000 |
| 31 | CG31C | Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la uzura, realizata cu ARACETOL B 55 | m2 | 72,0000 |
| 32 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan | m2 | 72,0000 |
| 33 | CN07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, | m2 | 72,0000 |
| 34 | RpEF01A | Corpuri de iluminat dimensiunea 60*60 de tip led, montate pe suprafață din beton Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0500 | buc | 3,0000 |
| 35 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.1.4. Incapearea 3 |  |  |
| 36 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 57,0000 |
| 37 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 57,0000 |
| 38 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei | m2 | 57,0000 |
| 39 | CN07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, | m2 | 57,0000 |
| 40 | CG32D | Umpluturi in straturi , executate cu nisip si ciment | m3 | 3,3300 |
| 41 | CG22D | Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm,pardosea industriala | m2 | 23,8000 |
| 42 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv armarea pardosea | kg | 190,7200 |
| 43 | CG31C | Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la uzura, realizata cu ARACETOL B 55 | m2 | 23,8000 |
| 44 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan | m2 | 23,8000 |
| 45 | CN07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, | m2 | 23,8000 |
| 46 | RpEF01A | Corpuri de iluminat dimensiunea 60*60 de tip led, montate pe suprafață din beton Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0500 | buc | 3,0000 |
| 47 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.1.5. Incapearea 4 Coridor |  |  |
| 48 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 34,0000 |
| 49 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 34,4000 |
| 50 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei | m2 | 34,4000 |
| 51 | CN07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, | m2 | 34,4000 |
| 52 | CG22D | Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm,pardosea industriala | m2 | 14,0000 |
| 53 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | 112,0000 |
| 54 | CG31C | Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la uzura, realizata cu ARACETOL B 55 | m2 | 14,0000 |
| 55 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan | m2 | 14,0000 |
| 56 | CN07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri acriloetilenici in emulsie apoasa, | m2 | 14,0000 |
| 57 | RpEF01A | Corpuri de iluminat dimensiunea 60*60 de tip led, montate pe suprafață din beton Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0500 | buc | 1,0000 |
| 58 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.2. Bloc alimentar |  |  |
|  |  | 1.2.1. Incapere 1 tehnica- baie wc |  |  |
| 59 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 59,3000 |
| 60 | CD51A | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/4 caramida, inaltimea pina la 4 m la WC Baie | 100m2 | 0,1177 |
| 61 | CI05A | Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura Material marunt (diluant, cirpe de sters, apa etc.)=1,0500 | m2 | 11,7700 |
| 62 | CG17A1 | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mici sau egale cu 16 mp | m2 | 5,0000 |
| 63 | CK23A | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv | m2 | 0,3600 |
| 64 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 59,3000 |
| 65 | IzF13A1 | Strat termoizolant la tavan cu vata minerala 50 mm | m2 | 16,2200 |
| 66 | CK50B | Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 12.5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat | m2 | 16,2200 |
| 67 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului HP Finish | m2 | 16,2200 |
| 68 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos SHTROK grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 16,2200 |
| 69 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 16,2200 |
| 70 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv armare pardosea | kg | 130,0000 |
| 71 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 16,2200 |
| 72 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade | m2 | 16,2200 |
| 73 | CG17A | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar de ciment M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m2 | 16,2200 |
| 74 | RpEE03A | Montarea prizelor duble | buc | 3,0000 |
| 75 | RpEF01A | Corpuri de iluminat dimensiunea 60*60 de tip led, montate pe suprafață din beton Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0500 | buc | 3,0000 |
| 76 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 2,0000 |
| 77 | IB15A | Sistem de incalzire prin pardoseala in incaperi avind suprafata incalzita de pina la 100 mp, inclusiv polisterol extrudat 50 mm | m2 | 16,2200 |
| 78 | ID07A | Regulator termostatic | buc | 1,0000 |
| 79 | VC19A | Montarea ventilatoarelor tipizat, in baie wc Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0500 | buc | 1,0000 |
| 80 | IA17A | Boiler vertical montat pe pardoseala, boilerul avind capacitatea de pina la 300 l, inclusiv | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.2.2. Incapere 2- depozit |  |  |
| 81 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 59,7000 |
| 82 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.HP Finish | m2 | 59,7000 |
| 83 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 59,7000 |
| 84 | CF17C | Diverse lucrari - strat defibra plasa 160 gr | m2 | 59,7000 |
| 85 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos SHTROK grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 59,7000 |
| 86 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 59,7000 |
| 87 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan | m2 | 18,5200 |
| 88 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului HP Finish | m2 | 18,5200 |
| 89 | RpCR01A | Zugraveli interioare al tavanelor cu var | m2 | 59,7000 |
| 90 | CG22D | Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm,pardosea industriala | m2 | 18,5200 |
| 91 | CG31C | Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la uzura, realizata cu ARACETOL B 55 | m2 | 18,5200 |
| 92 | RpEE03A | Montarea prizelor | buc | 5,0000 |
| 93 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 1,0000 |
| 94 | RpEF01A | Corpuri de iluminat dimensiunea 60*60 de tip led, montate pe suprafață din beton Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0500 | buc | 2,0000 |
| 95 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,1000 |
|  |  | 1.2.3. Incapere 3- depozit |  |  |
| 96 | CD50A | Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 0,1200 |
| 97 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 164,0300 |
| 98 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 164,0300 |
| 99 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.HP Finish | m2 | 164,0300 |
| 100 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 164,0300 |
| 101 | CF17C | Diverse lucrari - strat defibra plasa 160 gr | m2 | 164,0300 |
| 102 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos SHTROK grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 164,0300 |
| 103 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 164,0300 |
| 104 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan | m2 | 69,0000 |
| 105 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului HP Finish | m2 | 69,0000 |
| 106 | RpCR01A | Zugraveli interioare al tavanelor cu var | m2 | 69,0000 |
| 107 | CG22D | Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm,pardosea industriala | m2 | 69,0000 |
| 108 | CC01B | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | 551,8000 |
| 109 | CG31C | Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la uzura, realizata cu ARACETOL B 55 | m2 | 69,0000 |
| 110 | RpEE03A | Montarea prizelor | buc | 4,0000 |
| 111 | RpEF01A | Montarea corpurilor de iluminat, LED 1,2 m Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0500 | buc | 4,0000 |
|  |  | 1.2.4. Incapere 4 Frigider |  |  |
| 112 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 62,8000 |
| 113 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 62,8000 |
| 114 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.HP Finish | m2 | 22,5000 |
| 115 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 22,5000 |
| 116 | CF17C | Diverse lucrari - strat defibra plasa 160 gr | m2 | 22,5000 |
| 117 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos SHTROK grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 22,5000 |
| 118 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 22,5000 |
| 119 | CI05A | Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura Material marunt (diluant, cirpe de sters, apa etc.)=1,0500 | m2 | 40,3200 |
| 120 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan | m2 | 22,6000 |
| 121 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului HP Finish | m2 | 22,6000 |
| 122 | RpCR01A | Zugraveli interioare al tavanelor cu var | m2 | 22,6000 |
| 123 | CG22D | Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm,pardosea industriala | m2 | 22,6000 |
| 124 | CG31C | Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la uzura, realizata cu ARACETOL B 55 | m2 | 22,6000 |
| 125 | RpEE03A | Montarea prizelor | buc | 10,0000 |
| 126 | RpEE03A | Montarea prizelor la 380 kW | buc | 2,0000 |
| 127 | RpEF01A | Corpuri de iluminat dimensiunea 60*60 de tip led, montate pe suprafață din beton Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0500 | buc | 2,0000 |
| 128 | RpEE09A | Montarea contactoarelor (intrerupatoarelor) automate tripolare, automate | buc | 10,0000 |
|  |  | 1.2.5. Incapere 5 - Coridor |  |  |
| 129 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 64,6000 |
| 130 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 64,6000 |
| 131 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.HP Finish | m2 | 34,2000 |
| 132 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) | m2 | 34,2000 |
| 133 | CF17C | Diverse lucrari - strat defibra plasa 160 gr | m2 | 34,2000 |
| 134 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos SHTROK grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 34,2000 |
| 135 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 34,2000 |
| 136 | CI05A | Placaj din placute de gresie ceramica partial vitrificate, glazurate sau neglazurate, mate sau lucioase, fixate cu pasta adeziva, inclusiv rostuirea cu chit, executate pe suprafete plane la pereti, stilpi si grinzi la interior, aplicate cu adeziv, la care se impun cerinte deosebite prin proiectul de arhitectura Material marunt (diluant, cirpe de sters, apa etc.)=1,0500 | m2 | 30,4200 |
| 137 | CG22D | Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm,pardosea industriala | m2 | 25,6000 |
| 138 | CG31C | Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la uzura, realizata cu ARACETOL B 55 | m2 | 25,6000 |
| 139 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan | m2 | 25,6000 |
| 140 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului HP Finish | m2 | 25,6000 |
| 141 | RpCR01A | Zugraveli interioare al tavanelor cu var | m2 | 25,6000 |
| 142 | RpEE03A | Montarea prizelor | buc | 3,0000 |
| 143 | RpEF01A | Corpuri de iluminat dimensiunea 60*60 de tip led, montate pe suprafață din beton Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,0500 | buc | 2,0000 |
| 144 | RpEE01A | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu | buc | 1,0000 |
|  |  | 1.3. Fatada bloc alimentar |  |  |
| 145 | CK17G | Montare tabla profilata Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020 | m2 | 115,8000 |
| 146 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 52,0000 |
| 147 | CF05A | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti | m2 | 52,0000 |
|  |  | 1.4. Pereu- отмостка |  |  |
| 148 | CB01A | Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile | m2 | 2,5000 |
| 149 | CC01B1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv | kg | 100,0000 |
| 150 | CA03E | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150 | m3 | 1,9000 |
|  |  | 1.5. Prag la intrare in bloc alimentar |  |  |
| 151 | CK17F | Lambriuri la pereti, executate pe santier in cantitati de peste 10 mp din profiluri de mase plastice Material marunt (aracet, dibluri, suruburi cu cap inecat crestat, cuie, hirt.pt.slef)=1,0020 | m2 | 15,3000 |
| 152 | CG22D | Pardoseli din beton clasa C 25/20 (Bc 25/B 330) rezistent la uzura, in grosime de 10 cm,pardosea industriala | m2 | 15,3000 |
| 153 | CG31C | Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la uzura, realizata cu ARACETOL B 55 | m2 | 15,3000 |
|  |  | 1.6. Ventilarea |  |  |
|  |  | 1.6.1. Lucrari sanitare |  |  |
| 154 | VA21A | Montarea canalelor de ventilare la inaltimea de la podea pina la 3 m din tabla zincata sau aluminiu de 0.5mm grosimea avind perimetrul pina la 600 mm | m2 | 75,0000 |
| 155 | IzH21A | Izolarea conductelor cu cochilii din polistiren spuma, gata confectionate, cu grosimea de 30; 40; 50; 60; 70; 80; 90 si 100 mm executata intr-un strat circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 50 cm, inclusive (Vată minerală ISOVER alum.50mm) | m2 | 30,0000 |
| 156 | VC24A | Sustinerea elastica a ventilatorului, cu suporti elastici din cauciuc Material marunt si de montaj (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0020 | buc | 4,0000 |
| 157 | VB27A | Caciula de protectie, pentru canale circulare cu perimetrul 230 - 700 mm Materiale marunte=1,0500 | buc | 2,0000 |
| 158 | VC34A | Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg Material marunt si de montaj (vaselina cirpe, petrol, etc)=1,0020 | kg | 80,0000 |
| 159 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm RRC200 | buc | 2,0000 |
| 160 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm RRC160 | buc | 2,0000 |
| 161 | VB01A | Clapeta de reglare, fluture, montata pe canale circulare tip CFC-I, CFC-II, cu perimetrul 800 - 1600 mm RRC125 | buc | 4,0000 |
| 162 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 500*100h | buc | 20,0000 |
| 163 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc | 2,0000 |
| 164 | VB18A | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 315-1.0 | buc | 4,0000 |
| 165 | RCsB30R | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 180 mm k2 | buc | 6,0000 |
|  |  | 2. Montarea utilaj |  |  |
| 166 | 20-01-001-01 | Sistem automatizat de conducere categoria 1 de complexitate | buc | 2,0000 |
| 167 | VC04D | Montarea ventilatoarelor monoaspirante, antiexplozive, antrenate direct cu cuplaj, avind debitul de 4.700-14.600 mc/h cu motor electric de 3- 10 kw Material marunt (garnituri, cirpe, petrol, etc)=1,0500 | buc | 2,0000 |
| 168 | VC16A | Montarea agregatului de tratare partiala a aerului in incinta, tip ALTPA, prin aspiratie, filtrare, ventilare, incalzire, racire, refulare avind un debit de aer tratat de 3 000 - 7.500 mc/h Materiale marunte (apa, petrol, cirpe de sters, energie electrica etc.)=1,0050 | buc | 2,0000 |
|  |  | 3. UTILAJ VENTILARE |  |  |
|  |  | 3.1. Utilaj |  |  |
| 169 | 01U | Ventilator rectangularbSVF 50-30/25/4D | buc | 2,0000 |
| 170 | 02U | CTA refulare 315-3-9 1500 m3/h skystar mini inclusiv telecomanda | buc | 2,0000 |
| 171 | 03U | panou de control pru instalatii ventilare | buc | 2,0000 |
| 172 | 04U | Boiler vertical cu capacitatea de 100L | buc | 1,0000 |
| 173 | 05U | Aparat de zgomot, rectangular cu perimetrul 315-1.0 | buc | 4,000 |

Şef centru asigurare logistică

locotenent-colonel                           Constantin RUSU