Caiet de sarcini

| Nr. d/o | Denumire Bunuri solicitate | Unitatea de măsură | Canti tatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referinţă |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lot 1 |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Calculator portabil (P7), convertibil in regim de tableta pentru prezentări | Bucată | 2 | Notebook/Tablet PC de tip "Brand 2in1", asamblată și vîndută ca set (cerințe minime) CPU: Tip: mobile, min 4 cores, min 8 threads, frecvența turbo min 4.2GHz, min 8MB Cache, analogic UHD Graphics RAM: min 16 GB LPDDR4, min 4266 MHz MB: suport CPU graphics, min 1xM.2 slots, Wi-Fi6 ax dual-band 2x2 (minim), min Bluetooth 5.1, Audio HD min 2xchanel, min 2xThunderbolt4 USB Type-C (20 Gbps), min 1xUniversal audio jack, min 1 x Memory card slot Stocare: min 1x512 GB, SSD , PCIe x4, NVMe Cartela grafică: integrată (with Dual channel memory) PSU: external Power Supply Unit, în interval 45W - 65W Case: 2-in-1; 360-degree foldable device; Full HD infrared camera; 2x built-in speakers (stereo); array microphones; dimensiuni (W x D x H): minim: 295 x 205 x 14mm – maxim: 325 x 220 x 19 mm; greutate: 1 – 1,5kg Ecran: touch, 13" - 14", IPS, min FullHD 1920x1080 la 60Hz, antiglare OS: Windows 10 Home 64bit Accesorii: Tablet Pen. USB-C Universal Docking Station (Thunderbolt 4): min 1xUSB3.x Gen1 Type-C; min 4xUSB3.2 Type-A; min 2xDP 1.4/HDCP2.3; min 2x4K HDMI-In/Out; min 1xGigabit Ethernet; min 1xUniversal audio jack; min 1xAudio Line-out; Memory card slot Tastieră: wireless, EN/RU (opțional RO), QWERTY, full-size, black Mouse: wireless, black Monitor: 27", aspect ratio 16:9, IPS, min FullHD 1920x1080 la 60Hz, unghi de vizualizare min 178° vertical / 178° horizontal, antiglare, cu reglare pe verticală Garanție: completă pe 3 ani pentru set, fără sigilarea blocului de sistem (pentru upgrade ulterior conform achizițiilor), fără păstrarea ambalajului Livrarea va fi efectuată la UASM (Universitatea Agrară de Stat din Moldova) |  |  |
| 1.2 | Calculator All-in-One (P7) pentru design web | Bucată | 1 | Calculator de tip "Brand All-in-One", asamblată și vîndută ca set (cerințe minime) CPU: min 8 cores, min 16 threads, min 2.9GHz (nominal), min 16MB cache, procesor grafic (proprietățile minime echivalente cu UHD Graphics) RAM: min 2x32GB DDR4 (total min 64GB) MB: suport CPU graphics, min 2xSODIMM slot, min 2xM.2 slots, integrat Gigabit Ethernet 1x RJ45, Wi-Fi6 ax dual-band 2x2 (minim), min Bluetooth 5.1, USB3.2 Gen 2x2 Type-C (Thunderbolt4, 20 Gbps) (minim) HD1: min 1x512 GB, SSD Class 35, PCIe NVMe HD2: min 1x1 TB, HD 7.2K RPM, 2.5", SATA Cartelă grafică: integrată PSU: internal Power Supply Unit, 220W 89% efficient (minim), min 80PLUS Platinum Certified Energy Star Case: All-in-One, Full HD camera (minim), speakers, array microphones, All-in-One Height Adjustable Stand Display: Multitouch, 27", Aspect ratio 16:9, IPS, FullHD 1920x1080 la 60Hz (minim), unghi de vizualizare 178° vertical / 178° horizontal, antiglare (minim) Tastieră: standard, wireless, EN/RU (opțional RO), QWERTY Mouse: standard, wireless OS: Windows 10 Pro 64bit (minim) Accesorii: USB-C Universal Docking Station (Thunderbolt 4): min 1xUSB3.2 Gen1 Type-C; min 4xUSB3.2 Type-A; min 2xDP 1.4/HDCP2.3; min 2x4K HDMI-In/Out; min 1xGigabit Ethernet; min 1xUniversal audio jack; min 1xAudio Line-out; SD 4.0 card slot Garanție: completă pe 3 ani pentru set, fără sigilarea blocului de sistem (pentru upgrade ulterior conform achizițiilor), fără păstrarea ambalajului Livrarea va fi efectuată la UASM (Universitatea Agrară de Stat din Moldova) |  |  |
| 1.3 | Calculator All-in-One (P7) pentru lucru cu documente si pagini web | Bucată | 4 | Calculator de tip "Brand All-in-One", asamblată și vîndută ca set (cerințe minime) CPU: min 8 cores, min 16 threads, min 2.9GHz (nominal), min 16MB cache, procesor grafic (proprietățile minime echivalente cu UHD Graphics) RAM: min 2x32GB DDR4 (total min 64GB) MB: suport CPU graphics, 2xSODIMM slot, min 2xM.2 slots, integrateGigabit Ethernet 1x RJ45, Wi-Fi6 ax dual-band 2x2 (minim), min Bluetooth 5.0, min USB3.2 Gen 2x2 Type-C (Thunderbolt4, 20 Gbps) HD1: min 1x256 GB, SSD Class 35, PCIe NVMe HD2: min 1x1 TB, HD 7.2K RPM, 2.5"", SATA Cartela grafică: integrată PSU: Tip: internal Power Supply Unit, min 220W 89% efficient, min 80PLUS Platinum Certified Energy Star Case: All-in-One, Full HD camera (minim), speakers, array microphones, All-in-One Height Adjustable Stand. Ecan: 24" - 27", aspect ratio 16:9, min FullHD 1920x1080 la 60Hz, min unghi de vizualizare 178° vertical / 178° horizontal, antiglare Tastieră: standard, wireless or USB, EN/RU (opțional RO), QWERTY Mouse: standard, wireless or USB OS: Windows 10 Pro 64bit (minim) Accesorii: USB-C Universal Docking Station (Thunderbolt 4): min 1xUSB3.2 Gen1 Type-C; min 4xUSB3.2 Type-A; min 2xDP 1.4/HDCP2.3; min 2x4K HDMI-In/Out; min 1xGigabit Ethernet; min 1xUniversal audio jack; min 1xAudio Line-out; SD 4.0 card slot Garanție: Completa pe 3 ani pentru set, fără sigilarea blocului de sistem (pentru upgrade ulterior conform achizitiilor), fără păstrarea ambalajului. Livrarea va fi efectuată la UASM (Universitatea Agrară de Stat din Moldova) |  |  |
|  | Total Lot 1 |  |  |  |  |  |
|  | Lot 2 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Calculator portabil (P9), convertibil in regim de tableta pentru prezentări | Bucată | 2 | Notebook/Tablet PC de tip "Brand" 2 în 1 CPU: min 4 cores, min 8 threads, min 1.5 GHz base, min 4MB cache, cu grafică incorporată RAM: min 16 GB MB: 1xM.2 slots, Wi-Fi dual-band, Bluetooth, min 1xThunderbolt, min 1xUSB Type-C, 1xUniversal audio jack HD: min 512 GB, SSD, PCIe, NVMe Cartelă grafică: integrată PSU: extern, max 90W Baterie: min 40Wh Case: HD camera, difuzoare stereo integrate, microfon, greutatea max 2kg Monitor: touch, min 13"- max 14", FullHD (1920x1080) Tastieră: QWERTY OS: Windows min ver10, Pro, 64bit Garanție: Completă pe 3 ani, fără păstrarea ambalajului Livrarea va fi efectuată la UTM (Universitatea Tehnică a Moldovei) |  |  |
| 2.2 | Calculator All-in-One (P9) pentru design web | Bucată | 1 | Calculator de tip "Brand" All in One, asamblată și vîndută ca set CPU: min 8 cores, min 16 threads, frecvența de bază min 2GHz, min 6MB cache, cu grafică incorporată RAM: min 32 GB DDR4 MB: min 2 sloturi de memorie, min 1xM.2 slot, min 1xSATA, RJ45 GigaEthernet integrat, Wi-Fi dual-band, Bluetooth, min 3xUSB Type-A, min 1xVideo-Aut, 1xUniversal audio jack HD: min 512 GB, SSD, PCIe NVMe Cartelă grafică: Tip: discret, min 2 GB PSU: tip Power Supply Unit Case: All in One, HD camera, difuzoare integrate, microfon, stand ajustabil Monitor: min 27", min FullHD (1920x1080) Tastieră: wireless, EN (opțional RO), QWERTY, full-size Mouse: wireless OS: Windows min ver.10, Pro, 64bit Garanție: Completă pe 3 ani pentru set, fără sigilarea blocului de sistem (pentru upgrade ulterior conform achizițiilor), fără păstrarea ambalajului Livrarea va fi efectuată la UTM (Universitatea Tehnică a Moldovei) |  |  |
| 2.3 | Calculator All-in-One (P9) pentru lucru cu documente si pagini web | Bucată | 4 | Calculator de tip "Brand" All in One, asamblată și vîndută ca set CPU: min 4 cores, min 8 threads, frecvența de bază min 1.5GHz, min 4MB cache, cu grafică incorporată RAM: min 16 GB MB: min 2 sloturi de memorie, min 1xM.2 slot, min 1xSATA, RJ45 GigaEthernet integrat, Wi-Fi dual-band, Bluetooth, min 3xUSB Type-A, min 1xVideo-Out, 1xUniversal audio jack HD1: min 256 GB, SSD, PCIe NVMe HD2: min 1 TB Cartelă grafică: integrat PSU: tip Power Supply Unit Case: All in One, HD camera, difuzoare integrate, microfon, stand ajustabil Monitor: min 27", min FullHD (1920x1080) Tastieră: wireless, EN (opțional RO), QWERTY, full-size Mouse: wireless OS: Windows min ver.10, Pro, 64bit Garanție: Completă pe 3 ani pentru set, fără sigilarea blocului de sistem (pentru upgrade ulterior conform achizițiilor), fără păstrarea ambalajului Livrarea va fi efectuată la UTM (Universitatea Tehnică a Moldovei) |  |  |
|  | Total Lot 2 |  |  |  |  |  |
|  | Lot 3 |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Calculator portabil (P8), Laptop | Bucată | 5 | Ecran: 15.6", min FHD 1920x1080, 144Hz CPU: min 6 core, frecvența de bază min 2.5 GHz, anunțat în 2020-2021 Stocare: min 512GB SSD M.2 NVMe RAM: min 16GB DDR4 Cartela grafică: min de tip RTX 2060 6GB sau echivalent OS: Windows 10 Pro Tensiune alimentare: 240V Perioada de garanție: min 36 luni, fără păstrarea ambalajului Livrarea va fi efectuată la AMTAP (Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice) |  |  |
| 3.2 | Calculator portabil (P10) | Bucată | 6 | CPU: min 12MB cache, frecvența de bază min 1.5 GHz, frecvența turbo min 4.5 GHz, min 6 cores Cartela grafică: discretă, min 4GB GDDR6 RAM: min 16Gb Stocare: min 512 GB M.2 PCIe NVMe Solid State Drive Ecran: 15.6”, min FHD (1920 x 1080), anti-glare Conexiune: Wi-Fi, Bluetooth 5.1 Baterie: integrată, min 3 cell, min 50 ore OS: Windows 10 Pro, 64-bit, English Tastieră: cu iluminare Mouse: wireless, USB, min 1000 dpi, inclus în preț Garanție: Completă pe 3 ani pentru set, fără păstrarea ambalajului, not refurbished (nereconditionat) Livrarea va fi efectuată la USARB (Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți) |  |  |
| 3.3 | Calculator All-in-One (P8) | Bucată | 1 | Ecran: 27", min FHD, non-Touch, IPS CPU: min 8 core, min 16 threads, frecvența de bază min 2.9 GHz, frecvența turbo min 4.8 GHz, anunțat în 2020-2021 Stocare: min 512GB SSD M.2 NVMe RAM: min 16GB DDR4 Cartela grafică: min de tip GTX 1650 sau echivalent OS: Windows 10 Pro Tensiune alimentare: 240V Perioada de garanție: min 36 luni, fără păstrarea ambalajului Livrarea va fi efectuată la AMTAP (Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice) |  |  |
| 3.4 | Calculator All-in-One (P10) | Bucată | 7 | Calculator de tip "Brand All-inOne", asamblată și vândută ca set CPU: min 12MB cache, frecvența de bază min 1.5 GHz, frecvența turbo min 4.5 GHz, min 4 cores OS: Windows 10 Pro, 64-bit, English RAM: min 16Gb DDR4 Stocare: min SSD 512GB Monitor: 23.8", min FHD (1920x1080), anti-glare Tastieră și mouse: Wireless Cartelă grafică: discretă, min 2Gb GDRR5 Camera web: da Conexiune : 802.11ax 2x2 WiFi 6, Bluetooth 5.1 Garanție: Completă pe 3 ani pentru set, fără păstrarea ambalajului, not refurbished (nereconditionat) Livrarea va fi efectuată la USARB (Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți) |  |  |
|  | Total Lot 3 |  |  |  |  |  |
|  | Lot 4 |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Calculator All-in-One (P1) | Bucată | 6 | CPU: ultima generație, anunțat în 2021, min 16MB memorie cache, min 8 cores, frecvența de bază min 2.5 GHz, frecvența turbo min 5.2 GHz Memorie: min 1x 16GB DDR4-3200, 1x SODIMM slot să fie liber, suport până la min 64GB Stocare: min 2x 512GB PCIe NVMe în RAID Level 1, SD Card Reader Porturi: Native RJ45, min 2x USB 3.x Type-C, min 3x USB 3.x Type-A, HDMI, DisplayPort, Audio Combo port Ecran: min 27" IPS, Native min QHD (2560x1440), Brightness min 250-300 nits, Color Gamut 99% sRGB/72% NTSC Display Stand: înălțime ajustabile min 0 - 120 mm Conexiune: Gigabit Ethernet, min WiFi 6 (AX) + BT v.5.0 - 5.2 Camera web: IR min 5MP with shutter Audio: Speakers, Dual Microphone Tastieră: Eng/Rus, USB (același brand ca AiO) Mouse: USB (același brand ca AiO) Cartelă grafică: integrată Securitate: TPM, Fingerprint Module OS: Microsoft Windows 10 Pro (preinstalat la uzina) Perioada de garanție: min 3 ani NBD On-site de la producător (cu indicarea Part Number) Livrarea va fi efectuată la USM (Universitatea de Stat din Moldova) |  |  |
| 4.2 | Laptop (P1) (Brand Name International) | Bucată | 2 | CPU: ultima generație, anunțat în 2021, min 24MB memorie cache, min 8 cores, frecvența de bază min 2.3 GHz, frecvența turbo min 4.4 GHz Memorie: min 1x 16GB DDR4-3200, 1x SODIMM slot trebuie să fie liber, suport până la min 64GB Stocare: min 2x 512GB PCIe NVMe în RAID Level 1 Porturi: Native RJ45, min 1x Thunderbolt, min 2x USB 3.x Type-A, HDMI, Audio Combo port Ecran: min 15.6", IPS, Native FHD (1920x1080), Brightness min 350-400 nits, Color Gamut 100% sRGB Conexiune: Gigabit Ethernet, min WiFi 6 (AX) + BT v.5.2 Camera web: IR min 720P with shutter Audio: Speakers, Dual Microphone Tastieră: Eng/Rus, Backlit and spill-resistant Touchpad: multi-touch touchpad Cartelă grafică: min 4GB GDDR 6, min 128-bit, min 10000 MHz Memory Speed Securitate: TPM, Fingerprint Module OS: Microsoft Windows 10 Pro (preinstalat la uzina) Perioada de garanție: min 3 ani NBD On-site de la producător, inclusiv bateria (cu indicarea PartNumber) Accesorii: Wireless Keyboard și Mouse (același brand ca laptopul) Livrarea va fi efectuată la USM (Universitatea de Stat din Moldova) |  |  |
|  | Total Lot 4 |  |  |  |  |  |
|  | Lot 5 |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Sistem de videoconferință 1 (P7) | Bucată | 1 | Video and Audio Conferencing System - Black with Mounting Kit (camera with ceiling installations) and 2x Mic ceiling Mount SO: Windows 7, 8.1 or Windows 10, MacOS 10.10 or higher, Chrome OS™ USB 3.0 port Compatible software: RightLight with WDR, Low-light compensation, Video noise reduction, Low-light saturation optimization, Renders natural skin tones for each participant on camera, Reduces backlighting and glare without darkening the entire image, Human figure detection, Auto-frame participants at meeting start, Auto-frame participants on-demand, Auto-reframe participants during meetings, RightSound, Machine learning AI trained to distinguish human speech from other sounds, AEC (Acoustic Echo Cancellation), VAD (Voice Activity Detector), Background noise suppression, Auto-level loud and soft voices, RightSound Mic Matrix, Very low distortion Camera: 1xCamera Ultra-HD imaging system supports 4K, 1440p, 1080p, 900p, 720p, and SD at 30fps, 1080p, 720p at 30fps and 60 fps Smooth motorized pan, tilt and zoom: Pan: ±90°, Tilt: +50° / -90°, 15X HD zoom, 90° field of view, Adaptive pan and tilt speed up to 70°/second (slows when zoomed în for easier control), Automatic inversion detection to correct image orientation and camera controls when mounted upside down, Autofocus, 3 camera presets, Microphone: 2xMicrophones Pickup Range: 4.5 m diameter, Four omnidirectional microphones forming eight acoustic beams, AEC: Acoustic Echo Cancellation, VAD: Voice Activity Detector, Background noise suppression, Mute button with LED status Speaker: 2xSpeaker High-performance 3" driver with rare-earth magnet, pending suspension system eliminates vibration-induced camera shake and audio interference, Mini XLR cable connects mic hub for both signal and power, Speaker volume 95dB SPL @1W, 100dB SPL @7.5W, both +/-2dB at ½ meter, Sensitivity: 95+/-2 dB SPL at ½ meter Distortion: 200Hz–300Hz <2.5%, 300Hz–10kHz < 1%@7.5W, Sampling rate: 48 kHz Accesories: Mount kit Analog: Logitech Rally Plus HD Video and Audio Conferencing System - Black with Rally Mounting Kit (camera with ceiling installations) and 2x Mic Pod Mount Livrarea va fi efectuată la UASM (Universitatea Agrară de Stat din Moldova) |  |  |
| 5.2 | Televizor pentru videoconferințe și prezentări (P7) | Bucată | 1 | Smart TV 4K, 65" Tip display: VA Rezoluție ecran: 3840 x 2160 Wi-Fi: 802.11ac Interpolarea cadrelor: 2800 PQI Tip iluminare LED: LED Edge Frecvența semnalului: 60 Hz Conexiuni: Tuner TV: DVB-T2CS2, 3xHDMI, 1xS/PDIF, 2xUSB, Bluetooth v4.2, 1xEthernet Sistemul audio: 20 W (2 x 10 W) Tehnologii: High-Dynamic Range, Asistență AirPlay 2, Motion Rate MR120+ Model de fixare: VESA 400 x 300 mm, Dimensiuni: max: 1450 x 920 x 375 mm Puterea: 165 W Greutate: max: 25 kg Culoarea de bază: Black Analog: Samsung 65” (2020) Smart TV 4K, Black Livrarea va fi efectuată la UASM (Universitatea Agrară de Stat din Moldova) |  |  |
| 5.3 | Sistem de suport audio pentru videoconferință (P7) | Bucată | 1 | Dual radio microphone transmiter with 2xLavalier microphone Dual Channel Wireless Microphone System Dual channel wireless microphone system for recording two sound sources simultaneously 2.4GHz digital transmission, 128-bit encryption – crystal-clear audio at up to 200m (line of sight), optimised for extremely stable operation în dense RF environments 3.5mm TRS analog output, USB-C and iOS digital output – universal compatibility with cameras, mobile devices and computers On-board recording – over 40 hours of internal memory Option to record each channel separately or combine them for ultimate flexibility în post-production Safety channel, flexible gain control (three-stage pad, expandable to 10-stage) în-built rechargeable lithium-ion battery – up to 7 hours battery life Analog: Rode Wireless GO II (dual radio microphone transmiter) with 2xLavalier microphone Livrarea va fi efectuată la UASM (Universitatea Agrară de Stat din Moldova) |  |  |
| 5.4 | Sistem de videoconferință 2 (P7) | Bucată | 1 | Video Conferencing. Echipament pentru web conferințe în grup. A system for video conferencing în rooms for 14–20 people. It delivers high-quality HD images and crystal-clear audio, transforming any room into a comfortable meeting room. With advanced features such as echo cancellation, noise reduction and intuitive controls, connecting to a video conference is easy. Camera. Video resolution 1920 x 1080, Built-în microphone Yes, USB 2.0 interface, Table mount, Focusing Autofocus, Cable length 2 m. Speakerphone, GROUP EXPANSION MICS. Desktop type, Frequency range 100 - 11000 Hz, Sensitivity 28 * -1dB, There is a power button, USB interface, Cable length 2.4 m, Additionally 2 pieces. Tripod. Equipment type Outdoor tripod, 3D head, Maximum load 5 kg, Maximum shooting height> 135 cm. Geantă. Geantă pentru transportarea echipamentului, analogic Notebook Bag RivaCase 17.3 ""8059 Black., Garanție 12 luni. Analog: PC Camera Logitech GROUP USB2.0, Speakerphone Logitech Group Expansion Mics (Conference Microphone), Tripod de tip ESPERANZA SEQUOIA EF110 White sau echivalent, Notebook Bag Riva Case 17.3" 8059 Black Livrarea va fi efectuată la UASM (Universitatea Agrară de Stat din Moldova) |  |  |
| 5.5 | Sistem de videoconferință 1 (P9) | Bucată | 1 | Sistem de videoconferință video și audio: Black with Mounting Kit (camera with ceiling installations) and 2xMic SO: Windows 7 sau mai recent, MacOS 10.10 sau mai recent Compatibilitate: WDR, low light compensation, video noise reduction, reduces backlighting and glare, human detection, auto-frame participants, distinguish human speech from other sounds, echo cancellation, noise suppression. Camera: 1xCamera Imaging system supports: 4K, 1080p, 720p Smooth motorized pan, tilt and zoom: min 7xHD zoom, adaptive pan and tilt speed, automatic inversion detection when mounted on ceiling, autofocus, min2 camera presets Microfon: min2xMicrophones Echo cancellation, voice detector, noise suppression Speaker: min 2xSpeaker, min 2x5W Accesorii: Mount kit Garanție: Completa pe 3 ani, fără păstrarea ambalajului. Livrarea va fi efectuată la UTM (Universitatea Tehnică a Moldovei) |  |  |
| 5.6 | Televizor pentru videoconferințe si prezentări (P9) | Bucată | 1 | Dimensiune ecran: min 65" Tipul rezoluției ecranului: min 4K UHD Segment: Smart TV Conexiuni: min2xHDMI, min 1xEthernet, min2xUSB, Bluetooth, Wi-Fi Sistemul audio: min 2x5W Model de fixare: VESA Culoarea de bază: Black Garanție: Completa pe 2 ani, fără păstrarea ambalajului. Livrarea va fi efectuată la UTM (Universitatea Tehnică a Moldovei) |  |  |
| 5.7 | Stand pentru televizor (P9) | Bucată | 1 | Stand pentru televizor cu poliță și suport pentru cameră Dimensiunea suportată: min 65" VESA: suport min 200x200mm Înălțime: ajustabilă Culoare: negru Max load: min 50kg Screen position: Landscape Accessorii incluse:AV shelf and camera holder Wheels: Yes Garanție: Completa pe 1 an, fără păstrarea ambalajului. Livrarea va fi efectuată la UTM (Universitatea Tehnică a Moldovei) |  |  |
| 5.8 | Sistem de suport audio pentru videoconferință (P9) | Bucată | 1 | Dual Channel Wireless Microphone System Tip: Dual radio microphone transmitter with 2xLavalier microphone Range: min 50 m Conexiuni: 3.5mm analog output, digital output – universal compatibility with cameras, mobile devices and computers Baterie: min 3 ore Garanție: Completa pe 3 ani, fără păstrarea ambalajului. Livrarea va fi efectuată la UTM (Universitatea Tehnică a Moldovei) |  |  |
| 5.9 | Sistem de videoconferință 2 (P9) | Bucată | 1 | Sistem de videoconferință video și audio: Black, TV Mount and expansion microphone and microphone mount Camera: min 4xzoom, 4K image sensor Audio: support bluetooth speakerphone, pair with smartphone or tablet Speaker: stereo speaker Microfon: min1xMicrophones with mount Accesorii: remote control, VESA mounting behind display for mount above or below the display, microphone cable min 5m Garanție: Completa pe 3 ani, fără păstrarea ambalajului. Livrarea va fi efectuată la UTM (Universitatea Tehnică a Moldovei) |  |  |
|  | Total Lot 5 |  |  |  |  |  |
|  | Lot 6. Sistem de proiecție automatizat |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Videoproiector | Bucată | 1 | Sistem de proiecție automatizat - set compus din videoproiector, ecran de proiecție cu motor automatizat, suport de tavan, HDMI wireless adapter, boxe, servicii de instalare și setare a sistemului de proiecție. Instalarea, configurarea și punerea în funcțiune a sistemului de proiecție automatizat, inclusiv materialele, cablurile și conectorii necesari vor fi incluse în preț și oferite din contul operatorului economic. Livrarea bunurilor din acest lot va fi efectuată la Universitatea de Stat din Moldova Specificații minime solicitate pentru videoproiector: Rezoluție nativă: Full HD 1920 x 1080 Luminozitate: min 4500 ANSI Lumens Contrast: min 300.000:1 Intrări/Ieșiri (min): 1 x HDMI în (v2.0+MHL), 1 x HDMI în (v1.4a 3D), 1 x VGA în, 1 x VGA out, 1 x Audio în 3.5mm, 1 x Audio Out 3.5mm, 1 x USB-A power 1.5A, 1 x 12V trigger, 1 x RS232, 1 x RJ45, 1 x micro USB service, 1 x 3D sync Audio: min două difuzoare a cate 10W Zoom: 1.6x Manual Lens shift: min vertical +116% Sursa de lumină: timp de viață nu mai puțin de 30000 ore Culori expuse: min 1073.4 Million Raportul de proiectare: ~ 1.4:1 ~ 2.24:1 Dimensiunea imaginii proiectate: ~ 0.81m - 7.65m Diagonal 16:9 Corecția trapezoidală: ± 30° Verticala și Orizontala Consum de energie: consum max. nu mai mult de 270W, consum min nu mai mult de 210W, < 0.5W Standby Protecție IP: nu mai mic de IP6X Accesorii incluse: AC power cord, remote control, 2x AA baterii, Cablu HDMI min 15m Garanție: minim 24 luni la proiector, minim 60 luni pentru sursa de lumină Livrarea va fi efectuată la USM (Universitatea de Stat din Moldova) |  |  |
| 6.2 | Ecran de proiecție motorizat | Bucată | 1 | Specificații minime solicitate pentru ecranul de proiecție: Tip ecran: Motorizat Format: 16:9 Gain: 1.0 Grosimea pânzei: min 0.35mm Material (pânză): Matte White – fibră de sticlă, cu bordură neagră în partea frontală și vopsită în negru în partea dorsală Unghi de vizualizare: min150o Suprafața de proiecție (lxh): min 2900 x 1630 mm Diagonala de proiecție: min 130" Borduri laterale negre: min 50 mm Bordura de jos neagră: min 50 mm Bordura de sus neagră min 300 mm Dimensiunile carcasei: max 3100x120x120 mm Carcasa din profil de aluminiu, vopsit. Instalare atât de perete cât și de tavan. Pânza să iasă din partea frontală a carcasei. Inclusiv: suport (2 buc) pentru instalare pe tavan, suport (2 buc) pentru instalare pe perete, sistem radio de automatizare fără fir compus din transmițător cu conexiune tip 12V trigger și receptor pentru ecranul de proiecție cu butoane pentru acționarea manuală (service) Garanție: min 12 luni Livrarea va fi efectuată la USM (Universitatea de Stat din Moldova) |  |  |
| 6.3 | Suport pentru tavan | Bucată | 1 | Compatibil cu videoproiectorul din acest lot, înălțime ajustabilă cel puțin de la 60cm până la 80cm, rezistent la proiectoare cu masa de până la 15 kg, posibilitate de rotire la +/- 30° a videoproiectorului, posibilitatea înclinării videoproiectorului cu până la 20°, posibilitatea instalării pe tavan arcuit, cu canal pentru ascunderea cablului. Garanție: min 12 luni Livrarea va fi efectuată la USM (Universitatea de Stat din Moldova) |  |  |
| 6.4 | HDMI Wireless adapter | Bucată | 1 | Posibilitatea de conectare simultană a 1-4 utilizatori cu posibilitatea de a afișa concomitent a imaginilor dispozitivelor conectate Suport audio: da Antena: incorporata Frecvența de operare: 5GHz Alimentare: 5V-1.5A Distanța de funcționare: min cca 10m Tehnologia wireless: IEEE 802.11 a/c 2T2R Compatibilitate: Windows 7+, MacOSX 10.9 +, Android 4.0+, iOS 8+ Aplicație desktop: inclus Aplicație tip mobile: inclus Rezoluție suportată (out): 720p (50/60Hz), 1080p (24/50/60Hz), 2160p (24/25/30Hz) Conexiuni de intrare: USB Type-C Conexiuni de intrare: HDMI v2.0 Accesorii incluse: cablu prelungitor HDMI, Cablu USB-C Garanție: min 12 luni Livrarea va fi efectuată la USM (Universitatea de Stat din Moldova) |  |  |
| 6.5 | Audio | Bucată | 1 | Sistem activ, compus din două boxe, cu următoarele specificații minime: Putere: min 40 W în total Intrări: 1 x stereo RCA, 1 x balanced stereo terminal connector Egalizare: EQ 2 benzi ± 12 dB Frecvența de răspuns: 120 Hz – 20 kHz Inclus: cablu de conexiune între boxe, cablu de conexiune boxe–proiector, kit de montare a boxelor pe perete sau tavan Garanție: min 12 luni Livrarea va fi efectuată la USM (Universitatea de Stat din Moldova) |  |  |
|  | Total Lot 6 |  |  |  |  |  |
|  | Lot 7 |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Proiector interactiv în set cu tablă, panou de control și document-camera (P7) | Bucată | 1 | Proiector interactiv în set cu tabla de 88" (whiteboard 16:9), document camera și sistem de control Projection System: 3LCD Technology Color Light Output 5000 Lumen - 3,500 Lumen (economy), White Light Output 5000 Lumen - 3500 Lumen (economy), Resolution Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9, Aspect Ratio 16:9, Contrast Ratio Over 2500000 : 1 Light source Laser Laser Light source 20000 hours Durability High, 30000 hours Durability Eco Keystone Correction Manual vertical: ± 3 °, Manual horizontal ± 3 ° Colour Video Processing 10 Bits 2D Vertical Refresh Rate 192 Hz - 240 Hz Colour Reproduction Upto 1.07 billion colours Screen Size 65 inches - 100 inches Projection Distance Wide 0.4 m ( 65 inch screen) Projection Distance Tele 0.6 m ( 100 inch screen) Interfaces: USB 2.0 Type A (2x), Powered USB, RS-232C, Wired Network, Wireless LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct, VGA în (2x), VGA out, HDMI în (3x), Component în, Miracast, Stereo mini jack audio out, Stereo mini jack audio în (3x), Microphone input, Finger-touch interface, Multi-Touch interface, USB 2.0 Type B (2x), Sync. în, Sync. out, HDMI out, HDBaseT Security: Kensington lock, Control panel lock, Password lock, Padlock, Wireless LAN security, Password protection Interactivity: Pen and finger-touch Power consumption: 366 Watt, 262 Watt (economy), 0.5 Watt (standby) Noise Level: Normal: 36 dB (A) - Economy: 27 dB (A) Accesories: Document camera Loudspeaker: 16 Watt, Stereo: Stereo Document-camera cu suport: rezoluție HD 1080p și zoom digital mai mare de 15x, conectivitate digitală HDMI: 480p/720p/1080p, video ~30 de cadre pe secundă (fps), acceptă carduri SD1 și computer (USB), captare a imaginii mare – mai mare de formatul de hârtie A3, înghețare și captură imaginea, microfon încorporat și software inclus, Focus: automat. Analog: Epson BrightLink 1485Fi with Mounting kit, 88" Da-Lite IDEA Screen Whiteboard (16:9), document camera, PowerLite Pilot 3 Control Box Livrarea va fi efectuată la UASM (Universitatea Agrară de Stat din Moldova) |  |  |
| 7.2 | Videoproiector în set cu tablă | Bucată | 1 | Sistem de tablă interactivă Diagonala: min 87" Format: 16:10 Greutatea: max 16 kg Interactivitate: Să suporte markere și magneți cu ștergere uscată Să fie alimentat numai prin USB 2.0 sau mai mare Să utilizeze tehnologia tactilă avansată cu infraroșu Să accepte atât interacțiunea tactilă cu creionul, cât și cu degetul Să accepte gesturi multitouch pe SO Windows Să accepte cel puțin 20 de atingeri simultane pe SO Windows Să permită a cel puțin doi utilizatori să scrie simultan Să permită a cel puțin doi utilizatori să interacționeze simultan pe întreaga suprafață activă a tablei fără a fi necesar să treacă la un mod multi-user Să accepte recunoașterea automată a instrumentelor, permițând utilizatorilor să scrie cu un creion, să controleze aplicațiile cu un deget, să șteargă cu palma, totul fără a fi nevoie să selecteze manual instrumentul Să permită utilizatorilor să mute și să manipuleze cerneala digitală ca și cum ar fi un obiect, atunci când este utilizat cu software compatibil Să includă cel puțin două stilouri ergonomice fără baterii Accesorii: Suport instalare pe perete, cabluri Compatibil: RoHS, WEEE, CB, CE Software: inclus Videoproiector Rezoluție nativă: min WXGA (1280x800) Tip: 3LCD Luminozitate: min 3400 Lumens Contrast: min 16.000:1 Intrări: min 1 x HDMI in, min 2 x 15 Pin D-sub (RGB/YPbPr), min 1 x Composite in, min 1 x Audio In, min 1 x USB 2.0 Type A, min 1 x USB 2.0 Type B Control: RS232 Ieșiri: min 1x VGA out; min 1 x Audio Out Audio: min 16W Lampă: min 10000/5000 ore (ECO / Normal Mode) Culori expuse: min 1000 Million Raportul de proiectare: ~ 0.48-0.65:1, short throw Corecția trapezoidală: min ± 15° Verticala, min ± 15° Orizontala Consum de energie: max 298W Normal mode, max.221W Eco mode, < 0.5W Standby mode Securitate: Security Bar, Kensington Lock, Password Protection Accesorii incluse: AC Power Cord, Infra-Red Remote Control with Batteries, Basic User Manual (CD) Suport de prindere, inclusiv cablu HDMI 10m Suport de montare a proiectorului pe perete: - compatibil cu videoproiectorul - include capace decorative pentru ascunderea plăcii de conexiune cu peretele - extensibil de la 595mm pana la 1350mm - posibil de ajustat suportul pe perete pe verticală cu min 100mm - posibil de ajustat videoproiectorul pe suport: pe verticală +/- 40mm și pe orizontală +/- 30mm - preasamblat - confecționat din material durabil - posibilitatea înclinării videoproiectorului cu +/- 5° - canal pentru cabluri Cabluri: HDMI min 10m (male-male conectori) Instalare și setare: instalarea, setarea și punerea în funcțiune a sistemului interactiv, inclusiv materialele și cablurile necesare vor fi incluse în preț și oferite din contul operatorului economic Garanție: minim 24 luni Livrarea va fi efectuată la AMTAP (Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice) |  |  |
| 7.3 | Proiector interactiv în set cu tablă, panou de control și document-camera (P9) | Bucată | 1 | Proiector interactiv în set cu tablă Whiteboard min 85", 16:9 Light Output Color/ White: min 4000 Lumen (not economy) Rezoluție: Full HD 1080p, Aspect Ratio: 16:9 Light source: laser, min 15000 hours durability (not economy) Keystone Correction: manual vertical/horizontal min ± 2° Interfețe: min 1xUSB Type-A, Ethernet, Wi-Fi, Wi-Fi Direct, min 1xVGA-in, min 1xVGA-out, min 2xHDMI-in, min 1xStereo mini jack audio-out, min 2xStereo mini jack audio-in Securitate: Kensington lock, Password lock, Wireless LAN security Interactivity: Pen and finger-touch Consum: max 700W Noise Level: max 50dB Accesorii în set: sistem de control, document camera: min FullHD, autofocus, ilumination system Speaker: min 10W, stereo Lucrări incluse: montare și configurare a proiectorului interactiv în set cu tabla Garanție: Completa pe 3 ani, fără păstrarea ambalajului. Livrarea va fi efectuată la UTM (Universitatea Tehnică a Moldovei) |  |  |
|  | Total Lot 7 |  |  |  |  |  |
|  | Lot 8 |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Mirror Photo/ video camera | Bucată | 1 | DSLR, Sensor: 36x24mm (Full-Frame) CMOS, 30.4MP, Lens Mount: EF, 3.2" 1,620.000 Dot Touchscreen LCD Monitor, DIGIC 6+ Image Processor, ISO: 100-32000, DCI 4K Video at 30 fps, 8.8MP Still Grab, 24- 105 mm EF Lens, Perioada de garanție: min 36 luni Livrarea va fi efectuată la AMTAP (Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice) |  |  |
| 8.2 | Professional Video camcorder | Bucată | 1 | 15x Optical Zoom High-Resolution Intelligent Zoom Digital Zoom (x2/x5/x10 Perioada de garanție: min 36 luni LEICA DICOMAR Perioada de garanție: min 36 luni High-Image-Quality, High-Sensitivity, 1.0-Type 4K MOS Sensor High-Image-Quality FHD Recording UHD/FHD/SD Multi-format Advanced Optical Image Stabilizer [UHD/FHD] 5-Axis Hybrid Image Stabilizer [FHD] Intelligent Auto Focus Custom AF Function FHD VFR Recording Unlimited Relay Recording Touch-panel LCD and EVF HDMI: Digital outputs up to UHD 25p and FHD 50p. VIDEO/AUDIO OUT: Outputs analogue signals for video and audio monitoring XLR AUDIO în: Equipped with two channels of XLR audio input (with switchable 48 V phantom power supply, MIC and LINE), manual audio volume and OSD level meter Perioada de garanție: min 36 luni Livrarea va fi efectuată la AMTAP (Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice) |  |  |
| 8.3 | Camera foto | Bucată | 2 | Camera Format APS-C (1.5x Crop Factor) Pixels Actual: 24.7 Megapixel Maximum Resolution 6000 x 4000 Aspect Ratio 3:2 Sensor Type CMOS Image File Format JPEG, Raw Image Stabilization Exposure Control ISO Sensitivity Auto, 100 to 25600 Metering Method Center-Weighted Average, Multi-Zone, Spot Exposure Modes Aperture Priority, Manual, Program, Shutter Priority Metering Range 0 to 20 EV White Balance Auto, Cloudy, Color Temperature, Color Temperature Filter, Custom, Daylight, Flash, Fluorescent (Cool White), Fluorescent (Day White), Fluorescent (Daylight), Fluorescent (Warm White), Incandescent, Shade, Underwater Continuous Shooting Up to 11 fps Self-Timer 2/10-Second Delay Video Full HD (1920 x 1080) at 24.00p/29.97p/59.94p [50 Mb/s] AVCHD Full HD (1920 x 1080) at 59.94p [28 Mb/s] Full HD (1920 x 1080) at 24.00p/59.94i [17 to 24 Mb/s] Recording Limit Up: no recording limit Audio Recording Built-în Microphone (Stereo) External Microphone Input Focus Focus Type Auto and Manual Focus Autofocus Sensitivity 0 to +20 EV Viewfinder and Monitor Viewfinder Type Electronic Viewfinder Coverage 100% Viewfinder Magnification Approx. 1.07x Display Type Tilting LCD Built-în Flash Yes External Flash Connection Hot Shoe Media/Memory Card Slot Single Slot: SD/SDHC/SDXC/Memory Stick Duo Hybrid (UHS-I) Connectivity HDMI D (Micro), Wired Remote Port, USB Micro-B (USB 2.0) Wireless Wi-Fi GPS No Battery: Rechargeable, Lithium-Ion, min 7 VDC, min 1000 mAh Kit Lens 1: Focal Length 16 to 50mm (35mm Equivalent Focal Length: 24 to 75mm) Kit Lens 2: Focal Length de la min 55 mm până la min 210mm Memory: 2 x 64GB Class 10 SD card Garanție: Completa pe 3 ani pentru set, fără păstrarea ambalajului. Not refurbished (nereconditionat). Livrarea va fi efectuată la USARB (Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți) |  |  |
|  | Total Lot 8 |  |  |  |  |  |
|  | Lot 9 |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Video camera | Bucată | 1 | 1buc = 1 set Effective pixels: min HD 3840 x 2160 Video format: MPEG-4 AVC/H.264 LCD monitor: 3.5 inch type Alimentare: DC 12 V Image stabilization: On/Off selectabil Focus: min 1 m White balance: preset 3200K Gain: min 3 - 24 dB Lens: fixed Zoom: min 15x Shitter speed: up to 1/8000 sec Focal length: de la 5.6 mm Microphone: da, stereo Headphone: da Audio input: XLR, LINE/,IC/MIC+48V, LINE: +4 dBu/0 dBu, MIC: min -60dBu to -40dBu Remote connector: jack 2.5 mm diametru Video output: BNC type, HDMI type A, Slot media: suport SD, SD de min 128GB inclus în set USB HOST/DEVICE: da Lumina: inclusă în set Acumulator: inclus în set Geanta: inclus în set Sistem de transmisie Live: inclus în set Cablu USB: inclus în set Acumulator: inclus în set Garanție: min 24 luni Livrarea va fi efectuată la USM (Universitatea de Stat din Moldova) |  |  |
| 9.2 | Tripod + Fluid Head | Bucată | 2 | Înălțimea: ajustabilă între 70 cm și 195 cm Secțiuni: 3 secțiuni Material: aluminiu Anvergura Tilt (inclinare): min de la -70° la +90° Anvergura Pan (rotație): 360 Garanție: min 12 luni 1 buc - compatibil cu camera video din acest lot 1 buc - compatibil cu camera foto din acest lot Livrarea va fi efectuată la USM (Universitatea de Stat din Moldova) |  |  |
| 9.3 | Video lighting kit with wireless remote control + Softbox Lighting Kit | Bucată | 1 | Temperatura de culoare: 5600K CRI: ≥95 Putere: min 70 W Setul să conțină: Cablu de alimentare 2 buc de min 4,5 m Reflectoare: min 2 buc Softbox: min 2 buc Geanta de transport Stative: 2 buc Remote control: wireless Garanție: min 12 luni Oferta de preț va include servicii de montare și configurare cu camera video și foto din acest lot, inclusiv demonstrarea funcționalității echipamentelor. Livrarea va fi efectuată la USM (Universitatea de Stat din Moldova) |  |  |
| 9.4 | Photo Camera & Lens | Bucată | 1 | Senzor: APS-C (1.5x Crop Factor) Rezoluție (efectiv): min 24 Mpx Lens: 16-50mm Power Zoom Focus: auto și manual Format imagine: jpeg, raw Microfon: integrat Memorie: SD slot, SD de min 64 GB inclus Conexiuni: microfon, USB Flash: integrat Garanție: min 12 luni Livrarea va fi efectuată la USM (Universitatea de Stat din Moldova) |  |  |
| 9.5 | Audio mixer 12 input, 4- channel video plus still channel multi-format switcher | Bucată | 1 | Video Procesare video: 4:4:4 (RGB), 10-bit 4:2:2 (Y/Pb/Pr), 10-bit Conectori de intrare : 3G/HD/SD-SDI: tip BNC x 4 (INPUT 1-4) HDMI(DVI-D): Type A(19pin) x 4 (INPUT 1-4) Analog RGB/HD-Component: Mini D-sub 15-pin type x 2 (INPUT 1-2) Analog Video (SD): Composite (BNC type) x 2 (INPUT 1-2) Conectori de ieșire: 3G/HD/SD-SDI: tip BNC x 2 (PGM OUT, AUX OUT) HDMI(DVI-D): Type A(19pin) x 3 (PGM OUT, AUX OUT, MULTI VIEW) Analog RGB/HD-Component: Mini D-sub 15-pin type x 2 (PGM OUT, AUX OUT) Intrări / Ieșiri Impedanta și Nivel Composite: 1.0 Vp-p 75 ohms Analog RGB: 0.7 Vp-p 75 ohms (H, V: 5 VTTL) Analog HD: 1.0 Vp-p 75 ohms (Sync-Signal: Bi-Level/Tri-Level) Formate Video Suportate SDI: 480/59.94i, 576/50i, 720/59.94p, 720/50p, 1080/59.94i, 1080/50i, 1080/59.94p, 1080/50p HDMI: 480/59.94i, 576/50i, 480/59.94p, 576/50p, 720/59.94p, 720/50p, 1080/59.94i, 1080/50i, 1080/59.94p, 1080/50p 1024×768/60Hz, 1280×720/60Hz, 1280×800/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1400×1050/60Hz, 1920x1080/60Hz HDMI (MULTI-VIEW Output): 1080/59.94p Component: 480/59.94i, 576/50i, 480/59.94p, 576/50p, 720/59.94p, 720/50p, 1080/59.94i, 1080/50i, 1080/59.94p, 1080/50p RGB: 1024×768/60Hz, 1280×720/60Hz, 1280×800/60Hz, 1280×1024/60Hz, 1400×1050/60Hz, 1920x1080/60Hz Composite: NTSC, PAL USB-VIDEO: 480/29.97p, 576/25p, 480/59.94p, 576/50p, 720/29.97p, 720/25p, 720/59.94p, 720/50p, 1080/29.97p, 1080/25p, 1080/59.94p, 1080/50p Imagine statica: suport pentru dimensiunea 1920 x 1080 pixeli Format: Windows Bitmap File (.bmp) 24 bit per pixel, necomprimat Efecte video Tranziție: Mix, Cut, Wipe (9 patterns) Compozitie: PinP, Chrominance Key, Luminance key Altele: Output Fade, Output Freeze, User Logo Audio Procesare audio : Sample rate: 24 bits/48 kHz Formate Audio Suportate : SDI: Linear PCM, 24bit, 48kHz, 2 canale HDMI: Linear PCM, 24bit, 48kHz, 2 canale USB-AUDIO: Linear PCM, 16bit, 48kHz, 2 canale Conectori de intrare: XLR/TRS comb, RCA phono, TRS Conectori de iesire: L,R jacks tip XLR, RCA phono Jack CASTI: Tip 1/4-inch phone stereo Jack CASTI: Tip miniatura stereo Nivel și Impedanta de intrare XLR/TRS: cel puțin de la -68 până la +4 dBu (Maximum: min +22 dBu) RCA phono: -10 dBu (Maximum: min +8 dBu) TRS: +4 dBu (Maximum: min +22 dBu) Efecte audio: cel puțin Compressor, Noise Gate, x-Band EQ, Delay, Reverb General Port USB x.0 MEMORY (HOST): USB tip A Hi-Speed Port USB x.0 Streaming (DEVICE): USB tip B (pentru USB-VIDEO (Super-Speed/Hi-Speed), USB-AUDIO (Full-Speed) Remote: RS-232C: D-sub 9 pin type x 1 Display: LCD 7 inch de 800 x 480 cu ecran tactil Alimentare: adaptor AC/DC, secundar: Adaptor AC/DC 9 V - 16 V Temperatura de operare: de la 0° C pana la 40° C Suport pentru sisteme de operare: Windows 8.0 sau mai recent, Mac OS X 10.7 sau mai recent Garanție: min 12 luni Oferta de preț va include servicii de instalare și configurare a echipamentului cu bunurile din acest lot, inclusiv demonstrarea funcționalității. Livrarea va fi efectuată la USM (Universitatea de Stat din Moldova). |  |  |
| 9.6 | Microphone form factor lavalier | Bucată | 1 | 1 buc = 1 sistem (set) care include receptor radio, transmițător wireless portabil, microfon lavalieră, microfon de mână cu comutator on/off, baterii, adaptor de cameră, toate cablurile și accesoriile de instalare și interconectare. Sistemul de microfoane să permită utilizarea a 2 microfoane simultan fără interferențe Garanție: min 12 luni Oferta de preț va include servicii de montare și configurare cu echipamentele din acest lot, inclusiv demonstrarea funcționalității echipamentelor. Livrarea va fi efectuată la USM (Universitatea de Stat din Moldova). |  |  |
| 9.7 | Сhroma Key Green fabric background | Bucată | 1 | Fundal Panza Verde Chroma-Key Green Background 3MX6M Kit Suport Fundal + Husa Transport 3Mx3M Wide Heavy Duty Studio Background Support Livrarea va fi efectuată la USM (Universitatea de Stat din Moldova) |  |  |
|  | Total Lot 9 |  |  |  |  |  |
|  | Lot 10 |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Tripod photo / video camera | Bucată | 1 | Tip cap: 3D Material: Aluminiu Înălțime: min 150 cm (cu coloana lăsată) și min 180 cm (cu coloana ridicată) Greutate susținută: min 8 kg Greutate proprie: max 3.5 kg Secțiuni: min 3, eliberare/strângere prin clemă Livrarea va fi efectuată la AMTAP (Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice) |  |  |
| 10.2 | Tripod | Bucată | 2 | Capacitate de încărcare: min 14 kg Înălțime: min 135 cm (cu coloana lăsată) și min 160 cm (cu coloana ridicată) Greutate: max 1,8 kg Material: fibră de carbon Picioare: blocare de tip Flip Lock, întindere independentă a picioarelor Secțiuni: min 3 Garanție: min 12 luni Livrarea va fi efectuată la USARB (Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți) |  |  |
| 10.3 | Сhromakey Green fabric background 2x3 | Bucată | 1 | Green fabric background СhromaKey, mărime 200x300 cm cu două stative și bară suport. Livrarea va fi efectuată la AMTAP (Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice) |  |  |
| 10.4 | СhromaKey Green fabric background | Bucată | 1 | Green fabric background СhromaKey Instant immersion: Wrinkle-resistant Green screen optimized for Camera Chroma keying Ultra-quick deployment: Set up and pack up în seconds, Material: 100% Polyester A rocksteady solution optimized for camera chroma keying, Green Screen sets the stage for truly immersive broadcasting în a matter of seconds Transport subjects anywhere in a moment Pop-up tech: Lift and let the Pneumatic X-frame automatically lock the screen în place Concealable design: Retract into the hard case and stash out of sight Dimensions: 1480 x 1800 millilitre, 1645 x 105 x 115 millilitre (retracted) Livrarea va fi efectuată la USARB (Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți) |  |  |
|  | Total Lot 10 |  |  |  |  |  |
|  | Lot 11 |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Studio Linear 100W Compact Power Amplifier | Bucată | 1 | Number of Channels: 2, Watts/Side @ 8 ohms: 100W RMS, Watts/Side @ 4 ohms: 130W RMS, Watts Bridged: 180W @ 8 ohms, Cooling System: SmartFan Silent Cooling System, Inputs: 2 x XLR, 2 x 1/4", Euroblock, Outputs: 2 x Binding Posts, Rack Spaces: 1U, 2 Boxe Sudiou.Tensiune alimentare: 240V Perioada de garanție: 36 luni, fără păstrarea ambalajului Livrarea va fi efectuată la AMTAP (Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice) |  |  |
|  | Total Lot 11 |  |  |  |  |  |
|  | Lot 12 |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Soft necesar pentru editare video de tip Non- Linear | Bucată | 1 | Softul destinat editării video Non-Linear din suita Adobe. Livrarea va fi efectuată la AMTAP (Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice) |  |  |
| 12.2 | Soft necesar pentruredactare de texte, tabele și prezentări | Bucată | 6 | Soft necesar pentru redactare de texte, tabele și prezentări, versiunea 2019. Livrarea va fi efectuată la AMTAP (Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice) |  |  |
|  | Total Lot 12 |  |  |  |  |  |
|  | Lot 13 |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Soft pentru editare audio/video/photo din Suita Adobe | Bucată | 2 | Suita Adobe care să includă cel puțin Adibe Premier Pro, After Effects, Photoshop, Lightroom, Audition etc. Livrarea va fi efectuată la USM (Universitatea de Stat din Moldova) |  |  |
|  | Total Lot 13 |  |  |  |  |  |
|  | Lot 14 |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Accesorii / Echipamente periferice | Bucată | 1 | Tip: MFD Tehnologie: imprimare laser color Dimensiune pagină: A4 Grosime pagini: 60-200 g/m2 Rezoluție de imprimare, scanare: 1200 x 1200 dpi Viteza de imprimare: min 27 ppm Număr de culori: 4 Duplex: da Conectivitate: Wi-Fi, LAN, min 1 x RJ-45, min 1 x USB Ecran: LCD color cu atingere Garanție: min 12 luni Livrarea va fi efectuată la UASM (Universitatea Agrară de Stat din Moldova) |  |  |
|  | Total Lot 14 |  |  |  |  |  |