|  |  |  | Specificaţii tehnice (F4.1) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana 4, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 5]. |  |
| Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1594809803645 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea achiziției: Lotul 1. Indicatoare rutiere de orientare turistică |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cod CPV | Denumirea bunurilor |  |  | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant (col. va fi completat de către ofertant) | Standarde de referinţă |  |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  |
| 34992200-9 Lotul 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Indicatoare rutiere de orientare turistică |  |  | Confecționarea 30 indicatoare rutiere de orientare turistică către destinații turistice conform designului oferit de către autoritatea contractantă. Confecţionarea indicatoarelor rutiere şi calitatea acestora trebuie să corespundă prevederilor standardului SM GOST R 52290 ; 2009 şi СНИП – III – 18.75. Indicatoarele rutiere trebuie să fie în deplină corespundere cu prevederile Regulamentului circulaţiei rutiere aprobat prin Hotărîrea Guvernului Republicii Moldova Nr. 357 din 13.05.2009. Condiţiile de exploatare a indicatoarelor rutiere şi confecţionarea lor urmează a fi în condiţii climaterice УXЛ – 1 conform GOST 15150 – 69, care vor fi exploatate la aer liber, supuse influenţei componenţilor activi de coroziune, care sunt în aer (bioxid de sulf, cloruri etc.), radiaţiei ultraviolete, umidităţii atmosferice, variaţiilor de temperaturi. Indicatoarul rutier trebuie să fie confecţionat din tablă întreagă de oţel zincat cu grosimea de 1,0 mm, bordurarea va fi făcută mecanizat prin simpla îndoire şi vor fi protejate integral cu un strat de vopsea în grosime de minimum 60 microni. Culoarea vopselei pe spate (baza) a indicatorului trebuie să fie gri deschis, mată sau semimată spre a evita efectul de oglindă. Pe partea exterioară a suprafeţei indicatorului se va aplica fonul iar apoi înscripţiile, săgeţile, etc. din peliculă policlorvenilică reflectorizantă autoadezivă elementul optic al peliculei care urmează a fi folosită la confecționarea indicatorului rutier va fi microprismele încorporate în capsule sub formă de romb și acoperite cu polimer transparent. Pelicula trebuie să corespundă cerinţelor SM GOST R52290:2009 pentru tipul ”B” indicat în punctul 5.3.3 cu caracteristici de reflectorizare conform datelor din tab. 5.2 şi cerinţelor prevăzute în punctul 6 a standardului nominalizat. Pelicula ce urmează a fi folosită trebuie să fie confirmată prin certificatele de conformitate a producătorilor şi vor corespunde SM GOST R52290:2009 pentru tipul B. Calitatea foliilor reflectorizante şi tehnologia raţională aplicabilă trebuie să garanteze o acoperire şi o exploatare calitativă a indicatoarelor rutiere, durata de serviciu garantată nu mai mică de 10 ani. În cazul cînd cel puţin o latură a indicatorului depăşeşte după dimensiune 1,0m, este necesar de prevăzut un cadru pentru asigurarea rigidităţii şi planietăţii. Deasemenea va fi prevăzută furnitura de fixare a indicatoarelor pe piloni din ţeavă metalică cu diametrul cuprins între 57mm - 76mm. NOTĂ: Pilonii vor fi oferiți de către Administrația de Stat a Drumurilor. La fel și montarea acestor indicatoare va fi responsabilă Administrația de Stat a Drumurilor. Protecţia anticorozivă trebuie să asigure o durată de serviciu a indicatorului egală cu durata de serviciu a foliei reflectorizante utilizate. Marcarea şi ambalarea indicatoarelor se va efectua în conformitate cu cerinţele punctului 5.7 a SM GOST R52290:2009. Indicatoarele vor fi produse de diferite dimensiuni, conform cerințelor tehnice descrise în specidficațiile tehnice și conform designului ( anexa/designul va fi transmis prin email, la solicitarea oficiala în scris, cu aplicarea ștampilei și semnăturii a participantului, la adresa poștala: ion.iordachi@invest.gov.md) după cum urmează: - Arcul Geodezic Struve 200 m ← dimensiune 2500x1020 - Arcul Geodezic Struve 200 m → dimensiune 2500x1020 - Mănăstirea Saharna 500 m → - Cascadele Saharna 600 m → dimensiune 3000x2000 - Mănăstirea Saharna 500 m ← - Cascadele Saharna 600 m ← dimensiune 3000x2000 - Mănăstirea Saharna 9 km ↑ - Cascadele Saharna 9 km ↑ dimensiune 3000x2000 - Mănăstirea Saharna 6 km ← - Cascadele Saharna 6 km ← dimensiune 3000x2000 - Mănăstirea Saharna 6 km → - Cascadele Saharna 6 km → dimensiune 3000x2000 - Mănăstirea Țâpova → dimensiune 2500x510 - Mănăstirea Țâpova 3 km ←. - Hanul Lui Hanganu 5 km ↑ dimensiune 2500x2000 - Complexul Monastic Japca 4 km ← dimensiune 2500x1020 - Complexul Monastic Japca 2,5 km → dimensiune 2500x1020 - Complexul Monastic Japca 7,5 km ↑ dimensiune 2500x1020 - Complexul Monastic Japca 5 km → dimensiune 2500x1020 - Complexul Monastic Japca 3,5 km ← dimensiune 2500x1020 - Complexul Monastic Japca 14 km ↑ dimensiune 2500x1020 - Complexul Monastic Japca 14 km ← dimensiune 2500x1020 - Conacul Familiei Lazo 50 m ← dimensiune 2500x1020 - Conacul Familiei Lazo 500 m ← dimensiune 2500x1020 - Conacul Familiei Lazo 500 m → dimensiune 2500x1020 - Conacul Familiei Lazo 3 km ← dimensiune 2500x1020 - Conacul Familiei Lazo 3 km → dimensiune 2500x1020 - Conacul Carabet Balioz ← dimensiune 2500x1020 - Conacul Carabet Balioz 300 m ← dimensiune 2500x1020 - Conacul Carabet Balioz 300 m → dimensiune 2500x1020 - Cetatea Tighina 6 km ↑ dimensiune 2500x510 - Cetatea Tighina 28 km → dimensiune 2500x510 - Cetatea Tighina 28 km ← dimensiune 2500x510 - Pensiunea Școala Veche 1,3 km ←. - Mănăstirea Țâpova 6,5 km ↑. - Hanul Lui Hanganu 9 km ↑ - dimensiune 3000x2000 - Pensiunea Școala Veche 10 km →. - Mănăstirea Țâpova 15 km → - Hanul Lui Hanganu 18 km → - dimensiune 3000x2000 - Pensiunea Școala Veche 10 km ←. - Mănăstirea Țâpova 15 km ←. - Hanul Lui Hanganu 18 km ← - dimensiune 3000x2000 Dimensiunele sunt indicate în mm. * Dimensiunile indicate pot fi modificate si ajustate nesemnificativ in cursul implementarii Semnele cu simbolul ← vor avea taietura de orientare spre stanga Semnele cu simbolul → vor avea taietura de orientare spre dreapta restul semnelor vor fi dreptunghiular Toate indicatoarele vor fi confecționate conform designului, oferit de autoritatea contractantă. Termen de realizare: 15 indicatoare pînă la 10 august 2020 și 15 indicatoare pana pe 20 august 2020 |  |  |  |  |

Denumirea intreprinderii: ______________________

Numele, prenumele directorului: ________________________________

Semnatura: _____________________________

L.Ș