| Anexa nr. 22 la Documentația standard nr._____ din “____” ________ 2023 Specificaţii tehnice |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| [Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]. |
| Procedura de achiziție: nr: ___din_________ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectul achiziției: Achiziționarea rugozimetrului portabil |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Denumirea bunurilor/serviciilor | Denumirea modelului bunului/serviciului | Ţara de origine | Produ-cătorul | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă |  | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referinţă |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |  |
| Bunuri/servicii |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Lotul 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rugozimetru portabil |  |  |  | Specificația tehnică: Unitatea de bază. Parametru de rugozitate; de bază Ra, Rq, Rt, Rz, Rc, Rv, Rp, Rs, R3z, R3y, Rz (JIS), Rk, Rku, Rpk, Rvk, Rsk, Mr1, Mr2, Ry, Rmax, RSm, Rpc. Precizie; ±10%. Intervale axe; Axa X – 17,5mm; Axa Z – 320µm (160µm≈160µm). Rezoluție; 0,001µm. Forța de măsurare; 4mN. Unitate de măsură; µm. Lungime de undă limită; 0,25/0,8/2,5mm. Viteză de măsurare; 0,135mm/s; 0,5mm/s; 1mm/s. Memorie; ≥100 măsurători. Ieșire de date; USB, Bluetooth. Alimentare; Baterie reîncărcabilă incorporată. Greutatea unității de bază; Mai puțin de 700g. Dispozitivul trebuie să dețină următorii parametri: - Rugozimetru fiabil cu display tactil; - Meniu ușor de utilizat; - Afișaj grafic pe ecran; - Mai mulți parametri predefiniți de rugozitate; - Indicator de poziție a detectorului; - Palpator cu conectare directă sau detașabil; - Deconectare automată; - Mai multe limbi predefinite; - Interfață pentru transfer de date prin USB și Bluetooth; - Software PC pentru prelucrarea datelor; - Alimentare de la baterie încorporată. Completația (Conform Caietului de sarcini): - Unitatea de bază (1 buc.); - Palpator standard (1 buc.); - Husă de protecție a palpatorului (1 buc.); - Etalon de calibrare (1 buc.); - Cablu de conectare (a palpatorului) scurt și lung (1 m) (2 buc.); - Stand reglabil cu înălțimea de 40 mm (1 buc.); - Adaptor pentru stand magnetic (1 buc.); - Adaptor pentru șubler de înălțime (1 buc.); - Tijă de extensie cu lungimea de 50mm (1 buc.); - Sondă pentru orificii mici (1 buc.); - Sondă pentru orificii înguste (1 buc.); - Sondă pentru caneluri adânci (1 buc.); - Suport pentru probe cilindrice și plate (2 buc.); - Stand de testare pentru sarcini grele – zona de lucru maximum 310mm (1 buc.); - Imprimantă portabilă prin Bluetooth (1 buc.); - Bandă de hârtie pentru imprimantă (5 buc.); - Receptor Bluetooth (1 buc.); - Stilou tactil (1 buc.); - Software pentru PC; - Cablu pentru transfer date; - Adaptor AC/DC (1 buc.); - Geantă rigidă pentru transportare rezistentă la șocuri (1 buc.); - Manual de utilizare/pașaport (în limbile română sau rusă); - Certificate de origine/calitate/proveniență; - Certificat de aprobare de model valabil; - Buletin de verificare metrologică inițială/periodică sau certificat de etalonare valabile; - Alte ustensile, piese de rezervă și documente prevăzute de uzina producătoare. Termenul de garanție a bunurilor livrate va constitui - 12 luni din momentul livrării și semnării Actului de primire-predare. |  |  |  |
| TOTAL |  |  |  |  |  |  |  |  |

Semnat:_______________ Numele, Prenumele:_____________________________ În calitate de: ________________

Ofertantul: _______________________ Adresa: __________________________