| Muzeul National de Arta str. 31 August 1989 nr.115 or. Chisinau | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 087/06-040/09-04/2017(№2-1-1)

Lucrari de consolidare si restaurare a MNAM, st.31 August 1989  nr.115 or. Chisinau. Blocul "B". (Compartimentul Rezistenta - R)

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  | Denumire lucrări |  |  | U.M. |  | Cantitate conform datelor din proiect |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
|  |  |  | 1. Terasamente. Desfaceri la fundatii. (pl. 2 - 13) - R |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RCsA01A |  | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite. |  |  | m3 |  | 779,970 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3 026,28 |  |  |
| 2 | RCsB28F |  | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu (axele Lв - Pв) |  |  | m3 |  | 12,040 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 25,28 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 19,99 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,60 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 3,49 |  |  |
|  | 2952270003380 |  | Ciocan pneumatic 8-15 kg |  |  | h-ut |  | 3,49 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,81 |  |  |
| 3 | RCsU09A |  | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (pamint, inclusiv molozul din desfaceri) |  |  | t |  | 1 425,000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 484,50 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 954,75 |  |  |
|  | 2010102904169 |  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv |  |  | m3 |  | 4,28 |  |  |
|  | 2811237329800 |  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) |  |  | kg |  | 35,62 |  |  |
| 4 | TsH92B |  | Incarcarea in auto sol (pamint), moloz din desfaceri |  |  | t |  | 1 425,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1 581,75 |  |  |
| 5 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km 9 (evacuare) |  |  | t |  | 1 425,000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 367,65 |  |  |
| 6 | TsH93B |  | Descarcarea din auto sol (pamint) |  |  | t |  | 1 425,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1 054,50 |  |  |
| 7 | RCsA06A |  | Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine, in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru inclusiv imprastierea pamintului de straturi cu maiul de mina (обратная засыпка) |  |  | m3 |  | 670,230 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 750,66 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 67,02 |  |  |
| 8 | TsH92B |  | Incarcarea in auto sol (pamint) - pentru umpluturi de pamint. |  |  | t |  | 1 206,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 1 338,66 |  |  |
| 9 | TsI50B5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km (Aducere p/ umpluturi) |  |  | t |  | 1 206,000 |  |  |
|  | 3410540000006 |  | Autobasculanta-5t |  |  | h-ut |  | 311,15 |  |  |
| 10 | TsH93B |  | Descarcarea din auto sol (pamint) |  |  | t |  | 1 206,000 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 892,44 |  |  |
| 11 | RCsU09A |  | Transporturi cu mijloace manuale cu roaba pe pneuri la 100 m distanta cu incarcatura 100 - 120 kg, inclusiv asezarea dulapilor de circulatie si curatarea drumului roabei cu incarcarea si descarcarea prin asezare (pentru umpluturi de pamint in cladire) |  |  | t |  | 1 206,000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 410,04 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 808,02 |  |  |
|  | 2010102904169 |  | Dulapuri de rasini cls B, Gr=28-58mm, L=3- 3,5m, l=16-30 cm, lung. Tiv |  |  | m3 |  | 3,62 |  |  |
|  | 2811237329800 |  | Materiale de prindere (cuie, buloane, piulite, saibe, sirma, etc.) |  |  | kg |  | 30,15 |  |  |
|  |  |  |  | Total Terasamente. Desfaceri la fundatii. (pl. 2 - 13) - R |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Consolidarea (largirea) fundatiilor existente. (pl.9, 5, 7, 101, 102 - R) |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | IzA04A |  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Curatarea fundatiilor - pl.9) |  |  | m2 |  | 303,470 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 33,38 |  |  |
|  | 2881116001642 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 |  |  | buc |  | 91,04 |  |  |
| 13 | RCsB15A |  | Spituirea suprafetelor de beton in vederea aderarii unui beton nou |  |  | m2 |  | 303,470 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 679,77 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 806,17 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 15,93 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,82 |  |  |
| 14 | RCsJ34A |  | Spalarea manuala a suprafetelor |  |  | m2 |  | 303,470 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 166,91 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 8,35 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,43 |  |  |
| 15 | TsC53A |  | Compactarea pamintului cu pietris (Pat de fundatie din pietris) |  |  | 100m2 |  | 2,920 |  |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 19,89 |  |  |
|  | 1421102200068 |  | Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm |  |  | m3 |  | 14,89 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 1,46 |  |  |
|  | 2952270004021 |  | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) |  |  | h-ut |  | 6,25 |  |  |
| 16 | CA02A2 |  | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) - pl.5-13 |  |  | m3 |  | 21,920 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 112,89 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 14,25 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4 140,03 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 17,40 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 16,05 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 5,98 |  |  |
|  | 29522700037002 |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  | h-ut |  | 7,12 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 5,48 |  |  |
|  | 2952270003000 |  | Vibrator de suprafata |  |  | h-ut |  | 8,77 |  |  |
| 17 | RCsU05A1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat - (pentru tije de ancorare poz. 22, pl. 5, 7) |  |  | buc |  | 506,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 20,24 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 60,72 |  |  |
| 18 | RCsU07B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari (Injectarea mortarului in gauri) |  |  | buc |  | 506,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 253,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 50,60 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 182,16 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,51 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,04 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 5,06 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 7,59 |  |  |
| 19 | RCsD08D |  | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la constructii speciale sau consolidari si fretari (poz. 22, 23 - pl.5, 7, 102) |  |  | kg |  | 1 483,300 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 103,83 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,90 |  |  |
|  | 2873122004111 |  | Plase sudate STM sau STNB |  |  | kg |  | 1 573,04 |  |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  | kg |  | 7,79 |  |  |
|  | 2746133803142 |  | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm |  |  | kg |  | 15,57 |  |  |
|  | 2523156719079 |  | Distantier din plastic |  |  | buc |  | 233,62 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,89 |  |  |
| 20 | RCsU05I1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Executarea "ferestrelor" pentru instalarea grinzilor metalice de sprijin - poz. 20, 24, 25) - pl.9, 5, 7. |  |  | buc |  | 97,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 14,55 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 61,11 |  |  |
| 21 | CL26A |  | Rame metalice gata confectionate (Grinzi de sprijin - poz. 20, 24, 25 si grinzi de distribuire poz.21) - pl. 5, 7, 9. |  |  | kg |  | 6 270,210 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 689,72 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 62,70 |  |  |
|  | 2030132947000 |  | Rama metalica gata confectionata |  |  | kg |  | 6 270,21 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 31,35 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 50,16 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 31,35 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 125,40 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 125,40 |  |  |
| 22 | RCsB02E1 |  | Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje la lucrari de subzidiri cu mijloace clasice la fundatii continuie sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existnte (Largirea, consolidarea fundatiilor cu banchete din b/a marca B20 W6) |  |  | m3 |  | 70,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 280,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 119,00 |  |  |
|  | 2663102100912 |  | Beton marfa clasa B 20/M250 |  |  | m3 |  | 72,47 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 7,07 |  |  |
|  | 2952270003101 |  | Vibrator de butelie |  |  | h-ut |  | 42,00 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 10,50 |  |  |
| 23 | RCsU03A |  | Adaosuri de materiale hidrofuge, coloranti, plastifianti etc. in betoane si mortare: material hidrofug (1% x ciment) |  |  | kg |  | 250,000 |  |  |
|  | 2466477302419p |  | Apastop (Penetron) |  |  | kg |  | 250,00 |  |  |
| 24 | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 303,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 30,35 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 288,32 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 15,18 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 24,28 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 27,31 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 1,06 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,15 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 36,42 |  |  |
| 25 | RCsU06F1 |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata (pentru stilpii ramelor) -- pl.2. 6 |  |  | m |  | 19,200 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 14,40 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 15,94 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 7,68 |  |  |
|  |  |  |  | Total Consolidarea (largirea) fundatiilor existente. (pl.9, 5, 7, 101, 102 - R) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Fundatii beton armat (pl. 2 - 13, 101, 102 - R) |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | RCsB02E |  | Beton marfa procurat din statii preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje cu mijloace clasice la fundatii continuie sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existnte (beton marfa B20/ M250/ W6) - Fundatii FMC1- FMC5, FM1- FM3 (pl. 4, 8, 12, 13) |  |  | m3 |  | 27,710 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 91,44 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 47,11 |  |  |
|  | 2663102100912 |  | Beton marfa clasa B 20/M250 |  |  | m3 |  | 28,69 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,80 |  |  |
|  | 2952270003101 |  | Vibrator de butelie |  |  | h-ut |  | 16,63 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 4,16 |  |  |
| 27 | RCsU03A |  | Adaosuri de materiale hidrofuge, coloranti, plastifianti etc. in betoane si mortare: material hidrofug |  |  | kg |  | 98,920 |  |  |
|  | 2466477302419p |  | Apastop (Penetron) |  |  | kg |  | 98,92 |  |  |
| 28 | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 83,740 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,37 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 79,55 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 4,19 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 6,70 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 7,54 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,29 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 10,05 |  |  |
| 29 | CC01E |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (FMC1- FMC5; sec. 5-5, 6-6) - AI |  |  | kg |  | 526,730 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 33,71 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,58 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 539,90 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 79,01 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 5,27 |  |  |
| 30 | CC01E3 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere centralizate si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere - AIII |  |  | kg |  | 101,500 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 6,19 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,30 |  |  |
|  | 2710602400000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm |  |  | kg |  | 103,02 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 15,22 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,02 |  |  |
|  | 2940340004000 |  | Masina de fasonat otel beton cu motor electric |  |  | h-ut |  | 0,84 |  |  |
|  | 2952270004100 |  | Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton |  |  | h-ut |  | 0,20 |  |  |
|  | 2952270004250 |  | Masina automata de taiat si indreptat otel beton |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  | 2952270006600 |  | Troliu cu act. electrica |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
| 31 | CC01F1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere AIII |  |  | kg |  | 2 258,680 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 121,97 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,78 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 2 315,15 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 338,80 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 22,59 |  |  |
| 32 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (FM1 - FM3a) - AI |  |  | kg |  | 6,860 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,51 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,03 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 7,03 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1,03 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
| 33 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate AIII |  |  | kg |  | 244,060 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 14,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,98 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 250,16 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 36,61 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,44 |  |  |
| 34 | CL57B |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg (pentru FMC1-5, FM1-3a ) |  |  | kg |  | 162,000 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 17,01 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 170,16 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 3,27 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 1,64 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 12,96 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,11 |  |  |
| 35 | CP17E |  | Innadirea armaturilor din otel beton prin sudura electrica in pozitia de montaj a prefabricatelor cu bare din otel beton OB 37, cap la cap cu 2 eclise, cu bare avind diametrul 18-28 mm (2 eclise 20 AIII, l=160 mm) - nod N1, pl. 34. |  |  | buc |  | 60,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 51,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,00 |  |  |
|  | 2710602000585E20 |  | Otel beton profil periodic PC 60 STAS 438 D = 20 mm |  |  | kg |  | 47,40 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 90,00 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 150,00 |  |  |
| 36 | CP17E |  | Innadirea armaturilor din otel beton prin sudura electrica in pozitia de montaj a prefabricatelor cu bare din otel beton OB 37, cap la cap cu 2 eclise, cu bare avind diametrul 18-28 mm (2 eclise 16 AIII, l=160 mm) - nod N1, pl. 34. |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 20,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,40 |  |  |
|  | 2710602000585E16 |  | Otel beton profil periodic PC 60 STAS 438 D = 16 mm |  |  | kg |  | 12,24 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 36,00 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 60,00 |  |  |
| 37 | RCsB04B |  | Beton armat B20/M250 preparat cu betoniera pe santier turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (Fundatie stilp SM1, axele L- P) - pl.10, 102. |  |  | m3 |  | 4,700 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 26,70 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,77 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 728,24 |  |  |
|  | 1421102200240 |  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 3,23 |  |  |
|  | 1421102200587 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 3,48 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,52 |  |  |
|  | 29522700037001 |  | Betoniera de 250 l |  |  | h-ut |  | 1,53 |  |  |
|  | 2952270003101 |  | Vibrator de butelie |  |  | h-ut |  | 2,82 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,70 |  |  |
| 38 | RCsC02C |  | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, stilpi cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 29,420 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 50,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,30 |  |  |
|  | 2010102904030 |  | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2873145886942 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111 |  |  | kg |  | 1,26 |  |  |
|  | 2320186201084 |  | Ulei emulsionat pentru decofrare |  |  | kg |  | 3,60 |  |  |
|  | 2020212928359 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala |  |  | m2 |  | 5,40 |  |  |
|  | 2010102904420 |  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2710503803233 |  | Sirma moale obisnuita D=2,5 mm |  |  | kg |  | 1,05 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 1,18 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,59 |  |  |
| 39 | RCsD01D |  | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in stilpi, grinzi etc. (AI) - pl.10 |  |  | kg |  | 108,690 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 8,70 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,26 |  |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  | kg |  | 111,41 |  |  |
|  | 2746133803142 |  | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm |  |  | kg |  | 1,09 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 16,30 |  |  |
|  | 2952270004203 |  | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm |  |  | h-ut |  | 0,30 |  |  |
|  | 2940340004205 |  | Masina de fasonat otel beton |  |  | h-ut |  | 0,38 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 3,80 |  |  |
|  | 2952270006612 |  | Troliu de intins OB |  |  | h-ut |  | 0,27 |  |  |
| 40 | RCsD02D1 |  | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in stilpi, grinzi etc - (AIII). |  |  | kg |  | 195,350 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 16,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,86 |  |  |
|  | 2710602000038 |  | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm |  |  | kg |  | 200,23 |  |  |
|  | 2746133803142 |  | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm |  |  | kg |  | 1,95 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 29,30 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 6,84 |  |  |
| 41 | CL57B |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg |  |  | kg |  | 10,200 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 1,07 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 10,71 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,21 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,82 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
| 42 | CP17E |  | Innadirea armaturilor din otel beton prin sudura electrica in pozitia de montaj a prefabricatelor cu bare din otel beton OB 37, cap la cap cu 2 eclise, cu bare avind diametrul 18-28 mm (Sudare in baie de alama - nod N3) - pl. 10, 32. |  |  | buc |  | 9,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 7,65 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,90 |  |  |
|  | 3230437306647B |  | Baie de sudura din alama |  |  | buc |  | 9,00 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 13,50 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 22,50 |  |  |
| 43 | CP50A |  | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului (ФБС12.4.3) - pl.5. |  |  | buc |  | 18,000 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 5,15 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,37 |  |  |
|  | 2666122800600f1 |  | Element prefabricat ФБС 12.4.3 |  |  | buc |  | 18,18 |  |  |
|  | 2663102100945 |  | Beton de ciment clasa B12,5/M150 |  |  | m3 |  | 0,17 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2651122100403 |  | Ciment metalurgic M 30 saci |  |  | kg |  | 100,80 |  |  |
|  | 1421102200577 |  | Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm |  |  | m3 |  | 0,32 |  |  |
|  | 1421102200227 |  | Pietris |  |  | m3 |  | 0,11 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,54 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 2,39 |  |  |
|  | 2952270004000 |  | Malaxor |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |  |
| 44 | CP50A |  | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului (ФБС12.6.3) - pl.7. |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 1,72 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,12 |  |  |
|  | 2666122800600f2 |  | Element prefabricat ФБС 12.6.3 |  |  | buc |  | 6,06 |  |  |
|  | 2663102100945 |  | Beton de ciment clasa B12,5/M150 |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2651122100403 |  | Ciment metalurgic M 30 saci |  |  | kg |  | 33,60 |  |  |
|  | 1421102200577 |  | Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm |  |  | m3 |  | 0,11 |  |  |
|  | 1421102200227 |  | Pietris |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,18 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |
|  | 2952270004000 |  | Malaxor |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 45 | CP50A |  | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului (ФС3-8) |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 2,29 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,16 |  |  |
|  | 2666122800600f3 |  | Element prefabricat ФС 3-8 |  |  | buc |  | 8,08 |  |  |
|  | 2663102100945 |  | Beton de ciment clasa B12,5/M150 |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2651122100403 |  | Ciment metalurgic M 30 saci |  |  | kg |  | 44,80 |  |  |
|  | 1421102200577 |  | Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm |  |  | m3 |  | 0,14 |  |  |
|  | 1421102200227 |  | Pietris |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,24 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,06 |  |  |
|  | 2952270004000 |  | Malaxor |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
| 46 | CP50A |  | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat se va include conform proiectului (ФС4-8) |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 2,29 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,80 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 0,16 |  |  |
|  | 2666122800600f4 |  | Element prefabricat ФС 4-8 |  |  | buc |  | 8,08 |  |  |
|  | 2663102100945 |  | Beton de ciment clasa B12,5/M150 |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2651122100403 |  | Ciment metalurgic M 30 saci |  |  | kg |  | 44,80 |  |  |
|  | 1421102200577 |  | Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm |  |  | m3 |  | 0,14 |  |  |
|  | 1421102200227 |  | Pietris |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 0,24 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 1,06 |  |  |
|  | 2952270004000 |  | Malaxor |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
| 47 | CA03A2 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75). (pereti subsol) - pl.5, 9. |  |  | m3 |  | 2,500 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 11,88 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 472,18 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 1,98 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 1,83 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,68 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,50 |  |  |
|  | 29522700037002 |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  | h-ut |  | 0,81 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,62 |  |  |
| 48 | RCsC02A |  | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, pereti si placi, cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 16,000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 13,12 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,88 |  |  |
|  | 2010102904030 |  | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2873145886942 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111 |  |  | kg |  | 0,52 |  |  |
|  | 2320186201084 |  | Ulei emulsionat pentru decofrare |  |  | kg |  | 1,94 |  |  |
|  | 2020212928359 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala |  |  | m2 |  | 1,86 |  |  |
|  | 2010102904420 |  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |  |
| 49 | IzF04H |  | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu pinza bitumata acoperita sau cu tesatura din fibre de sticla bitumata, lipita pe toata suprafata cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc (h.v.) |  |  | m2 |  | 282,800 |  |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 39,59 |  |  |
|  | 2320322600036 |  | Bitum pt. hidroizolatii |  |  | kg |  | 452,48 |  |  |
|  | 2682132602070 |  | Tesetura fibre sticla bitum. 2f.nis. TSA 2000 100 cm S10126 |  |  | m2 |  | 311,08 |  |  |
|  | 2653102100880 |  | Filer de calcar saci S 539 |  |  | kg |  | 90,50 |  |  |
|  | 2052152959010 |  | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) |  |  | t |  | 0,14 |  |  |
|  | 2052152958990 |  | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 |  |  | kg |  | 311,08 |  |  |
|  | 2873145887893 |  | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 |  |  | kg |  | 5,66 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,48 |  |  |
|  | 2952270004029 |  | Topitor bitum de 500 l |  |  | h-ut |  | 3,68 |  |  |
| 50 | IzF50A |  | Hidroizolatii efectuate cu mortar ciment cu sticla solubila la fundatii si pereti aplicate pe suprafete orizontale (h.o.) |  |  | m2 |  | 18,480 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 7,02 |  |  |
|  | 2624102101103 |  | Mortar gata prefabricat pentru zidarie, var-ciment, M 75 |  |  | m3 |  | 0,57 |  |  |
|  | 2466477302420 |  | Sticla solubila |  |  | kg |  | 9,24 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,07 |  |  |
| 51 | CG32B1 |  | STRAT de etansare in perimetrul cladirii: Umpluturi in straturi compactate mecanic, executate cu piatra sparta amestecata cu nisip (Pereu L=53,0 ml) |  |  | m3 |  | 5,100 |  |  |
|  | 9312040019600 |  | Sapator |  |  | h-om |  | 4,08 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,04 |  |  |
|  | 1421202200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667 |  |  | m3 |  | 1,27 |  |  |
|  | 1411122201751 |  | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.sedimentare 40-63 mm |  |  | m3 |  | 5,61 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,51 |  |  |
|  | 2952270004019 |  | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP |  |  | h-ut |  | 0,41 |  |  |
| 52 | CG22A |  | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp |  |  | m2 |  | 63,600 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 50,88 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,36 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 526,40 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 4,13 |  |  |
|  | 1421102200161 |  | Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm |  |  | m3 |  | 3,82 |  |  |
|  | 4100126202818 |  | Apa |  |  | m3 |  | 2,10 |  |  |
|  | 2952260003552 |  | Buldozer pe senile pina la 60 CP |  |  | h-ut |  | 0,13 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 6,36 |  |  |
|  | 2952270003700 |  | Centrala de beton |  |  | h-ut |  | 0,38 |  |  |
|  |  |  |  | Total Fundatii beton armat (pl. 2 - 13, 101, 102 - R) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4. Rame RM1 - RM14. Consolidare pereti. (pl.29 - 56, 101, 102 - R) |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | RCsU06F1 |  | NOD de jonctiune pereti existenti cu stilpii ramei: Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata (strepi verticali la interior - pentru incastrarea stilpilor ramei. (plansa 37, p.2) - R. |  |  | m |  | 223,400 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 167,55 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 185,42 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 89,36 |  |  |
| 54 | RCsU06C |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2 (strepi orizontali la fatade 440x30 mm x 340 buc. - pentru fixarea stilpilor de pereti exteriori), pl.37 , p.3). |  |  | m |  | 196,300 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 58,89 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 274,82 |  |  |
| 55 | RCsU05I1 k=1,5 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat ( in pereti interiori si exteriori pentru tige de fixare L= 75 cm), - pl.37, p.4. |  |  | buc |  | 892,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 200,70 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 842,94 |  |  |
| 56 | RCsU07B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii (tigelor 12AI ) |  |  | buc |  | 892,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 446,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 89,20 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 321,12 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,89 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,09 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 5,35 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 8,92 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 13,38 |  |  |
| 57 | RCsB04D |  | RAME: Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, stilpi, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte , beton B20/M250 |  |  | m3 |  | 104,920 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 459,55 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 252,86 |  |  |
|  | 2663102100912 |  | Beton marfa clasa B 20/M250 |  |  | m3 |  | 109,69 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 12,84 |  |  |
|  | 2952270003101 |  | Vibrator de butelie |  |  | h-ut |  | 62,95 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 15,74 |  |  |
| 58 | CB03F |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  | m2 |  | 559,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 139,75 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 559,00 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 4,47 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 27,95 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 27,95 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 27,95 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 22,36 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 83,85 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,56 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,84 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 67,08 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 11,18 |  |  |
| 59 | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  | m2 |  | 380,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 57,00 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 323,00 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 1,90 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 114,00 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 114,00 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 11,40 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 11,40 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 49,40 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,38 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,38 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 45,60 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 7,60 |  |  |
| 60 | CB11B |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R |  |  | buc |  | 253,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 96,14 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 50,60 |  |  |
|  | 2811236310186 |  | Popi metalici extensibili PE 5100 R |  |  | kg |  | 165,72 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,13 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 2,53 |  |  |
| 61 | RCsD01D |  | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in stilpi, grinzi etc. |  |  | kg |  | 3 087,900 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 247,03 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 92,64 |  |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  | kg |  | 3 165,10 |  |  |
|  | 2746133803142 |  | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm |  |  | kg |  | 30,88 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 463,19 |  |  |
|  | 2952270004203 |  | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm |  |  | h-ut |  | 8,65 |  |  |
|  | 2940340004205 |  | Masina de fasonat otel beton |  |  | h-ut |  | 10,81 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 108,08 |  |  |
|  | 2952270006612 |  | Troliu de intins OB |  |  | h-ut |  | 7,72 |  |  |
| 62 | RCsD02D |  | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc |  |  | kg |  | 1 374,520 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 107,21 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 41,24 |  |  |
|  | 2710602000035 |  | Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm |  |  | kg |  | 1 408,88 |  |  |
|  | 2746133803142 |  | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm |  |  | kg |  | 13,75 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 206,18 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 48,11 |  |  |
| 63 | RCsD02D1 |  | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in stilpi, grinzi etc |  |  | kg |  | 8 687,980 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 747,17 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 260,64 |  |  |
|  | 2710602000038 |  | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm |  |  | kg |  | 8 905,18 |  |  |
|  | 2746133803142 |  | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm |  |  | kg |  | 86,88 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1 303,20 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 304,08 |  |  |
| 64 | CP17E |  | Innadirea armaturilor din otel beton prin sudura electrica in pozitia de montaj a prefabricatelor cu bare din otel beton OB 37, cap la cap cu 2 eclise, cu bare avind diametrul 18-28 mm (2 eclise 20 AIII, l=160 mm) - nod N1, pl. 34. |  |  | buc |  | 37,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 31,45 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,70 |  |  |
|  | 2710602000585E20 |  | Otel beton profil periodic PC 60 STAS 438 D = 20 mm |  |  | kg |  | 29,23 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 55,50 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 92,50 |  |  |
| 65 | CP17E |  | Innadirea armaturilor din otel beton prin sudura electrica in pozitia de montaj a prefabricatelor cu bare din otel beton OB 37, cap la cap cu 2 eclise, cu bare avind diametrul 18-28 mm (2 eclise 22 AIII, l=160 mm) - nod N1, pl. 34. |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 5,10 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,60 |  |  |
|  | 2710602000602E22 |  | Otel beton profil periodic PC 60 STAS 438 D = 22 mm |  |  | kg |  | 5,72 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 9,00 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 15,00 |  |  |
| 66 | CP17E |  | Innadirea armaturilor din otel beton prin sudura electrica in pozitia de montaj a prefabricatelor cu bare din otel beton OB 37, cap la cap cu 2 eclise, cu bare avind diametrul 18-28 mm (Sudare in baie de alama) - nod N2, pl. 34. |  |  | buc |  | 46,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 39,10 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,60 |  |  |
|  | 3230437306647B |  | Baie de sudura din alama |  |  | buc |  | 46,00 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 69,00 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 115,00 |  |  |
| 67 | CP17E |  | Innadirea armaturilor din otel beton prin sudura electrica in pozitia de montaj a prefabricatelor cu bare din otel beton OB 37, cap la cap cu 2 eclise, cu bare avind diametrul 18-28 mm (Sudare in baie de alama - nod N3) - pl. 32. |  |  | buc |  | 256,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 217,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 25,60 |  |  |
|  | 3230437306647B |  | Baie de sudura din alama |  |  | buc |  | 256,00 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 384,00 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 640,00 |  |  |
| 68 | CL57B |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg |  |  | kg |  | 971,340 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 101,99 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 1 020,30 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 19,62 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 9,81 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 77,71 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 12,63 |  |  |
| 69 | RCsD08A |  | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp (plasa 8 AIII - la pereti interiori la jonctiuni cu coloanele ramei, poz.14,15 ). vezi plansa 37/ poz.7- 9. |  |  | kg |  | 665,830 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 46,61 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,66 |  |  |
|  | 2873122004111 |  | Plase sudate STM sau STNB |  |  | kg |  | 706,11 |  |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  | kg |  | 3,50 |  |  |
|  | 2746133803142 |  | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm |  |  | kg |  | 6,99 |  |  |
|  | 2523156719079 |  | Distantier din plastic |  |  | buc |  | 104,87 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
| 70 | CF16B |  | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti si pardoseli din beton, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm |  |  | m2 |  | 61,800 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,36 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 55,62 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 2 269,30 |  |  |
|  | 1421102200549 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 2,52 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 1,13 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,76 |  |  |
|  | 2320166200975 |  | Combustibil lichid usor |  |  | kg |  | 163,89 |  |  |
|  | 2952270003330 |  | Pompa de apa |  |  | h-ut |  | 11,12 |  |  |
|  | 2952270004001 |  | Malaxor argila |  |  | h-ut |  | 1,85 |  |  |
|  | 29522700033709 |  | Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc |  |  | h-ut |  | 11,12 |  |  |
|  | 2952270003713 |  | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora |  |  | h-ut |  | 11,12 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 11,12 |  |  |
|  |  |  |  | Total Rame RM1 - RM14. Consolidare pereti. (pl.29 - 56, 101, 102 - R) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5. Consolidare pereti in axele 9в, 14в, 13в. ( pl.47, 49, 51, 102 - R). |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | RpIzA03A |  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite prin curatare cu peria de sirma |  |  | m2 |  | 243,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 34,02 |  |  |
|  | 2881116001616 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 |  |  | buc |  | 72,90 |  |  |
| 72 | RCsJ34A |  | Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade |  |  | m2 |  | 243,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 133,65 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 6,68 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,94 |  |  |
| 73 | RCsU05F1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat. (poz.15) |  |  | buc |  | 170,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 15,30 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 59,50 |  |  |
| 74 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Сadru metalic de rigidizare) |  |  | kg |  | 1 854,330 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 352,32 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 18,54 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 18,54 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 18,54 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 1 854,33 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 9,27 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 14,83 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 27,81 |  |  |
| 75 | RCsD08A |  | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp (plasa 5Vr1150x150 mm) - la peretii in axele 9в, 14в. |  |  | kg |  | 449,680 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 31,48 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,80 |  |  |
|  | 2873122004111vr150 |  | Plase sudate STM sau STNB (5Vr1 150x150mm) |  |  | kg |  | 476,89 |  |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  | kg |  | 2,36 |  |  |
|  | 2746133803142 |  | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm |  |  | kg |  | 4,72 |  |  |
|  | 2523156719079 |  | Distantier din plastic |  |  | buc |  | 70,82 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,27 |  |  |
| 76 | RCsD08A |  | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp (plasa 8AIII 150x150 mm) - la peretii in axa 13в. |  |  | kg |  | 177,750 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 12,44 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,71 |  |  |
|  | 2873122004111A8 |  | Plase sudate STM sau STNB (8AIII) |  |  | kg |  | 188,50 |  |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  | kg |  | 0,93 |  |  |
|  | 2746133803142 |  | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm |  |  | kg |  | 1,87 |  |  |
|  | 2523156719079 |  | Distantier din plastic |  |  | buc |  | 28,00 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,11 |  |  |
| 77 | CF16C |  | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti din caramida, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm (gros. 60mm) |  |  | m2 |  | 243,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 60,75 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 230,85 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 9 468,25 |  |  |
|  | 1421102200549 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 10,41 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 4,71 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,22 |  |  |
|  | 2320166200975 |  | Combustibil lichid usor |  |  | kg |  | 681,62 |  |  |
|  | 2952270003330 |  | Pompa de apa |  |  | h-ut |  | 46,17 |  |  |
|  | 2952270004001 |  | Malaxor argila |  |  | h-ut |  | 7,29 |  |  |
|  | 29522700033709 |  | Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc |  |  | h-ut |  | 46,17 |  |  |
|  | 2952270003713 |  | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora |  |  | h-ut |  | 46,17 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 46,17 |  |  |
| 78 | CF16C1 k=2 |  | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti din caramida, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm, pentru fiecare 1,5 cm grosime in plus sau in minus, se adauga |  |  | m2 |  | 243,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 63,18 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 247,86 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 8 030,66 |  |  |
|  | 1421102200549 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 8,92 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 3,97 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,48 |  |  |
|  | 2320166200975 |  | Combustibil lichid usor |  |  | kg |  | 579,99 |  |  |
|  | 2952270003330 |  | Pompa de apa |  |  | h-ut |  | 38,88 |  |  |
|  | 2952270004001 |  | Malaxor argila |  |  | h-ut |  | 6,32 |  |  |
|  | 29522700033709 |  | Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc |  |  | h-ut |  | 38,88 |  |  |
|  | 2952270003713 |  | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora |  |  | h-ut |  | 38,88 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 38,88 |  |  |
|  |  |  |  | Total Consolidare pereti in axele 9в, 14в, 13в. ( pl.47, 49, 51, 102 - R). |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 6. Planseu. (pl. 14 - 28, 101 - R) |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | RCsU06F1 |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata (strepi orizontali la interior 150 x230 mm adincime - pentru incastrarea planseelor) pl.14 -17, pl.23, 24 . |  |  | m |  | 177,350 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 133,01 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 147,20 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 70,94 |  |  |
| 80 | RCsU06F1 |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata (strepi orizontali la interior - pentru incastrarea grinzilor de planseu latime 300-700mm x 250h x 230mm adincime - 29 buc.) |  |  | m |  | 10,100 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 7,57 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 8,38 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 4,04 |  |  |
| 81 | RCsB04D |  | Beton marfa procurat din statii si turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte , beton B20/M250 |  |  | m3 |  | 264,220 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1 157,28 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 636,77 |  |  |
|  | 2663102100912 |  | Beton marfa clasa B 20/M250 |  |  | m3 |  | 276,24 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 32,34 |  |  |
|  | 2952270003101 |  | Vibrator de butelie |  |  | h-ut |  | 158,53 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 39,63 |  |  |
| 82 | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  | m2 |  | 1 491,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 223,65 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1 267,35 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 7,46 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 447,30 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 447,30 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 44,73 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 44,73 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 193,83 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 1,49 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 1,49 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 178,92 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 29,82 |  |  |
| 83 | CB11B |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R |  |  | buc |  | 2 200,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 836,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 440,00 |  |  |
|  | 2811236310186 |  | Popi metalici extensibili PE 5100 R |  |  | kg |  | 1 441,00 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 1,10 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 22,00 |  |  |
| 84 | RCsD01D |  | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, etc ( AI ), pl. 101 |  |  | kg |  | 3 167,680 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 253,41 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 95,03 |  |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  | kg |  | 3 246,87 |  |  |
|  | 2746133803142 |  | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm |  |  | kg |  | 31,68 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 475,15 |  |  |
|  | 2952270004203 |  | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm |  |  | h-ut |  | 8,87 |  |  |
|  | 2940340004205 |  | Masina de fasonat otel beton |  |  | h-ut |  | 11,09 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 110,87 |  |  |
|  | 2952270006612 |  | Troliu de intins OB |  |  | h-ut |  | 7,92 |  |  |
| 85 | RCsD02D |  | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte etc ( 10AI ) |  |  | kg |  | 747,660 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 58,32 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 22,43 |  |  |
|  | 2710602000035 |  | Otel beton profil neted OB 37 cu diam. peste 8 mm |  |  | kg |  | 766,35 |  |  |
|  | 2746133803142 |  | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm |  |  | kg |  | 7,48 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 112,15 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 26,17 |  |  |
| 86 | RCsD01D1 |  | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, etc ( AIII ) - pl. 101 |  |  | kg |  | 5 810,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 522,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 174,30 |  |  |
|  | 2710602000470 |  | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 8 mm |  |  | kg |  | 5 955,25 |  |  |
|  | 2746133803142 |  | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm |  |  | kg |  | 58,10 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 871,50 |  |  |
|  | 2952270004203 |  | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm |  |  | h-ut |  | 16,27 |  |  |
|  | 2940340004205 |  | Masina de fasonat otel beton |  |  | h-ut |  | 20,34 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 203,35 |  |  |
|  | 2952270006612 |  | Troliu de intins OB |  |  | h-ut |  | 14,53 |  |  |
| 87 | RCsD02D1 |  | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, etc ( AIII ). |  |  | kg |  | 15 451,160 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1 328,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 463,53 |  |  |
|  | 2710602000038 |  | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm |  |  | kg |  | 15 837,44 |  |  |
|  | 2746133803142 |  | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm |  |  | kg |  | 154,51 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 2 317,67 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 540,79 |  |  |
| 88 | CL57B |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg. - (pl. 101 ). |  |  | kg |  | 1 043,960 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 109,62 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 1 096,58 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 21,09 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 10,54 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 83,52 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 13,57 |  |  |
| 89 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 1,040 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 6,70 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 8,11 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 4,06 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,57 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 2,03 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,01 |  |  |
|  |  |  |  | Total Planseu. (pl. 14 - 28, 101 - R) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7. Centura metalica consolidare pereti exteriori, cota 4,27m. (pl.21, 28 - R) |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | RCsU06F1 |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata (Strepi orizontali 200 x120 mm adincime pentru profil U16 (pl.20 nod A-A poz. 30). |  |  | m |  | 132,600 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 99,45 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 110,06 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 53,04 |  |  |
| 91 | RCsU06F1 |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata (Strepi 400 x 200 mm pentru placute de fixare poz. 31) - 38 buc. |  |  | m |  | 15,200 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 11,40 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 12,62 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 6,08 |  |  |
| 92 | RCsU05I1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (pl.20 sect. A-A, poz. 33) - vezi pl.21, 28 . |  |  | buc |  | 152,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 22,80 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 95,76 |  |  |
| 93 | RCsU05C1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (p/buloane cu filet - poz.32) |  |  | buc |  | 38,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,90 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,98 |  |  |
| 94 | RCsU07B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 190,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 95,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 19,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 68,40 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,19 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,14 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 1,90 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 2,85 |  |  |
| 95 | CL26A |  | Rame metalice gata confectionate (Centura metalica - pl. 21, 28). |  |  | kg |  | 2 296,740 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 252,64 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 22,97 |  |  |
|  | 2030132947000 |  | Rama metalica gata confectionata |  |  | kg |  | 2 296,74 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 11,48 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 18,37 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 11,48 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 45,93 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 45,93 |  |  |
| 96 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 2,300 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 14,81 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 17,94 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 8,97 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 1,26 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 4,48 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 2,24 |  |  |
|  |  |  |  | Total Centura metalica consolidare pereti exteriori, cota 4,27m. (pl.21, 28 - R) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8. Scari beton armat |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.1. Scara Si-1 (pl. 57 - 60, 102 - R) |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | CH10A |  | Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mari de 50 kg (vang VM-1) - pl.59, 60. |  |  | kg |  | 90,260 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 10,83 |  |  |
|  | 2811236305700 |  | Scari metalice gata confectionate |  |  | kg |  | 92,07 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 1,84 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,92 |  |  |
| 98 | CL31A |  | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga . - Rezistenta de foc (vanguri metalice) |  |  | m2 |  | 1,800 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 2,61 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,36 |  |  |
|  | 2430226101026 |  | Grund anticoroziv GF 021 |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,27 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,90 |  |  |
|  | 2430126104976 |  | Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90* |  |  | kg |  | 3,42 |  |  |
| 99 | CN20B |  | Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul (vanguri) |  |  | m2 |  | 1,800 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 1,98 |  |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 0,19 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,20 |  |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2430116104160 |  | Email alchidic (ПФ-115) |  |  | kg |  | 0,31 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 0,36 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,18 |  |  |
| 100 | RCsB04B |  | Beton armat B20/M250 preparat cu betoniera pe santier turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (trepte, podeste) - pol. 59. |  |  | m3 |  | 4,200 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 23,86 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,31 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 544,38 |  |  |
|  | 1421102200240 |  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 2,89 |  |  |
|  | 1421102200587 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 3,11 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,36 |  |  |
|  | 29522700037001 |  | Betoniera de 250 l |  |  | h-ut |  | 1,37 |  |  |
|  | 2952270003101 |  | Vibrator de butelie |  |  | h-ut |  | 2,52 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,63 |  |  |
| 101 | RCsC02B |  | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm (rampa scarii) |  |  | m2 |  | 36,000 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 47,88 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,12 |  |  |
|  | 2010102904030 |  | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2873145886942 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111 |  |  | kg |  | 1,16 |  |  |
|  | 2320186201084 |  | Ulei emulsionat pentru decofrare |  |  | kg |  | 4,36 |  |  |
|  | 2020212928359 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala |  |  | m2 |  | 5,45 |  |  |
|  | 2010102904420 |  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 1,26 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,72 |  |  |
| 102 | CB11B |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R |  |  | buc |  | 42,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 15,96 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,40 |  |  |
|  | 2811236310186 |  | Popi metalici extensibili PE 5100 R |  |  | kg |  | 27,51 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |  |
| 103 | RCsD01D |  | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, etc ( AI ). |  |  | kg |  | 205,320 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 16,43 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,16 |  |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  | kg |  | 210,45 |  |  |
|  | 2746133803142 |  | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm |  |  | kg |  | 2,05 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 30,80 |  |  |
|  | 2952270004203 |  | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm |  |  | h-ut |  | 0,57 |  |  |
|  | 2940340004205 |  | Masina de fasonat otel beton |  |  | h-ut |  | 0,72 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 7,19 |  |  |
|  | 2952270006612 |  | Troliu de intins OB |  |  | h-ut |  | 0,51 |  |  |
| 104 | RCsD01D1 |  | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( 8AIII) |  |  | kg |  | 11,320 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,02 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,34 |  |  |
|  | 2710602000470 |  | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 8 mm |  |  | kg |  | 11,60 |  |  |
|  | 2746133803142 |  | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,11 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1,70 |  |  |
|  | 2952270004203 |  | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  | 2940340004205 |  | Masina de fasonat otel beton |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,40 |  |  |
|  | 2952270006612 |  | Troliu de intins OB |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 105 | RCsD02D1 |  | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, etc ( AIII ) |  |  | kg |  | 292,610 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 25,16 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,78 |  |  |
|  | 2710602000038 |  | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm |  |  | kg |  | 299,93 |  |  |
|  | 2746133803142 |  | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm |  |  | kg |  | 2,93 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 43,89 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 10,24 |  |  |
| 106 | CL57B |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg. |  |  | kg |  | 16,900 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 1,77 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 17,75 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,34 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,35 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
| 107 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,017 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,11 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
| 108 | CF05D |  | Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la slituri, grinzi false, mascari de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata de 51-100 cm inclusiv, (Tencuirea vangurilor cu mortar M50 pe plasa Rabita) |  |  | m |  | 3,440 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 5,33 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 1,03 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,86 |  |  |
|  | 2664102102008 |  | Mortar ciment-var 50-T |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 29,58 |  |  |
|  | 2652102100737 |  | Var hidratat |  |  | kg |  | 5,50 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,11 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2873132004270 |  | Plasa rabit zincata |  |  | kg |  | 0,86 |  |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  | kg |  | 6,88 |  |  |
|  | 2734113805786 |  | Sirma zincata moale d = 1 mm |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  |  | Total Scara Si-1 (pl. 57 - 60, 102 - R) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 8.2. Scara Si-2 (pl. 61 - 63, 102 - R) |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | RCsB02A |  | Beton simplu B5/M75 preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje cu mijloace clasice la fundatii continuie sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existnte (Perete de sprigin (cota 0.00m) - pl.62. |  |  | m3 |  | 0,250 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,03 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,64 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 48,73 |  |  |
|  | 1421102200587 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,22 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 1421102200240 |  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 29522700037001 |  | Betoniera de 250 l |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
|  | 2952270003101 |  | Vibrator de butelie |  |  | h-ut |  | 0,15 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 110 | RCsB04B |  | Beton armat B20/M250 preparat cu betoniera pe santier turnat cu mijloace clasice in grinzi, nervuri, placi, podeste, scari, ziduri de sprijin, cuzineti din beton armat, plansee, diafragme, rampe de scara etc, la cladiri existnte (trepte, podeste) |  |  | m3 |  | 8,100 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 46,01 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 23,73 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 2 978,45 |  |  |
|  | 1421102200240 |  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 5,57 |  |  |
|  | 1421102200587 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 6,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,63 |  |  |
|  | 29522700037001 |  | Betoniera de 250 l |  |  | h-ut |  | 2,63 |  |  |
|  | 2952270003101 |  | Vibrator de butelie |  |  | h-ut |  | 4,86 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 1,21 |  |  |
| 111 | RCsC02B |  | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm (rampa scarii) |  |  | m2 |  | 49,600 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 65,97 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,43 |  |  |
|  | 2010102904030 |  | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 |  |  | m3 |  | 0,06 |  |  |
|  | 2873145886942 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111 |  |  | kg |  | 1,60 |  |  |
|  | 2320186201084 |  | Ulei emulsionat pentru decofrare |  |  | kg |  | 6,01 |  |  |
|  | 2020212928359 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala |  |  | m2 |  | 7,51 |  |  |
|  | 2010102904420 |  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 1,74 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,99 |  |  |
| 112 | CB11B |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R |  |  | buc |  | 80,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 30,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 16,00 |  |  |
|  | 2811236310186 |  | Popi metalici extensibili PE 5100 R |  |  | kg |  | 52,40 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,80 |  |  |
| 113 | RCsD01D |  | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, etc ( AI ). |  |  | kg |  | 213,910 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 17,11 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,42 |  |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  | kg |  | 219,26 |  |  |
|  | 2746133803142 |  | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm |  |  | kg |  | 2,14 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 32,09 |  |  |
|  | 2952270004203 |  | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm |  |  | h-ut |  | 0,60 |  |  |
|  | 2940340004205 |  | Masina de fasonat otel beton |  |  | h-ut |  | 0,75 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 7,49 |  |  |
|  | 2952270006612 |  | Troliu de intins OB |  |  | h-ut |  | 0,53 |  |  |
| 114 | RCsD01D1 |  | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, stilpi, grinzi etc ( 8AIII) |  |  | kg |  | 10,200 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,92 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,31 |  |  |
|  | 2710602000470 |  | Otel beton profil periodic PC 52 STAS 438 D = 8 mm |  |  | kg |  | 10,45 |  |  |
|  | 2746133803142 |  | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 1,53 |  |  |
|  | 2952270004203 |  | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
|  | 2940340004205 |  | Masina de fasonat otel beton |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
|  | 2952270006612 |  | Troliu de intins OB |  |  | h-ut |  | 0,03 |  |  |
| 115 | RCsD02D1 |  | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier pentru fundatii si radiere, montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in plansee drepte, etc ( AIII ) |  |  | kg |  | 729,160 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 62,71 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 21,87 |  |  |
|  | 2710602000038 |  | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm |  |  | kg |  | 747,39 |  |  |
|  | 2746133803142 |  | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm |  |  | kg |  | 7,29 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 109,37 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 25,52 |  |  |
| 116 | CL57B |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg. |  |  | kg |  | 6,400 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 0,67 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 6,72 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,51 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,08 |  |  |
| 117 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,010 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,06 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  |  |  |  | Total Scara Si-2 (pl. 61 - 63, 102 - R) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Scari beton armat |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 9. Putul ascensorului (pl. 64 - 67, 102 - R). |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | RCsB02A |  | FUNDATIE: Beton simplu B5/M75 preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje cu mijloace clasice la fundatii continuie sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existnte (Perete de sprigin (cota 0.00m) - pl.67. |  |  | m3 |  | 0,680 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 2,82 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,74 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 132,55 |  |  |
|  | 1421102200587 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,59 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,19 |  |  |
|  | 1421102200240 |  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,54 |  |  |
|  | 29522700037001 |  | Betoniera de 250 l |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
|  | 2952270003101 |  | Vibrator de butelie |  |  | h-ut |  | 0,41 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
| 119 | CA03E2 |  | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250). |  |  | m3 |  | 1,730 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 9,17 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,69 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 592,33 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 1,27 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 1,18 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,51 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 1,04 |  |  |
|  | 29522700037002 |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  | h-ut |  | 0,56 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,43 |  |  |
| 120 | CB03A |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile |  |  | m2 |  | 2,900 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,29 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 2,75 |  |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 0,14 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,23 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 0,26 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,35 |  |  |
| 121 | CC01C |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate (6AI ) |  |  | kg |  | 2,880 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 0,22 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,01 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 2,95 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 0,43 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
| 122 | CC01D1 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate ( AIII ) |  |  | kg |  | 158,720 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 9,36 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,63 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 162,69 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 23,81 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 1,59 |  |  |
| 123 | CL57B |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg. |  |  | kg |  | 16,700 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 1,75 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 17,54 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,34 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,17 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,34 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
| 124 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,017 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,11 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,07 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,01 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,03 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
| 125 | CA05E |  | PERETE/ nod: Beton turnat in ziduri, pereti, diafragme drepte, si la diverse constructii speciale, situate peste cota zero, la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art.CA01 si turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa.(B20/M250) |  |  | m3 |  | 19,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 74,10 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 18,05 |  |  |
|  | 2663102100912 |  | Beton marfa clasa B 20/M250 |  |  | m3 |  | 20,06 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,94 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 5,32 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 11,40 |  |  |
| 126 | CB03D |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse |  |  | m2 |  | 204,120 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 36,74 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 157,17 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 1,02 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 61,24 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 61,24 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 6,12 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 6,12 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 22,45 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,20 |  |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,31 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 24,49 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 4,08 |  |  |
| 127 | CC02I |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (6AI) - pl. 65. |  |  | kg |  | 239,230 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 22,97 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,72 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 245,21 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 2,39 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 71,77 |  |  |
| 128 | CC02I2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (8AIII) |  |  | kg |  | 714,950 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 72,92 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,14 |  |  |
|  | 2710602400000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm |  |  | kg |  | 732,82 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 7,15 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 214,49 |  |  |
| 129 | CC02J2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (16AIII) |  |  | kg |  | 1 076,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 64,56 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,23 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 1 102,90 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 10,76 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 322,80 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,08 |  |  |
| 130 | CP17E |  | Innadirea armaturilor din otel beton prin sudura electrica in pozitia de montaj a prefabricatelor cu bare din otel beton OB 37, cap la cap cu 2 eclise, cu bare avind diametrul 18-28 mm (2 eclise 16 AIII, l=160 mm) - nod N1, pl. 34. |  |  | buc |  | 80,000 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 68,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,00 |  |  |
|  | 2710602000585E16 |  | Otel beton profil periodic PC 60 STAS 438 D = 16 mm |  |  | kg |  | 40,80 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 120,00 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 200,00 |  |  |
| 131 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Elemente metalice) - pl. 65. |  |  | kg |  | 65,360 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 12,42 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,65 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 0,65 |  |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 0,65 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 65,36 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 0,33 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 0,52 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 0,98 |  |  |
| 132 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,066 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,43 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,51 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,26 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,13 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,06 |  |  |
| 133 | CA04C3 |  | PLANSEU: Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250), la inaltimi pina la 35 m inclusiv. (Planseu - pl.67). |  |  | m3 |  | 0,320 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 1,97 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,14 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 111,73 |  |  |
|  | 1421102200525 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,25 |  |  |
|  | 1421102200290 |  | Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 0,22 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,11 |  |  |
|  | 29522700037002 |  | Betoniera de 250 l cu cadere libera |  |  | h-ut |  | 0,10 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 0,19 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,09 |  |  |
| 134 | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  | m2 |  | 3,240 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,49 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 2,75 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 0,97 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 0,97 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 0,42 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 0,39 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
| 135 | CB11B |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 2,28 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,20 |  |  |
|  | 2811236310186 |  | Popi metalici extensibili PE 5100 R |  |  | kg |  | 3,93 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,06 |  |  |
| 136 | CC02M2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (8AIII) |  |  | kg |  | 47,700 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 3,34 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,19 |  |  |
|  | 2710602400000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm |  |  | kg |  | 48,89 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 0,48 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 13,36 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,05 |  |  |
|  |  |  |  | Total Putul ascensorului (pl. 64 - 67, 102 - R). |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10. Acoperis. Constructii metalice (pl. 70-73; 76- 81; pl.86-88; pl.103 - R) |  |  |  |  |  |  |  |
| 137 | CL02D |  | Stilpi din otel gata confectionati, livrati in tronsoane, montati la inaltimi pina la 35 m, asamblati prin sudura, stilpii avind 6-12 t inclusiv (pl. 70, 76- R) |  |  | t |  | 4,830 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 38,64 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 7,73 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 27,05 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,86 |  |  |
|  | 2811106303000 |  | Stilp din otel livrati in tronsoane |  |  | kg |  | 4 830,00 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 5,80 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 14,49 |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 14,49 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 14,49 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,45 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 2,17 |  |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 33,81 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 5,80 |  |  |
|  | 3410520006729 |  | Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 2,90 |  |  |
| 138 | CL04D |  | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Grinzi si contravinturi) - pl. 70, 76 - R |  |  | t |  | 5,534 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 105,15 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 22,14 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 71,94 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,51 |  |  |
|  | 2811106301100 |  | Grinda cu inima plina livrate in tronsonae |  |  | kg |  | 5 534,00 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 8,30 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 24,90 |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 24,90 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 24,90 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,55 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,83 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 8,30 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 9,41 |  |  |
| 139 | CL04D |  | Noduri de asamblare grinzi stilpi, asamblate prin sudura, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (pl.71, 72, 79 -R). |  |  | t |  | 0,860 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 16,34 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 3,44 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 11,18 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,63 |  |  |
|  | 2811106301100 |  | Grinda cu inima plina livrate in tronsonae |  |  | kg |  | 860,00 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 1,29 |  |  |
|  | 2874115842700M12 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 280,00 |  |  |
|  | 2874115802500M12 |  | Surub cap hexagonal M 12 |  |  | buc |  | 140,00 |  |  |
|  | 2874115883700M12 |  | Saiba M 12 |  |  | buc |  | 280,00 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,09 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,13 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 1,29 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 1,46 |  |  |
| 140 | CL04D |  | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati in transoane, asamblate prin sudura, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv (Grinda GMA1, contravinturi) - pl. 87, 88, - R |  |  | t |  | 3,540 |  |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 67,26 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 14,16 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 46,02 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 6,73 |  |  |
|  | 2811106301100 |  | Grinda cu inima plina livrate in tronsonae |  |  | kg |  | 3 540,00 |  |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 5,31 |  |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 15,93 |  |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 15,93 |  |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 15,93 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,35 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,53 |  |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 5,31 |  |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 6,02 |  |  |
| 141 | CN29A |  | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual (constructii noi) |  |  | t |  | 14,760 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 157,93 |  |  |
|  | 2430226101755ГФ |  | Grund pe baza de rasini alchidice (ГФ-200) |  |  | kg |  | 78,23 |  |  |
|  | 2430116104213ПФ |  | Email ПФ-115 |  |  | kg |  | 67,90 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 97,42 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 48,71 |  |  |
| 142 | IzA04A |  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma (Curatarea constructiilor metalice existente: ferme, rigle - pentru consolidarea acoperisului in axele Aв-Cв (pl.86, 87 - R) |  |  | m2 |  | 161,000 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 17,71 |  |  |
|  | 2881116001642 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581 |  |  | buc |  | 48,30 |  |  |
| 143 | CN29A |  | Vopsitorii cu vopsea pe baza de rasini alchidice aplicate la pozitie, intr-un strat de grund si un strat de vopsea, pe suprafata constructiilor metalice ale halelor industriale (stilpi, grinzi, ferme, pane, contravintuiri, etc.) confectionate din profile usoare, executate manual (constructii existente) |  |  | t |  | 14,600 |  |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 156,22 |  |  |
|  | 2430226101755ГФ |  | Grund pe baza de rasini alchidice (ГФ-200) |  |  | kg |  | 77,38 |  |  |
|  | 2430116104213ПФ |  | Email ПФ-115 |  |  | kg |  | 67,16 |  |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 96,36 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 48,18 |  |  |
| 144 | CL31A |  | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc (Constructii noi si existente) |  |  | m2 |  | 871,000 |  |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 1 262,95 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 174,20 |  |  |
|  | 2430226101026 |  | Grund anticoroziv GF 021 |  |  | kg |  | 117,59 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 44,42 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 130,65 |  |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 435,50 |  |  |
|  | 2430126104976 |  | Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90* |  |  | kg |  | 1 654,90 |  |  |
|  |  |  |  | Total Acoperis. Constructii metalice (pl. 70-73; 76- 81; pl.86-88; pl.103 - R) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 11. Pereti mansarda. Carcasa beton armat (pl.74 - 85, 102 - R). |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (stilpi, centura b/a marca B20) |  |  | m3 |  | 44,000 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 213,40 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 19,80 |  |  |
|  | 2663102100912 |  | Beton marfa clasa B 20/M250 |  |  | m3 |  | 46,45 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 6,80 |  |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 26,40 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 12,32 |  |  |
| 146 | CC02K |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (AI) |  |  | kg |  | 1 081,020 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 102,70 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,32 |  |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 1 108,05 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 10,81 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 302,69 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,08 |  |  |
| 147 | CC02L |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (AI) |  |  | kg |  | 830,250 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 53,97 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,15 |  |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 851,01 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 8,30 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 232,47 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,83 |  |  |
| 148 | CC02K2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (8AIII) |  |  | kg |  | 362,000 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 36,56 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,45 |  |  |
|  | 2710602400000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm |  |  | kg |  | 371,05 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 3,62 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 101,36 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,36 |  |  |
| 149 | CC02L2 |  | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (AIII) |  |  | kg |  | 2 265,430 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 149,52 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 11,33 |  |  |
|  | 2710602200000 |  | Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 2 322,07 |  |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 22,65 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 634,32 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 2,27 |  |  |
| 150 | CL57B |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg |  |  | kg |  | 9,500 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 1,00 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 9,98 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,19 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,10 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,76 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,12 |  |  |
| 151 | CB03F |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile |  |  | m2 |  | 116,200 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 29,05 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 116,20 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,93 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 5,81 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 5,81 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 5,81 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 4,65 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 17,43 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,12 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,17 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 13,94 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 2,32 |  |  |
| 152 | CB03E |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile (p/centura) |  |  | m2 |  | 214,000 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 32,10 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 181,90 |  |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 1,07 |  |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 64,20 |  |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 64,20 |  |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 6,42 |  |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 6,42 |  |  |
|  | 2030122928385 |  | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 27,82 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,21 |  |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,21 |  |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 25,68 |  |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 4,28 |  |  |
| 153 | CB11B |  | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R (centura) |  |  | buc |  | 142,000 |  |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 53,96 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 28,40 |  |  |
|  | 2811236310186 |  | Popi metalici extensibili PE 5100 R |  |  | kg |  | 93,01 |  |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,07 |  |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,42 |  |  |
|  |  |  |  | Total Pereti mansarda. Carcasa beton armat (pl.74 - 85, 102 - R). |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 12. Consolidarea pereti axele Aв-Cв. Grinda metalica GMC - 1, cota 8,5m. (pl.89, 90, 103 - R) |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | RCsU06F1 |  | Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata (Strepi pentru profil metal (poz.1, 5 pl.90). |  |  | m |  | 583,200 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 437,40 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 484,06 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 233,28 |  |  |
| 155 | RCsU05I1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (pentru tije 20AIII pl.90 poz. 3.) |  |  | buc |  | 758,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 113,70 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 477,54 |  |  |
| 156 | RCsU07B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 758,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 379,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 75,80 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 272,88 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,76 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,08 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 4,55 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 7,58 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 11,37 |  |  |
| 157 | CL26A |  | Grinda GMC - 1. Rame metalice gata confectionate |  |  | kg |  | 2 600,700 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 286,08 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 26,01 |  |  |
|  | 2030132947000 |  | Rama metalica gata confectionata |  |  | kg |  | 2 600,70 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 13,00 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 20,81 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 13,00 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 52,01 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 52,01 |  |  |
| 158 | CL26A |  | Rame metalice gata confectionate (Centura metalica). |  |  | kg |  | 10 341,800 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 1 137,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 103,42 |  |  |
|  | 2030132947000 |  | Rama metalica gata confectionata |  |  | kg |  | 10 341,80 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 51,71 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 82,73 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 51,71 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 206,84 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 206,84 |  |  |
| 159 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 12,940 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 83,33 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 100,93 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 50,47 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 7,12 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 25,23 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 12,62 |  |  |
|  |  |  |  | Total Consolidarea pereti axele Aв-Cв. Grinda metalica GMC - 1, cota 8,5m. (pl.89, 90, 103 - R) |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 13. Consolidarea golurilor de usi, fereastra pe axa Cв (pl. 92 - 94 -R). |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | RCsU05I1 |  | ANCARDAMENT beton armat de usa: Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (pentru bare de armatura 18AIII poz.2, 94). |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,60 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,12 |  |  |
| 161 | RCsB03B |  | Beton armat B20/M250 preparat cu betoniera pe santier turnat cu mijloace clasice in buiandrugi, centuri, cornise izolate, pereti despartitori, parapeti de scari si balcoane, stilpi decorativi, cuzineti din beton armat pentru montarea stilpilor metalici la cladiri existnte |  |  | m3 |  | 4,850 |  |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 28,95 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 15,86 |  |  |
|  | 2651122100440 |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 746,29 |  |  |
|  | 1421102200240 |  | Pietris ciuruit nespalat de mal 7-30 mm |  |  | m3 |  | 3,30 |  |  |
|  | 1421102200587 |  | Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 3,56 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,53 |  |  |
|  | 29522700037001 |  | Betoniera de 250 l |  |  | h-ut |  | 1,58 |  |  |
|  | 2952270003101 |  | Vibrator de butelie |  |  | h-ut |  | 2,91 |  |  |
|  | 3410520001373 |  | Automacara 5 tf |  |  | h-ut |  | 0,73 |  |  |
| 162 | RCsC02C |  | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, stilpi cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 18,730 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 32,22 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,37 |  |  |
|  | 2010102904030 |  | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 2873145886942 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111 |  |  | kg |  | 0,80 |  |  |
|  | 2320186201084 |  | Ulei emulsionat pentru decofrare |  |  | kg |  | 2,29 |  |  |
|  | 2020212928359 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala |  |  | m2 |  | 3,44 |  |  |
|  | 2010102904420 |  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 |  |  | m3 |  | 0,02 |  |  |
|  | 2710503803233 |  | Sirma moale obisnuita D=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,67 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 0,75 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,37 |  |  |
| 163 | RCsC02B |  | Cofraje mixte, din panouri refolosibile, confectionate din placaj, exclusiv sustinerile , pentru beton armat, la completari sau refaceri la constructii existente, grinzi cu placaj de 15 mm |  |  | m2 |  | 11,140 |  |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 14,82 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,89 |  |  |
|  | 2010102904030 |  | Scind rasin lunga tiv cls D, gr=24mm, L=6,00 m; S 942 |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2873145886942 |  | Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 70 S2111 |  |  | kg |  | 0,36 |  |  |
|  | 2320186201084 |  | Ulei emulsionat pentru decofrare |  |  | kg |  | 1,35 |  |  |
|  | 2020212928359 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm rezistent la umezeala |  |  | m2 |  | 1,69 |  |  |
|  | 2010102904420 |  | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,50m, S 942 |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 2940420007679 |  | Fierastrau mecanic |  |  | h-ut |  | 0,39 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |  |
| 164 | RCsD01D |  | Armaturi din otel-beton OB 37, cu diametrul de pina la 8 mm inclusiv, fasonate in ateliere de santier montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in stilpi, grinzi etc. (AI) |  |  | kg |  | 139,820 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 11,19 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,19 |  |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  | kg |  | 143,32 |  |  |
|  | 2746133803142 |  | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm |  |  | kg |  | 1,40 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 20,97 |  |  |
|  | 2952270004203 |  | Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam pina la 40 mm |  |  | h-ut |  | 0,39 |  |  |
|  | 2940340004205 |  | Masina de fasonat otel beton |  |  | h-ut |  | 0,49 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 4,89 |  |  |
|  | 2952270006612 |  | Troliu de intins OB |  |  | h-ut |  | 0,35 |  |  |
| 165 | RCsD02D1 |  | Armaturi din otel-beton PC 52, cu diametrul de peste 8 mm, fasonate in ateliere de santier montate in elemente de constructii existente. Fasonarea si montarea armaturilor in stilpi, grinzi etc (AIII) |  |  | kg |  | 442,250 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 38,03 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 13,27 |  |  |
|  | 2710602000038 |  | Otel beton profil neted PC 52 cu diam. peste 8 mm |  |  | kg |  | 453,31 |  |  |
|  | 2746133803142 |  | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm |  |  | kg |  | 4,42 |  |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 66,34 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 15,48 |  |  |
| 166 | CL57B |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 10 kg. |  |  | kg |  | 38,400 |  |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 4,03 |  |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 40,34 |  |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,78 |  |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,39 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 3,07 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,50 |  |  |
| 167 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (piese inglobate) |  |  | t |  | 0,040 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 0,26 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 0,31 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 0,16 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,02 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,08 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,04 |  |  |
| 168 | RCsU06C1 |  | BUIANDRUGI din profil metalic: Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata (strepi pentru buiandrugi la usi profil U16 - U22) - pl.94 |  |  | m |  | 23,200 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 6,96 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 12,76 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 5,80 |  |  |
| 169 | RCsU05I1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (p/ ancore de stringere poz. 28, 29 pl. 94.) |  |  | buc |  | 35,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 5,25 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 22,05 |  |  |
| 170 | RCsU02A |  | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (U16, U22) - pl.94 |  |  | kg |  | 436,600 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 21,83 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 13,10 |  |  |
|  | 2710703519753 |  | Profil normal I 10 mm OL37 S 565 |  |  | kg |  | 458,43 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 38,42 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 4,37 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 3,49 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 4,37 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 4,37 |  |  |
| 171 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,440 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 2,83 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 3,43 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 1,72 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,24 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,86 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,43 |  |  |
| 172 | RpIzA03A |  | CONSOLIDARE cu CADRU metalic: Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite prin curatare cu peria de sirma |  |  | m2 |  | 32,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,55 |  |  |
|  | 2881116001616 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 |  |  | buc |  | 9,75 |  |  |
| 173 | RCsJ34A |  | Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade |  |  | m2 |  | 32,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 17,88 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,89 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,26 |  |  |
| 174 | RCsU05F1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (p/ bare de armatura 18 AIII - poz. 2, pl. 93, 94) |  |  | buc |  | 35,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 3,15 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 12,25 |  |  |
| 175 | RCsU07B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 35,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 17,50 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,50 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 12,60 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,04 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,00 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,21 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,35 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,53 |  |  |
| 176 | CL26A |  | CADRU metalic de rigidizare gol de usa: Rame metalice gata confectionate (poz. 24-30 pl. 94, 92) |  |  | kg |  | 1 050,800 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 115,59 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 10,51 |  |  |
|  | 2030132947000 |  | Rama metalica gata confectionata |  |  | kg |  | 1 050,80 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 5,25 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 8,41 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 5,25 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 21,02 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 21,02 |  |  |
| 177 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 1,050 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 6,76 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 8,19 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 4,09 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,58 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 2,05 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,02 |  |  |
| 178 | RCsD08A |  | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp (plasa Rabit Nr 15- 1,6mm) |  |  | kg |  | 61,100 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 4,28 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,24 |  |  |
|  | 2873122005338 |  | Plasa rabit |  |  | kg |  | 64,80 |  |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  | kg |  | 0,32 |  |  |
|  | 2746133803142 |  | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,64 |  |  |
|  | 2523156719079 |  | Distantier din plastic |  |  | buc |  | 9,62 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,04 |  |  |
| 179 | CF16C |  | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti din caramida, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm (gros. 40mm) |  |  | m2 |  | 32,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,12 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 30,88 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 1 266,33 |  |  |
|  | 1421102200549 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 1,39 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,63 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,43 |  |  |
|  | 2320166200975 |  | Combustibil lichid usor |  |  | kg |  | 91,16 |  |  |
|  | 2952270003330 |  | Pompa de apa |  |  | h-ut |  | 6,17 |  |  |
|  | 2952270004001 |  | Malaxor argila |  |  | h-ut |  | 0,97 |  |  |
|  | 29522700033709 |  | Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc |  |  | h-ut |  | 6,17 |  |  |
|  | 2952270003713 |  | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora |  |  | h-ut |  | 6,17 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 6,17 |  |  |
| 180 | CF16C1 |  | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti din caramida, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm, pentru fiecare 1,5 cm grosime in plus sau in minus, se adauga |  |  | m2 |  | 32,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,23 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 16,57 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 537,03 |  |  |
|  | 1421102200549 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 0,60 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,27 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,17 |  |  |
|  | 2320166200975 |  | Combustibil lichid usor |  |  | kg |  | 38,79 |  |  |
|  | 2952270003330 |  | Pompa de apa |  |  | h-ut |  | 2,60 |  |  |
|  | 2952270004001 |  | Malaxor argila |  |  | h-ut |  | 0,42 |  |  |
|  | 29522700033709 |  | Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc |  |  | h-ut |  | 2,60 |  |  |
|  | 2952270003713 |  | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora |  |  | h-ut |  | 2,60 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 2,60 |  |  |
|  |  |  |  | Total Consolidarea golurilor de usi, fereastra pe axa Cв (pl. 92 - 94 -R). |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 14. Consolidarea golurilor de usi (pl. 95 - 98, 103 -R). |  |  |  |  |  |  |  |
| 181 | RCsU06C1 |  | BUIANDRUGI din profil metalic: Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata (strepi pentru profil U16 - U20) |  |  | m |  | 54,800 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 16,44 |  |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 30,14 |  |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 13,70 |  |  |
| 182 | RCsU05I1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat (p/ ancore de stringere 20AIII.) |  |  | buc |  | 83,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 12,45 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 52,29 |  |  |
| 183 | RCsU02A |  | Buiandrugi din traverse metalice, montati in zidarie, inclusiv taierea la dimensiuni a traverselor (profil U16, U22) - pl.103 |  |  | kg |  | 1 194,380 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 59,72 |  |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 35,83 |  |  |
|  | 2710703519753 |  | Profil normal I 10 mm OL37 S 565 |  |  | kg |  | 1 254,10 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 105,11 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 11,94 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 9,56 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 11,94 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 11,94 |  |  |
| 184 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 1,200 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 7,73 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 9,36 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 4,68 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,66 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 2,34 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,17 |  |  |
| 185 | RpIzA03A |  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite prin curatare cu peria de sirma |  |  | m2 |  | 289,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 40,53 |  |  |
|  | 2881116001616 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 |  |  | buc |  | 86,85 |  |  |
| 186 | RCsJ34A |  | Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade |  |  | m2 |  | 289,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 159,23 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 7,96 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 2,32 |  |  |
| 187 | RCsU05F1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (p/ bare de armatura cadru metalic de rigidizare) |  |  | buc |  | 54,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 4,86 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 18,90 |  |  |
| 188 | RCsU07B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 54,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 27,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,40 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 19,44 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,05 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,01 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,32 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,54 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,81 |  |  |
| 189 | CL26A |  | CADRU metalic de rigidizare gol de usa: Rame metalice gata confectionate - pl.103 |  |  | kg |  | 4 192,600 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 461,19 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 41,93 |  |  |
|  | 2030132947000 |  | Rama metalica gata confectionata |  |  | kg |  | 4 192,60 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 20,96 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 33,54 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 20,96 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 83,85 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 83,85 |  |  |
| 190 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 4,200 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 27,05 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 32,76 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 16,38 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 2,31 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 8,19 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 4,09 |  |  |
| 191 | RCsD08A |  | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp (plasa Rabit Nr 15-1,6mm) |  |  | kg |  | 637,800 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 44,65 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,55 |  |  |
|  | 2873122005338 |  | Plasa rabit |  |  | kg |  | 676,39 |  |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  | kg |  | 3,35 |  |  |
|  | 2746133803142 |  | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm |  |  | kg |  | 6,70 |  |  |
|  | 2523156719079 |  | Distantier din plastic |  |  | buc |  | 100,45 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,38 |  |  |
| 192 | CF16C |  | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti din caramida, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm (gros. 40mm) |  |  | m2 |  | 289,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 72,38 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 275,02 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 11 280,08 |  |  |
|  | 1421102200549 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 12,40 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 5,61 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,84 |  |  |
|  | 2320166200975 |  | Combustibil lichid usor |  |  | kg |  | 812,05 |  |  |
|  | 2952270003330 |  | Pompa de apa |  |  | h-ut |  | 55,01 |  |  |
|  | 2952270004001 |  | Malaxor argila |  |  | h-ut |  | 8,69 |  |  |
|  | 29522700033709 |  | Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc |  |  | h-ut |  | 55,01 |  |  |
|  | 2952270003713 |  | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora |  |  | h-ut |  | 55,01 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 55,01 |  |  |
| 193 | CF16C1 |  | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti din caramida, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm, pentru fiecare 1,5 cm grosime in plus sau in minus, se adauga |  |  | m2 |  | 289,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 37,63 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 147,65 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 4 783,70 |  |  |
|  | 1421102200549 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 5,32 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 2,36 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,48 |  |  |
|  | 2320166200975 |  | Combustibil lichid usor |  |  | kg |  | 345,49 |  |  |
|  | 2952270003330 |  | Pompa de apa |  |  | h-ut |  | 23,16 |  |  |
|  | 2952270004001 |  | Malaxor argila |  |  | h-ut |  | 3,76 |  |  |
|  | 29522700033709 |  | Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc |  |  | h-ut |  | 23,16 |  |  |
|  | 2952270003713 |  | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora |  |  | h-ut |  | 23,16 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 23,16 |  |  |
|  |  |  |  | Total Consolidarea golurilor de usi (pl. 95 - 98, 103 -R). |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 15. Consolidarea golurilor de fereastra in axele Cв - Pв (pl. 99, 100, 103 - R). |  |  |  |  |  |  |  |
| 194 | RpIzA03A |  | Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite prin curatare cu peria de sirma |  |  | m2 |  | 961,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 134,61 |  |  |
|  | 2881116001616 |  | Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 |  |  | buc |  | 288,45 |  |  |
| 195 | RCsJ34A |  | Restaurari la fatade, prin spalarea manuala a tencuielilor speciale la fatade |  |  | m2 |  | 961,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 528,83 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 26,44 |  |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 7,69 |  |  |
| 196 | RCsU05F1 |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (p/ bare de stringere 18AIII (poz.7) |  |  | buc |  | 296,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 26,64 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 103,60 |  |  |
| 197 | RCsU07B |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ciment-var, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 296,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 148,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 29,60 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 106,56 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,30 |  |  |
|  | 2652102100713 |  | Var pasta |  |  | m3 |  | 0,03 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 1,78 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 2,96 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 4,44 |  |  |
| 198 | CL26A |  | CADRU metalic de rigidizare: Rame metalice gata confectionate ( pl. 103) |  |  | kg |  | 12 700,000 |  |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 1 397,00 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 127,00 |  |  |
|  | 2030132947000 |  | Rama metalica gata confectionata |  |  | kg |  | 12 700,00 |  |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 63,50 |  |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 101,60 |  |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 63,50 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 254,00 |  |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 254,00 |  |  |
| 199 | IzD10A |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv |  |  | t |  | 12,700 |  |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 81,79 |  |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 99,06 |  |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 49,53 |  |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 6,99 |  |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 24,76 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 12,38 |  |  |
| 200 | RCsD08A |  | Montarea plaselor sudate STM sau STNB la pereti si diafragme cu greutatea pina la 3 kg/mp (plasa Rabit Nr 15-1,6mm) |  |  | kg |  | 2 246,600 |  |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 157,26 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 8,99 |  |  |
|  | 2873122005338 |  | Plasa rabit |  |  | kg |  | 2 382,52 |  |  |
|  | 2710602000030 |  | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm |  |  | kg |  | 11,79 |  |  |
|  | 2746133803142 |  | Sirma moale obisnuita D=1,25 mm |  |  | kg |  | 23,59 |  |  |
|  | 2523156719079 |  | Distantier din plastic |  |  | buc |  | 353,84 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,35 |  |  |
| 201 | CF16C |  | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti din caramida, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm (gros. 40mm) |  |  | m2 |  | 961,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 240,38 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 913,42 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 37 463,89 |  |  |
|  | 1421102200549 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 41,19 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 18,63 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 12,75 |  |  |
|  | 2320166200975 |  | Combustibil lichid usor |  |  | kg |  | 2 697,01 |  |  |
|  | 2952270003330 |  | Pompa de apa |  |  | h-ut |  | 182,69 |  |  |
|  | 2952270004001 |  | Malaxor argila |  |  | h-ut |  | 28,84 |  |  |
|  | 29522700033709 |  | Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc |  |  | h-ut |  | 182,69 |  |  |
|  | 2952270003713 |  | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora |  |  | h-ut |  | 182,69 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 182,69 |  |  |
| 202 | CF16C1 |  | Tencuieli speciale de protectie torcretate le pereti din caramida, cu mortar de ciment, cu dozaj 600 kg ciment la m.c de nisip (sort 0-3 mm si 3-7 mm) nivelate si asperizate in grosime medie de 3 cm, pentru fiecare 1,5 cm grosime in plus sau in minus, se adauga |  |  | m2 |  | 961,500 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 125,00 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 490,37 |  |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 15 887,83 |  |  |
|  | 1421102200549 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 3,0-7,0 mm |  |  | m3 |  | 17,65 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 7,85 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 4,90 |  |  |
|  | 2320166200975 |  | Combustibil lichid usor |  |  | kg |  | 1 147,45 |  |  |
|  | 2952270003330 |  | Pompa de apa |  |  | h-ut |  | 76,92 |  |  |
|  | 2952270004001 |  | Malaxor argila |  |  | h-ut |  | 12,50 |  |  |
|  | 29522700033709 |  | Rezervor tampon pentru aer comprimat capacitate de 12 mc |  |  | h-ut |  | 76,92 |  |  |
|  | 2952270003713 |  | Aparat de torcretat 0,8-1,5 mc/ora |  |  | h-ut |  | 76,92 |  |  |
|  | 2912340002509 |  | Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min |  |  | h-ut |  | 76,92 |  |  |
|  |  |  |  | Total Consolidarea golurilor de fereastra in axele Cв - Pв (pl. 99, 100, 103 - R). |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Asigurari sociale de stat |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli pentru depozitare |  |  |  |  |  |
|  | Total cheltuieli directe |  |  |  |  |  |
|  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  |  |  |
|  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |