Caietul de sarcini

privind achiziționarea echipamentului pentru anul 2024, conform necesităților Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI

(în conformitate cu normele aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 676 din 13.09.2023 și Hotărârea Guvernului nr. 83 din 31.01.2024 privind aprobarea însemnelor distinctive generale

ale Ministerului Afacerilor Interne)

| Nr. | Denumirea | Descrierea |
| --- | --- | --- |
| 1 | Jachetă din fleece | Materialele folosite: №; Denumirea materialului; Utilizare. I; II; III. 1; Stofa de bază; Fleece 300 gr/m2, compoziția fibroasă 100% polyester, culoare Dark Navy 19-4013 TPX.. 2; Stofă pentru căptuşeală; Componenţa fibroasă de tip tricot din bumbac - 92%, elastan - 8%, culoare neagră.. 3; Bandă «velcro»; Dimensiuni de 70 mm lungime și 130 mm înălțime pentru ecusoane pe mâneci, Dimensiuni de 58 mm lungime și 68 mm înălțime pentru ecuson pe piept individual.. 4; Ecuson pe mânecă stîngă; HG nr. 83 din 24.01.2024. Ecuson pe mânecă dreaptă; Conform mostrei Academiei. 5; Epoleții; HG nr. 83 din 24.01.2024. Banda „velcro”, ața, butoni de metal, fermoar spiralat conform Fișei de selectare a materialelor. Descriere: Produsul prezintă din fleece detașabilă, confecţionat din material de fleece de culoare albastru-închis cu mâneci din țesătură matlasată cu vata. Produsul este de siluetă dreaptă și cu mâneca raglan clasică, fiind format din reperele feţei, reperul spatelui, reperele mânecilor şi reperele gulerului. Reperul feţei este format din doua detalii simetrice. La distanța de 130 mm, de la linia răscroielii gâtului pe verticală, și la distanța de 60 mm de la linia de simetrie a feței pe orizontală sunt amplasate benzi velcro loop cu dimensiunile de 30/105 mm. Mai sus de banda velcro sunt poziționate găici pentru fixarea caperei video, și pe partea stângă, la o distanță de 1 cm. deasupra bandei ”velcro”, de la linia din centru la distanța de 40 mm. este fixat un oval lipici cu dimensiunea 68*58 mm. Pe mâneca stângă și dreaptă, la distanţa de 265 mm de la răscroiala gâtului este fixată bandă velcro loop cu dimensiunile 70/130 mm, de care se va fixa ecusonul de mânecă a angajaților. Pe reperele feței sunt amplasate două buzunare tăiate cu fermoar spiralat sub un unghi de 15° cu lungimea de 170mm. Reperul spatelui este formată dintr-un singur detaliu. În liniile laterale sunt prevăzute șlițe cu fermoar spiralat. Jos, la terminație, fermoarele se fixează cu o chingă cu buton ascuns, cu dimensiunile 55*30 mm. Reperele mânecii sunt formate dintr-un detaliu. Construcția mânecii raglan implica pava croită integral cu mâneca pentru sporirea gradului de confort în timpul mișcării. Tivul mânecii este prelucrat cu manșeta din tricotaj negru. Gulerul de tip ștei are înălțimea de 90 mm, cu tighel de garnisire pe conturul exterior de 65 mm și poate fi din material de bază sau tricotat dublu cu structura patent. Sistemul de închidere este central cu fermoar injectat detașabil dimensiunea dinților de 5 mm. Cusăturile de montare a mânicilor și tivul produsului sunt prelucrate cu cusătura de acoperire cu 5 ațe. Restul cusăturilor de asamblare sunt surfilate la surfilator cu 3 ațe. Toate dimensiunile specificate în acest document sunt cu referință pentru mărimea 50/176, pentru mai multe informații suplimentare (mărimi, lungimi pentru elaborarea şabloanelor scurtei şi a gradaţiei pe mărimi şi talii) se consultă următoarele standarde: Noţiunea de membrană - film ultrafin, microporos, impermeabil, care prezintă o mulţime de pori (mici cavităţi) mai mari decât molecula de apă rezultată din transpiraţie, dar mult mai mici decât molecula de apă condensată. La confecţionarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată. Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat. GOST 4103-82. GOST ISO 3758-2014 |
| 2 | Fes | Materialele folosite: Tricotaj din semilună cu compoziţia 50% - lână, 50 % - acril. Împletitură de tip lacăt în două fire. Fleece – țesătură din polyester. Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy. Cocardă pentru fes conform HG nr. 83 din 24.01.2024. Descrierea: Fesul este tricotat din semi lână în amestec dintr-un reper în formă de emisferă cu terminaţia răsfrântă de 80 mm, pe care este cusut cocarda din țesătură. Produsul este tricotat în structura patent dublu cu lățimea de 7 mm. Partea interioară este căptușită cu fleece, compus din 4 clini care se unesc între ei cu cusătură de aplicare cu lățimea de 7 mm. La confecţionarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată. GOST 4103-82. GOST ISO 3758-2014 |
| 3 | Centură din poliester | Materialele folosite: Confecţionată din material poliester/poliamid cu cataramă de culoarea neagră. (Densitatea liniară 10065 g). Descriere: Centură de culoare neagră cu lungimea de minim 130 cm și lăţimea de 50 mm, grosimea de 3-4 mm. La confecţionarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată. |
| 4 | Tricou cu mâneci scurte | Materiale folosite: №; Denumirea materialului; Utilizare. I; II; III. 1; Stofă de bază; Componenţa fibroasă de tip tricot din bumbac - 92%, elastan - 8%. Rezistenţa culorii la spălare și pilling de la abraziune - 4/4, efort fizic - 4/4, 6 la lumină. Densitatea 190 - 220 g/m2. (Culoare - Pantone cod 19-4013 TPX Dark Navy). Descriere: Tricou cu mâneci scurte de siluetă semi-ajustată prezintă un reper spate, un reper faţă şi mâneci scurte, răscroiala gâtului este la baza gâtului. Terminaţia superioară a produsului (răscroiala gâtului) şi terminaţia mânecilor sunt prelucrate cu bandă din material de bază cu lăţimea de 12 mm. La confecţionarea produselor obligatoriu se va solicita mostra aprobată. Dimensiunile produselor livrate trebuie sa corespunda tabelului de masuri aprobat. GOST 4103-82. GOST ISO 3758-2014 GOST 31410—2009 |
| 5 | Tricou cu guler | Descriere: Tricou cu guler, de siluetă semi-ajustată prezintă un reper spate, un reper faţă, mâneci scurte şi guler. Pe partea din faţă se prelucrează o fentă parţială, pe care se realizează sistem de închidere cu trei nasturi şi butoniere. Gulerul este răsfrânt din țesătura de bază. Pe ambele mâneci, la distanța de 20 mm de la terminația de jos se aplică banda „velcro” (Loops fără bordură) cu dimensiunile 130*70 mm. Pe piepți din fața, la distanța de 60 mm de la linia ce divizează bustul pe verticală în două părți simetrice, în partea dreaptă și stângă pe orizontal, se aplică două benzi „velcro” (Loops fără bordură), cu dimensiunile 105*30 mm. și pe partea stângă, la o distanță de 1 cm. deasupra bandei ”velcro”, de la linia din centru la distanța de 40 mm. este fixat un oval lipici cu dimensiunea 68*58 mm. Totodată, benzile se amplasează astfel, ca marginile de sus ale benzilor să fie pe o linie dreaptă cu marginea de sus a ecusonului de pe mâneca. În partea superioară a elementului spate la o distanţă de 180 mm de la răscroiala gâtului este realizată inscripția „MAI/autoritatea administrativă”. Dimensiunea şi caracterul literelor - conform modelului aprobat HG 83/2024 Figura 79. Ecuson utilizat de Academia ,,Ștefan cel Mare”. Toate dimensiunile specificate in acest document sânt cu referința pentru mărimea 48/182. |

Notă:

- Toate pozițiile vor fi confecționate pentru fiecare persoană individual;

- Toate tipurile de echipament vor fi dotate cu insemnele Academiei „Ștefan cel Mare” a MAI și a Ministerului Afacerilor Interne de tip nou aprobate de către Comisia pe Heraldică și conform HG 83/2024;

- Toate pozițiile vor fi marcate corespunzător și ambalate în pungi separat;

- Livrarea până la 20 decembrie 2024 după înregistrarea contractului;

- Vor fi prezentate obligator mostrele.