PARTEA II

CAIET DE SARCINI

- Denumirea obiectivului – Achiziția lucrărilor de restaurare a clădirii administrative cu nr. cadastral 0100520074.01. – sediul Oficiului Avocatului Poporului, din str. Sfatul Țării nr. 16, mun. Chișinău.

- Amplasarea obiectivului – Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Sfatul Țării, nr.16.

- Beneficiar - Oficiul Avocatului Poporului.

- Autoritate contractantă – Oficiul Avocatului Poporului.

- Statutul de protecție: Imobilul cu nr. cadastral 0100520074.01 are statut de monument de arhitectură, artă și istorie de categorie locală, fiind înscris cu denumirea Sediul Administrației Zemstvei județene cu apartamente pentru funcționari, la nr. 359, cod ChCi9.9-4.1 (cu adresa Sfatul Țării nr.16 A, B) la Compartimentul Strada Sfatul Țării, în Registrul monumentelor istorice de categorie locală din municipiul Chișinău, în același timp este parte componentă a Nucleului istoric al Chișinăului – zonă construită protejată, înscrisă cu nr. 308 în Registrul monumentelor Republicii Moldova ocrotite de stat, aprobat prin Hotărârea Parlamentului nr. 1531/1993 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.15-17 din 2.02.2010).

LISTA CU CANTITĂŢI DE LUCRĂRI №6-1-2

Rețele Termice

| Nr. crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 | 1,1000 |
| 2 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 | 5,8000 |
| 3 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 9,4700 |
| 4 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 4,8500 |
| 5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 0,4400 |
| 6 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,4800 |
| 7 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 | 0,6700 |
| 8 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 110,9600 |
| 9 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 | 0,6700 |
|  |  | Capitolul 2. Retele subterane de incalzire |  |  |
| 10 | TfE01B | Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 57x3.5 mm (teava din otel preizolata cu poliuretan rigid fara semnalizare diam. 57x3.5/125) | m | 90,0000 |
| 11 | TfE01A | Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 45x2.5 mm (teava din otel preizolata cu poliuretan rigid fara semnalizare diam. 45x2.5/110) | m | 12,0000 |
| 12 | TfE02B | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 57 mm (cot 90* din otel preizolate PUR diam. 57/125) | buc | 12,0000 |
| 13 | TfE08A | Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor (suport fix preizolat PUR D57/125) | buc | 4,0000 |
| 14 | TfE02B | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 57/125 mm (manson de capat cu manta din polietilena diam. 57/125) | buc | 8,0000 |
| 15 | TfE02A | Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 45/110 mm (manson de capat cu manta din polietilena diam. 45/110) | buc | 4,0000 |
| 16 | TfE02B | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 57/125 mm (mufa PUR de capat cu manta din polietilena diam. 57/125) | buc | 34,0000 |
| 17 | TfC02A | Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm | m | 12,0000 |
| 18 | TfC01A | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm | m | 12,0000 |
| 19 | TfC02B | Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 65; 80 mm | m | 90,0000 |
| 20 | TfC01B | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 65; 80 mm | m | 90,0000 |
| 21 | TfA09A1 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Suport mobil pentru teava PUR D57/125) | kg | 170,0000 |
| 22 | TfA09A1 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Suport mobil pentru teava PUR D45/110) | kg | 17,4000 |
|  |  | Capitolul 3. Retele subterane de apa calda si circulare |  |  |
| 23 | TfE01A | Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 33.5x3.2 mm (teava din otel zincata preizolata cu poliuretan rigid fara semnalizare diam. 33.5x3.2/90) | m | 102,0000 |
| 24 | TfE02A | Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 32/90 mm (cot 90* din otel zincat preizolat diam. 32/90 ) | buc | 12,0000 |
| 25 | TfE08A | Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor (suport fix din otel zincat preizolat D32/90) | buc | 4,0000 |
| 26 | TfE02A | Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 32/90 mm (manson de capat cu manta de polietilena D32/90) | buc | 12,0000 |
| 27 | TfE02A | Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 32/90 mm (mufa PUR cu manta de polietilena D32/90) | buc | 34,0000 |
| 28 | TfC02A | Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm | m | 102,0000 |
| 29 | TfC01A | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm | m | 102,0000 |
| 30 | TfA09A1 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (Suport mobil pentru teava PUR D32/90) | kg | 110,2000 |
| 31 | CP05A | Montarea pernei, Talpa de reazem ОП-1 | buc | 104,0000 |
| 32 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (canal din beton Л4-8 L=3000) | buc | 38,0000 |
| 33 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (placa de acoperire П5-8 L=3000) | buc | 38,0000 |
| 34 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 321,4800 |
|  |  | Capitolul 4. Scut din beton armat suport fix dupa tip ЩО1-100 (2 buc) |  |  |
| 35 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa (beton C 15) | m3 | 0,5620 |
| 36 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 | 2,5200 |
| 37 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 8 A240) | kg | 5,8000 |
| 38 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 12 A240) | kg | 8,4000 |
| 39 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (diam. 14 A500) | kg | 67,8000 |
|  |  | Capitolul 5. Camin Termic - 1 |  |  |
| 40 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,1400 |
| 41 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 5,1600 |
| 42 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,0500 |
| 43 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 | 100 m3 | 0,0900 |
| 44 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t | 8,5100 |
| 45 | TfA01C1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125 (teava din otel electrosudabila D108x4.0) | m | 1,5000 |
| 46 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (teava de otel electrosudata D57x3,5) | m | 2,0000 |
| 47 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (teava de otel electrosudata D45x2,5) | m | 4,0000 |
| 48 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (teava de otel electrosudata D45x2,5 - drenaj) | m | 8,0000 |
| 49 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (teava de otel de apa si gaz D25x3.2 - drenaj) | m | 8,0000 |
| 50 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (teava de otel de apa si gaz D20x2.8 - drenaj) | m | 5,0000 |
| 51 | TfA02A1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; (cot 90* din otel D45x2.5) | buc | 6,0000 |
| 52 | TfA02A1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; (cot 90* din otel D45x2.5 - drenaj) | buc | 2,0000 |
| 53 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; (teava de otel de apa si gaz zincata D33.5x3.2) | m | 4,0000 |
| 54 | TfA02A1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; (teu din otel zincat D33.7x33.7x33.7x3.6) | buc | 2,0000 |
| 55 | TfA02A1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; (cot din otel zincat D33.7x3.2) | buc | 2,0000 |
| 56 | TfA02A1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; (cot din otel zincat D57x45x57x3.5) | buc | 2,0000 |
| 57 | TfB01A1 | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 25 (vana din fonta cu flansa D25 PN16) | buc | 4,0000 |
| 58 | TfB03A1 | Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 25 (flansa din otel zincata D25 PN16) | buc | 8,0000 |
| 59 | TfB01C1 | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 50 (robinet sferic D50 mm PN25) | buc | 2,0000 |
| 60 | TfB01B1 | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 40 (robinet sferic D40 mm PN25) | buc | 2,0000 |
| 61 | TfB01A1 | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 25 (robinet sferic D25 mm PN25 - drenaj) | buc | 8,0000 |
| 62 | TfB01A1 | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 25 (robinet sferic D20 mm PN25 - drenaj) | buc | 4,0000 |
| 63 | IzA08B | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu grund GF-021, avind diametrul exterior peste 34 mm (K=2, in 2 straturi) | m2 | 3,0000 |
| 64 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 40 mm | m2 | 4,4200 |
| 65 | IzI07A1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare | m2 | 4,4200 |
| 66 | IzI07A2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare | m2 | 4,4200 |
| 67 | CP50A | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t (bloc FS 4-8m) | buc | 18,0000 |
| 68 | CP50C | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1,5 t. (bloc FS 4m) | buc | 4,0000 |
| 69 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (placa de acoperire ПО-4, beton C20) | m3 | 1,2200 |
| 70 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 6,9000 |
| 71 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 20,0000 |
| 72 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 10 A500) | kg | 120,2000 |
| 73 | CA03G01 | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...(tronsoane monolite, beton M100) | m3 | 2,0000 |
| 74 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 0,0800 |
| 75 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana (Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)) | buc | 4,0000 |
| 76 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana (Gura de acces) | buc | 2,0000 |
| 77 | CH10A1 | Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mici de 50 kg (scari Л-2 (1900(h)х600) | kg | 130,8300 |
| 78 | RpIzE16B | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv | t | 0,1300 |
| 79 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,1300 |
| 80 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,1300 |
| 81 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (diam. 6 AI) | kg | 3,3000 |
| 82 | AcC10А(F) | Montarea clapeta de retinere automatica, cu diametrul racordului de 100 mm Clapeta de unica sens "Захлопка" DN100 mm | buc | 1,0000 |
| 83 | SA34I | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" (teava din otel D159x4.5 L=500 mm) | buc | 4,0000 |
| 84 | SA34I apl | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" (teava din otel D273x6.0 L=500 mm) | buc | 12,0000 |
|  |  | Capitolul 6. Fantana FD-1 |  |  |
| 85 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 0,0800 |
| 86 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 4,2700 |
| 87 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,0430 |
| 88 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 | 100 m3 | 0,0400 |
| 89 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t | 5,8700 |
| 90 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (beton B 7.5) | m3 | 0,1500 |
| 91 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 | 1,0900 |
| 92 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,0000 |
| 93 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 3,0000 |
| 94 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,10 m3) | buc | 1,0000 |
| 95 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,0000 |
| 96 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana Inel de reazem КЦO-1 (0,0.02 m3) | buc | 2,0000 |
| 97 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana Capacul cu rama din fonta | buc | 1,0000 |

| Nr. crt. | Simbol norme și cod resurse | Denumirea lucrărilor, cheltuieli şi resurse | Unitatea de măsură | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,3900 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 2 | TsA20C | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,2300 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 3 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,1000 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,2100 |
|  | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 4 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 5 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,0900 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 6 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 7 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,7700 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 8 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 9 | TsC50B | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II | 100 m3 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,0120 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,1400 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 2. Retele subterane de incalzire |  |  |
| 10 | TfE01B | Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 57x3.5 mm ( teava din otel preizolata cu poliuretan rigid fara semnalizare diam. 57x3.5/125 ) | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1200 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,2800 |
|  | 272210316000057 | Teava din otel preizolata ( teava din otel preizolata cu poliuretan rigid fara semnalizare diam. 57x3.5/125 ) | m | 1,0040 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,0160 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0020 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0030 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0090 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0100 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 11 | TfE01A | Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 45x2.5 mm ( teava din otel preizolata cu poliuretan rigid fara semnalizare diam. 45x2.5/110 ) | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1200 |
|  | 272210316000045 | Teava din otel preizolata ( teava din otel preizolata cu poliuretan rigid fara semnalizare diam. 45x2.5/110 ) | m | 1,0040 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,0100 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0010 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,2500 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0100 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 12 | TfE02B | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 57 mm ( cot 90* din otel preizolate PUR diam. 57/125 ) | buc |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,5700 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,4300 |
|  | 287527401600057 | Cot ( cot 90* din otel preizolate PUR diam. 57/125 ) | buc | 1,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1240 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1130 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2260 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0480 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,4500 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 13 | TfE08A | Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor ( suport fix preizolat PUR D57/125 ) | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,2600 |
|  | 287527631400057 | Punct fix pentru limitarea dilatarilor ( suport fix preizolat PUR D57/125 ) | buc | 1,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1100 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0100 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,1100 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0900 |
|  | 2922140007001 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf | h-ut | 0,0900 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 14 | TfE02B | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 57/125 mm ( manson de capat cu manta din polietilena diam. 57/125 ) | buc |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,5700 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,4300 |
|  | 2875274016000571 | Manson de capat cu manta din polietilena diam. 57/125 | buc | 1,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1240 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1130 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2260 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0480 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,4500 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 15 | TfE02A | Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 45/110 mm ( manson de capat cu manta din polietilena diam. 45/110 ) | buc |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,4500 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0500 |
|  | 287527401600045 | Manson de capat cu manta din polietilena diam. 45/110 | buc | 1,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1140 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0730 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1450 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0300 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,0500 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 16 | TfE02B | Montarea cotului de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 57/125 mm ( mufa PUR de capat cu manta din polietilena diam. 57/125 ) | buc |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,5700 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,4300 |
|  | 2875274016000572 | Mufa PUR de capat cu manta din polietilena diam. 57/125 mm | buc | 1,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1240 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1130 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,2260 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0480 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,4500 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 17 | TfC02A | Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm | m |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0400 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,0700 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0090 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0360 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,0360 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 18 | TfC01A | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm | m |  |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,1600 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0050 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,0090 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 19 | TfC02B | Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 65; 80 mm | m |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0400 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,0800 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0090 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0450 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,0450 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 20 | TfC01B | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 65; 80 mm | m |  |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,1900 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0150 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,0090 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 21 | TfA09A1 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata ( Suport mobil pentru teava PUR D57/125 ) | kg |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0300 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0300 |
|  | 2875277347000057 | Suport mobil pt conducte ( Suport mobil pentru teava PUR D57/125 ) | buc | 0,2353 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1160 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,0270 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 22 | TfA09A1 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata ( Suport mobil pentru teava PUR D45/110 ) | kg |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0300 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0300 |
|  | 2875277347000045 | Suport mobil pt conducte ( Suport mobil pentru teava PUR D45/110 ) | buc | 0,34483 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1160 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,0270 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 3. Retele subterane de apa calda si circulare |  |  |
| 23 | TfE01A | Montarea tevilor din otel, preizolate, pentru incalzire, in canal existent, pe pat de nisip sau suprateran, cu diametrul nominal de 33.5x3.2 mm ( teava din otel zincata preizolata cu poliuretan rigid fara semnalizare diam. 33.5x3.2/90 ) | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1000 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1200 |
|  | 272210316000033 | Teava din otel preizolata ( teava din otel zincata preizolata cu poliuretan rigid fara semnalizare diam. 33.5x3.2/90 ) | m | 1,0040 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,0100 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0010 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,2500 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,1000 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0100 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 24 | TfE02A | Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 32/90 mm ( cot 90* din otel zincat preizolat diam. 32/90 ) | buc |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,4500 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0500 |
|  | 287527401600045 | Manson de capat cu manta din polietilena diam. 45/110 | buc | 1,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1140 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0730 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1450 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0300 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,0500 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 25 | TfE08A | Punct fix pentru tevi preizolate, pentru limitarea dilatarilor ( suport fix din otel zincat preizolat D32/90 ) | buc |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,2600 |
|  | 287527631400032 | Punct fix pentru limitarea dilatarilor ( suport fix din otel zincat preizolat D32/90 ) | buc | 1,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,1100 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0600 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0100 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,1000 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,1100 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0900 |
|  | 2922140007001 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf | h-ut | 0,0900 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 26 | TfE02A | Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 32/90 mm ( manson de capat cu manta de polietilena D32/90 ) | buc |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,4500 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0500 |
|  | 287527401600032 | Manson de capat cu manta de polietilena D32/90 | buc | 1,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1140 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0730 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1450 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0300 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,0500 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 27 | TfE02A | Montarea cotului (reductiei, teu, ramificatie) de otel, preizolat, pe teava de otel, preizolata, cu diametrul nominal de 32/90 mm ( mufa PUR cu manta de polietilena D32/90 ) | buc |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,4500 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0500 |
|  | 2875274016000321 | Mufa PUR cu manta de polietilena D32/90 | buc | 1,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1140 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0730 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1450 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0300 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,0500 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 28 | TfC02A | Spalarea hidropneumatica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm | m |  |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0400 |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,0700 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0090 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0360 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,0360 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 29 | TfC01A | Spalarea hidraulica a conductelor, avind diametrul nominal de 50 mm | m |  |
|  | 7231040021600 | Lacatus montator agregate ener | h-om | 0,1600 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0050 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,0090 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 30 | TfA09A1 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata ( Suport mobil pentru teava PUR D32/90 ) | kg |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,0300 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0300 |
|  | 2875277347000032 | Suport mobil pt conducte ( Suport mobil pentru teava PUR D32/90 ) | buc | 0,52632 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1160 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0050 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,0270 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 31 | CP05A | Montarea pernei, Talpa de reazem ОП-1 | buc |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om. | 2,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om. | 0,2000 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0050 |
|  | 266612280067 | Element prefabricat, Talpa de reazem ОП-1 | buc | 1,0100 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0015 |
|  | 2010102904418 | Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942 | m3 | 0,0010 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,9500 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,0060 |
|  | 3410520006728 | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele | h-ut | 0,9000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 32 | CP16A | Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) ( canal din beton Л4-8 L=3000 ) | buc |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2000 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,0060 |
|  | 26661228006001 | Element prefabricat ( canal din beton Л4-8 L=3000 ) | buc | 1,0100 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0020 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 2,3500 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0080 |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 0,5000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 33 | CP16B | Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe ( placa de acoperire П5-8 L=3000 ) | buc |  |
|  | 7123030012500 | Montator P.B | h-om | 1,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2664102100001 | Mortar marca...(pt.informatie) | m3 | 0,0040 |
|  | 26661228006002 | Element prefabricat ( placa de acoperire П5-8 L=3000 ) | buc | 1,0100 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,0012 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 1,6000 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0050 |
|  | 2922140006000 | Macara pe pneuri | h-ut | 0,4500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 34 | IzF04A | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,0400 |
|  | 2320322600036 | Bitum pt. hidroizolatii | kg | 1,7000 |
|  | 2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | kg | 0,3400 |
|  | 2052152959010 | Lemne de foc de rasinoase (deseuri) | t | 0,0006 |
|  | 2052152958990 | Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340 | kg | 1,1300 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0010 |
|  | 2952270004029 | Topitor bitum de 500 l | h-ut | 0,0130 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 4. Scut din beton armat suport fix dupa tip ЩО1-100 (2 buc) |  |  |
| 35 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa ( beton C 15 ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 266310210000015 | Beton C 15 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 36 | CB03A | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,9500 |
|  | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,0500 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0800 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0035 |
|  | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 37 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 8 A240 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 27106023000008 | Otel beton OB 37 diam. 8 A240 | kg | 1,0250 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 38 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 12 A240 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 271060230000012 | Otel beton OB 37 diam. 12 A240 | kg | 1,0250 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 39 | CC01F1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere ( diam. 14 A500 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0540 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 271060220000014 | Otel beton PC 52 diam. 14 A500 | kg | 1,0250 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,1500 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 5. Camin Termic - 1 |  |  |
| 40 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 41 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 42 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 43 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 | 100 m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,0800 |
|  | 1421102200227 | Pietris | m3 | 0,0040 |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 14,3000 |
|  | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) | h-ut | 3,6200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 44 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t |  |
|  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 0,1060 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 45 | TfA01C1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 100; 125 ( teava din otel electrosudabila D108x4.0 ) | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1900 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,4200 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1800 |
|  | 2722103107000108 | Conducta de otel ( teava din otel electrosudabila D108x4.0 ) | m | 1,0040 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,0200 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0040 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0100 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0020 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0220 |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,0300 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0120 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0100 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0020 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,1300 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0090 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,0180 |
|  | 2922140007001 | Macara lansator de conducte pe tractor cu senile pina 15 tf | h-ut | 0,0180 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 46 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; ( teava de otel electrosudata D57x3,5 ) | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1300 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,2600 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1300 |
|  | 272210310700057 | Conducta de otel (Teava din otel electrosudata D57x3.5mm) | m | 1,0040 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,0100 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0040 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0010 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0010 |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,0060 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0030 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0040 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0010 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,1080 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0090 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,0180 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 47 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; ( teava de otel electrosudata D45x2,5 ) | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1300 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,2600 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1300 |
|  | 272210310700045 | Conducta de otel (Teava din otel electrosudata D45x2,5mm) | m | 1,0040 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,0100 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0040 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0010 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0010 |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,0060 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0030 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0040 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0010 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,1080 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0090 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,0180 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 48 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; ( teava de otel electrosudata D45x2,5 - drenaj ) | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1300 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,2600 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1300 |
|  | 272210310700045 | Conducta de otel (Teava din otel electrosudata D45x2,5mm) | m | 1,0040 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,0100 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0040 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0010 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0010 |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,0060 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0030 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0040 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0010 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,1080 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0090 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,0180 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 49 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; ( teava de otel de apa si gaz D25x3.2 - drenaj ) | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1300 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,2600 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1300 |
|  | 272210310700025 | Conducta de otel ( teava de otel de apa si gaz D25x3.2 ) | m | 1,0040 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,0100 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0040 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0010 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0010 |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,0060 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0030 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0040 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0010 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,1080 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0090 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,0180 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 50 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; ( teava de otel de apa si gaz D20x2.8 - drenaj ) | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1300 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,2600 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1300 |
|  | 272210310700020 | Conducta de otel ( ( teava de otel de apa si gaz D20x2.8 ) | m | 1,0040 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,0100 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0040 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0010 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0010 |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,0060 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0030 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0040 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0010 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,1080 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0090 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,0180 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 51 | TfA02A1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; ( cot 90* din otel D45x2.5 ) | buc |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,0700 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |
|  | 287527404000045 | Cot sau reductie de otel ( cot 90* din otel D45x2.5 ) | buc | 1,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1140 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1450 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0600 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0100 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0320 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0730 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,0440 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0090 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 52 | TfA02A1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; ( cot 90* din otel D45x2.5 - drenaj ) | buc |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,0700 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |
|  | 287527404000045 | Cot sau reductie de otel ( cot 90* din otel D45x2.5 ) | buc | 1,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1140 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1450 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0600 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0100 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0320 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0730 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,0440 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0090 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 53 | TfA01A1 | Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25; 40; 50; ( teava de otel de apa si gaz zincata D33.5x3.2 ) | m |  |
|  | 7136080025000 | Montator conducte | h-om | 0,1300 |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,2600 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,1300 |
|  | 272210310700033 | Conducta de otel ( teava de otel de apa si gaz zincata D33.5x3.2 ) | m | 1,0040 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,0100 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0010 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0040 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0010 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0010 |
|  | 4100116202844 | Apa dedurizata | m3 | 0,0060 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0030 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0040 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0010 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,1080 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0090 |
|  | 2952270004702 | Motopompa de apa 6,6-12 kw (9-16 cp) | h-ut | 0,0180 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 54 | TfA02A1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; ( teu din otel zincat D33.7x33.7x33.7x3.6 ) | buc |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,0700 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |
|  | 287527404000033 | Cot sau reductie de otel ( teu din otel zincat D33.7x33.7x33.7x3.6 ) | buc | 1,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1140 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1450 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0600 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0100 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0320 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0730 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,0440 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0090 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 55 | TfA02A1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; ( cot din otel zincat D33.7x3.2 ) | buc |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,0700 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |
|  | 2875274040000331 | Cot sau reductie de otel ( cot din otel zincat D33.7x3.2 ) | buc | 1,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1140 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1450 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0600 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0100 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0320 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0730 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,0440 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0090 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 56 | TfA02A1 | Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 40; 50; ( cot din otel zincat D57x45x57x3.5 ) | buc |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,0700 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 1,0000 |
|  | 287527404000057 | Cot sau reductie de otel ( cot din otel zincat D57x45x57x3.5 ) | buc | 1,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,1140 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1450 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0600 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0100 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0320 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0600 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0730 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 1,0440 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0090 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 57 | TfB01A1 | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 25 ( vana din fonta cu flansa D25 PN16 ) | buc |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,7500 |
|  | 291313460000025 | Robinet sertar ventil clapeta ( vana din fonta cu flansa D25 PN16 ) | buc | 1,0000 |
|  | 2874115820895 | Surub cap hexagonal M 12x55 gr. 4.8 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115840479 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,0000 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,0150 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0420 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 58 | TfB03A1 | Montarea pe conducta a flansei rotunde , plate, pentru sudare, amplasata in canal la adincime de 1 m sau suprateran pina la 3 m avind Dn 25 ( flansa din otel zincata D25 PN16 ) | buc |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,4700 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,4700 |
|  | 287527440000025 | Flansa rotunda din otel ( flansa din otel zincata D25 PN16 ) | buc | 1,0000 |
|  | 2735725901259 | Electrod sud.otel e43.2 2 x 350 inv.supert | kg | 0,0420 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,0620 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0300 |
|  | 2681116001329 | Piatra poliz.cil.deg.electro 99% 225 x 60 x 40 liant.cer | buc | 0,0100 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |
|  | 2320146200755 | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 | l | 0,0300 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0310 |
|  | 3110320002304 | Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva | h-ut | 0,1800 |
|  | 2912340002506 | Motocompresor mobil de joasa presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min | h-ut | 0,0090 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 59 | TfB01C1 | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 50 ( robinet sferic D50 mm PN25 ) | buc |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,1400 |
|  | 291313460000050 | Robinet sertar ventil clapeta ( robinet sferic D50 mm ) | buc | 1,0000 |
|  | 2874115821734 | Surub cap hexagonal M 16x65 gr. 4,8 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,0000 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,0240 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0630 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 60 | TfB01B1 | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 40 ( robinet sferic D40 mm PN25 ) | buc |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 1,0000 |
|  | 291313460000040 | Robinet sertar ventil clapeta ( robinet sferic D40 mm PN25 ) | buc | 1,0000 |
|  | 2874115821708 | Surub cap hexagonal M 16x60 gr. 4.8 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115840558 | Piulita hexag. M16 | buc | 8,0000 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,0240 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0630 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 61 | TfB01A1 | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 25 ( robinet sferic D25 mm PN25 - drenaj ) | buc |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,7500 |
|  | 2913134600000251 | Robinet sertar ventil clapeta ( robinet sferic D25 mm PN25 ) | buc | 1,0000 |
|  | 2874115820895 | Surub cap hexagonal M 12x55 gr. 4.8 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115840479 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,0000 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,0150 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0420 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 62 | TfB01A1 | Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1m sau suprateran pina la 3 m avind diametrul nominal Dn 25 ( robinet sferic D20 mm PN25 - drenaj ) | buc |  |
|  | 7214240021800 | Lacatus mecanic | h-om | 0,7500 |
|  | 291313460000020 | Robinet sertar ventil clapeta ( robinet sferic D20 mm PN25 ) | buc | 1,0000 |
|  | 2874115820895 | Surub cap hexagonal M 12x55 gr. 4.8 | buc | 8,0000 |
|  | 2874115840479 | Piulita hexag. M12 | buc | 8,0000 |
|  | 2320316202533 | Vaselina artificiala tehnica tip D | kg | 0,0150 |
|  | 2513206622068 | Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm | kg | 0,0420 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 63 | IzA08B | Vopsitorii pe conducte, executate manual cu grund GF-021, avind diametrul exterior peste 34 mm ( K=2, in 2 straturi ) | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 0,5600 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,1000 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,1500 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 64 | IzH22A | Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 40 mm | m2 |  |
|  | 7134050013240 | Izolator - termic | h-om | 0,4740 |
|  | 111100010003140 | Cochilii vata minerala gr. 40 mm | m2 | 1,0300 |
|  | 2734113805815 | Sirma zincata moale d = 1,25 mm | kg | 0,0450 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 65 | IzI07A1 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, confectionare | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,5270 |
|  | 2710403601300 | Tabla neagra sau zincata | kg | 2,7560 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0720 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 66 | IzI07A2 | Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,3 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestat semirotund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie pina la 0,35 m, montare | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 1,0030 |
|  | 2874115893900 | Surub 4 x 15 OLC35 zn | buc | 22,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 67 | CP50A | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t ( bloc FS 4-8m ) | buc |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,2860 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1000 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,0203 |
|  | 26661228006005 | Element prefabricat ( bloc FS 4-8 ) | buc | 1,0100 |
|  | 2663102100945 | Beton de ciment clasa B12,5/M150 | m3 | 0,0092 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0093 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0001 |
|  | 2651122100403 | Ciment metalurgic M 30 saci | kg | 5,6000 |
|  | 1421102200577 | Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm | m3 | 0,0178 |
|  | 1421102200227 | Pietris | m3 | 0,0063 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0300 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,1330 |
|  | 2952270004000 | Malaxor | h-ut | 0,0060 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 68 | CP50C | Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1,5 t. ( bloc FS 4m ) | buc |  |
|  | 7136080025001 | Montator | h-om | 0,6970 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1200 |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,0358 |
|  | 26661228006006 | Element prefabricat ( bloc FS 4m ) | buc | 1,0100 |
|  | 2663102100945 | Beton de ciment clasa B12,5/M150 | m3 | 0,0092 |
|  | 2664102102010 | Mortar ciment 100-T(pt.informatie) | m3 | 0,0248 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2651122100403 | Ciment metalurgic M 30 saci | kg | 10,6800 |
|  | 1421102200577 | Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm | m3 | 0,0480 |
|  | 1421102200227 | Pietris | m3 | 0,0063 |
|  | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,0380 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2670 |
|  | 2952270004000 | Malaxor | h-ut | 0,0120 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 69 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice ( placa de acoperire ПО-4, beton C20 ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4500 |
|  | 266310210000020 | Beton C 20 | m3 | 1,0250 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1500 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2800 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 70 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,8500 |
|  | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0050 |
|  | 2874115841033 | Piulite uzuale patrate M 10 | buc | 0,3000 |
|  | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 0,3000 |
|  | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0300 |
|  | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,1300 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0010 |
|  | 2320187315789 | Decofrol | kg | 0,1200 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 71 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,3000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1500 |
|  | 2811236310185 | Popi metalici extensibili PE 3100 R | kg | 0,4000 |
|  | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0005 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 72 | CC02N2 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 10 A500 ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0580 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0030 |
|  | 271060220000010 | Otel beton PC 52 diam. 10 A500 | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 73 | CA03G01 | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...( tronsoane monolite, beton M100 ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 4,0000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2663102100000100 | Beton ( tronsoane monolite, beton M100 ) | m3 | 1,0200 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,1000 |
|  | 2952270003100 | Vibrator de adincime | h-ut | 0,6000 |
|  | 3410520006752 | Automacara 6 - 10 tf | h-ut | 0,2500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 74 | AcE10A | Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 7,2000 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3,4000 |
|  | 2663102100933 | Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100) | m3 | 0,1330 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1200 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0100 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,2260 |
|  | 2664102101126 | Var | kg | 0,1100 |
|  | 2874145893787 | Cuie de constructii | kg | 0,0800 |
|  | 2010102906951 | Bara de lemn | m3 | 0,0040 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 2,0360 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 75 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana ( Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)) | buc |  |
|  | 26611264330911 | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 76 | AcE10A1 | Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana ( Gura de acces ) | buc |  |
|  | 2875274200001 | Gura de acces | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 77 | CH10A1 | Scari drepte gata confectionate metalice executate in cantitati mai mici de 50 kg ( scari Л-2 ( 1900(h)х600 ) | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,1700 |
|  | 2811236305700 | Scari metalice gata confectionate | kg | 1,0000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0200 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 78 | RpIzE16B | Curatirea confectiilor si constructiilor metalice de rugina si vopsea veche cu peria de sirma, executate din profile cu grosime de 8-12 mm inclusiv | t |  |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4900 |
|  | 2320146200700 | Petrol lampant | l | 1,2500 |
|  | 1711317309326 | Cirpe de sters | kg | 0,8000 |
|  | 1411112204410 | Piatra abraziva pentru slefuit | kg | 0,5000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 79 | IzD03A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 1,6500 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 3,3800 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,2400 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 80 | IzD04A | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina | t |  |
|  | 7141020013400 | Vopsitor industrial | h-om | 3,8200 |
|  | 2430116103218 | Vopsea de ulei orice culoare | kg | 5,2000 |
|  | 2320166200676 | White spirit | kg | 0,3600 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 81 | CC02M | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante ( diam. 6 AI ) | kg |  |
|  | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 0,0650 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0040 |
|  | 27106021000006 | Otel beton OB 37 diam. 6 AI | kg | 1,0250 |
|  | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 |
|  | 2010237318750 | Distantieri | buc | 0,2800 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 82 | AcC10А(F) | Montarea clapeta de retinere automatica, cu diametrul racordului de 100 mm Clapeta de unica sens "Захлопка" DN100 mm | buc |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om. | 1,1700 |
|  | 2874117300000100 | Clapeta de unica sens "Захлопка" DN100 mm | buc | 1,0000 |
|  | 26631021000021 | Beton clasa B-7.5 | m3 | 0,2000 |
|  | 8 | Болт М6х25 | buc | 2,0000 |
|  | 9 | Гайка М6.5 | buc | 2,0000 |
|  | 11 | Набивка из смоляного каната | kg | 0,0300 |
|  | 10 | Шайба А6.01 | buc | 2,0000 |
|  | 2710602000000 | Otel beton OB 37 | kg | 2,2000 |
|  | 2710403607300 | Tabla groasa 5 | kg | 0,6000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 83 | SA34I | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" ( teava din otel D159x4.5 L=500 mm ) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6500 |
|  | 2522103304840159 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal ( teava din otel D159x4.5 L=500 mm ) | m | 0,5000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1180 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0530 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0090 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0400 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,4280 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0002 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0024 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 84 | SA34I apl | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 6" ( teava din otel D273x6.0 L=500 mm ) | buc |  |
|  | 7136020011620 | Instalator apa, canal | h-om | 0,6500 |
|  | 2522103304840273 | Teava din otel neagra pt. instalatii, sudata longitudinal ( teava din otel D273x6.0 L=500 mm ) | m | 0,5000 |
|  | 2411115904512 | Oxigen tehnic gazos S2031 | m3 | 0,1180 |
|  | 2413547308164 | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 | kg | 0,0530 |
|  | 2735725903453 | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 | kg | 0,0090 |
|  | 2430116100798 | Grund, ulei anticoroziv | kg | 0,0400 |
|  | 2651122100440 | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 | kg | 0,4280 |
|  | 2652102100713 | Var pasta | m3 | 0,0002 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,0024 |
|  | 4100116202820 | Apa potabila | m3 | 0,0010 |
|  |  | Total | Lei |  |
|  |  | 6. Fantana FD-1 |  |  |
| 85 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 2,0500 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 86 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,3100 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 87 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 8,8200 |
|  | 2952270004021 | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw) | h-ut | 10,3900 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 88 | TsC59B | Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2 | 100 m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 6,0800 |
|  | 1421102200227 | Pietris | m3 | 0,0040 |
|  | 2952260003523 | Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3 | h-ut | 14,3000 |
|  | 2952260003557 | Buldozere, 58(80)KW (с.p.) | h-ut | 3,6200 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 89 | TsI51B5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km | t |  |
|  | 3410540000007 | Autobasculanta-10t | h-ut | 0,0760 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 90 | CA02C | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice ( beton B 7.5 ) | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,8500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,6500 |
|  | 266310210000075 | Beton B 7,5 | m3 | 1,0250 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,2500 |
|  | 2952270003000 | Vibrator de suprafata | h-ut | 0,4000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 91 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana | m3 |  |
|  | 7136050012000 | Instalator alimentari apa | h-om | 9,7100 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 4,1600 |
|  | 2663102100957 | Beton de ciment clasa B15/M200 | m3 | 0,4100 |
|  | 2010102915572 | Cofraje din scindura 40 mm grosime | m2 | 0,1300 |
|  | 2664102101196 | Mortar -ciment M 50 | m3 | 0,0770 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,1600 |
|  | 26511221004022 | Ciment M-400 | kg | 0,8000 |
|  | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 1,8900 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 92 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc |  |
|  | 26611264331010 | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 93 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc |  |
|  | 26611264331011 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 94 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1 (0,10 m3) | buc |  |
|  | 26611264331014 | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3) | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 95 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc |  |
|  | 26611264330913 | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 96 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana Inel de reazem КЦO-1 (0,0.02 m3) | buc |  |
|  | 266112643309131 | Inel de reazem КЦO-1 (0,0.02 m3) | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |
| 97 | AcE13A1 | Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana Capacul cu rama din fonta | buc |  |
|  | 28752742000011 | Capacul cu rama din fonta | buc | 1,0000 |
|  |  | Total | Lei |  |