| Lucrari de reparatie ANOFM DOFM Straseni |  |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

Deviz-oferta №

Valoarea de diviz: 48000 lei fara TVA

| № crt. | Simbol norme, cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Timplarie |  |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 | 12,510 |  |
| 2 | CK25A | Montare Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (0.9m x 2.1m 5buc) (doar montare) | m2 | 9,450 |  |
| 3 | CK07B | Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre (Prag usi - element metalic) | m | 6,000 |  |
| 4 | CK23C | montare Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp (1.8m x 1.7m 1buc) (doar montare) | m2 | 3,060 |  |
| 5 | CK26A | Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi | m | 1,800 |  |
| 6 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane K=2 | m2 | 11,410 |  |
| 7 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi | m2 | 11,410 |  |
| 8 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 11,410 |  |
| 9 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 11,410 |  |
| 10 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 11,410 |  |
|  |  | Capitolul 2. Pereti coridor |  |  |  |
| 11 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 32,000 |  |
| 12 | RpCJ27C | Diverse lucrari - strat de impislitura din fibre de sticla aplicat pe suprafetele din BCA lipit cu aracet inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 32,000 |  |
| 13 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 32,000 |  |
| 14 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 32,000 |  |
| 15 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 32,000 |  |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de reparatie la sistemul electric |  |  |  |
| 16 | RpEF24A | Demontarea becurilor cu incandescenta pina la 150 W sau tuburi fluorescente | buc | 15,000 |  |
| 17 | RpEF12A | Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta | buc | 15,000 |  |
| 18 | RpEA04A | Montarea tevilor de protectie din teava PVC neplastifiat, tip usor (U), avind diametrul pina la 63 mm, montata aparent pe dibluri, console sau ferme metalice. | m | 19,000 |  |
|  |  | Capitolul 4. Reparatia pardoselelor |  |  |  |
| 19 | RpCK10B | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata manual, cu rindeaua si ticlingul | m2 | 61,000 |  |
| 20 | RpCK11C | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu lac de parchet in trei straturi | m2 | 61,000 |  |
| 21 | RpCK09A1 | Montarea pervazurilor din plastic, de max 15 cm latime, curatate si montate pe dibluri cu suruburi de alama, inclusiv desfacerea zonei de incastrare in perete si pardoseala, in camere sub 16 mp | m | 57,400 |  |
| 22 | CG17A | Pardoseli din placi patrate, dreptunghiulare sau hexagonale, cu suprafata placilor pina la 60 cmp/buc inclusiv, de gresie ceramica, cu rosturile umplute cu lapte de ciment alb, inclusiv rostuitul si spalatul cu apa tare, executate intr-o singura forma si culoare in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m2 | 9,800 |  |
| 23 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m | 10,500 |  |