| Institutia de educatie timpurie nr. 23, str. A. Bernardazzi, nr. 12 | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări №

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment, , inclusiv tunsul tablei recuperabile | m2 | 138,0000 |
| 2 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - glafuri, sorturi, etc. | m | 17,0000 |
| 3 | RpCI42A | Demontarea elementelor de acoperis - burlane | m | 6,0000 |
| 4 | RpCO56A | Demontari: timplarie (geamuri) | m2 | 10,1500 |
| 5 | RpCO56A | Demontari: timplarie (usi) | m2 | 4,7900 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de reparatie acoperisului |  |  |
| 6 | RpCH05A | Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - capriori prin dublare intre 2 reazeme din rigle | m | 45,0000 |
| 7 | RpCH05C | Inlocuirea elementelor de sarpanta deteriorate, cu altele noi - clesti din dulapi de rasinoase | m | 32,0000 |
| 8 | RpCH06D | Reparatii la elemente de sarpanta deteriorate prin consolidare cu scoabe | kg | 150,0000 |
| 9 | CE30B | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.Scinduri de rasinoase-NORMA 0,0076/m2 | m2 | 138,0000 |
| 10 | CN50C | Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. | 100m2 | 1,4400 |
| 11 | CN51F | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe. | 100m2 | 1,4400 |
| 12 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla (pelicula hidroizolatie) Material marunt=1,0300 | m2 | 138,0000 |
| 13 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)-grosimii otelului de 0,50mm; Stratul de acoperire a tiglei metalice Material marunt=1,0500 | m2 | 138,0000 |
| 14 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: opritori de zapada (retinator de zapada 18 ml) | kg | 85,0000 |
| 15 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv-Diametru jgheab 125 mm Material marunt=1,0300 | m | 17,0000 |
| 16 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv-Diametrul tevii 105 mm Material marunt=1,0200 | m | 12,0000 |
|  |  | Capitolul 3. Lucrari de schimbarea timplariei |  |  |
| 17 | CK57D | Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 - Ferestrele din mase plastice, profil PVC, cu 5 camere, furnitura tip GU, armarea profilului-1.5 mm, nericiclat, consolidat, doua tipuri de deschidere, clasa incendiara - clasa "A", Low-E | m2 | 10,1500 |
| 18 | CK58B | Instalarea usilor din profil PVC cu sticla la balcon, pentru exterior, in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului peste 3 m2 , furnitura tip GU, armarea profilului-1.5 mm, clasa incendiara - clasa "A", Low-E | m2 | 4,7900 |
| 19 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=300mm | m | 6,5500 |
| 20 | CK26B | Glafuri montate la ferestre din aluminiu -b=300mm | m | 6,5500 |
| 21 | Pret de piata | Plasa de moschit | м2 | 5,0000 |
| 22 | CK18C | Montarea coltar la deschisuri 20*20 mm din aluminiu-Pentru interior | m | 37,1100 |
| 23 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane K=2,0000 | m2 | 11,1300 |
| 24 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 11,1300 |
| 25 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 11,1300 |
| 26 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 | 11,1300 |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 11,1300 |
| 28 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea latex mata pentru lucrari la interior,(de tip "Mattlatex" sau analog), aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 11,1300 |
| 29 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade - Glafuri exterioare | m2 | 7,4200 |
| 30 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu -Glet pe baza de ciment "Otkos": glafuri de ferestre si usi plane-Deschisuri exterioare | m2 | 7,4200 |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor-Deschisuri exterioare | m2 | 7,4200 |
| 32 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 7,4200 |
|  |  | Capitolul 4. Lucrari diverse |  |  |
| 33 | TrB22C2C | Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra", inaltimea de ridicare fiind de 12-18 m | t | 12,0000 |
| 34 | TrB05A2-4 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 40 m | t | 12,0000 |
| 35 | TsH92B | Incarcarea in auto material demontat | t | 12,0000 |
| 36 | TsI50C5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km | t | 12,0000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.