Formular Nr.5

WinCmeta

| Obiect Lucrari de schimbarea invelitorii acoperisului Gradinitei de copii din sat. Saгatica Noua r-nul Leova | Investitor Primaria Saratica Noua, r-nul Leova |
| --- | --- |

Schimbarea învelitorii

Suma de 894114,00 lei

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din asbociment | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3600 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3600 |
|  | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 2 | RpCH32C | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,0900 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0900 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 3 | RpCH32B | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (inlocuirea capriorilor 5% din acoperis) | m2 |  |
|  | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 0,2800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1100 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0700 |
|  |  | Total | lei |  |
|  |  | 2. Acoperis |  |  |
| 4 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 |  |
|  | 7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 0,2000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 |
|  | 2682132600465 | Folie suplimentara polimerica | m2 | 1,1500 |
|  | 28752763120001 | Шпильки (fise) | buc | 12,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 5 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (gratar 50x50, sipca 50x25mm, V=6,01m3) (norma0,0072) | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 0,2250 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0700 |
|  | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0072 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 6 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 |  |
|  | 7124010010730 | Dulgher 3 | h-om | 21,6800 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 2,4100 |
|  | 20101029087372 | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a | m3 | 0,1600 |
|  | 20101029087371 | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a | m3 | 0,0600 |
|  | 20101029041692 | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia | m3 | 0,8300 |
|  | 28741458870491 | Cuie de constructie | kg | 7,2000 |
|  | 27106020001211 | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) | kg | 4,3800 |
|  | 26821326004260 | Carton gudronat (толь) | m2 | 3,3800 |
|  | 24142161094821 | Pasta antiseptica | kg | 1,9600 |
|  | 28731220007511 | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) | kg | 38,0000 |
|  | 24105200067531 | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) | h-ut | 0,1500 |
|  | 29552700002608 | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) | h-ut | 0,4400 |
|  |  | Total | lei |  |
| 7 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: (element de ancorare caprior-maurlat din metal) | kg |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 0,2300 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0200 |
|  | 7212030022700 | Sudor | h-om | 0,0100 |
|  | 2811236309800 | Confectii metalice diverse | kg | 1,0000 |
|  | 2873155901200 | Electrozi pentru sudura | kg | 0,0050 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,0080 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0100 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,0200 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,0200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 8 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1200 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,1200 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1000 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0150 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,1000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,0300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 9 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,8500 |
|  | 1212121212121 | apa | m3 | 0,2300 |
|  | 2124117000002 | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara | kg | 1,7000 |
|  | 2430127317192 | Diamoniu fosfat | kg | 6,7000 |
|  | 2430116104841 | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare | kg | 0,0120 |
|  | 2320166200755 | Petrol distilat tip 0/200 | kg | 1,0000 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0050 |
|  | 2952270002921 | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) | h-ut | 0,0600 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0120 |
|  |  | Total | lei |  |
| 10 | CN51A | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. | m3 |  |
|  | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 0,2500 |
|  | 2462106110601 | Paste antiseptice | kg | 1,9600 |
|  | 2410520006700 | Automacara | h-ut | 0,0010 |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,0020 |
|  |  | Total | lei |  |
| 11 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,9000 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,2500 |
|  | 2710403643000 | Placi din tabla amprentata tip tigla | m2 | 1,1500 |
|  | 2710403640000 | Tabla plana protejata anticoroziv | kg | 0,5000 |
|  | 2875276312000 | Accesorii metalice pentru fixare | buc | 9,0000 |
|  | 2640122303000 | Coame metalice pentru placi tip tigla | buc | 0,1000 |
|  | 2710403740000 | Pazie din tabla protejata anticoroziv | buc | 0,0400 |
|  | 2521106718272 | Profil pentru etansare din spuma polimerica | m | 0,0500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 12 | CH06B | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel formata la rece, dreapta | m |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,2000 |
|  | 2812106305701 | Mina curenta drepta din profile din banda de otel formata la rece (inclusiv suportii) | m | 1,0000 |
|  | 4011106202741 | Energie electrica | kw | 0,1000 |
|  | 2873155900800 | Electrozi de sudura | kg | 0,0600 |
|  | 2651122100402 | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 | kg | 0,7000 |
|  | 2430126103294 | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 | kg | 0,0250 |
|  | 1010126200341 | Carbuni de forja (huila) | kg | 0,2000 |
|  |  | Total | lei |  |
| 13 | CN21A | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice,executate cu vopsele pe baza de ulei in 2 straturi | m2 |  |
|  | 7141020013300 | Zugrav vopsitor | h-om | 1,1200 |
|  | 2430116103000 | Vopsea pe baza de ulei | kg | 0,1200 |
|  | 1542126108945 | Ulei de in sicativat | kg | 0,1000 |
|  | 2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 | l | 0,0150 |
|  | 2681126001472 | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 | buc | 0,1000 |
|  | 1711317306661 | Bumbac de sters | kg | 0,0500 |
|  | 2430226101337 | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2 | kg | 0,0300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 14 | CK26B | Opritori de zapada | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2743123549026 | Glafuri din aluminiu pentru ferestre | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 15 | RpCI11I | Reparatii la imbracatul cosurilor, aticelor etc., la invelitori de tigla profilata | m2 |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,5500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,3300 |
|  | 2640122303004 | Tigla cu jgheab lat cu 4 cioc C 1 405 x 230 x 11 S515 | buc | 2,0000 |
|  | 2710403642419 | Tabla zincata de 0,5 mm grosime | kg | 4,2000 |
|  | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G | kg | 0,0800 |
|  | 2873145887893 | Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111 | kg | 0,0150 |
|  | 2922140006702 | Macara de fereastra | h-ut | 0,0150 |
|  |  | Total | lei |  |
| 16 | CE31D2 | Streasina infundata, cu console aparente, in casete, din tabla profilata T20 | m2 |  |
|  | 71240100107001 | Dulgher | h-om | 4,2500 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,4000 |
|  | 2020132920073 | Tabla profilata | m2 | 1,1100 |
|  | 2010102906900 | Rigle de rasinoase | m3 | 0,0450 |
|  | 2030112947000 | Pervaz de rasinoase | m | 7,0000 |
|  | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,4500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0300 |
|  |  | Total | lei |  |
| 17 | CK26B | Cornier la stresina din tabla protejat anticoroziv | m |  |
|  | 7422010060100 | Timplar | h-om | 0,3200 |
|  | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0800 |
|  | 2743123549026v | Cornier din tabla | m | 1,0000 |
|  | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm | buc | 4,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0100 |
|  |  | Total | lei |  |
| 18 | CD07B1 | Pereti din panouri din tabla zincata cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime mai mare de 6 m | m2 |  |
|  | 7214240021810 | Lacatus CM | h-om | 1,0500 |
|  | 2732103646070 | Tabla cutata | m2 | 1,1100 |
|  | 2874125886734 | Nituri POP | buc | 3,5000 |
|  | 2874115833878 | Suruburi autofiletante 6,3 x 22 mm | buc | 2,8000 |
|  | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0500 |
|  |  | Total | lei |  |
| 19 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3000 |
|  | 2710406311800 | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass | m | 1,0500 |
|  | 2875276311231 | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi | buc | 1,4000 |
|  | 2666122800555 | Element de inchidere | buc | 0,2000 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,1000 |
|  | 2875274110101 | Piesa de racordare jgheab -burlan | buc | 0,2000 |
|  | 2875274000501 | Cot de jgheab | buc | 0,2000 |
|  | 2874115837745 | Suruburi | buc | 10,0000 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0200 |
|  |  | Total | lei |  |
| 20 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m |  |
|  | 7213050013100 | Tinichigiu | h-om | 0,3500 |
|  | 2710406311726 | Burlan rotund prefabricat tip brass | m | 1,0500 |
|  | 2875274000502 | Cot burlan | buc | 0,5000 |
|  | 2875274110001 | Piesa de legatura | buc | 0,2500 |
|  | 2413217300010 | Cleme | buc | 0,5000 |
|  | 2874115830000 | Pilnii de curatire | buc | 0,2500 |
|  | 2875274000503 | Cot de capat | buc | 0,2500 |
|  | 2875274000050 | Elemente de legatura | buc | 0,2500 |
|  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 0,0150 |
|  |  | Total | lei |  |

APROBAT:

| Intocmit | Investitor |
| --- | --- |
| Mahu S. |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

L.S.                                                                                                 L.S.