| Lucrări de reparație a Cazangeriei și sistemului termic interior pentru Regimentul rachete antiaeriene (Durlești), mun. Chișinău | Formular Nr.1B |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) | WinCmeta |

Deviz-oferta  № 2-1-1

Lucrari de reparatie a punctului termic a cazangeriei din unitatea militara.

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari generale |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | IC11F |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 2" |  |  | m |  | 30,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 22,500 |  |  |
|  | 25212167010001 |  | Teava din otel 60x3.4mm |  |  | m |  | 30,450 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 4,380 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 1,290 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 1,890 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | IC11E |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/2" (48.3x3.2mm) |  |  | m |  | 12,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 7,440 |  |  |
|  | 25212167010002 |  | Teava din otel 48.3x3.2 |  |  | m |  | 12,180 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,260 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,360 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | IC11D |  | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1 1/4" (42.2x3.2mm) |  |  | m |  | 20,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 11,200 |  |  |
|  | 25212167010003 |  | Teava din otel 42.2x3.2mm |  |  | m |  | 20,300 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 1,720 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,480 |  |  |
|  | 2734113803910 |  | Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,760 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | ID04A |  | Robinet bila apa FF 1 1/2" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,300 |  |  |
|  | 28752742051001 |  | Robinet bila apa FF 11/2" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,064 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ID04B |  | Robinet bila apa FF 1 1/4'' |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,500 |  |  |
|  | 28752742051002 |  | Robinet bila apa FF 11/4'' |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ID04B |  | Robinet bila apa MF 1 1/2'' |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,500 |  |  |
|  | 28752742051004 |  | Robinet bila apa MF 1 1/2'' |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,360 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ID04A |  | Robinet bila apa MF 3/4'' |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,150 |  |  |
|  | 28752742051005 |  | Robinet bila apa MF 3/4'' |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | IC34G |  | Piese de legatura (Reductie sudura 2x11/2'') cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 54,0 mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,600 |  |  |
|  | 28752741101002 |  | Piese de legatura-Reductie sudura 2x11/2 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | IC34G |  | Piese de legatura (Reductie Z MF 2x11/2'') cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 54,0 mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,600 |  |  |
|  | 287527411010011 |  | Piese de legatura-Reductie Z MF 2x11/2' |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  | kg |  | 0,048 |  |  |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | IC34F |  | Piese de legatura (Cot Z MF 11/2) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 42,0 mm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 3,200 |  |  |
|  | 287527411010012 |  | Piese de legatura-Cot Z MF 11/2 |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  | kg |  | 0,052 |  |  |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  | kg |  | 0,036 |  |  |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  | kg |  | 0,480 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | IC53C |  | Racord olandez bronz MF 11/2 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,500 |  |  |
|  | 28752741190001 |  | Racord olandez bronz MF 11/2 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,260 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,520 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | IC34F |  | Piese de legatura (Filet sudura zincat 11/2') cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 40,0 mm |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 12,800 |  |  |
|  | 287527411010014 |  | Piese de legatura-Filet sudura zincat 11/2' |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  | kg |  | 0,208 |  |  |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  | kg |  | 0,144 |  |  |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  | kg |  | 1,920 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | IC30F |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2" (Reductie Z MF 11/2x1) |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,800 |  |  |
|  | 25231567138007 |  | Fitinguri din fonta-Reductie Z MF 11/2x1 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | IC34G |  | Piese de legatura (Cot sudat zincat 48x3.2) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 54,0 mm |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 12,600 |  |  |
|  | 287527411010016 |  | Piese de legatura-Cot sudat zincat 48x3.2 |  |  | buc |  | 14,000 |  |  |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  | kg |  | 0,210 |  |  |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  | kg |  | 0,168 |  |  |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  | kg |  | 2,100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | IC30E |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4"(Rductie Z MF 11/ 4x1) |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,340 |  |  |
|  | 25231567138008 |  | Fitinguri din fonta Rductie Z MF 11/ 4x1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,025 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | IC53C |  | Racord olandez Z FF 1 1/4 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,250 |  |  |
|  | 28752741190004 |  | Racord olandez U Z FF 1 1/4 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,026 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,052 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | IC30P |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2"-Teu Z redus 11/2x11/4 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,760 |  |  |
|  | 2523156713800-8 |  | Fitinguri din fonta-Teu Z redus 11/2x11/4 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | IC53C |  | Racord olandez Z MF 1 1/4 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,250 |  |  |
|  | 28752741190006 |  | Racord olandez Z MF 1 1/4 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,026 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,052 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | IC34C |  | Piese de legatura (Filet sudura zincat 3/4) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 22,0 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,000 |  |  |
|  | 28752741101001 |  | Piese de legatura-Filet sudura zincat 3/4 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  | kg |  | 0,014 |  |  |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  | kg |  | 0,140 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | IC30F |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2"-Niplu Z 11/2 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,400 |  |  |
|  | 25231567138004 |  | Fitinguri din fonta-Niplu Z 11/2 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,360 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | IC30P |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2"-Teu redus 11/2x1/2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,760 |  |  |
|  | 25231567138009 |  | Fitinguri din fonta--Teu redus 11/2x1/2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | IC30D |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1"-Niplu Z1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,270 |  |  |
|  | 252315671380011 |  | Fitinguri din fonta--Niplu Z1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | IC30P |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2"-Teu Z redus 11/2x1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,760 |  |  |
|  | 252315671380012 |  | Fitinguri din fonta--Teu Z redus 11/2x1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,045 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | IC30P |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 3 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/2"-Teu Z redus 11/2x3/4 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,520 |  |  |
|  | 252315671380014 |  | Fitinguri din fonta--Teu Z redus 11/2x3/4 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,090 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,180 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | IC30D |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1"-Reductie Z MF 1x3/4 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,270 |  |  |
|  | 252315671380015 |  | Fitinguri din fonta-Reductie Z MF 1x3/4 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | IC30D |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1"-Mufa Z1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,270 |  |  |
|  | 252315671380016 |  | Fitinguri din fonta--Mufa Z1 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | IC30C |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 3/4"-Niplu Z 3/4 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,220 |  |  |
|  | 252315671380023 |  | Fitinguri din fonta--Niplu Z 3/4 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,032 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | IC34G |  | Piese de legatura (Cot sudat 57x3.5) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 54,0 mm |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 9,000 |  |  |
|  | 287527411010017 |  | Piese de legatura-Cot sudat 57x3.5 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  | kg |  | 1,500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | IC34E |  | Piese de legatura (Filet sudura 1 1/4'') cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 35,0 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,400 |  |  |
|  | 287527411010018 |  | Piese de legatura-Filet sudura 1 1/4' |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  | kg |  | 0,022 |  |  |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  | kg |  | 0,014 |  |  |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | IC34E |  | Piese de legatura (Cot sudat zincat 32x3.2) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 35,0 mm |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 7,000 |  |  |
|  | 287527411010021 |  | Piese de legatura-Cot sudat zincat 32x3.2 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 2414126109482 |  | Pasta pentru curatat cupru (decapant) |  |  | kg |  | 0,110 |  |  |
|  | 2744135904000 |  | Aliaj de lipit pentru cupru |  |  | kg |  | 0,070 |  |  |
|  | 2735725903105 |  | Electrod pt. lipit cupru L-Cu P6 de 2x2x500 mm |  |  | kg |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | IC30E |  | Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1 1/4"-Reductie sudura 1 1/4x3/4'' |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,680 |  |  |
|  | 252315671380022 |  | Fitinguri din fonta-Reductie sudura 1 1/4x3/4'' |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | ID03B |  | Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 25 - 50 mm-Vana de zona cu 3 cai |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 1,350 |  |  |
|  | 28752742016001 |  | Vana de zona cu 3 cai |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2875274428200 |  | Flansa rotunda libera |  |  | buc |  | 3,000 |  |  |
|  | 2874115801148 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x50 mm |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  | buc |  | 12,000 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,075 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,023 |  |  |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,180 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,510 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,150 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | IC53B |  | Racord flexibil izolat ventilconvector MF 50cm 3/4x3/4 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,400 |  |  |
|  | 28752741190007 |  | Racord flexibil izolat ventilconvector MF 50cm 3/4x3/4 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2513206621959 |  | Placi marsit Pn-10 at. de 2 mm |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,040 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | RpIC41D |  | Montarea olandezului cu filet exterior-interior sau interior-exterior, la conducte din cupru cu diametrul 42 mm |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 1,600 |  |  |
|  | 2666122350010 |  | Olandez pentru tevi de cupru |  |  | buc |  | 2,060 |  |  |
|  | 3110500002422 |  | Aparat de sudura butan gaz cu toate accesoriile |  |  | h-ut |  | 1,120 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | RpIC30C |  | Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de peste 2" |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,240 |  |  |
|  | 2875274123500 |  | Dop din fonta maleabila |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,042 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,080 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | RpIC37C |  | Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 2"-3" |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,320 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,134 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,092 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,140 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | RpCU05I |  | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,400 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | RpCU07A |  | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,280 |  |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,320 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,880 |  |  |
|  | 1421102200513 |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm |  |  | m3 |  | 0,004 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 0,020 |  |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,040 |  |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,060 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | RpIC29D |  | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 13,600 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,240 |  |  |
|  | 2320116200573 |  | Benzina auto |  |  | l |  | 0,800 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala (Izolatie solara Insul Tube 50x9), introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm |  |  | m |  | 12,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 5,040 |  |  |
|  | 3320517352231 |  | Izolatie solara Insul Tube 50x9 |  |  | m |  | 12,978 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala(Izolatie Insul Tube 42x9), introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm |  |  | m |  | 30,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 12,600 |  |  |
|  | 3320517352232 |  | Termoizolatie conducte -Izolatie Insul Tube 42x9 |  |  | m |  | 32,445 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | RpIF01A |  | Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor |  |  | m2 |  | 40,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 0,800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | RpIF02A |  | Curatarea de depuneri a recipientilor, rezervoarelor etc., in interior si in exterior cu solutie anticoroziune si calcar speciala pentru tevi |  |  | m2 |  | 40,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 9,600 |  |  |
|  | 23201462007551 |  | Solutie anticoroziune si calcar |  |  | kg |  | 0,500 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | RpIE02A |  | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a instalatiei de incalzire centrala, executate cu conducte din otel, corpuri de incalzire, armaturi, distribuitoare, colectoare si vase de aerisire, avind suprafata de incalzire de pina la 100 mp |  |  | m2 |  | 40,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 15,600 |  |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 2,000 |  |  |
|  | 2952270003302 |  | Electropompa de apa |  |  | h-ut |  | 4,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari generale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | RpIA53A |  | Demontarea cazanelor de incalzire centrala tip MINITERM 7-10600 kcal/ora |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 12,500 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  | 0,500 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,250 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | RpIA47A |  | Demontarea vasului de expansiune cu capacitatea de pina la 1000 l |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 5,760 |  |  |
|  | 2710403605033 |  | Tabla neagra 4 mm |  |  | kg |  | 3,500 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,300 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 2320146200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767 |  |  | l |  | 0,100 |  |  |
|  | 1711317309326 |  | Cirpe de sters |  |  | kg |  | 0,020 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,100 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,300 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | IA14B |  | Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de 120 kw |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 22,000 |  |  |
|  | 2875274401000 |  | Flansa plata Pn 6 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,075 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,250 |  |  |
|  | 29522700076021 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h-ut |  | 6,800 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | IA10A |  | Schimbator de caldura tip Alfa Laval T5-MFG 22 Placi |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 51,000 |  |  |
|  | 2875274418451 |  | Flansa oarba Dn=250, Pn 6 |  |  | buc |  | 0,050 |  |  |
|  | 2112517330399 |  | Mucava tip I de 3,3 mm |  |  | kg |  | 0,330 |  |  |
|  | 2513206622159 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 100 at. |  |  | kg |  | 0,380 |  |  |
|  | 2881116001977 |  | Pinza pentru slef.usc.car.sil.nea 23 x 30 gr 6 foi S 1582 |  |  | buc |  | 0,060 |  |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  | l |  | 0,400 |  |  |
|  | 2430116103294 |  | Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90 |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  | 2710403624534 |  | Tabla groasa 5x1800 |  |  | kg |  | 1,000 |  |  |
|  | 2651122100385 |  | Ciment de furnal cu adaosuri F 25 saci S1500 |  |  | kg |  | 2,000 |  |  |
|  | 2874115827726 |  | Surub uzual pentru fundatii FM 16 x 200 hex |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2410520006751 |  | Automacara 4,5 - 9,9 TF; h max.=6,5m, deschidere max.=5,5 m, moment max.=15 TFM |  |  | h-ut |  | 0,950 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 3,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | IA23A |  | Filtru de combustibil lichid |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 12,400 |  |  |
|  | 2875274400258 |  | Flansa plata Dn=15 Pn 6 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,400 |  |  |
|  | 2874115801071 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm |  |  | buc |  | 32,000 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 32,000 |  |  |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  | buc |  | 32,000 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 2,120 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,560 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,600 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | IA28A |  | Vas de expansiune, montat pe postament avind capacitatea de 100 l |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 10,200 |  |  |
|  | 2875274401000 |  | Flansa plata Pn 6 |  |  | buc |  | 10,000 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 1,620 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,066 |  |  |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  | kg |  | 0,046 |  |  |
|  | 2874115800780 |  | Surub hex. M 10 x 35 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2874115801071 |  | Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 2874115842702 |  | Piulita hexag. M10 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2874115842760 |  | Piulita hexag. M12 |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 2874115883761 |  | Saiba plata M 12 |  |  | buc |  | 16,000 |  |  |
|  | 2874125881289 |  | Saibe uzuale, plate M 14 |  |  | buc |  | 24,000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,330 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,860 |  |  |
|  | 2734125900487 |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm |  |  | kg |  | 0,250 |  |  |
|  | 2922140006727 |  | Macara "PIONER" 0,50-0,75 TF |  |  | h-ut |  | 0,120 |  |  |
|  | 29522700076021 |  | Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf) |  |  | h-ut |  | 0,140 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | RpIA17B |  | Montarea colectorului pentru cazane |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 17,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | RpIA57B |  | Montarea Grup pompare Direct radiatoare DN32 1451422 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  |  | h-om |  | 18,420 |  |  |
|  | 2952270007602 |  | Tirfor 1,5 tf |  |  | h-ut |  | 0,500 |  |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 0,500 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 |  |  | Suport vas expansiune 8-3/4'' |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 2-1 |  | Suport vas expansiune 8-3/4'' |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | IA18B |  | Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: manometru cu robinet de control |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,400 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,006 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,012 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | IA20A |  | Supapa de siguranta, montata prin insurubare, avind diametrul nominal de 3 bar 1" |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,250 |  |  |
|  | 29131545000001 |  | Supapa de siguranta 3 bar 1'' |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,016 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,030 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | ID08B |  | Separator de aer, avind diametrul nominal de 30-50 mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 0,800 |  |  |
|  | 2875274400000 |  | Flansa rotunda din otel |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 2513206622020 |  | Placa marsit de 3,0 mm, 25 at. |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 1542126108945 |  | Ulei de in sicativat |  |  | kg |  | 0,015 |  |  |
|  | 1450336200468 |  | Grafit concentrat tip G, praf |  |  | kg |  | 0,010 |  |  |
|  | 2874115818410 |  | Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874115840558 |  | Piulita hexag. M16 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2874125881344 |  | Saiba plata M 18 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,120 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,340 |  |  |
|  | 2735725903465 |  | Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00 |  |  | kg |  | 0,100 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | IA37A |  | Motor actionare robinet montat pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 7136040011749 |  | Instalator incalzire si gaze |  |  | h-om |  | 2,600 |  |  |
|  | 2521216701000 |  | Teava din otel |  |  | m |  | 0,500 |  |  |
|  | 2875274122000 |  | Racord olandez |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1714227322940 |  | Cinepa fuior |  |  | kg |  | 0,060 |  |  |
|  | 2430126100338 |  | Solutie de etansare |  |  | kg |  | 0,120 |  |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,050 |  |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,320 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | 11-03-001-01 |  | Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 |  |  | buc |  | 6,000 |  |  |
|  | 1 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 3,120 |  |  |
|  | 1012036 |  | Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm |  |  | kg |  | 0,210 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | RpEF17A |  | Montarea lampii signal Led AD16-16DS 16mm Rosi |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 7137010011520 |  | Electrician in constructii |  |  | h-om |  | 4,880 |  |  |
|  | 31501451002821 |  | Lampa signal Led AD16-16DS Rosie |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2051142950700 |  | Dibluri |  |  | buc |  | 4,000 |  |  |
|  | 2874115836492 |  | Surub cap bombat 5 x 60 |  |  | buc |  | 8,000 |  |  |
|  | 2513206621522 |  | Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm |  |  | m |  | 1,000 |  |  |
|  | 2653102100830 |  | Ipsos pentru constructii tip A |  |  | kg |  | 0,200 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 |  |  | Cutie 240x195x90mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 1-4 |  | Cutie 240x195x90mm |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Asigurarea sociala |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Transportul materialelor |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 |  |  | Centrala 120 kw |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3-1 |  | Centrala 120kw |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  |  | Filtru Y 11/2 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 3-2 |  | Filtru Y 11/2 |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 |  |  | Filtru antimagnetita 11/2'' |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 3-4 |  | Filtru antimagnetita 11/2'' |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 |  |  | Schimbator caldura Alfa Laval T5-MFG 22 Placi |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3-3 |  | Schimbator caldura Alfa Laval T5-MFG 22 Placi |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 |  |  | Izolatie butelie |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3-5 |  | Izolatie butelie |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 |  |  | Distribuitor-colector p/u 2 circuite DN32 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3-6 |  | Distribuitor-colector p/u 2 circuite DN32 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 |  |  | Grup pompare Direct radiatoare DN32 |  |  | set |  | 2,000 |  |  |
|  | 3-7 |  | Grup pompare Direct radiatoare DN32 |  |  | set |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 |  |  | Motor actionare robinet |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3-8 |  | Motor actionare robinet cu fir |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 |  |  | Vas expansiune 8-3/4'' |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3-9 |  | Vas expansiune 8-3/4'' |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 |  |  | Manometru RF100 6 bar |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3-10 |  | Manometru RF100 6 bar |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 |  |  | Separator de aer 11/2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3-11 |  | Separator de aer 11/2 |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 |  |  | Vas de expansiune 100 l |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3-12 |  | Vas de expansiune 100l |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 |  |  | Sonda externa putere mai mare 35kw |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3-13 |  | Sonda externa putere mai mare 35kw |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 |  |  | Sonda boiler |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  | 3-14 |  | Sonda boiler |  |  | buc |  | 1,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 |  |  | Termostat programabil electronic fara fir |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 3-15 |  | Termostat programabil electronic fara fir |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 |  |  | Releu interm. cu 4 grupe de contacte |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  | 3-16 |  | Releu interm. cu 4 grupe de contacte |  |  | buc |  | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Achizitionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |