	Lucrări de reconstrucție a blocului radiologic tronsonul nr.2 

IMSP Institutul Oncologic de pe str. Testemitanu 30 mun.Chisinau
	Formular Nr.1B

	(denumirea obiectivului)
	WinCmeta


Deviz-oferta  № 2-2-6
Semnalizarea de incendiu (06/04-2024-1-SI)
(denumirea lucrări)

	№
 crt.
	Simbol norme şi Cod  resurse  
	Denumire lucrări       
	U.M. 
	Cantitate conform datelor din 
proiect


	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	1. Lucrari de constructie 

	
	
	

	1
	RpCU05F1


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat 


	buc
	5,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,30

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,80

	2
	RpCU05I1


	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat 


	buc
	2,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,20

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,30

	3
	RpCU07A


	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari 


	buc
	7,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	0,49

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	0,56

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	1,54

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,007

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,035

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,07

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,105

	4
	RpCU06C1


	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2, pentru executarea mecanizata 


	m
	16,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	3,20

	
	9310060019922
	Muncitor deservire 
	h-om
	11,20

	
	2952270007609
	Masina de gaurit electrica
	h-ut
	4,00

	5
	RpCU07D


	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari 


	m
	16,00

	
	7122050013400
	Zidar
	h-om
	2,24

	
	9310060019920
	Muncitor deservire CM
	h-om
	1,60

	
	2653102100830
	Ipsos pentru constructii tip A
	kg
	27,20

	
	1421102200513
	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm
	m3
	0,008

	
	4100116202818
	Apa pentru mortare si betoane
	m3
	0,16

	
	2952270003817
	Malaxor  pentru mortar de 200 L actionat electric
	h-ut
	0,24

	
	2922140006703
	Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)
	h-ut
	0,32

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale si meicale
	
	

	
	
	Cheltueli de transport
	
	

	
	
	Cheltueli de aprovizionare-depozitare
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltueli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de constructie 
	            
	

	 
	
	2. Lucrari de montare 

	
	
	

	6
	10-08-002-02


	Avertizoare "SI" automatice: de fum cu baza pentru montare  


	buc
	45,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	90,00

	
	1010219
	Liant de ipsos "Г-3"
	t
	0,00

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,023

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	11,25

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,225

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	7,20

	7
	10-08-002-02


	Avertizoare "SI" automatice: de fum cu izolator incorporat si baza pentru montare  


	buc
	2,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,00

	
	1010219
	Liant de ipsos "Г-3"
	t
	0,00

	
	1011963
	Colofoniu de pin
	kg
	0,001

	
	1012206
	Dibluri din masa plastica, suruburi 12х70 mm
	10 buc
	0,50

	
	5220076
	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС40"
	kg
	0,01

	
	330206
	Burghiuri electrice
	h-ut
	0,32

	8
	08-03-591-3


	Buton de incendiu adresabil 

	100 buc
	0,04

	
	1
	Muncitor
	h-om
	3,04

	
	1011755
	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm
	t
	0,001

	
	1011786
	Lac de bitum "БТ-123"
	t
	0,00

	
	1011924
	Electrozi Э42А, diametru 4 mm 
	kg
	0,001

	
	1011977
	Suruburi cu piulite si saibe 
	kg
	0,142

	
	1019100
	Cartus pentru impuscat
	10 buc
	0,39

	
	1019109
	Dibluri pentru conexiune
	10 buc
	0,39

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,004

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	0,186

	9
	08-03-593-10


	Semnalizator optic si acustic cu baza pentru montare  


	100 buc
	0,05

	
	1
	Muncitor
	h-om
	4,91

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,204

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,011

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,056

	
	040502
	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)
	h-ut
	1,28

	10
	08-02-409-1


	Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm 


	100 m
	4,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	95,20

	
	1010813
	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm
	t
	0,008

	
	1139042
	Clei "БМК-5k"
	kg
	0,80

	
	5009030
	Flanse
	10 buc
	4,00

	
	50090311
	Scoabe fixare tevi cu diblu 
	10 buc
	26,80

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	72,00

	
	5009070
	Racordari
	10 buc
	7,20

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,44

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	19,36

	11
	pret furnizor


	Teava PE p/u electromontaj d=20 mm 


	m.l.
	400,00

	
	5309032
	Tevi PVC pentru electromontaj d=20 mm
	m
	410,00

	12
	08-02-396-6


	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m 


	100 m
	0,60

	
	1
	Muncitor
	h-om
	17,64

	
	1019103
	Dibluri de distantare
	100 buc
	0,24

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,654

	13
	pret furnizor


	Canal metalic perforat sectiune 80(h)x100 mm pentru cabluri cu capac  


	m.l.
	60,00

	
	2521305734106
	Canal metalic perforat sectiune 80(h)x100 mm pentru cabluri cu capac 
	m
	61,50

	14
	08-02-390-1


	Canale din masa plastica cu capac, sectiunea 22x10 mm, inclusiv toate accesoriile necesare (coturi, dopuri, teuri, cruci, etc)  


	100 m
	0,50

	
	1
	Muncitor
	h-om
	8,145

	
	101-1485
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	kg
	0,50

	
	101-2202
	Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm
	buc
	100,00

	
	110-033320
	Canale din masa plastica 20x10 mm
	m
	51,25

	
	134041
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut
	3,04

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	3,04

	15
	08-02-390-1


	Canale din masa plastica cu capac, sectiunea 40x25 mm, inclusiv toate accesoriile necesare (coturi, dopuri, teuri, cruci, etc) 


	100 m
	1,50

	
	1
	Muncitor
	h-om
	24,435

	
	110-033325
	Canale din masa plastica 40x25 mm
	m
	150,00

	
	101-2202
	Dibluri de distantare din polietilena 6х40 mm
	buc
	300,00

	
	101-1485
	Suruburi cu cap semirotund 4х40 mm
	kg
	1,50

	
	134041
	Dispozitiv de insurubare
	h-ut
	9,12

	
	331451
	Perforatoare electrice
	h-ut
	9,12

	16
	08-02-412-2


	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 


	100 m
	5,00

	
	1
	Muncitor
	h-om
	33,70

	
	1019852
	Vopsea
	kg
	0,10

	
	5009041
	Dispozitiv de stringere - ramificare
	100 buc
	1,55

	
	5009056
	Capace de izolatie
	10 buc
	4,00

	
	5009061
	Fisa de izolatie
	buc
	61,00

	
	5009140
	Fise de conexiune
	100 buc
	0,25

	
	5009500
	Fise de marcare
	100 buc
	0,10

	
	5440089
	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv 
	kg
	0,80

	
	021102
	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t
	h-ut
	0,10

	17
	pret furnizor


	Cablu semnalizarea antiincendiu, de tip КПСЭнг(А) FRLS-1x2x1.5 mmp 


	m.l.
	450,00

	
	3130134818982
	Cablu semnalizarea antiincendiu, de tip КПСЭнг(А) FRLS-1x2x1.5 mmp
	m
	461,25

	18
	pret furnizor


	Cablu de tip ВВГнг(A)-FRLS 2x1.5 mm2 


	m.l.
	50,00

	
	3130134817105
	Cablu de tip ВВГнг(A)-FRLS 2x1.5 mm2
	m
	51,25

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Asigurari sociale si medicale
	
	

	
	
	Cheltueli de transport
	
	

	
	
	Cheltueli de aprovizionare-depozitare
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltueli de regie
	
	

	
	
	Total
	
	

	
	
	Beneficiu de deviz
	
	

	
	
	
	Total Lucrari de montare 
	            
	

	 
	
	3. Utilaj

	
	
	

	19
	
	Detector de fum adresabil de tip SENSOIRIS S130IS cu baza de montare, sau similara dupa caracteristici  


	buc
	45,00

	
	216012
	Detector de fum adresabil de tip SENSOIRIS S130IS cu baza de montare
	buc
	45,00

	20
	
	Detector de fum adresabil cu izolator si baza de montare  


	buc
	2,00

	
	216013
	Detector de fum adresabil cu izolator si baza de montare 
	buc
	2,00

	21
	
	Buton de incendiu adresabil, de interior, aparent, izolator scurtcircuit, ABS de tip SENSOIRIS MCP150, sau similara dupa caracteristici  


	buc
	4,00

	
	216014
	Buton de incendiu adresabil, de interior, aparent, izolator scurtcircuit, ABS de tip SENSOIRIS MCP150
	buc
	4,00

	22
	
	Sirena adresabila de incendiu cu flash de tip SENSOIRIS WS IS, sau similara dupa caracteristici  


	buc
	5,00

	
	216015
	Sirena adresabila de incendiu cu flash de tip SENSOIRIS WS IS
	buc
	5,00

	
	
	
	
	
	

	 
	
	Total
	
	

	
	
	Cheltueli de aprovizionare-depozitare
	
	

	
	
	
	Total Utilaj
	            
	


	
	Total deviz:
Inclusiv salariu
	
	
	
	


