| Constructia unei constructii modulare pentru Punctul Medical din s. Cupcui, r-nul Leova, pe teren cu nr. cad. 5725203.568 | Formular Nr.1 desfasurat WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantităţile de lucrări № 2-1-3

Retele de alimentare cu apa si canalizare (027/2025-RAC)

Intocmit in preţuri  curente

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire materie prima, materiale, combustibil, resurse energetice | U.M. | Consum de resurse manopera, materiale si mecanizme |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Pe unitate de masura | Pe volumul total |

| 1 |  |  | 2 |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 5 |  |  |  | 6 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Система подачи холодной воды А-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  | SA15B |  |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 SDR-6 ф20x1,9 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,6300 |  |  |  | 6,30 |  |  |
|  |  |  | 25212167170506 |  |  |  |  | Трубы из полипропилена PP-R PN10 SDR-6 ф20x1,9 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 10,20 |  |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,20 |  |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | 2462107332752 |  |  |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,02 |  |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0419 |  |  |  | 0,419 |  |  |
| 2 |  |  | SA17A |  |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN10 SDR-6 ф25x2,3 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 13,100 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1400 |  |  |  | 1,834 |  |  |
|  |  |  | 25212167170507 |  |  |  |  | Трубы из полипропилена PP-R PN10 SDR-6 ф25x2,3 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 13,362 |  |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,262 |  |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 0,079 |  |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0094 |  |  |  | 0,123 |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  | Тройник ф20х20х20 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 6003 |  |  |  |  | Тройник ф20х20х20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  | Тройник ф25х25х25 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 6004 |  |  |  |  | Тройник ф25х25х25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  | Муфта переходная ф25/20 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 6005 |  |  |  |  | Муфта переходная ф25/20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  | Угольник 90* ф20 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 6006 |  |  |  |  | Угольник 90* ф20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 5,00 |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  | Угольник 90* ф25 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 6007 |  |  |  |  | Угольник 90* ф25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
| 8 |  |  | IC38A |  |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Кран шаровый пластиковый ф20 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 0,90 |  |  |
|  |  |  | 28752741101028 |  |  |  |  | Кран шаровый пластиковый ф20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 0,036 |  |  |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,09 |  |  |
| 9 |  |  | IC38B |  |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / Кран шаровый пластиковый ф25 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1800 |  |  |  | 0,36 |  |  |
|  |  |  | 28752741101029 |  |  |  |  | Кран шаровый пластиковый ф25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,04 |  |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0070 |  |  |  | 0,014 |  |  |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0180 |  |  |  | 0,036 |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  | Крепление (скоба) для ф20 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 14,000 |  |
|  |  |  | 60010 |  |  |  |  | Крепление (скоба) для ф20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 14,00 |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  | Крепление (скоба) для ф25 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 60011 |  |  |  |  | Крепление (скоба) для ф25 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
| 12 |  |  | RCsB30D |  |  |  | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm / k=3,6 pentru adancimea de forare de 400mm |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7123011000200 |  |  |  |  | Betonist |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3780 |  |  |  | 8,165 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1620 |  |  |  | 3,499 |  |  |
|  |  |  | 5001000100135 |  |  |  |  | Freza cu carota diamanta |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 0,0085 |  |  |  | 0,184 |  |  |
|  |  |  | 4100126202818 |  |  |  |  | Apa |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0158 |  |  |  | 0,341 |  |  |
|  |  |  | 2952260003903 |  |  |  |  | Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,2600 |  |  |  | 5,616 |  |  |
| 13 |  |  | SA34D |  |  |  | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 2" / Футляр из п/э трубы ф50 l=0.6m |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4500 |  |  |  | 2,70 |  |  |
|  |  |  | 25221033048413 |  |  |  |  | Футляр из п/э трубы ф50 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 3,60 |  |  |
|  |  |  | 2411115904512 |  |  |  |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0170 |  |  |  | 0,102 |  |  |
|  |  |  | 2413547308164 |  |  |  |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0090 |  |  |  | 0,054 |  |  |
|  |  |  | 2735725903453 |  |  |  |  | Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0090 |  |  |  | 0,054 |  |  |
|  |  |  | 2430116100798 |  |  |  |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0070 |  |  |  | 0,042 |  |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3210 |  |  |  | 1,926 |  |  |
|  |  |  | 2652102100713 |  |  |  |  | Var pasta |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0001 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0018 |  |  |  | 0,011 |  |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,006 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Система подачи холодной воды А-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Система подачи горячей воды Т-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  | SA15B |  |  |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm / Трубы из полипропилена PP-R PN20 SDR-6 ф20x3,4 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 21,450 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,6300 |  |  |  | 13,514 |  |  |
|  |  |  | 252121671705014 |  |  |  |  | Трубы из полипропилена PP-R PN20 SDR-6 ф20x3,4 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0200 |  |  |  | 21,879 |  |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,429 |  |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 0,129 |  |  |
|  |  |  | 2462107332752 |  |  |  |  | Pasta etansare pentru filete metalice |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,043 |  |  |
|  |  |  | 2940600002994 |  |  |  |  | Aparat de sudura |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0419 |  |  |  | 0,899 |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  | Тройник ф20х20х20 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,000 |  |
|  |  |  | 6003 |  |  |  |  | Тройник ф20х20х20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 4,00 |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  | Угольник 90* ф20 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 7,000 |  |
|  |  |  | 6006 |  |  |  |  | Угольник 90* ф20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 7,00 |  |  |
| 17 |  |  | IC38A |  |  |  | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / Кран шаровый пластиковый ф20 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136040011749 |  |  |  |  | Instalator incalzire si gaze |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,1500 |  |  |  | 0,90 |  |  |
|  |  |  | 28752741101028 |  |  |  |  | Кран шаровый пластиковый ф20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,12 |  |  |
|  |  |  | 3220137315778 |  |  |  |  | Decapant |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0060 |  |  |  | 0,036 |  |  |
|  |  |  | 2940600003000 |  |  |  |  | Aparat de sudura pentru polifisiune |  |  |  |  | h-ut |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,09 |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  | Крепление (скоба) для ф20 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,000 |  |
|  |  |  | 60010 |  |  |  |  | Крепление (скоба) для ф20 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 18,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Система подачи горячей воды Т-3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Внутренний водоотвод С-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  | SB10C |  |  |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Тройник ф50х50х50 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 0,75 |  |  |
|  |  |  | 25231567210173 |  |  |  |  | Тройник ф50х50х50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 3,00 |  |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0200 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0240 |  |  |  | 0,072 |  |  |
| 20 |  |  | SB08C |  |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm/ Труба полиэтиленовая канализационная ф50 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 18,300 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2500 |  |  |  | 4,575 |  |  |
|  |  |  | 252121672016020 |  |  |  |  | Труба полиэтиленовая канализационная ф50 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 18,849 |  |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,073 |  |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0120 |  |  |  | 0,22 |  |  |
| 21 |  |  | SB10E |  |  |  | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Тройник ф110x110х110 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3200 |  |  |  | 0,64 |  |  |
|  |  |  | 252315672101523 |  |  |  |  | Тройник ф110x110х110 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0700 |  |  |  | 0,14 |  |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0300 |  |  |  | 0,06 |  |  |
| 22 |  |  | SB08E |  |  |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm/ Труба полиэтиленовая канализационная ф100 |  |  |  |  |  |  | m |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,850 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,3200 |  |  |  | 0,912 |  |  |
|  |  |  | 252121672016019 |  |  |  |  | Труба полиэтиленовая канализационная ф100 |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0300 |  |  |  | 2,935 |  |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,043 |  |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,043 |  |  |
| 23 |  |  | SB09C |  |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm / Угольник 90* ф50 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2200 |  |  |  | 1,32 |  |  |
|  |  |  | 252315672103726 |  |  |  |  | Угольник 90* ф50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 6,00 |  |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0100 |  |  |  | 0,06 |  |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0120 |  |  |  | 0,072 |  |  |
| 24 |  |  | SB09E |  |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Муфта переходная ф110x50 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2800 |  |  |  | 0,56 |  |  |
|  |  |  | 25231567210323 |  |  |  |  | Муфта переходная ф110x50 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 2,00 |  |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0350 |  |  |  | 0,07 |  |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,03 |  |  |
| 25 |  |  | SB09E |  |  |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Угольник 90* ф110 |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,2800 |  |  |  | 0,28 |  |  |
|  |  |  | 252315672103725 |  |  |  |  | Угольник 90* ф110 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 2451437345967 |  |  |  |  | Solutie unguenta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0350 |  |  |  | 0,035 |  |  |
|  |  |  | 2112307325046 |  |  |  |  | Hirtie absorbanta |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0150 |  |  |  | 0,015 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Внутренний водоотвод С-1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Санитарно-техническое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  | SC04A |  |  |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Умывальник керамический |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,8500 |  |  |  | 9,25 |  |  |
|  |  |  | 2622102438000 |  |  |  |  | Умывальник керамический |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0100 |  |  |  | 5,151 |  |  |
|  |  |  | 2875114202800 |  |  |  |  | Sifon pt.lavoar |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 5,10 |  |  |
|  |  |  | 2875114203270 |  |  |  |  | Ventil de scurgere |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 5,10 |  |  |
|  |  |  | 2521216717050 |  |  |  |  | Teava din material plastic |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 3,06 |  |  |
|  |  |  | 2875114203520 |  |  |  |  | Console brat dublu pt.sustinere, din fonta |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 10,20 |  |  |
| 27 |  |  | SD04A |  |  |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Смеситель для умывальника |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 5,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,6500 |  |  |  | 8,25 |  |  |
|  |  |  | 291312420137033 |  |  |  |  | Смеситель для умывальника |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 5,00 |  |  |
|  |  |  | 2513307336204 |  |  |  |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 2,0000 |  |  |  | 10,00 |  |  |
| 28 |  |  | SC07A |  |  |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Унитаз напольный керамический |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 4,7000 |  |  |  | 4,70 |  |  |
|  |  |  | 262210244276022 |  |  |  |  | Унитаз напольный керамический |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0100 |  |  |  | 1,06 |  |  |
|  |  |  | 2622102452900 |  |  |  |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,05 |  |  |
|  |  |  | 2913134201561 |  |  |  |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,05 |  |  |
|  |  |  | 2913134201755 |  |  |  |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,05 |  |  |
|  |  |  | 2874134203260 |  |  |  |  | Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4" |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,05 |  |  |
|  |  |  | 2521216720210 |  |  |  |  | Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,05 |  |  |
|  |  |  | 2513307336203 |  |  |  |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,05 |  |  |
|  |  |  | 2875114200400 |  |  |  |  | Tragator pt. closet |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,05 |  |  |
|  |  |  | 2875116710000 |  |  |  |  | Rama cu capac pt. closet |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,05 |  |  |
|  |  |  | 2513736621595 |  |  |  |  | Manseta din cauciuc pt. racord apa vas closet |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,05 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Санитарно-техническое оборудование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de constructie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  | SE44A |  |  |  | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 30 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 7137010011520 |  |  |  |  | Electrician in constructii |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 1,4600 |  |  |  | 1,46 |  |  |
|  |  |  | 7136020011620 |  |  |  |  | Instalator apa, canal |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,4000 |  |  |  | 0,40 |  |  |
|  |  |  | 7214070021500 |  |  |  |  | Lacatus intertinere si reparatii |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,9300 |  |  |  | 0,93 |  |  |
|  |  |  | 9310060019922 |  |  |  |  | Muncitor deservire |  |  |  |  | h-om |  |  |  |  | 0,0800 |  |  |  | 0,08 |  |  |
|  |  |  | 2875274122143 |  |  |  |  | Racord olan. et. pla fil int ext U2 D=15 1/2 |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 4011106202741 |  |  |  |  | Energie electrica |  |  |  |  | kw |  |  |  |  | 5,7000 |  |  |  | 5,70 |  |  |
|  |  |  | 2710603400029 |  |  |  |  | Otel rotund D = 10 mm |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,3000 |  |  |  | 0,30 |  |  |
|  |  |  | 2722103306338 |  |  |  |  | Teava din otel zincata, sudata longitudinal, pt. instalatii Dn =15 mm |  |  |  |  | m |  |  |  |  | 0,6000 |  |  |  | 0,60 |  |  |
|  |  |  | 2651122100440 |  |  |  |  | Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500 |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  | 1421102200525 |  |  |  |  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0020 |  |  |  | 0,002 |  |  |
|  |  |  | 1714227322940 |  |  |  |  | Cinepa fuior |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0040 |  |  |  | 0,004 |  |  |
|  |  |  | 2430116100798 |  |  |  |  | Grund, ulei anticoroziv |  |  |  |  | kg |  |  |  |  | 0,0050 |  |  |  | 0,005 |  |  |
|  |  |  | 4100116202820 |  |  |  |  | Apa potabila |  |  |  |  | m3 |  |  |  |  | 0,0010 |  |  |  | 0,001 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli directe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total cu Cr |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Lucrari de montare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  | Нагреватель воды Ariston VELIS Pro 30 EU V=30 l sau analog |  |  |  |  |  |  | buc |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,000 |  |
|  |  |  | 60045 |  |  |  |  | Нагреватель воды Ariston VELIS Pro 30 EU V=30 l |  |  |  |  | buc |  |  |  |  | 1,0000 |  |  |  | 1,00 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cheltuieli de aprovizionare-depozitare |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Total Utilaj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TVA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Elaborat |  |
| --- | --- |
| (numele, prenumele, funcţia, semnătura,) |  |