| Reparatia capitala a imobilului cu nr. cad. 0100.112.01 (scoala nr.6) din bd. Cuza-Voda 17/3, mun. Chisinau | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-9

Sistema de avertizare (04/2021-SAv)

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari de constructie |  |  |
| 1 | RpCU05D | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 200,000 |
| 2 | RpCU07A | Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos, dupa instalatii sau consolidari | buc | 200,000 |
| 3 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp | m | 180,000 |
| 4 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m | 180,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 5 | 10-08-001-02 | Aparate receptoare: Панель аварийного оповещения Т-6203S "ITC" | buc | 1,000 |
| 6 | 10-08-001-13 | Aparate receptoare: Автоматический селектор на 10 каналов Т-62126 (А) | buc | 1,000 |
| 7 | 10-02-016-07 | Dispozitive pentru convorbiri : Instalat separat: Усилитель мощности на 6 зон | buc | 2,000 |
| 8 | 10-02-016-06 | Dispozitive: Instalat separat: Резервированный источник питания | buc | 2,000 |
| 9 |  | Set de cabluri pentru conexiunea utilajului | set | 1,000 |
| 10 | 10-04-112-01 | Telecomunicatii si semnalizari: Шкаф настенный 18U | buc | 1,000 |
| 11 | 10-04-066-05 | Aparataj de perete: Громкоговоритель настенный/потолочный | buc | 153,000 |
| 12 | 10-06-037-12 | Коробка с контактными винтовыми зажимами | buc | 200,000 |
| 13 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 | 100 m | 21,000 |
| 14 |  | Акустический кабель, нг-FRHF 1х2x1,0 | m | 2 100,000 |
| 15 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 17,000 |
| 16 |  | Teava gofrata ф20 mm din PE | m | 1 700,000 |
| 17 | 08-02-390-1 | Canale din masa plastica cu latime: pina la 40 mm. Cablu-canal din plastic 25x16, PE | 100 m | 3,000 |
| 18 | 08-02-407-2 | Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm | 100 m | 0,500 |
| 19 |  | Teava din otel ф30 | m | 50,000 |
| 20 |  | Материалы для крепления громкоговорителей | buc | 153,000 |
| 21 | CL20A | Grile de protectie difuzoare in sala de sport | buc | 8,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 22 |  | Панель аварийного оповещения Т-6203S "ITC" sau analog | buc | 1,000 |
| 23 |  | Автоматический селектор на 10 каналов (зон), 2U, 230V, 40W, Т-62126(A) "ITC" sau analog | buc | 1,000 |
| 24 |  | Усилитель мощности на 6 зон, вых. мощность - 500W, вых. напряжение - 100V, 2U, 230V, 800W TI-5006S "ITC" sau analog | buc | 2,000 |
| 25 |  | Источник бесперебойного питания, min 3000WA/2700W, rack maunt, 2U "HP Enterprise R/T3000" sau analog | buc | 2,000 |
| 26 |  | Шкаф для установки оборудования, 600х600х920мм, с замком 18U sau analog | buc | 1,000 |
| 27 |  | Громкоговоритель настенный 3/6/9 W, 100V | buc | 153,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.