CAIET DE SARCINI

pentru achiziția bunurilor materiale

- Obiectul Caietului de sarcini.

Achiziționarea cablurilor de joasă tensiune, conductoarelor și firelor electrice și terminalelor conform specificațiilor tehnice din tabel, necesare pentru activitatea din cadrul     ”TERMOELECTRICA” S.A.

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor | U.M. | Cant. | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimativă |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Lotul 1 Cablu de joasă tensiune pentru pozarea rigidă |  |  |  | 63.388,50 |
| 1.1 | 31321210-7 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă 3*1,5 | m | 1700 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm2 Numărul de miezuri - 3 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 | 16.218,00 |
| 1.2 | 31321210-7 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă 3*2,5 | m | 1500 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 3 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 | 22.875,00 |
| 1.3 | 31321210-7 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă 4*2,5 | m | 50 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 | 1.021,00 |
| 1.4 | 31321210-7 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă 4*4 | m | 150 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 4 mm2 Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 | 4.812,00 |
| 1.5 | 31321210-7 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă 4*16 | m | 150 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 16 mm2 Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 | 17.812,50 |
| 1.6 | 31321210-7 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea rigidă 4*4 | m | 50 | Material conductorului – aluminiu Secțiune transversală – 4 mm2 Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 | 650,00 |
| 2. |  | Lotul 2 Cablu de joasă tensiune pentru pozarea flexibilă |  |  |  | 47.404,00 |
| 2.1 | 31321210-7 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea flexibilă 2*1,5 | m | 2050 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm2 Numărul de miezuri - 2 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Culoarea învelișului exterior - alb/sur Tensiunea nominală U – 500 V Tensiunea nominală U0 – 300 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 | 15.539,00 |
| 2.2 | 31321210-7 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea flexibilă 3*1,5 | m | 400 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm2 Numărul de miezuri - 3 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Culoarea învelișului exterior - alb/sur Tensiunea nominală U – 500 V Tensiunea nominală U0 – 300 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 | 3.700,00 |
| 2.3 | 31321210-7 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea flexibilă 3*2,5 | m | 400 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 3 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Culoarea învelișului exterior – alb/sur Tensiunea nominală U – 500 V Tensiunea nominală U0 – 300 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 | 5.884,00 |
| 2.4 | 31321210-7 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea flexibilă 4*2,5 | m | 200 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Culoarea învelișului exterior – alb/sur Tensiunea nominală U – 500 V Tensiunea nominală U0 – 300 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 | 3.416,00 |
| 2.5 | 31321210-7 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea flexibilă 4*4 | m | 50 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 4 mm2 Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Culoarea învelișului exterior – alb/sur Tensiunea nominală U – 500 V Tensiunea nominală U0 – 300 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 | 2.350,00 |
| 2.6 | 31321210-7 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea flexibilă 5*2,5 | m | 100 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 5 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Culoarea învelișului exterior – alb/sur Tensiunea nominală U – 500 V Tensiunea nominală U0 – 300 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 | 2.490,00 |
| 2.7 | 31321210-7 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea flexibilă 5*4 | m | 150 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 4 mm2 Numărul de miezuri - 5 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Culoarea învelișului exterior – alb/sur Tensiunea nominală U – 500 V Tensiunea nominală U0 – 300 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 | 8.400,00 |
| 2.8 | 31321210-7 | Cablu de alimentare până la 1 kV pozarea flexibilă 5*6 | m | 100 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 6 mm2 Numărul de miezuri - 5 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Culoarea învelișului exterior – alb/sur Tensiunea nominală U – 500 V Tensiunea nominală U0 – 300 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 | 5.625,00 |
| 3. |  | Lotul 3 Cablu de control pentru pozarea rigidă |  |  |  | 61.180,00 |
| 3.1 | 31321210-7 | Cablu de control până la 1 kV pozarea rigidă 4*1,5 | m | 650 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm2 Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Marcarea conductoarelor – cu cifre Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 | 9.724,00 |
| 3.2 | 31321210-7 | Cablu de control până la 1 kV pozarea rigidă 4*1,5 | m | 500 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 4 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Marcarea conductoarelor – cu cifre Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 | 18.500,00 |
| 3.3 | 31321210-7 | Cablu de control până la 1 kV pozarea rigidă 14*1,5 | m | 700 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm2 Numărul de miezuri - 14 Material învelișului exterior – PVC Material învelișului miezuri – PVC Marcarea conductoarelor – cu cifre Tensiunea nominală U – 1 kV Tensiunea nominală U0 – 0,6 kV Corespunderea cu: SM EN 13501-6 | 32.956,00 |
| 4. |  | Lotul 4 Cablu flexibil cu manta din cauciuc pentru alimentarea echipamentelor mobile |  |  |  | 7.950,50 |
| 4.1 | 31321210-7 | Cablu pentru sudură | m | 50 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 25 mm2 Numărul de miezuri - 1 Conductor flexibil clasa D Material manta – Cauciuc Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 | 3.050,50 |
| 4.2 | 31321210-7 | Cablu de alimentare pentru echipamentelor mobile | m | 50 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm2 Numărul de miezuri - 7 Conductor flexibil clasa D Material manta – Cauciuc Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 | 1.500,00 |
| 4.3 | 31321210-7 | Cablu de alimentare pentru echipamentelor mobile | m | 200 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 4 Conductor flexibil clasa D Material manta – Cauciuc Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 | 3.400,00 |
| 5. |  | Lotul 5 Conductoare și fire electrice |  |  |  | 11.700,50 |
| 5.1 | 31310000-2 | Conductor pozarea flexibilă | m | 100 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1 mm2 Numărul de miezuri - 1 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior -alb Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 | 175,00 |
| 5.2 | 31310000-2 | Conductor pozarea flexibilă | m | 100 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 1,5 mm2 Numărul de miezuri – 1 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior -alb Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 | 300,00 |
| 5.3 | 31310000-2 | Conductor pozarea flexibilă | m | 100 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 2,5 mm2 Numărul de miezuri - 1 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior -roșu Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 | 484,00 |
| 5.4 | 31310000-2 | Conductor pozarea flexibilă | m | 50 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 6 mm2 Numărul de miezuri - 1 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior – galben/verde Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 | 241,50 |
| 5.5 |  | Conductor pozarea flexibilă | m | 50 | Material conductorului – cupru Secțiune transversală – 70 mm2 Numărul de miezuri - 1 Material învelișului exterior – PVC Culoarea învelișului exterior – alb Tensiunea nominală U – 750 V Tensiunea nominală U0 – 450 V Corespunderea cu: SM EN 13501-6 | 10.500,00 |
| 6. |  | Lotul 6 Terminale cabluri |  |  |  | 5.031,20 |
| 6.1 | 44322000-3 | Papuci pentru cablu | buc | 18 | Material – cupru Suprafață – cositorit Secțiune transversală – 16 mm2 Tipul surubului – M8 Forma flanșei – inelară Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 | 86,40 |
| 6.2 | 44322000-3 | Papuci pentru cablu | buc | 18 | Material – cupru Suprafață – cositorit Secțiune transversală – 25 mm2 Tipul surubului – M10 Forma flanșei – inelară Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 | 115,20 |
| 6.3 | 44322000-3 | Papuci pentru cablu | buc | 8 | Material – cupru Suprafață – cositorit Secțiune transversală – 35 mm2 Tipul surubului – M10 Forma flanșei – inelară Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 | 64,00 |
| 6.4 | 44322000-3 | Papuci pentru cablu | buc | 2 | Material – cupru Suprafață – cositorit Secțiune transversală – 120 mm2 Tipul surubului – M14 Forma flanșei – inelară Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 | 86,40 |
| 6.5 | 44322000-3 | Papuci pentru cablu | buc | 20 | Material – aluminiu Secțiune transversală – 35 mm2 Tipul surubului – M10 Forma flanșei – inelară Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 | 160,00 |
| 6.6 | 44322000-3 | Papuci pentru cablu | buc | 20 | Material – aluminiu Secțiune transversală – 70 mm2 Tipul surubului – M10 Forma flanșei – inelară Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 | 160,00 |
| 6.7 | 44322000-3 | Papuci pentru cablu | buc | 20 | Material – aluminiu Secțiune transversală – 70 mm2 Tipul surubului – M12 Forma flanșei – inelară Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 | 208,00 |
| 6.8 | 44322000-3 | Papuci pentru cablu | buc | 20 | Material – aluminiu Secțiune transversală – 95 mm2 Tipul surubului – M12 Forma flanșei – inelară Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 | 296,00 |
| 6.9 | 44322000-3 | Papuci pentru cablu | buc | 120 | Material – aluminiu Secțiune transversală – 95 mm2 Tipul surubului – M14 Forma flanșei – inelară Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 | 2.304,00 |
| 6.10 | 44322000-3 | Ghilză cupru cositor | buc | 12 | Material – cupru Suprafață – cositorit Secțiune transversală – 6 mm2 Lungime 25 mm Forma – tubulară Tip de conexiune —sertizare prin compresie Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 | 57,60 |
| 6.11 | 44322000-3 | Ghilză cupru cositor | buc | 12 | Material – cupru Suprafață – cositorit Secțiune transversală – 10 mm2 Lungime 30 mm Forma – tubulară Tip de conexiune —sertizare prin compresie Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 | 57,60 |
| 6.12 | 44322000-3 | Ghilză cupru cositor | buc | 22 | Material – cupru Suprafață – cositorit Secțiune transversală – 16 mm2 Lungime 35 mm Forma – tubulară Tip de conexiune —sertizare prin compresie Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 | 105,60 |
| 6.13 | 44322000-3 | Ghilză cupru cositor | buc | 12 | Material – cupru Suprafață – cositorit Secțiune transversală – 25 mm2 Lungime 40 mm Forma – tubulară Tip de conexiune —sertizare prin compresie Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 | 76,80 |
| 6.14 | 44322000-3 | Ghilză cupru cositor | buc | 12 | Material – cupru Suprafață – cositorit Secțiune transversală – 35 mm2 Lungime 45 mm Forma – tubulară Tip de conexiune —sertizare prin compresie Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 | 134,40 |
| 6.15 | 44322000-3 | Papuc (tub) de capăt izolat | buc | 100 | Material – cupru cositorit Izolație – polipropilenă Secțiune transversală – 0,75 mm2 Lungimea mâneca – 8 mm Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 | 24,00 |
| 6.16 | 44322000-3 | Papuc (tub) de capăt izolat | buc | 100 | Material – cupru cositorit Izolație – polipropilenă Secțiune transversală – 1,5 mm2 Lungimea mâneca – 8 mm Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 | 24,00 |
| 6.17 | 44322000-3 | Papuc (tub) de capăt izolat | buc | 100 | Material – cupru cositorit Izolație – polipropilenă Secțiune transversală – 2,5 mm2 Lungimea mâneca – 8 mm Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 | 27,20 |
| 6.18 | 44322000-3 | Papuc (tub) de capăt izolat | buc | 100 | Material – cupru cositorit Izolație – polipropilenă Secțiune transversală – 4,0 mm2 Lungimea mâneca – 10 mm Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 | 32,00 |
| 6.19 | 44322000-3 | Papuc (tub) de capăt izolat | buc | 100 | Material – cupru cositorit Izolație – polipropilenă Secțiune transversală – 6 mm2 Lungimea mâneca – 12 mm Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 | 64,00 |
| 6.20 | 44322000-3 | Papuc (tub) de capăt izolat | buc | 100 | Material – cupru cositorit Izolație – polipropilenă Secțiune transversală – 10 mm2 Lungimea mâneca – 12 mm Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 | 72,00 |
| 6.21 | 44322000-3 | Papuci inelare izolate | buc | 250 | Material – cupru stanat Izolație – plastic Secțiune transversală – 0,5-1,5 mm2 Diametrul găurii – 4,3 mm Tipul surubului – M4 Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 | 180,00 |
| 6.22 | 44322000-3 | Papuci inelare izolate | buc | 250 | Material – cupru stanat Izolație – plastic Secțiune transversală – 1,5-2,5 mm2 Diametrul găurii – 6,5 mm Tipul surubului – M6 Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 | 220,00 |
| 6.23 | 44322000-3 | Papuci inelare izolate | buc | 250 | Material – cupru stanat Izolație – plastic Secțiune transversală – 4-6 mm2 Diametrul găurii – 8,4 mm Tipul surubului – M8 Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 | 240,00 |
| 6.24 | 44322000-3 | Papuci tip furcă izolate | buc | 50 | Material – cupru stanat Izolație – plastic Secțiune transversală – 0,5-1,5 mm2 Diametrul – 4,3 mm Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 | 36,00 |
| 6.25 | 44322000-3 | Papuci tip furcă izolate | buc | 50 | Material – cupru stanat Izolație – plastic Secțiune transversală – 1,5-2,5 mm2 Diametrul – 6,5 mm Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 | 40,00 |
| 6.26 | 44322000-3 | Papuci tip furcă izolate | buc | 100 | Material – cupru stanat Izolație – plastic Secțiune transversală – 4-6 mm2 Diametrul – 8,4 mm Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 | 96,00 |
| 6.27 | 44322000-3 | Conector fişă | buc | 100 | Material – cupru stanat Izolație – plastic Secțiune transversală – 0,5-1,5 mm2 Curent nominal - 10 A Diametru pini - 4 mm Corespunderea cu: SM EN IEC 61238-1-2:2020 | 64,00 |
| 7. |  | Lotul 7 Tuburi termocontractabile |  |  |  | 11.404,00 |
| 7.1 | 31340000-1 | Tub termocontractabil | buc | 10 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 3,2 mm Diametrul interior după contractare – 1,6 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – verde Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 | 140,00 |
| 7.2 | 31340000-1 | Tub termocontractabil | buc | 10 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 3,2 mm Diametrul interior după contractare – 1,6 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – alb Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 | 140,00 |
| 7.3 | 31340000-1 | Tub termocontractabil | buc | 10 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 3,2 mm Diametrul interior după contractare – 1,6 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – negru Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 | 140,00 |
| 7.4 | 31340000-1 | Tub termocontractabil | buc | 10 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 3,2 mm Diametrul interior după contractare – 1,6 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – albastru Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 | 140,00 |
| 7.5 | 31340000-1 | Tub termocontractabil | buc | 10 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 3,2 mm Diametrul interior după contractare – 1,6 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – galben Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 | 140,00 |
| 7.6 | 31340000-1 | Tub termocontractabil | buc | 10 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 3,2 mm Diametrul interior după contractare – 1,6 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – roșu Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 | 140,00 |
| 7.7 | 31340000-1 | Tub termocontractabil | buc | 25 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 4,8 mm Diametrul interior după contractare – 2,4 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – verde Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 | 460,00 |
| 7.8 | 31340000-1 | Tub termocontractabil | buc | 25 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 4,8 mm Diametrul interior după contractare – 2,4 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – alb Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 | 460,00 |
| 7.9 | 31340000-1 | Tub termocontractabil | buc | 25 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 4,8 mm Diametrul interior după contractare – 2,4 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – negru Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 | 460,00 |
| 7.10 | 31340000-1 | Tub termocontractabil | buc | 25 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 4,8 mm Diametrul interior după contractare – 2,4 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – albastru Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 | 460,00 |
| 7.11 | 31340000-1 | Tub termocontractabil | buc | 25 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 4,8 mm Diametrul interior după contractare – 2,4 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – galben Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 | 460,00 |
| 7.12 | 31340000-1 | Tub termocontractabil | buc | 25 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 4,8 mm Diametrul interior după contractare – 2,4 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – roșu Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 | 460,00 |
| 7.13 | 31340000-1 | Tub termocontractabil | buc | 16 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 6,4 mm Diametrul interior după contractare – 3,2 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – negru Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 | 345,60 |
| 7.14 | 31340000-1 | Tub termocontractabil | buc | 16 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 6,4 mm Diametrul interior după contractare – 3,2 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – roșu Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 | 345,60 |
| 7.15 | 31340000-1 | Tub termocontractabil | buc | 16 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de t contractare – 6,4 mm Diametrul interior după contractare – 3,2 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – albastru Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 | 345,60 |
| 7.16 | 31340000-1 | Tub termocontractabil | buc | 16 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 6,4 mm Diametrul interior după contractare – 3,2 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – verde Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 | 345,60 |
| 7.17 | 31340000-1 | Tub termocontractabil | buc | 16 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 6,4 mm Diametrul interior după contractare – 3,2 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – galben Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 | 345,60 |
| 7.18 | 31340000-1 | Tub termocontractabil | buc | 16 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 6,4 mm Diametrul interior după contractare – 3,2 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – alb Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 | 345,60 |
| 7.19 | 31340000-1 | Tub termocontractabil | buc | 7 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 9,5 mm Diametrul interior după contractare – 4,8 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – negru Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 | 252,00 |
| 7.20 | 31340000-1 | Tub termocontractabil | buc | 7 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 9,5 mm Diametrul interior după contractare – 4,8 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – alb Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 | 252,00 |
| 7.21 | 31340000-1 | Tub termocontractabil | buc | 7 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 9,5 mm Diametrul interior după contractare – 4,8 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – galben Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 | 252,00 |
| 7.22 | 31340000-1 | Tub termocontractabil | buc | 7 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 9,5 mm Diametrul interior după t contractare – 4,8 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – verde Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 | 252,00 |
| 7.23 | 31340000-1 | Tub termocontractabil | buc | 7 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 9,5 mm Diametrul interior după contractare – 4,8 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – albastru Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 | 252,00 |
| 7.24 | 31340000-1 | Tub termocontractabil | buc | 7 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 9,5 mm Diametrul interior după contractare – 4,8 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – roșu Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 | 252,00 |
| 7.25 | 31340000-1 | Tub termocontractabil | buc | 7 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 12,7 mm Diametrul interior după contractare – 6,4 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – roșu Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 | 330,40 |
| 7.26 | 31340000-1 | Tub termocontractabil | buc | 7 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 12,7 mm Diametrul interior după contractare – 6,4 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – galben Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 | 330,40 |
| 7.27 | 31340000-1 | Tub termocontractabil | buc | 7 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 12,7 mm Diametrul interior după contractare – 6,4 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – alb Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 | 330,40 |
| 7.28 | 31340000-1 | Tub termocontractabil | buc | 15 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare t – 15,9 mm Diametrul interior după contractare – 7,45 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – roșu Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 | 744,00 |
| 7.29 | 31340000-1 | Tub termocontractabil | buc | 15 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare t – 15,9 mm Diametrul interior după contractare – 7,45 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – alb Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 | 744,00 |
| 7.30 | 31340000-1 | Tub termocontractabil | buc | 15 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare t – 15,9 mm Diametrul interior după contractare – 7,45 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – galben Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 | 744,00 |
| 7.31 | 31340000-1 | Tub termocontractabil | buc | 3 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 19 mm Diametrul interior după contractare – 9,5 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – roșu Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 | 206,40 |
| 7.32 | 31340000-1 | Tub termocontractabil | buc | 3 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 19 mm Diametrul interior după contractare – 9,5 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – alb Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 | 206,40 |
| 7.33 | 31340000-1 | Tub termocontractabil | buc | 3 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 19 mm Diametrul interior după contractare – 9,5 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – galben Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 | 206,40 |
| 7.34 | 31340000-1 | Tub termocontractabil | buc | 2 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 25,4 mm Diametrul interior după contractare – 12,7 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – galben Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 | 176,00 |
| 7.35 | 31340000-1 | Tub termocontractabil | buc | 2 | Tip – termocontractabil la cald Diametrul interior înainte de contractare – 35 mm Diametrul interior după contractare – 17,5 mm Material – poliolefină (PO-X) Culoare – galben Lungime – 1,2 m Corespunderea cu: SM EN IEC 60684-3-214:2020 | 200,00 |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | 208.058,70 |

NOTĂ: Toate cerințele din Caietul de Sarcini sunt minimale și obligatorii.

Specificațiile tehnice care indică o anumită origine, sursă, producție, tip, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comerț, un brevet de invenție, o licență de fabricate, un standard (ГОСТ) sunt menționate doar cu scopul de a identifica cu ușurință tipurile de produs ca și concept și nu au ca efect favorizarea sau eliminarea anumitor operatori economici sau a anumitor produse. Aceste specificații vor fi considerate ca având mențiunea de «sau echivalent», iar ofertantul are obligația de a demonstra echivalența produselor ofertate cu cele solicitate.

- Termenul realizare a achiziției.

Bunurile vor fi livrate Beneficiarului, la necesitate, conform comenzii, în decurs de 30 zile calendaristice din  data   înaintării  comenzii de către „TERMOELECTRICA” S.A.

Adresa livrării bunurilor: Republica Moldova, mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, nr. 3, Depozitul central al „TERMOELECTRICA” S.A..

- Utilizarea, păstrarea, protecția, calitatea produselor/bunurilor.

Cerințe la calitatea bunurilor:

- Bunurile vor fi  noi, nefolosite, fabricate în conformitate cu specificația tehnică solicitată. Anul de fabricație nu mai devreme de 2025.

- Bunurile vor fi în ambalajul firmei producătoare, cu eticheta originală, însoțite de fișe tehnice și  instrucțiunilor de utilizare/mentenanță în limbile engleză și/sau română(după caz), certificate de conformitate /declarație de conformitate, certificate de  calitate eliberate de către producător  și certificate de garanție, eliberate de Furnizor sau documente ce confirmă termenul de garanție eliberate de producător (după caz)  per model bun livrat.

Termen de valabilitate și garanție:

- Perioada de garanție acordată produselor va fi de minimum 24 de luni, și va începe de la data finalizării recepției cantitative şi calitative a bunurilor livrate  de către specialiștii „TERMOELECTRICA” S.A. și vizarea de către ambele parți a „Actului de recepționare  a produselor” (predare-primire a bunurilor după cantitate și calitate).

- La momentul livrării perioada de valabilitate a produselor trebuie să fie minim 80% din cel declarat de producător.

- Perioada de garanție acordată produsului de către Furnizor curge de la data finalizării recepției cantitative şi calitative a bunurilor livrate  de către specialiștii „TERMOELECTRICA” S.A. și vizarea de către ambele parți a „Actului de recepționare  a produselor” (predare-primire a bunurilor după cantitate și calitate).

- Pe parcursul perioadei de garanție, Furnizorul va înlocui gratuit toate produsele care prezintă defecte sau neconformități în utilizare, cu excepția cazurilor în care defectele survenite se datorează în mod exclusiv exploatării inadecvate a produselor de către personalul Beneficiarului. Înlocuirea produselor constatate defecte/neconforme pe parcursul perioadei de garanție se va face în termen de maxim 15 zile lucrătoare  de la momentul transmiterii de către Beneficiar către Furnizor a unei notificări, în scris, în acest sens. Transportul produselor, tur–retur, precum și toate cheltuielile aferente acestuia vor fi suportate integral de către Furnizor.

Condiții de primire-predare a bunurilor:

- Transmiterea bunurilor la depozitul Cumpărătorului se va efectua în baza facturii fiscale (tipărită în două exemplare identice pe hârtie, cu viza și ștampila originală a Furnizorului), cu indicarea în mod obligatoriu în rubrica 7 a facturii fiscale a sintagmei „NON LIVRARE”, în rubrica 10.1 a facturii fiscale se va indica tipul operațiunii, de exemplu „Transmitere spre testarea calitativă” și documentele solicitate de către  Beneficiar;

- Dacă bunurile nu trec control cantitativ și calitativ, ceia ce se confirmă prin Procesul verbal al specialiștilor  „TERMOELECTRICA” S.A. la procedura de  recepție  sau „Actului de recepționare  a produselor”(după caz) , atunci ele vor fi returnate Furnizorului prin întocmirea facturii fiscale, cu indicarea în mod obligatoriu în rubrica 7 a facturii „NON LIVRARE”, în rubrica 10.1 a facturii fiscale în dreptul fiecărei denumiri a tipului operațiunii, de exemplu „Returul de la testarea calitativă”.

- Dacă bunurile vor trece testarea calitativă și cantitativă, vor fi prezentate toate documentele solicitate obligatorii, Furnizorul va elibera factura fiscală cu data recepției bunuril  atunci va fi semnat Actul de recepționarea bunurilor livrate conform formularului „TERMOELECTRICA” S.A. vizat de comisia de recepție a Beneficiarului  și reprezentantul Furnizorului.

- Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate.

- NE1 – 01:2019 ”Norme de exploatare a instalațiilor electrice ale consumătorilor non casnici” Hotărârea ANRE nr. 393/2019 din 01.11.2019;

- SM EN IEC 61238-1-2:2020 Conectoare presate şi cu strângere mecanică pentru cablurile de energie. Partea 1-2: Metode de încercare şi cerințe pentru conectoare de perforare a izolaţiei pentru cablurile de energie cu tensiuni nominale până la 1 kV (Un = 1,2 kV) testate pe conductoare izolate

- SM EN 13501-6:2019 ”Clasificare folosind rezultatele încercărilor de reacție la foc a cablurilor de      energie, de comandă și de comunicații”;

- SM SR EN 60811-4-1:2010 Materiale de izolație și de manta ale cablurilor electrice şi optice. Metode de încercări comune.;

- SM EN IEC 61238-1-3:2020 Conectoare presate și cu strângere mecanică pentru cablurile de energie. Partea 1-3: Metode de încercare și cerințe pentru conectoare presate şi cu strângere mecanică pentru cabluri de energie cu tensiuni nominale mai mari de 1 kV (Un = 1,2 kV) până la 36 kV (Un = 42 kV) testate pe conductoare neizolate;

- SM EN IEC 60684-3-214:2020 Tuburi electroizolante flexibile. Partea 3: Specificații pentru tipuri individuale de tuburi. Fila 214: Tuburi termocontractabile de poliolefină, fără propagare întârziată a flăcării, cu perete mediu şi gros.

- Documente obligatorii la depunerea ofertei.

- Parametrii tehnici și denumirea completă a tuturor bunurilor;

- Oferta tehnică va fi însoțita de Fișa tehnică a bunului;

- Specificații de preț pentru fiecare bun ofertat;