| Lucrări de reconstructia sistemului de incalzire la blocul principal a Centrului de Sanatate din. or. Leova (Actualizat) | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-1

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. Corpuri de incalzire |  |  |
| 1 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm tip 22 500x2000 | buc | 3,000 |
| 2 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm tip 22 500x1800 | buc | 5,000 |
| 3 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm tip 22 500x1400 | buc | 17,000 |
| 4 | IB06B | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm tip 22 500x1200 | buc | 10,000 |
| 5 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv tip 22 500x1000 | buc | 33,000 |
| 6 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv tip 22 500x900 | buc | 6,000 |
| 7 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv tip 22 500x800 | buc | 4,000 |
| 8 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv tip 22 500x700 | buc | 10,000 |
| 9 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv tip 22 500x600 | buc | 16,000 |
| 10 | IB06A | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv tip 22 500x500 | buc | 2,000 |
| 11 | ID06A | Robinet de evacuarea aerului, avind diametrul nominal de 1/2" R90 Giacomini | buc | 99,000 |
| 12 | ID06A | Robinet de inchidere p-u radiator (retur) unghiular DN15 R714TG, Giacomini | buc | 99,000 |
| 13 | ID06A | Robinet de inchidere p-u radiator (tur) unghiular DN15 R5TG, Giacomini | buc | 99,000 |
| 14 | ID02A | Dispozitiv de drenaj a radiatorului Giacomini R700 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Tevi si armatura |  |  |
| 15 | ID01C | Robinet cu presetare manuala, DN65, seria Venturi DRV | buc | 1,000 |
| 16 | ID01C | Robinet cu presetare manuala, DN40, seria Venturi DRV | buc | 4,000 |
| 17 | ID01C | Robinet cu presetare manuala, DN40, seria Venturi DRV | buc | 3,000 |
| 18 | ID04B | Robinet sferic, DN40, Tmax 120 oC, Pmax=16 bar | buc | 4,000 |
| 19 | ID04B | Robinet sferic, DN32, Tmax 120 oC, Pmax=16 bar | buc | 6,000 |
| 20 | ID04A | Robinet sferic, DN25, Tmax 120 oC, Pmax=16 bar | buc | 12,000 |
| 21 | ID04A | Robinet sferic, DN20, Tmax 120 oC, Pmax=16 bar | buc | 66,000 |
| 22 | ID04A | Robinet sferic, DN15, Tmax 120 oC, Pmax=16 bar | buc | 34,000 |
| 23 | ID04B | Robinet sferic, DN40, Tmax 120 oC, Pmax=16 bar (drenaj collector distributie) | buc | 2,000 |
| 24 | ID04A | Robinet sferic, DN25, Tmax 120 oC, Pmax=16 bar (drenaj collector distributie) | buc | 6,000 |
| 25 | ID04A | Robinet sferic, DN20, Tmax 120 oC, Pmax=16 bar (drenaj magistrale) | buc | 28,000 |
| 26 | ID04A | Robinet sferic, DN15, Tmax 120 oC, Pmax=16 bar (drenaj ramificatie etaje) | buc | 48,000 |
| 27 | ID04A | Robinet sferic, DN10, Tmax 120 oC, Pmax=16 bar | buc | 20,000 |
| 28 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" (deaerator automat DN, Genebre) | buc | 20,000 |
| 29 | IC12E | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 108 x 3.5 mm | m | 12,000 |
| 30 | IC12D | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 89 x 3,0 mm | m | 12,000 |
| 31 | IC12C | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 65x 4 mm | m | 43,000 |
| 32 | IC12A | Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 50 x 3,5 mm | m | 44,000 |
| 33 | IC11E | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 40x3.5 | m | 75,000 |
| 34 | IC11D | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 32x3.2 | m | 159,000 |
| 35 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 25x3.2 | m | 108,000 |
| 36 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 20x2.8 | m | 44,000 |
| 37 | IC11A | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 15x2.8 | m | 51,000 |
| 38 | IC36C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm. | m | 40,000 |
| 39 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 20,000 |
| 40 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m | 500,000 |
| 41 | TfA09A1 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (ОПП2-100.108 - 8 buc) | kg | 13,120 |
| 42 | TfA09A1 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (ОПП2-100.89 - 4 buc) | kg | 4,600 |
| 43 | TfA09A1 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (ОПБ-57 - 18 buc) | kg | 5,940 |
| 44 | TfA09A1 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (ОПБ-45 - 46 buc) | kg | 8,740 |
| 45 | TfA09A1 | Montarea suportului gata confectionat, amplasat in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran la o inaltime de pina la 3 m, avind pina la 5 kg pe bucata (ОПБ-38 - 60 buc) | kg | 10,200 |
| 46 | IzJ07C | Grunduirea conductelor si aparatelor cu un strat de miniu plumb si un strat de email alchidal | m2 | 120,000 |
| 47 | IzH05A | Izolarea conductelor cu saltele din vata mineralaЬ125, pe impletitura din sirma zincata, confectionate pe santier, avind grosimea de 40; 50, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv | m2 | 125,000 |
| 48 | IzI05B | Protectia termoizolatiei la conducte, executata cu impaslitura din fibre de sticla bitumata tip I A, legata cu sirma din otel moale zincata cu diam. de 1,25 mm | m2 | 125,000 |
| 49 | RCsB31I | Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm (H-250 k=2.35) | buc | 66,000 |
| 50 | RCsB29G | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 80 mm (H-80 k=0.82) | buc | 100,000 |
| 51 | RCsB29S | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 200 mm (H-120 k=1.18) | buc | 4,000 |
| 52 | RCsB29N | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 150 mm (H-120 k=1.18) | buc | 4,000 |
| 53 | RCsB29I | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 100 mm (H-120 k=1.18) | buc | 18,000 |
| 54 | RCsB29G | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 80 mm (H-120 k=1.18) | buc | 64,000 |
| 55 | RCsB29C | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 40 mm (H-120 k=1.18) | buc | 8,000 |
| 56 | IC43D | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 219mm L=120 | buc | 4,000 |
| 57 | IC43C | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 150 mm L=120 | buc | 4,000 |
| 58 | IC43B | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 100 mm L=250 | buc | 66,000 |
| 59 | IC43B | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 100 mm L=120 | buc | 18,000 |
| 60 | IC43B | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 80 mm L=120 | buc | 64,000 |
| 61 | IC43A | Confectionarea si montarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin plansee, teava avind diametrul de 40 mm L=120mm | buc | 8,000 |
| 62 | IC42A | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata | kg | 1 570,000 |
| 63 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 723,000 |
| 64 | IE03B | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 318,000 |
| 65 | IE03C | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 43,000 |
| 66 | IE03D | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 80 x 3,5 ... 159 x 8 mm | m | 24,000 |
| 67 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 723,000 |
| 68 | IE04B | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2" | m | 318,000 |
| 69 | IE04C | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm | m | 43,000 |
| 70 | IE04D | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 89 x 3,5 ... 159 x 8 mm | m | 24,000 |
| 71 | RpSF50A | Aprobarea hidraulica si spalarea sistemelor de incalzire centrala cu apa | m | 1 108,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Lucrari de demontare |  |  |
| 72 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 | 229,360 |
| 73 | RpIC19A | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4" | m | 439,000 |
| 74 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" -1 1/4" | m | 186,000 |
| 75 | RpIC19C | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1 1/2" -2" | m | 89,000 |
| 76 | RpIC20B | Demontarea tevii negri, pentru constructii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 83x3.5-95x3.5 mm | m | 34,000 |
| 77 | RpID19A | Demontarea robinetilor sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2" | buc | 81,000 |
| 78 | RpID19B1 | Demontarea robinetilor cu flanse sau fitingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul peste 2" | buc | 9,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 79 | ID04F | Robinet sferic DN100 PN25, Tmax=140oC, seria 60.102 | buc | 2,000 |
| 80 | ID04D | Robinet sferic DN65 PN25, Tmax=140oC, seria 60.102 | buc | 5,000 |
| 81 | ID04C | Robinet sferic DN50 PN25, Tmax=140oC, seria 60.102 | buc | 4,000 |
| 82 | ID04D | Compensator cu buduf din inox DN65, Tmax=300oC, Pmax=10bar, б=64mm | buc | 2,000 |
| 83 | SE56A1 | Filtru cu plasa, DN100, seria 2458 | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 84 |  | Robinet sferic DN100 PN25, Tmax=140oC, seria 60.102 | buc | 2,000 |
| 85 |  | Robinet sferic DN100 PN25, Tmax=140oC, seria 60.102 | buc | 5,000 |
| 86 |  | Robinet sferic DN100 PN25, Tmax=140oC, seria 60.102 | buc | 4,000 |
| 87 |  | Compensator cu buduf din inox DN65, Tmax=300oC, Pmax=10bar, б=64mm | buc | 2,000 |
| 88 |  | Filtru cu plasa, DN100, seria 2458 | buc | 1,000 |