Anexa nr. 23

la Documentația standard nr._____

din “____” ________ 20___

## CAIET DE SARCINI

## FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

## LUCRĂRI

Obiectul_ Reparatia capitala a unui sector de drum L174 Ghindesti Cenusa - G50 cu lungimea de 3,75 km Etapa I, SECTOR PC 1+950 - PC 2+939, (lungimea de 0,989 km)

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă consiliul  raional  Florești

(denumirea, adresa)

1 . Descriere generală

Drumul  local L174 Ghindesti Cenusa - G50 pichetul  01+950 - 2+939 Prevede   schimbarea  structurii  drumului,  din  drum  cu  acoprire  din peatră  în drum cu  acoperire  cu  beton  asfalt, perioada  de  execuție  a lucrarilor  este  pînă la  01 07 2022 valabilitatea  contractului pănă la  31 12 2022

Se precizează adresa (şantierul) lucrărilor, descrierea generală a obiectelor lucrării, detalii specifice de amplasare etc.

2. Informaţii şi proiectare

conform  proiectului de   execuție

Se precizează elementele constitutive şi conţinutul documentelor anexate la contract, modalitatea de elaborare a proiectului şi desenelor de execuţie, informaţiile despre antreprenor şi autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

conform  proiectului de   execuție

Se precizează calitatea, conformitatea şi aplicabilitatea materialelor; legislaţia, reglementările tehnice şi standardele aplicate; recepţia materialelor şi a lucrărilor; durata de executare a lucrărilor şi responsabilitatea pentru termenele şi calitatea lucrărilor.

4. Mostre

Se precizează modul de prezentare a mostrelor la toate produsele utilizate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Se precizează transportarea, manipularea şi depozitarea produselor şi materialelor utilizate; protecţia lucrărilor în funcţie de condiţiile atmosferice; protecţia construcţiilor şi teritoriilor aferente.

6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

conform  proiectului de   execuție

Se precizează încercările necesare ale tuturor elementelor clădirilor şi instalaţiilor; instrucţiunile privind exploatarea, îndeosebi a instalaţiilor şi sistemelor de asigurare; modul de prezentare a desenelor, schemelor, documentelor de execuţie; completarea şi păstrarea cărţii tehnice a construcţiilor.

7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

Se constată  prin act și  se remediză de către operatorul  economic   timp  de 30 zile de la data înștințării.

Se precizează modalitatea de constatare şi remediere a viciilor ascunse şi a defectelor, responsabilii de remediere.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Se precizează modalităţile de trasare geodezică, bornele, reperele, picheţii, jaloanele, aliniamentele; toleranţele admise la executarea lucrărilor.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

Se precizează sarcinile luate în calcul: seismicitatea, acţiunile, alţi parametri.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

Se precizează parametrii exteriori şi interiori ai aerului, temperaturile interioare. Pentru fiecare încăpere – rezistenţele la transfer termic a construcţiilor învelişului clădirii.

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor

Se precizează mărimea acestor niveluri pentru diferite spaţii; măsurile de reducere a zgomotului şi a vibraţiilor.

12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor

Se precizează amplasarea tuturor instalaţiilor interioare; modul şi locul de fixare; protecţia anticorozivă; materialele şi produsele utilizate.

13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Se precizează modalitatea şi tipurile lucrărilor de construcţii aferente montării instalaţiilor; tipurile de materiale; toleranţele admise; cerinţele privind executarea acestor lucrări.

14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

Se precizează furnizorul articolelor, produselor şi pieselor necesare instalaţiilor; tipurile şi cantitatea.

15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Se precizează echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele, mijloacele de transport, eşafodajele şi cofrajele necesare pentru executarea lucrărilor; forţa de muncă; utilităţile pentru organizarea de şantier (apă, electricitate, iluminare, încălzire, racorduri), telecomunicaţii, mijloace antiincendiare etc.; spaţii de lucru şi odihnă pe şantier, mobilier, telefon.

16. Definiţii

Se precizează termenii şi definiţiile utilizate în caietul de sarcini şi unele caracteristici.

- Cerinţe privind calculul costului

- Conform  proiectului de  execuție

Se precizează modalitatea de calculare a costului ofertei, prin trimitere la actele normative în domeniu.

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei

- DUAE;

- Oferta

- Documentația de deviz

- Declaraţie privind valabilitatea ofertei

- Scrisoare  de  garanţie  bancară

- Grafic de executare a lucrărilor

- Garanția pentru ofertă

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate la depunerea ofertei prin intermediul SIA RSAP. La fel, tot aicise indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor

Declarație privind experienţa similară

Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Declaraţie privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Declaraţie privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Lista subcontractanților şi partea/părţile din contract care sunt îndeplinite de aceştia

Informaţii privind asocierea

Angajament terţ susţinător financiar

Angajament privind susţinerea tehnică și profesională a ofertantului/grupului de operatori economici

Declaraţie terţ susţinător tehnic

Declaraţie terţ susţinător profesional

Aviz pentru participare la licitațiile publice de lucrări din domeniul construcțiilor și instalațiilor

Ultimul raport financiar

Disponibilitate de bani lichizi sau capital circulant, de resurse creditare sau alte mijloace financiare

Cifra medie anuală de afaceri în ultimii 3 ani conform IPO14

Lichiditate generală conform IPO14 Garanția de bună execuție

La punctul dat autoritatea contractantă indică care documente sunt obligatorii de a fi prezentate în SIA RSAP la evaluarea ofertei. La fel, tot aici se indică documentele ce conțin date cu caracter personal, care nu se depun prin intermediul SIA RSAP și nu sunt publice pentru toți, ele se prezintă la etapa de evaluare direct autorității contractante.

------------------------

Notă: Prezentul model al caietului de sarcini este orientativ şi poate fi completat sau modificat, precizat de către autoritatea contractantă, în funcţie de tipul şi specificul lucrărilor.

Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________

### Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul_ Reparatia capitala a unui sector de drum L174 Ghindesti Cenusa - G50 cu lungimea de 3,75 km Etapa I, SECTOR PC 1+950 - PC 2+939, (lungimea de 0,989 km)

Autoritatea contractantă         Consiliul  raional  Florești

(denumirea, adresa)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Restabilirea traseului | km |  | 0.989 |  |
|  |  | Trasarea axelor | km |  | 1,105 |  |
|  |  | 1. Etapa 1 |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de terasament |  |  |  |  |
| 1 | TsC21A1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (decaparea pamintului vegetal) |  | 100 m3 |  | 2,98 |
| 2 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea) |  | 100 m3 |  | 2,98 |
| 3 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.5 km (k=1.082) |  | t |  | 357,26 |
| 4 | TsC51B | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 |  | 2,98 |
| 5 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covatei) |  | 100 m3 |  | 60,08 |
| 6 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) |  | 100 m3 |  | 60,08 |
| 7 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.5 km (k=1.082) |  | t |  | 11 355,52 |
| 8 | TsC51B | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 |  | 60,08 |
| 9 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea din depozit) |  | 100 m3 |  | 0,40 |
| 10 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.5 km (k=1.082) |  | t |  | 75,52 |
| 11 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma |  | 100 m3 |  | 0,40 |
| 12 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (cu transportarea la 1.5km) |  | 100 m3 |  | 1,72 |
| 13 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea pamint vegetal) |  | 100 m3 |  | 2,79 |
| 14 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.5 km (k=1.082) |  | t |  | 334,44 |
| 15 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului vegetal) |  | m3 |  | 278,70 |
| 16 | DI98 | Profilarea mecanizata a taluzului rambleului la terasamente, pamint de categ. II |  | 100m2 |  | 18,57 |
| 17 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% |  | 100m2 |  | 18,57 |
| 18 | TsH12B | Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna |  | 100m2 |  | 18,57 |
| 19 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) |  | 100 m3 |  | 8,71 |
| 20 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.5 km (k=1.082) |  | t |  | 1 646,63 |
| 21 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma |  | 100 m3 |  | 8,71 |
| 22 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat (platforma drumului) |  | 100m2 |  | 76,77 |
| 23 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea 7676.80m2) |  | 100 m3 |  | 23,03 |
|  |  | 1.2. Demolarea imbracamintei rutiere |  |  |  |  |
| 24 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic h=4cm |  | m3 |  | 15,60 |
| 25 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat) |  | 100 m3 |  | 0,16 |
| 26 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.5 km (k=1.082) |  | t |  | 37,44 |
| 27 | TsC51B | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 |  | 0,16 |
| 28 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta si amestec nisip-pietris (Hmed=18cm) |  | m3 |  | 819,33 |
| 29 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat) |  | 100 m3 |  | 8,19 |
| 30 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.5 km (k=1.082) |  | t |  | 1 474,79 |
| 31 | TsC51B | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 |  | 8,19 |
|  |  | 1.3. Amenajarea imbracamintei rutiere |  |  |  |  |
| 32 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea piatra sparta de la demolare de la demolare, volumul este aplicat cu coeficient de compactare k=1.22) |  | 100 m3 |  | 6,54 |
| 33 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.5 km (k=1.082) |  | t |  | 948,30 |
| 34 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare (nisip-pietris amestec optimal fr.0-45mm-50% si piatra sparta de la demolare de la demolare-50% ) h=10cm |  | m3 |  | 1 071,56 |
| 35 | DA10B | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Amenajarea amestecului de piatra sparta LA30 fr.0-63 cu 5% ciment 32,5R) h=29cm |  | m3 |  | 2 226,27 |
| 36 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2 |  | t |  | 4,566 |
| 37 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat BAD 22.4 leg, bitum 50/70 ) |  | m2 |  | 7 025,34 |
| 38 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25 l/m2 |  | t |  | 1,756 |
| 39 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, BA16 rul, bitum 50/70) |  | m2 |  | 7 025,34 |
| 40 | material | Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului |  | t |  | 14,05 |
| 41 | DI154A | Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; prima etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 8-16mm |  | 100m2 |  | 29,03 |
| 42 | DI154B | Amenajarea dubla a tratamentului bituminos imbracamintei rutiere cu distribuirea sinhrona a emulsiei bituminoase si pietrei sparte de granit cu forma cubica cu autospeciala "Cipsiler"; a doua etapa: piatra sparta de granit de forma cubica fr. 4-8mm |  | 100m2 |  | 29,03 |
| 43 | DA10B | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Amenajarea amestecului de piatra sparta LA30 fr.8-45 cu 4% ciment 32,5R) h=15cm |  | m3 |  | 144,15 |
|  |  | 1.4. Drumuri laterale |  |  |  |  |
| 44 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta LA30 fr.16-32mm |  | m3 |  | 8,46 |
| 45 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х18 см, pe fundatie de beton C12/15 XF2) |  | m |  | 188,00 |
| 46 |  | Beton C12/15 XF2 (adaugator la norma DE10E) |  | m3 |  | 0,38 |
| 47 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Hmed=5cm) |  | m3 |  | 23,57 |
| 48 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat) |  | 100 m3 |  | 0,24 |
| 49 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.5 km (k=1.082) |  | t |  | 42,40 |
| 50 | TsC51B | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 |  | 0,24 |
| 51 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (decaparea covata) |  | 100 m3 |  | 3,46 |
| 52 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (asternerea pamintului vegetal) |  | m3 |  | 37,95 |
| 53 | DI96 | Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (compactarea 3768.98m2) |  | 100 m3 |  | 0,38 |
| 54 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea surplus de pamint) |  | 100 m3 |  | 3,08 |
| 55 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.5 km (k=1.082) |  | t |  | 581,50 |
| 56 | TsC51B | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 |  | 3,08 |
| 57 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea piatra sparta de la demolare de la demolare, volumul este aplicat cu coeficient de compactare k=1.22) |  | 100 m3 |  | 0,42 |
| 58 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.5 km (k=1.082) |  | t |  | 60,59 |
| 59 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare (nisip-pietris amestec optimal fr.0-45mm-50% si piatra sparta de la demolare de la demolare-50% ) h=10cm |  | m3 |  | 68,50 |
| 60 | DA10B | Strat rutier din material granulare, stabilizate cu ciment sau var si zgura granulata prin metoda amestecarii in statii fixe, cu asternere mecanica (Amenajarea amestecului de piatra sparta LA30 fr.0-63 cu 5% ciment 32,5R) h=20cm |  | m3 |  | 125,68 |
| 61 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,65 l/m2 |  | t |  | 0,409 |
| 62 | DB19G | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfaltic mascat BAD 22.4 leg, bitum 50/70 ) |  | m2 |  | 628,40 |
| 63 | Dl107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic, 0,25 l/m2 |  | t |  | 0,157 |
| 64 | DB16H | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica (beton asfatic microgranular dens, BA16 rul, bitum 50/70) |  | m2 |  | 628,40 |
| 65 | material | Beton asfatic cu criblura, BA16 rul, bitum 50/70 (adaugator la norma DB16H) conform proiectului |  | t |  | 1,26 |
|  |  | 1.5. Montarea bordurei |  |  |  |  |
| 66 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta fr.16-25, LA30 |  | m3 |  | 52,56 |
| 67 | DE10E | Borduri prefabricate din beton, (bordure de dimensiuni 100х30х18 см, pe fundatie de beton C12/15 XF2) |  | m |  | 876,00 |
| 68 |  | Beton C12/15 XF2 (adaugator la norma DE10E) |  | m3 |  | 5,25 |
|  |  | 1.6. Intrarile in curti |  |  |  |  |
| 69 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C12/15 XF2) |  | m |  | 82,50 |
| 70 |  | Beton C12/15 XF2 (se exclude la norma DE11A) |  | m3 |  | -1,32 |
| 71 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (decaparea covata) |  | 100 m3 |  | 0,43 |
| 72 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.5 km (k=1.082) |  | t |  | 81,88 |
| 73 | TsC51B | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 |  | 0,43 |
| 74 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea material demolat) |  | 100 m3 |  | 0,08 |
| 75 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.5 km (k=1.082) |  | t |  | 12,78 |
| 76 | DI110 | Amenajarea stratului de egalizare (nisip-pietris amestec optimal fr.0-45mm-50% si piatra sparta de la demolare de la demolare-50% ) h=10cm |  | m3 |  | 14,44 |
| 77 | DA12B | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (piatra sparta LA 30, fr. 8-40, conform SM SR EN 13242+A1h=0.12m) |  | m3 |  | 17,33 |
| 78 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat tip Caramida , h=8cm) |  | m2 |  | 144,40 |
|  |  | 1.7. Constructia trotuarului |  |  |  |  |
| 79 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100х20x8 cm, pe fundatie de beton C12/15 XF2) |  | m |  | 505,00 |
| 80 |  | Beton C12/15 XF2 (se exclude la norma DE11A) |  | m3 |  | -8,08 |
| 81 | TsC21B1 | Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (decaparea covata) |  | 100 m3 |  | 1,12 |
| 82 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea) |  | 100 m3 |  | 1,12 |
| 83 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.5 km (k=1.082) |  | t |  | 211,05 |
| 84 | TsC51B | Lucrari la descarcare |  | 100 m3 |  | 1,12 |
| 85 | Dl111 | Executarea mecanizata a straturilor de fundatie cu h=12 cm din piatra sparta LA 30 fr.8-20mm, la trotuare |  | m2 |  | 744,45 |
| 86 | Dl112 | Pentru fiecare 1 cm schimbare a grosimii stratului de piatra sparta se adauga sau se scade la norma Dl111(к=-2) |  | m2 |  | -744,45 |
| 87 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat tip Caramida , h=6cm) |  | m2 |  | 744,45 |
|  |  | 1.8. Defrisarea |  |  |  |  |
| 88 | TsG08A | Doborirea cu ferastraul mecanic a arborilor de esente rasinoase, inclusiv transportarea mauala a materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, arborii avind diametrul de 10...30 cm |  | buc |  | 55,00 |
| 89 | TsG06A | Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de rasinoase (exclusiv bradul) sau foioase moi si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm |  | buc |  | 55,00 |
| 90 | TrI1AG03G2 | Materialele din grupa G - lemn rotund, subtire, de esenta rasinoase sau foioase moi - incarcarea-de pe teren, in auto categoria 2 |  | t |  | 60,50 |
| 91 | TsI51A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1.5 km (k=1.082) |  | t |  | 60,50 |
|  |  | 1.9. Plantarea copacilor |  |  |  |  |
| 92 | TsH17A | Saparea manuala a gropilor poligonale pentru plantari izolate, cu pastrarea structurii solului si separarea stratului de pamint vegetal, gropile avind largimea de pina la 2 m si adincimea de pina la 1,50 m, in teren usor |  | m3 |  | 27,50 |
| 93 | TsH110A | Plantarea arborilor in gropi gata sapate: (puieti de nuc) |  | buc |  | 110,00 |
|  |  | 1.10. Rigola rapida trapezoidala din beton monolit (b=0.6, h=0.6) |  |  |  |  |
| 94 | DI95 | Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (cu transportarea la 1.5km) |  | 100 m3 |  | 3,18 |
| 95 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  | m3 |  | 35,32 |
| 96 | TsE01B | Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu (finisarea manuala a fundului) |  | 100m2 |  | 3,23 |
| 97 | TsE03B | Finisarea (politura) manuala a taluzurilor, in teren mijlociu (finisarea manuala a taluzurilor) |  | 100m2 |  | 13,18 |
| 98 | Dl130 | Rigola din beton monolit C30/37 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (fundul rigolei) |  | 100m2 |  | 2,80 |
| 99 | Dl130 | Rigola din beton monolit C30/37 h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (taluzul rigolei) |  | 100m2 |  | 11,63 |
| 100 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (pinten N1 din beton monolit C16/20) |  | m3 |  | 7,32 |
| 101 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (pinten N2 din beton monolit C16/20) |  | m3 |  | 105,14 |
| 102 | Dl119 | Fundatii monolite din beton la edificiile artificiale (pinten N3 din beton monolit C16/20) |  | m3 |  | 15,01 |
| 103 |  | Material lemnos |  | m3 |  | 4,11 |
| 104 | DA17A | Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu suspensie de bitum filerizat (cartonul bitumat pentru rosturile transversale) |  | m2 |  | 42,21 |
|  |  | 1.11. Constructia podetului de diam. 0.8m |  |  |  |  |
| 105 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (executia covatei) |  | 100 m3 |  | 0,18 |
| 106 | TsA20B | Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu |  | m3 |  | 1,97 |
| 107 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 (impingerea si asternerea) |  | 100 m3 |  | 0,12 |
| 108 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv |  | 100 m3 |  | 0,12 |
| 109 | TsC54C | Strat de fundatie din amestec pietris-nisip |  | m3 |  | 3,28 |
| 110 | Dl122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 0,8 m, inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (corpul podetului din beton armat de diam. 0,8 m ) TC80.25.3 3buc |  | m3 |  | 2,85 |
| 111 | Dl125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (portal tip СТ9) 2buc |  | m3 |  | 2,46 |
| 112 | Dl121 | Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri |  | m2 |  | 23,78 |
| 113 | Dl120 | Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri |  | m2 |  | 1,64 |
| 114 | IzK01A | Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей) |  | t |  | 0,002 |
| 115 | pretul firmei | Cilti bitumat (se aduga la norma IzK01A) |  | kg |  | 2,13 |
|  |  | 1.12. Montare parapetelor metalice |  |  |  |  |
| 116 | DI135 | Executarea parapetului metalic 11DO-U2, pe fundatie din beton C12/15 XF2 (1ml=41.18kg) |  | m |  | 55,00 |
| 117 | material | Parapet metalic 11DO-U2 (Adaugator la norma DI135, conform proiectului) |  | t |  | 0,901 |
|  |  | 1.13. Lucrari pentru siguranta circulatiei rutiere |  |  |  |  |
| 118 | DF18A | Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.35) |  | buc |  | 30,00 |
| 119 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare triunghiulare cu dimensiunea 700mm |  | buc |  | 11,00 |
| 120 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare dreptunghiulare cu dimensiunea 600 x 600mm |  | buc |  | 14,00 |
| 121 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare triunghiulare cu dimensiunea 900mm |  | buc |  | 9,00 |
| 122 | DF19A | Montarea indicatoarelor pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat - indicatoare de diametru 600mm |  | buc |  | 6,00 |
| 123 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea, pe suprafete carosabile (culoare alba) |  | m2 |  | 247,35 |
| 124 | DF11A | Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet (stilpi de semnalizare) |  | buc |  | 4,00 |

Data „____"__________________

____________________________

(semnătura autorizată)

Notă: Autoritatea contractantă trebuie să atașeze la caietul de sarcini, Formularul de deviz nr. 1 – Lista cu cantitățile de lucrări, descifrat (publicarea descifrată a consumului de resurse aferent fiecărei norme de deviz).