Anexa 5

Specificația tehnică Lot nr. 2 Materiale PRA în asortiment (Phoenix Contact)

Producţia se prezintă conform specificaţiilor tehnice indicate mai jos sau echivalentul acestora

| Nr. d/r | Denumirea materialului | Parametrii tehnici | Tipul solicitat sau analogic (denumire, nr. articol, producator) | Tipul propus (denumire, nr. articol, producator) | Unitatea de masura | Cantitatea Totala |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Releu intermediar | 171.6 V DC ... 396 V DC, indicator de stare - LED galben, indicator de pozitie - mecanic, buton de testare, 4CO, 48 W (la 220 V DC) | REL-IR4/LDP-220DC/4X21 (2903682) Phoenix Contact |  | bucăţi | 2 |
| 2 | Baza pentru releu intermediar (compatibil cu releu REL-IR4/LDP-220DC/4X21) | pentru releu REL-IR4/LDP-220DC/4X21 | RIF-2-BSC/4X21 (2900932) Phoenix Contact |  | bucăţi | 2 |
| 3 | Piesa de sustinere releu intermediar (compatibil cu releu REL-IR4/LDP-220DC/4X21) | pentru releu REL-IR4/LDP-220DC/4X21 | RIF-RHS-2 (2908043) Phoenix Contact |  | bucăţi | 2 |
| 4 | Releu intermediar | 165 V DC ... 242 V, indicator de stare verde LED, 4CO, 100 W (220 V DC) | REL-PR-BL-220DC/4X21 (1157968) Phoenix Contact |  | bucăţi | 2 |
| 5 | Baza pentru releu intermediar (compatibil cu releu REL-PR-BL-220DC/4X21) | pentru releu REL-PR-BL-220DC/4X21 | ECOR-4-BSC2/4X21 (1157947) Phoenix Contact |  | bucăţi | 2 |
| 6 | Bloc de încercări | U nominal 400 V, I nominal 24 A, puncte de contact 26, poli 13, sectiune 0,2 mm2 - 10 mm2. | UTWE 6/12+1 (3069077) Phoenix Contact |  | bucăţi | 4 |
| 7 | Capac de lucru pentru bloc de încercări | pentru blocul UTWE 6/12+1 (U nominal 400 V, I nominal 24 A,puncte de contact 26, poli 13) | FWP 12+1 (3069307) Phoenix Contact |  | bucăţi | 4 |
| 8 | Cleme de curent | cu sectionare, U nominala 500 V, I nominal 41 A, sectiune0,5 mm2 - 10 mm2 | URTK-SP (0311126) Phoenix Contact |  | bucăţi | 100 |
| 9 | Limitator sina DIN-35 | material plastic, cu surub, 9,5 mm, culoare sur | E/NS 35 N (0800886) Phoenix Contact |  | bucăţi | 40 |
| 10 | Markaj pentru clemă (compatibil cu printer THERMOMARK CARD) | pentru printer THERMOMARK CARD (plastic alb, fara inscriptii, pentru cleme cu latime de 6,2 mm) | UCT-TM6 (10buc) (0828736) Phoenix Contact |  | pachet | 10 |
| 11 | Markaj (compatibil cu printer THERMOMARK CARD) | 35*15 mm pentru printer THERMOMARK CARD, autoadeziv | US-EMLP (35*15) (10 buc) (0830300) Phoenix Contact |  | pachet | 2 |
| 12 | Markaj (compatibil cu printer THERMOMARK CARD) | 44*7 mm pentru printer THERMOMARK CARD,autoadeziv | US-EMP (44*7) (10 buc) (0829438) Phoenix Contact |  | pachet | 5 |
| 13 | Markaj (compatibil cu printer THERMOMARK CARD) | 49*15 mm pentru printer THERMOMARK CARD, autoadeziv | US-EMLP (49*15) (10 buc) (0828803) Phoenix Contact |  | pachet | 10 |
| 14 | Markaj pentru fire şi cablu (compatibil cu printer THERMOMARK CARD) | 18X4 mm pentru sustinator PATG 1/18 | US-WMT (18X4) (10 buc) (0828768) Phoenix Contact |  | pachet | 10 |
| 15 | Markaj pentru fire şi cablu (compatibil cu printer THERMOMARK CARD) | 30X4 mm pentru sustinator PATG 1/30 | US-WMT (30X4) (10 buc) (0828770) Phoenix Contact |  | pachet | 34 |
| 16 | Marker negru (compatibil cu printer THERMOMARK CARD) | 0,1 mm, negru | P-PEN (0815211) Phoenix Contact |  | bucăţi | 20 |
| 17 | Punte de strapare pentru bloc de încercări (compatibil cu blocuri UTWE 6/12+1) | pentru blocuri UTWE 6/12+1 (2 poli si 8.2mm pasul) | FBS 2-8 (3030284) Phoenix Contact |  | bucăţi | 30 |
| 18 | Punte de strapare pentru clemă de încercări (compatibil cu cleme URTK-SP) | pentru cleme URTK-SP (10 poli si 8.2mm pasul) | FBI 10-8 (0203263) Phoenix Contact |  | bucăţi | 30 |
| 19 | Punte de strapare pentru clemă intermediară (compatibil cu cleme UT 4-MT) | pentru cleme UT 4-MT (10 poli si 6.2mm pasul) | FBS 10-6 (3030271) Phoenix Contact |  | bucăţi | 30 |
| 20 | Şurubelniţă izolată (compatibil cu cleme UT 4-MT) | marime 0,6X3,5X100 mm pentru cleme UT 4-MT | SF-SL 0,6X3,5-100 S-VDE (1212587) Phoenix Contact |  | bucăţi | 20 |
| 21 | Susținător de markaj pentru fire (compatibil cu printer THERMOMARK CARD) | transparent, pentru inscriptii, pentru fire electrice 2 mm2 - 4 mm2, 18X4 mm spatiu pentru inscriptii | PATG 2/18 (1000 buc) (0820523) Phoenix Contact |  | pachet | 1 |
| 22 | Susținător de markaj pentru fire (compatibil cu printer THERMOMARK CARD) | transparent, pentru inscriptii, pentru fire electrice 2 mm2 - 4 mm2, 30X4 mm spatiu pentru inscriptii | PATG 2/30 (1000 buc) (0822453) Phoenix Contact |  | pachet | 4 |