CAIET DE SARCINI

1. Obiectul achiziției: Reconstruirea acoperișului clădirii administrative cu nr. cadastral 0100205.277.01 (Bloc E), bd. Stefan cel Mare si Sfânt nr.75, mun. Chișinău

2. Autoritatea contractantă: Ministerul Afacerilor Interne, bd. Stefan cel Mare si Sfânt nr.75, mun. Chișinău

3. Utilizarea actuală: clădire publică și administrativă

4. Regimul de protecție: inclus în Lista clădirilor propuse în vederea atribuirii statutului de monument de categorie națională cu nr. 97, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chișinău nr. 10/9/2014

6. Autorul documentației de proiect: SRL „One Alliace”, în baza certificatului de urbanism pentru proiectare CU-0005905 din 24.11.2025, eliberat de Primarul mun. Chișinău

6. Soluții de proiect: Documentația de proiect prevede reconstruirea acoperișului clădirii existente (Bloc E). Lucrările de reconstruire prevăd desfacerea șarpantei existente și a planșeului de pod cu construirea acoperișului nou compus din brâu din beton armat monolit, fermelor metalice și a șarpantei cu învelitoare din tablă fălțuită.

7. Indicii tehnico-economici: aria acoperișului reconstruit 550 m2.

Lista cu cantitățile de lucrări

(consumul de resurse descifrat aferent fiecărei norme de resurse)

| № crt. | Simbol norme şi cod resurse | Denumirea lucrărilor | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 |  | 3 |  |  | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Lucrari de desfacere |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | RpCH32A |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate |  |  | m2 |  | 412,00 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 90,64 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 65,92 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 12,36 |  |
| 2 | CB16A |  | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime |  |  | m2 |  | 450,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 67,50 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 315,00 |  |
|  | 2010102900900 |  | Lemn rotund de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,90 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 1,575 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 135,00 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 135,00 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 135,00 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 22,50 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 45,00 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 67,50 |  |
| 3 | RpCI42A |  | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. |  |  | m |  | 199,20 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 17,928 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,96 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,992 |  |
| 4 | RpCI42B |  | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tigla metalica |  |  | m2 |  | 554,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 199,44 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 199,44 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 11,08 |  |
| 5 | RpCH32C |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor |  |  | m2 |  | 554,00 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 49,86 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 49,86 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 16,62 |  |
| 6 | RpCH32F |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - lucarne si chepenguri |  |  | buc |  | 1,00 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 1,40 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,36 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,01 |  |
| 7 | RpCH32B |  | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate |  |  | m2 |  | 450,00 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 126,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 49,50 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 31,50 |  |
| 8 | RpCP45D |  | Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc 89 m.l. |  |  | kg |  | 230,00 |  |
|  | 7214240021800 |  | Lacatus mecanic |  |  | h-om |  | 4,60 |  |
|  | 9310060019922 |  | Muncitor deservire |  |  | h-om |  | 4,60 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,184 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,23 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,69 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 1,15 |  |
| 9 | TsH92B |  | Incarcarea in auto |  |  | t |  | 275,30 |  |
|  | 9310060019900 |  | Muncitor necalificat |  |  | h-om |  | 305,583 |  |
| 10 | TsI51C5 |  | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 25 km |  |  | t |  | 275,30 |  |
|  | 3410540000007 |  | Autobasculanta-10t |  |  | h-ut |  | 31,3016 |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de desfacere |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Centura monolita |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | RCsB21A |  | Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de pina la 20 cm |  |  | buc |  | 154,00 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 18,48 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 242,55 |  |
|  | 2811236832352 |  | Burghiu widia |  |  | buc |  | 48,51 |  |
|  | 2940520007609 |  | Masina de perforat cu burghiu vidia |  |  | h-ut |  | 9,24 |  |
| 12 | RCsU07C k=0,4 |  | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment, dupa instalatii (Se exclud materialele) |  |  | buc |  | 154,00 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 40,04 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,24 |  |
|  | 2952270003817 |  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric |  |  | h-ut |  | 0,616 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 0,924 |  |
| 13 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg |  |  | kg |  | 194,00 |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 40,74 |  |
|  | 2811236309900 |  | Confectii metalice |  |  | kg |  | 203,7776 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 3,9188 |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 1,9594 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 15,52 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 1,94 |  |
| 14 | CF17D |  | Diverse lucrari - Clei chimic HILTI HIT-RE 100 |  |  | kg |  | 4,85 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 0,3395 |  |
|  | 1421302200465, |  | Clei chimic HILTI HIT-RE 100 |  |  | kg |  | 4,947 |  |
| 15 | CC02N |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 1 288,00 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 69,552 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,864 |  |
|  | 2710602300000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm |  |  | kg |  | 1 320,20 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 12,88 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 360,64 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 1,288 |  |
| 16 | CC02M |  | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante |  |  | kg |  | 572,60 |  |
|  | 7123020011140 |  | Fierar beton |  |  | h-om |  | 37,219 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 2,2904 |  |
|  | 2710602100000 |  | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm |  |  | kg |  | 586,915 |  |
|  | 2734113803881 |  | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm |  |  | kg |  | 5,726 |  |
|  | 2010237318750 |  | Distantieri |  |  | buc |  | 160,328 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 0,5726 |  |
| 17 | CL57A |  | Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg M12 Tija Filietata 84 buc L=0.5 m |  |  | kg |  | 30,24 |  |
|  | 7136080025001 |  | Montator |  |  | h-om |  | 6,3504 |  |
|  | 2811236309900,1 |  | Confectii metalice - M12 Tija Filietata |  |  | kg |  | 31,7641 |  |
|  | 2412126100010 |  | Miniu de plumb |  |  | kg |  | 0,6108 |  |
|  | 2873155900311 |  | Electrozi E-42A, 4 mm |  |  | kg |  | 0,3054 |  |
|  | 3110500002401 |  | Aparat de sudura 28-35 Kw |  |  | h-ut |  | 2,4192 |  |
|  | 2922140006702 |  | Macara de fereastra |  |  | h-ut |  | 0,3024 |  |
| 18 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 738,76 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 140,3644 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 7,3876 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 7,3876 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 7,3876 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 738,76 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 3,6938 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 5,9101 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 11,0814 |  |
| 19 | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,74 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 5,3872 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 8,88 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 4,44 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,6216 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 2,22 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 1,11 |  |
| 20 | CB02C |  | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv |  |  | m2 |  | 118,53 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 23,706 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 118,53 |  |
|  | 2874125881241 |  | Saibe uzuale M 10 |  |  | kg |  | 0,5927 |  |
|  | 2874115841033 |  | Piulite uzuale patrate M 10 |  |  | buc |  | 35,559 |  |
|  | 2874115825003 |  | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm |  |  | buc |  | 35,559 |  |
|  | 2875276311528 |  | Scoabe din otel pentru constructii |  |  | kg |  | 3,5559 |  |
|  | 2734113803233 |  | Sirma neagra moale d = 2,5 mm |  |  | kg |  | 5,9265 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 2,9633 |  |
|  | 2020212928347 |  | Panou de cofraj tip P fag g 15 mm |  |  | m2 |  | 15,4089 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,1185 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,1185 |  |
|  | 2320187315789 |  | Decofrol |  |  | kg |  | 14,2236 |  |
|  | 3410520006752 |  | Automacara 6 - 10 tf |  |  | h-ut |  | 2,3706 |  |
| 21 | CA04F |  | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 21,00 |  |
|  | 7123010010200 |  | Betonist |  |  | h-om |  | 101,85 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 9,45 |  |
|  | 2663102100C000 |  | Beton clasa C20/25 XC1 |  |  | m3 |  | 22,1707 |  |
|  | 4100116202818 |  | Apa pentru mortare si betoane |  |  | m3 |  | 3,2445 |  |
|  | 2952270003100 |  | Vibrator de adincime |  |  | h-ut |  | 12,60 |  |
|  | 2922140007000 |  | Macara |  |  | h-ut |  | 5,88 |  |
|  |  |  |  | Total Centura monolita |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Grinzi cu zabrele GZ1-5 buc*631.13.; GZ2-4 buc.*858,46; GZ3-4 buc.*279.94. |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | CL05A |  | Ferme cu zabrele din otel gata confectionate, livrate complet asamblate, montate la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv |  |  | t |  | 7,71 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 92,52 |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 11,565 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 5,7825 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,7825 |  |
|  | 2811106301500 |  | Ferme cu zabrele din otel complet asamblate |  |  | kg |  | 7 710,00 |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 2,6985 |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 61,68 |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 61,68 |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 61,68 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,5397 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,771 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 7,71 |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 2,6985 |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 5,397 |  |
| 23 | CL03A |  | Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltimi pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv G1-G4 |  |  | t |  | 4,81 |  |
|  | 7214210026800 |  | Montator constructii metalice |  |  | h-om |  | 73,112 |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  |  | h-om |  | 9,139 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 4,5695 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 4,5695 |  |
|  | 2811106301000 |  | Grinda cu inima plina din otel complet asamblate |  |  | kg |  | 4 810,00 |  |
|  | 2873155901340 |  | Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4 |  |  | kg |  | 2,405 |  |
|  | 2874115842700 |  | Piulita hexag. M20 |  |  | buc |  | 19,24 |  |
|  | 2874115802500 |  | Surub cap hexagonal M 20 |  |  | buc |  | 19,24 |  |
|  | 2874115883700 |  | Saiba M 20 |  |  | buc |  | 19,24 |  |
|  | 2413547308164 |  | Carbura de calciu tehnica (carbid) S102 |  |  | kg |  | 0,3848 |  |
|  | 2411115904512 |  | Oxigen tehnic gazos S2031 |  |  | m3 |  | 0,5772 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 6,0125 |  |
|  | 3110500003004 |  | Convertizor de sudura de 14 kw |  |  | h-ut |  | 2,405 |  |
|  | 3410520006728 |  | Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele |  |  | h-ut |  | 4,329 |  |
| 24 | CL18A |  | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton |  |  | kg |  | 514,40 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 97,736 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,144 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 5,144 |  |
|  | 2734113803207 |  | Sirma neagra moale d = 2 mm |  |  | kg |  | 5,144 |  |
|  | 2775276309886 |  | Confectii metalice inglobate in beton |  |  | kg |  | 514,40 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 2,572 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 4,1152 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 7,716 |  |
| 25 | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  |  | t |  | 13,034 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 94,8875 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 156,408 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 78,204 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 10,9486 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 39,102 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 19,551 |  |
| 26 | CL31A |  | Protectia constructiilor metalice cu vopsea expandata ignifuga "Pirex-Metal Plus". Nota: * R90 - Rezistenta de foc |  |  | m2 |  | 351,81 |  |
|  | 7134050013250 |  | Izolator |  |  | h-om |  | 510,1245 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 70,362 |  |
|  | 2430226101026 |  | Grund anticoroziv GF 021 |  |  | kg |  | 47,4944 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 17,9423 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 52,7715 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 175,905 |  |
|  | 2430126104976 |  | Vopsea ignifuga "Pirex-Metal Plus" R 90* (https://www.rogneda.ru/catalog/ognezaschita-metalla/pirex-metal-plus/) |  |  | kg |  | 668,439 |  |
|  |  |  |  | Total Grinzi cu zabrele GZ1-5 buc*631.13.; GZ2-4 buc.*858,46; GZ3-4 buc.*279.94. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.4. Elemente de sarpanta |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Elemente de sarpanta |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.5. Elemente de sarpanta, acoperis |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | CE41A |  | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (inclusiv 5 % sunt prevazute de norma) |  |  | m3 |  | 9,75 |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  |  | h-om |  | 211,38 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 23,4975 |  |
|  | 20101029087372 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a |  |  | m3 |  | 1,56 |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  | m3 |  | 0,585 |  |
|  | 20101029041692 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia |  |  | m3 |  | 8,0925 |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  |  | kg |  | 70,20 |  |
|  | 27106020001211 |  | Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм) |  |  | kg |  | 42,705 |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  |  | m2 |  | 32,955 |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  |  | kg |  | 19,11 |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  | kg |  | 370,50 |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  | h-ut |  | 1,4625 |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  | h-ut |  | 4,29 |  |
| 28 | CE40A |  | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (inclusiv 5 %sunt prevazute de norma) |  |  | m3 |  | 2,24 |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  |  | h-om |  | 45,36 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 5,04 |  |
|  | 28741158254550 |  | Buloane de constructii cu piulite si saibe |  |  | kg |  | 16,80 |  |
|  | 20101029069611 |  | Scanduri brute, calit III |  |  | m3 |  | 0,0224 |  |
|  | 20101029087371 |  | Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a |  |  | m3 |  | 2,0832 |  |
|  | 20101029041691 |  | Dulapuri ecarisati de rasinnoase б = 44мм calit II |  |  | m3 |  | 0,2688 |  |
|  | 28731220007511 |  | Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки) |  |  | kg |  | 7,616 |  |
|  | 24142161094821 |  | Pasta antiseptica |  |  | kg |  | 6,7424 |  |
|  | 23203226000361 |  | Gudron |  |  | kg |  | 5,7792 |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  |  | kg |  | 6,72 |  |
|  | 26821326004260 |  | Carton gudronat (толь) |  |  | m2 |  | 3,248 |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  | h-ut |  | 0,336 |  |
|  | 29552700002608 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила) |  |  | h-ut |  | 0,7392 |  |
|  | 29405200076091 |  | Masina de gaurit electrica (дрель электрическая) |  |  | h-ut |  | 0,5152 |  |
| 29 | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Sipci 4,46*1,05=4,683 m3) |  |  | m2 |  | 550,00 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 123,75 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 38,50 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 4,683 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 66,00 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 16,50 |  |
| 30 | CE31A1 |  | Pazii profilate, la streasina sau frontoane din scinduri geluite simple ( scindura de inchidere xonsum 0,0231 m3/m2) |  |  | m2 |  | 18,80 |  |
|  | 2852107335349 |  | Lucru la masina |  |  | h-om |  | 0,282 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 13,912 |  |
|  | 2010102903497 |  | Scinduri geluite si faltuite |  |  | m3 |  | 0,4343 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,5264 |  |
| 31 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  |  | m3 |  | 16,86 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 14,331 |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 3,8778 |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  | kg |  | 28,662 |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  |  | kg |  | 112,962 |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  | kg |  | 0,2023 |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  | kg |  | 16,86 |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,0843 |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  | 1,0116 |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,2023 |  |
| 32 | CN51A |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. |  |  | m3 |  | 4,87 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 1,2175 |  |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice |  |  | kg |  | 9,5452 |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,0049 |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,0097 |  |
| 33 | CN17A |  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul |  |  | m2 |  | 18,80 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 18,80 |  |
|  | 2430116108115 |  | Email alchidic pentru timplarie lemn |  |  | kg |  | 3,384 |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 2,256 |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 2,256 |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 3,196 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 9,40 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,94 |  |
| 34 | CE42A |  | Executarea lucarnelor (Se exclud cerceveli) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 7124010010730 |  | Dulgher 3 |  |  | h-om |  | 11,94 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 1,266 |  |
|  | 28631463108081 |  | Balamale (петли) |  |  | buc |  | 8,00 |  |
|  | 28631463112701 |  | Cremon (ручка оконная) |  |  | buc |  | 2,00 |  |
|  | 20101029010142 |  | Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamenelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a |  |  | m3 |  | 0,12 |  |
|  | 20101029041693 |  | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a |  |  | m3 |  | 0,12 |  |
|  | 20101029041694 |  | Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a |  |  | m3 |  | 0,20 |  |
|  | 28741458870491 |  | Cuie de constructie |  |  | kg |  | 2,80 |  |
|  | 24105200067531 |  | Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу) |  |  | h-ut |  | 0,22 |  |
|  | 2955270002609 |  | Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая) |  |  | h-ut |  | 0,32 |  |
| 35 | CK01B |  | Ferestre din lemn simple, duble sau cuplate cu unul sau mai multe canaturi, inclusiv vitrine din lemn, la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv (Fereastra de lucarna, cu grila din lemn si deschidere) |  |  | m2 |  | 2,75 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 1,925 |  |
|  | 7122050013400 |  | Zidar |  |  | h-om |  | 1,045 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 0,165 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,44 |  |
|  | 20301129380001 |  | Fereastra de lucarna, cu grila din lemn si deschidere |  |  | m2 |  | 2,75 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,165 |  |
|  | 2682132600933 |  | Carton bitumat tip CA 400 |  |  | m2 |  | 1,595 |  |
|  | 2682162605828 |  | Vata minerala tip I |  |  | kg |  | 0,9075 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,055 |  |
| 36 | CN17A |  | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul |  |  | m2 |  | 6,88 |  |
|  | 7141020013300 |  | Zugrav vopsitor |  |  | h-om |  | 6,88 |  |
|  | 2430116108115 |  | Email alchidic pentru timplarie lemn |  |  | kg |  | 1,2384 |  |
|  | 2430226100700 |  | Grund alchidic |  |  | kg |  | 0,8256 |  |
|  | 2430226109444 |  | Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,8256 |  |
|  | 2430226102197 |  | Chit pe baza de rasini alchidice |  |  | kg |  | 1,1696 |  |
|  | 2681126001472 |  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6 |  |  | buc |  | 3,44 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,344 |  |
| 37 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate - Folie hidroizolanta sub tabla |  |  | m2 |  | 550,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 110,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 27,50 |  |
|  | 26821326004651 |  | Folie hidroizolanta sub tabla |  |  | m2 |  | 651,475 |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  |  | buc |  | 6 798,00 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 5,50 |  |
| 38 | CE06A |  | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. - Tabla faltuita 0,6 mm |  |  | m2 |  | 550,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 605,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 55,00 |  |
|  | 2710403642000 |  | Tabla faltuita 0,6 mm |  |  | m2 |  | 664,125 |  |
|  | 2710403643220 |  | Tabla zincata plana de 0,75 mm |  |  | kg |  | 346,50 |  |
|  | 2874125886734 |  | Nituri POP |  |  | buc |  | 2 887,50 |  |
|  | 2874115837746 |  | Suruburi mecanice |  |  | buc |  | 2 887,50 |  |
|  | 2710703434927 |  | Otel lat 30 x 6 |  |  | kg |  | 187,6875 |  |
|  | 2430226103064 |  | Snur profilat din mastic |  |  | kg |  | 57,75 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 12,10 |  |
| 39 | CE20A |  | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv |  |  | m |  | 94,30 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 28,29 |  |
|  | 2710406311800 |  | Jgheaburi semirotunde prefabricate tip brass |  |  | m |  | 101,9855 |  |
|  | 2875276311231 |  | Cirlige din otel zn pentru jgheaburi |  |  | buc |  | 135,9806 |  |
|  | 2666122800555 |  | Element de inchidere |  |  | buc |  | 19,4258 |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 9,7129 |  |
|  | 2875274110101 |  | Piesa de racordare jgheab -burlan |  |  | buc |  | 19,4258 |  |
|  | 2875274000501 |  | Cot de jgheab |  |  | buc |  | 19,4258 |  |
|  | 2874115837745 |  | Suruburi |  |  | buc |  | 971,29 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,886 |  |
| 40 | CB14A |  | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) |  |  | m2 |  | 188,00 |  |
|  | 7124010010700 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 141,00 |  |
|  | 2010102904340 |  | Dulapi de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0564 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 0,0188 |  |
|  | 2010102919000 |  | Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela |  |  | m3 |  | 0,0564 |  |
|  | 2020142925412 |  | PFL dur de 6 mm |  |  | m3 |  | 0,0226 |  |
|  | 2873145887000 |  | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii |  |  | kg |  | 0,564 |  |
|  | 2811230007606 |  | Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2) |  |  | h-ut |  | 846,00 |  |
| 41 | CE22A |  | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv d120 mm 9 pilnii, 27 coturi |  |  | m |  | 108,00 |  |
|  | 7213050013100 |  | Tinichigiu |  |  | h-om |  | 37,80 |  |
|  | 2710406311726 |  | Burlan rotund prefabricat tip brass d120 mm |  |  | m |  | 115,668 |  |
|  | 2875274000502 |  | Cot burlan |  |  | buc |  | 18,00 |  |
|  | 2875274110001 |  | Piesa de legatura |  |  | buc |  | 27,54 |  |
|  | 2413217300010 |  | Cleme |  |  | buc |  | 55,08 |  |
|  | 2874115830000 |  | Pilnii de curatire |  |  | buc |  | 9,00 |  |
|  | 2875274000503 |  | Cot de capat |  |  | buc |  | 9,00 |  |
|  | 2875274000050 |  | Elemente de legatura |  |  | buc |  | 27,54 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,62 |  |
| 42 | CK26D |  | Pervazuri montate la ferestre sau usi din aluminiu (310x1240mm - 68 buc, Bulon M12 - 408 buc) |  |  | m |  | 84,32 |  |
|  | 7422010060100 |  | Timplar |  |  | h-om |  | 7,5888 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 0,8432 |  |
|  | 2743123549027 |  | Elementelor de oprire a zapezii - Dz-1 (310x1240mm) 26,13 m2 |  |  | m |  | 84,32 |  |
|  | 2874115829126* |  | Bulon M12 |  |  | buc |  | 408,00 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 0,8432 |  |
| 43 | CL17B |  | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare |  |  | kg |  | 314,15 |  |
|  | 7214240021810 |  | Lacatus CM |  |  | h-om |  | 59,6885 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,1415 |  |
|  | 7212030022700 |  | Sudor |  |  | h-om |  | 3,1415 |  |
|  | 2811236309800 |  | Confectii metalice diverse |  |  | kg |  | 314,15 |  |
|  | 2873155901200 |  | Electrozi pentru sudura |  |  | kg |  | 1,5707 |  |
|  | 4011106202741 |  | Energie electrica |  |  | kw |  | 2,5132 |  |
|  | 2430126103294 |  | Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80 |  |  | kg |  | 3,1415 |  |
|  | 2651122100402 |  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500 |  |  | kg |  | 6,283 |  |
|  | 1010126200341 |  | Carbuni de forja (huila) |  |  | kg |  | 6,283 |  |
| 44 | IzD10C |  | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv |  |  | t |  | 0,3141 |  |
|  | 7141020013400 |  | Vopsitor industrial |  |  | h-om |  | 2,287 |  |
|  | 2430116100000 |  | Email clorcauciuc |  |  | kg |  | 3,7698 |  |
|  | 2430226100814 |  | Grund miniu de plumb G 355-6 |  |  | kg |  | 1,8849 |  |
|  | 2430226109420 |  | Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1 |  |  | kg |  | 0,2639 |  |
|  | 2320166200676 |  | White spirit |  |  | kg |  | 0,9425 |  |
|  | 1711317306661 |  | Bumbac de sters |  |  | kg |  | 0,4712 |  |
|  |  |  |  | Total Elemente de sarpanta, acoperis |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.6. Planseu de pod |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Consum scinduri - 036699 m3/m2) Podina (se exclud grinzi, cuie se inlocuiesc cu suruburi cu autofilietare) |  |  | m2 |  | 412,00 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 92,70 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 28,84 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 15,12 |  |
|  | 28731458817000 |  | Surub cu autofilietare |  |  | kg |  | 49,44 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 12,36 |  |
| 46 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Folie Bariera de vapori |  |  | m2 |  | 460,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 92,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 23,00 |  |
|  | 268213265650 |  | Folie Bariera de vapori |  |  | m2 |  | 544,87 |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  |  | buc |  | 5 685,60 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,60 |  |
| 47 | IzF10A |  | Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi termoizolatoare din B.C.A., perlit, fibroperlit, izobeton etc (Vata minerala 200mm,B<35kg/m3) |  |  | m2 |  | 460,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 78,20 |  |
|  | 25213026029010 |  | Placi Vata minerala 200mm,B<35kg/m3 |  |  | m2 |  | 478,40 |  |
|  | 2922140006703 |  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf) |  |  | h-ut |  | 1,38 |  |
| 48 | CE17A |  | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Strat polimeric, folie anticondens 140g/m2 |  |  | m2 |  | 460,00 |  |
|  | 7134030012200 |  | Izolator hidrofug |  |  | h-om |  | 92,00 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 23,00 |  |
|  | 26821326004650 |  | Strat polimeric, folie anticondens 140g/m2 |  |  | m2 |  | 544,87 |  |
|  | 28752763120001 |  | Шпильки (fise) |  |  | buc |  | 5 685,60 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 4,60 |  |
| 49 | CE30A |  | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. (Consum scinduri - 0,022 m3/m2) Podina (se exclud grinzi, cuie se inlocuiesc cu suruburi cu autofilietare) |  |  | m2 |  | 52,00 |  |
|  | 71240100107001 |  | Dulgher |  |  | h-om |  | 11,70 |  |
|  | 9310060019920 |  | Muncitor deservire CM |  |  | h-om |  | 3,64 |  |
|  | 2010102903495 |  | Scinduri de rasinoase |  |  | m3 |  | 1,144 |  |
|  | 28731458817000 |  | Surub cu autofilietare |  |  | kg |  | 6,24 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 1,56 |  |
| 50 | CN50A |  | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. |  |  | m3 |  | 16,27 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 13,8295 |  |
|  | 1212121212121 |  | apa |  |  | m3 |  | 3,7421 |  |
|  | 2124117000002 |  | Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara |  |  | kg |  | 27,659 |  |
|  | 2430127317192 |  | Diamoniu fosfat |  |  | kg |  | 109,009 |  |
|  | 2430116104841 |  | Vopsele uscate pentru vopsiri interioare |  |  | kg |  | 0,1952 |  |
|  | 2320166200755 |  | Petrol distilat tip 0/200 |  |  | kg |  | 16,27 |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,0814 |  |
|  | 2952270002921 |  | Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor) |  |  | h-ut |  | 0,9762 |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,1952 |  |
| 51 | CN51A |  | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. |  |  | m3 |  | 16,27 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 4,0675 |  |
|  | 2462106110601 |  | Paste antiseptice |  |  | kg |  | 31,8892 |  |
|  | 2410520006700 |  | Automacara |  |  | h-ut |  | 0,0163 |  |
|  | 3410540000001 |  | Autocamion, 5 t |  |  | h-ut |  | 0,0325 |  |
| 52 | СF60E |  | Placarea suprafetelor in doua straturi de PGC 12,5 mm rezistent la umezeala cu executarea carcasei metalice identice, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie |  |  | m2 |  | 391,00 |  |
|  | 9310060019930 |  | Muncitor |  |  | h-om |  | 982,974 |  |
|  | 26621027010001 |  | Placi ghips-carton 12,5 mm Rezistent la umezeala |  |  | m2 |  | 825,2055 |  |
|  | 2710703520284 |  | Profil de ghidaj |  |  | m |  | 361,1256 |  |
|  | 2710703520285 |  | Profil de suport |  |  | m |  | 864,501 |  |
|  | 2874115833876 |  | Suruburi сu autofiletare pe metal M- 35x3,5 mm |  |  | buc |  | 6 361,9415 |  |
|  | 2523156720072 |  | Banda de etansare sub profiluri "Dihtungsband" |  |  | m |  | 923,4442 |  |
|  | 2513206621602 |  | Banda pentru imbinarea rosturilor "Serpeanca" |  |  | m |  | 595,3268 |  |
|  | 2430226102822 |  | Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait" |  |  | kg |  | 191,762 |  |
|  | 2430226101017 |  | Grund "Tifengrund" |  |  | kg |  | 34,3836 |  |
|  | 2051142950711 |  | Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice |  |  | buc |  | 648,3757 |  |
|  | 2874115833871 |  | Suruburi cu autofiletare 3,5x25 mm |  |  | buc |  | 2 868,5715 |  |
|  | 2952160007200 |  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj |  |  | h-ut |  | 2,9716 |  |
|  | 2952270007609 |  | Masina de gaurit electrica |  |  | h-ut |  | 25,024 |  |
|  |  |  |  | Total Planseu de pod |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Contributii asigurari sociale |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de transport |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de depozitare |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli de regie |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiu de deviz |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrari de reparatie |  |  |  |  |  |

|  | Total |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | TVA |  |  |  |
|  | Total deviz: Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |