| Azilul pentru persoane vârstnice si cu dizabilități din cadrul STAS Dondușeni, str. M. Eminescu nr. 26/1, or. Dondușeni | Formular Nr.1 WinСmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cantităților de lucrări pentru Lotul 2

DEVIZ  LOCAL №

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1. Reparatie in 8 grupuri sanitare |  |  |
| 1 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi.) | m2 | 12,80 |
| 2 | RpSC06A | Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat | buc | 8,00 |
| 3 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 56,80 |
| 4 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 56,80 |
| 5 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 138,40 |
| 6 | RpSC05A | Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile | buc | 8,00 |
| 7 | RpSB05C | Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm | buc | 8,00 |
| 8 | RpSC03B | Demontarea unei cazi de baie pentru picioare din fonta emailata, inclusiv accesoriile cu baterie amestecatoare | buc | 8,00 |
| 9 | RpCG29A | Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime | m2 | 3,20 |
| 10 | TrB05A2-9 | Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m | t | 16,40 |
| 11 | TrI1AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3 | t | 16,40 |
| 12 | TsI50A10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km | t | 15,00 |
| 13 | RpCP21B | Protectia muchiilor, cu corniere metalice de 40x40x5 mm, la stilpi din beton armat | m | 88,00 |
| 14 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 56,80 |
| 15 | IzF01E k=2 | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale cu mortar hidroizolant Hidrostop, in 2 strat Nc=1.5 kg/m2 k=2 | m2 | 56,80 |
| 16 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardosea | m2 | 56,80 |
| 17 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 56,80 |
| 18 | IzA04A | Pregatirea suprafetelor peretilor penru aplicarea gletului | m2 | 19,70 |
| 19 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 19,70 |
| 20 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 19,70 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 154,40 |
| 22 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 154,40 |
| 23 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti | m2 | 138,40 |
| 24 | IzF01E | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei la acoperisuri trase, pe acoperisuri orizontale sau verticale cu mortar hidroizolant Hidrostop, intr-un strat Nc=1.5 kg/m2 | m2 | 138,40 |
| 25 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti | m2 | 138,40 |
| 26 | CI06C4 | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mica de 10 mp (inclusiv), fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 138,40 |
| 27 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 16,00 |
| 28 | RpSB41B | Montarea sifonului de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 75 mm. | buc | 8,00 |
| 29 | RpSC24A1 | Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S (vas wc pentru persoane cu dizabilitati, evacuare laterala 37x56x50 cm, inclusiv capac vas wс pentru persoane cu dizabilitati) | buc | 8,00 |
| 30 | SC11B | Bara verticala cu fixare pe podea, montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 3 puncte de sprijin Ksal=1.5 | buc | 8,00 |
| 31 | SC11A | Bara dubla rabatabila, suport hartie igienica, inox 74 cm., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin | buc | 8,00 |
| 32 | SC11A | Bara dubla rabatabila, inox 74 cm., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 1 punct de sprijin | buc | 8,00 |
| 33 | RpSC21A | Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. (lavoar ceramic pentrut persoane cu dizabilitati 65x57x22 cm) | buc | 8,00 |
| 34 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 8,00 |
| 35 | RpSD19A | Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a. | buc | 8,00 |
|  |  | 1.2. Montare sistem de ventilare |  |  |
| 36 | RCsB29P K=5 | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 170 mm | buc | 12,00 |
| 37 | SA40A | Instalarea inel decorativ d. 160 cu fixare cu dibluri | buc | 12,00 |
|  |  | 1.3. Canalizare exterioara 85m |  |  |
|  |  | 1.3.1. Lucrari de terasamente |  |  |
| 38 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II | 100 m3 | 2,215 |
| 39 | TsC03F1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II | 100 m3 | 0,321 |
| 40 | TsI51A7 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 7 km | t | 54,60 |
| 41 | TsA02E | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu | m3 | 0,60 |
| 42 | AcF03A | Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip | m3 | 12,00 |
| 43 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu | m3 | 48,60 |
| 44 | TsD04C | Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint necoeziv | m3 | 48,60 |
| 45 | TsD02A1 | Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm | 100 m3 | 1,735 |
| 46 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 1,735 |
|  |  | 1.3.2. Retele exterioare de canalizare |  |  |
| 47 | SA34I | Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 200 Tub de protectie PE100 SDR17 PN10 l=200mm (excluere:oxigen, carbura, sirma, grund) K=0.5 | buc | 2,00 |
| 48 | SB10G | Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Cot PVC d160mm 45* | buc | 1,00 |
| 49 | AcA08A | Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 160 mm Teava PVC SN/SDR 4/41 d160mm | m | 85,00 |
| 50 | SF04B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m | 8,50 |
|  |  | 1.3.3. Camine de canalizare |  |  |
|  |  | 1.3.3.1. Camine de canalizare d1.0m |  |  |
| 51 | AcE13A | Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana Volumul de beton pentru rigole =0.77m3 | m3 | 2,80 |
| 52 | Pret de piata | Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3) | buc | 2,00 |
| 53 | Pret de piata | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16 m3) | buc | 4,00 |
| 54 | Pret de piata | Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9 (0,24 m3) | buc | 1,00 |
| 55 | Pret de piata | Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-2(0,10 m3) | buc | 2,00 |
| 56 | Pret de piata | Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3) | buc | 2,00 |
| 57 | Pret de piata | Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3) | buc | 2,00 |
| 58 | Pret de piata | Consolidari metalice | kg | 41,10 |
| 59 | Pret de piata | Scara cu vanguri din otel | kg | 24,90 |
| 60 | IzD03C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de vopsea de miniu de plumb, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,066 |
| 61 | IzD04C | Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, cu pensula de mina | t | 0,066 |
| 62 | Pret de piata | Capac din fonta cu rama de tip T | buc | 2,00 |
| 63 | IzF04F | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 10,25 |
| 64 | IzF04F K=2 | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) | m2 | 9,24 |
| 65 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Pereu) | m3 | 1,06 |
| 66 | CA02B3 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) (Pereu) | m3 | 0,74 |
|  |  | 1.3.4. Demolarea si restabilirea drumului |  |  |
|  |  | 1.3.4.1. Demolarea si restabilirea drumului din beton asfaltic 120 m2 |  |  |
| 67 | DC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri | m | 202,40 |
| 68 | DI109 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic | m3 | 12,00 |
| 69 | DI118 | Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta | m3 | 31,20 |
| 70 | TsC35B1 | Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.II la distanta < 10 m | 100 m3 | 0,276 |
| 71 | TsI51A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km | t | 52,92 |
| 72 | TsC54A | Strat de fundatie din nisip | m3 | 12,00 |
| 73 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (K=0.5 materiale) | m3 | 31,20 |
| 74 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,072 |
| 75 | DB19C | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 120,00 |
| 76 | DI107 | Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic | t | 0,036 |
| 77 | DB16D | Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, cu asternere manuala | m2 | 120,00 |
|  |  | 1.4. Reparatie bucatarie |  |  |
| 78 | RpVB37B | Demontarea hotelor de uz general, din tabla zincata, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm | m2 | 1,50 |
| 79 | RpCG21A | Chituirea rosturilor intre fisii, la pereti despartitori din placi de BCA cu tesatura din fibre de sticla, la zidurile la care au aparut crapaturi (exclusiv finisajul) | m | 14,00 |
| 80 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 4,20 |
| 81 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 4,20 |
| 82 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 84,90 |
| 83 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 84,90 |
|  |  | 1.5. Reparatie spalatorie |  |  |
| 84 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 12,50 |
| 85 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pardosea | m2 | 12,50 |
| 86 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 | 12,50 |
|  |  | 1.6. Repatii interioare |  |  |
| 87 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din inox D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (suporturi din inox pentru persoane in virsta montate pe pereti) | m | 65,00 |
| 88 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 | 781,80 |
| 89 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 | 781,80 |
| 90 | RpCR09A | Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, intr-un strat | m2 | 130,00 |
|  |  | 1.7. Foisor |  |  |
| 91 | RpCA01A | Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite | m3 | 1,20 |
| 92 | RpCB02D2 | Beton turnat in cofraje, la fundatii continue sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc., la cladiri existente, beton preparat manual si turnare cu mijloace clasice cu beton armat C-15/12 Bc15 (B200) | m3 | 1,20 |
| 93 | CC01C1 | Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate | kg | 24,60 |
| 94 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton | kg | 25,00 |
| 95 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 0,20 |
| 96 | CE41A | Montarea capriorilor cu tratament antiseptic | m3 | 0,50 |
| 97 | CE30C | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din placi tip OSB de 18 mm grosime | m2 | 35,75 |
| 98 | RpCK10B | Raschetarea lemnului, executata manual, cu rindeaua si ticlingul | m2 | 8,40 |
| 99 | CN17A | Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul | m2 | 44,15 |
| 100 | RpCI28A | Strat polimeric tip ONDULIS montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate presate sau amprentate | m2 | 35,75 |
| 101 | CE06A | Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Tabla cutata VP-20 (ondulat) Ral 9006 gr.0.45mm) | m2 | 35,75 |
| 102 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 | 4,29 |
| 103 | DE18A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm | m2 | 35,75 |
| 104 | DE10A | Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x8 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm | m | 24,00 |
| 105 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) | m2 | 27,00 |
| 106 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 6,00 |
| 107 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 3,00 |
| 108 | TsH91A | Instalarea banca stradala CONTEMPORANA 1 | buc | 5,00 |
|  |  | 2. Lucrari de montare |  |  |
|  |  | 2.1. Reparatie in 8 grupuri sanitare |  |  |
| 109 | 08-03-605-1 | Ventilator | buc | 8,00 |
| 110 | RpEF13A | Montarea corpurilor de iluminat de 20 W | buc | 8,00 |
| 111 | RpEE16A | Inlocuirea intrerupatoare unipolare, montate ingropat - comutator capat de culoar- simbol 0144 | buc | 8,00 |
| 112 | RpEE17A | Inlocuirea prizelor - priza bipolara simpla cu C.P.- simbol 0230 | buc | 8,00 |
|  |  | 2.2. Sistem de ventilare |  |  |
| 113 | RpED08B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYYF, montate aparent, avind sectiunea de 2x2,5 mmp | m | 84,00 |
| 114 | RpEE13A | Racordarea furcii electrice la cablu | buc | 12,00 |
| 115 | VC29A | Montare recuperator Aspira 160 RF - 68 m3/ora | buc | 12,00 |
|  |  | 2.3. Bucatarie |  |  |
| 116 | RpVC19A | Montarea hota cu motor, pentru curatarea aerului de aburi si fum, DBP 60 Pro sau analog | buc | 1,00 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |
|  |  | 3.1. Reparatie in 8 grupuri sanitare |  |  |
| 117 | Pret de piata | Ventilator 100 Silenta-S | buc | 3,00 |
| 118 | Pret de piata | Corp de iluminat 20W | buc | 3,00 |
|  |  | 3.2. Sistem de ventilare |  |  |
| 119 | Pret de piata | Recuperator Aspira 160 RF - 68 m3/ora | buc | 12,00 |
|  |  | 3.3. Bucatarie |  |  |
| 120 | Pret de piata | Hota DBP 60 Pro | buc | 1,00 |

| Intocmit | Carp A. |
| --- | --- |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele ) |  |
| Verificat |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |