Alimentarea cu apa, evacuarea si	Form ular N r.l

WinCmeta

epurarea  apelor uzate din

com.Mindic  r-nul Drochia

№ 16/14___________

(denumirea obiectivului)

1/

Lista cu cantităţile de lucrări №

Zona 2 . Reţele exterioare de alimentare eu a p a

(denumirea lucrări)

№	'  Simbol norm e si	U n itatea de	Volum

crt.	cod  resurse	D enum ire lucrărilor	m ăsură

1	2	шяшшшшшишшшшшшвшш	5	1

Capitolul 1. Valoarea utilajului

1	Pret de piaţa	Hidrant DN80mm H=T,0m	buc	14,000

Capitolul 2. Lucrări de montare

2	АсВОбВ	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe poziţie

existenta,  avind diametrul de Dn=65-80 mm	buc	14,000

Capitolul 3. Lucrări de construcţii

Capitolul 3.1. Lucrări terasamente	♦

3	TsC03Bl	Săpătură mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu

motor cu ardere  interna si comanda hidraulica, in pamint	100 m3	73,810

cu umiditate naturala,  descărcare  in depozit teren catg. II

Săpătură manuala de pamint,  in taluzuri,  la  deblee sapate

4	TsA20B	cu excavator sau  screper, pentru completarea săpăturii la	m3	228,000

profilul taluzului, in teren mijlociu

Săpătură manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de

5	TsA16El	pina la 4 m  adincime,  pentru cabluri electrice de inalta	m3	23,000

tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri

latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu Umpluturi in şanţuri la conductele de alimentare cu apa

6	AcF03A	sau canalizare,  ca substrat,  strat de protecţie, strat de	m3	636,000

izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu

nisip (Песчаная подготовка)

Săpătură mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu

7	TsC03Fl	motor cu ardere  interna si comanda hidraulica, in pamint	100 m3	8,880

cu umiditate naturala, descărcare in autovehicule teren

catg. II (Вытесн. грунт)

8	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2

km	t	1 510,000

9	TsC51B	Lucrări la descărcarea pamintului in depozit, teren

categoria II	100 m3	8,880

Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi

10	TsDOlB	uniforme, de  10-30 cm grosime, printr-o  aruncare de pina	m3	2 341,000

la 3 m din grămezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor,

pamintul provenind din teren mijlociu

Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in

11	TsD04B	săpături orizontale  sau inclinate la  1/4, inclusiv udarea	m3	2 341,000

fiecărui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime

pamint coeziv

Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria

12	TsD02Al	I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu  senile  de 65-80	100 m3	44,030

CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a

13	TsD05B	umpluturilor in straturi succesive  de 20-30 cm grosime,	100 m3	44,030

exclusiv udarea fiecărui strat in parte, umpluturile

executindu-se din pamint coeziv

Capitolul 3.2. Conducte si armaturi

Ţeava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu

14	АсА52С	apa montata in sant, PE100 RC PN10  SDR17 d90mm	m	302,600

(aductiune)

15	АсА52С	Ţeava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu

apa montata in sant,  PE 100 RC  PN10 SDR17 d90mm	m	10 745,300

16	АсА52В	Ţeava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu

apa montata in sant,  PE100 RC  PN10 SDR17 d75mm	m	1 675,850

17	Banda de avertizare	m	12 723,750

Spalarea ţevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena

18	A cF llC	etc 20-75  mm, de  apa potabila dupa montarea si imbinarea,	m	1 675,850

inaintea recepţiei

Spalarea ţevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena

19	A cF llD	etc  80-110 mm,  de apa potabila dupa montarea si	m	11 047,900

imbinarea, inaintea recepţiei

Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in

20	AcF12A	tranşee pentru reţelele  de alimentare cu apa si canalizare,	m	12 723,750

cu diametru pina la 100 mm

Prepararea si turnarea betonului in fundaţia canalelor, prin

21	AcD22A	interior cu H  1,2-1,8 m  si acoperire  1-5 m Упор бетон,	m3	5,500

для труб В20

Confecţionarea, montarea si cimentarea ţevii de protecţie

22	IC44D	la trecerea conductelor prin ziduri,  ţeava avind diametrul	buc	104,000

d200mm

Montarea in pamint a ţevilor din polietilena de presiune, de

23	АсАЮС	inalta densitate,  destinate alimentarilor cu apa, asamblate	m	167,100

prin sudura cap la cap, Tub protecţie PE100 PN6 d250

mm

:

Montarea armaturilor cu acţionare manuala sau mecanica

24	AcBOlA	(vane, robinete,  ventile),  la conductele de alimentare cu	buc	97,000

apa sau de canalizare, Vana din fonta д80 mm

Montarea armaturilor cu acţionare manuala sau mecanica

25	AcBOlA	(vane, robinete,  ventile),  la conductele de alimentare cu	buc	7,000

apa sau de canalizare, Vana din fonta д65 mm

îmbinarea cu flanse a pieselor de legătură, flanselor,

26	AcA26A	inclusiv a flanselor oarbe  si a armaturilor,  Teu  din otel cu	buc	12,000

flanse cu suport hidrant d80x80mm

îmbinarea cu flanse a pieselor de legătură, flanselor,

27	AcA26A	inclusiv a flanselor oarbe  si a armaturilor,  Teu din otel cu	buc	1,000

flanse cu suport hidrant d80x65mm

îmbinarea cu flanse a pieselor de legătură, flanselor,

28	AcA26A	inclusiv a flanselor oarbe  si a armaturilor,  Teu din otel cu	buc	19,000

flanse d80 mm

îmbinarea cu flanse a pieselor de legătură, flanselor,

29	AcA26A	inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor,  Teu din  otel cu	buc	4,000

flanse d80x65 mm

îmbinarea cu flanse a pieselor de legătură, flanselor,

30	AcA26A	inclusiv a flanselor oarbe  si a armaturilor,  Reducţie din	buc	2,000

otel cu flanse d80x65 mm

Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). îmbinare

31	AcA54B	mecanica intre ţeava si fiting (mufe,  teu,  cot) din	buc	97,000

polietilena, Racord compresiune cu flansa d 90x3"

Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). îmbinare

32	AcA54B	mecanica intre ţeava si fiting  (mufe,  teu, cot) din	buc	7,000

polietilena, Racord compresiune cu flansa d 75x2 1/2"

Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). îmbinare

33	AcA54B	mecanica intre ţeava si fiting  (mufe,  teu, cot) din	buc	13,000

polietilena, Mufa d75mm

Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). îmbinare

34	AcA54B	mecanica intre ţeava si fiting (mufe, teu,  cot) din	buc	7,000

polietilena, Dop d75mm

35	AcE50E	Racordarea la conducta existenta din tub de fonta, (cu teu

din fonta) avind diametrul tubului de  200 mm	piesa	2,000

Capitolul 3.3. Cămine

36	A cE llA	Executarea căminelor de vane din elemente de beton armat

prefabricat, pentru alimentare  cu apa circulare (inelare) cu	m3	40,000

fi/

diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana

37	AcE12A	Executarea căminelor de vane din elemente de beton armat

prefabricat,  pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu	m3	3,900

diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana

38	A c E llA l	Elemente din beton armat prefabricat ale căminelor de

vane,  circulare (inelare) cu diametrul  l,5m  КЦД-15	buc	32,000

39	AcE12Al	Elemente din beton armat prefabricat ale căminelor de

vane,  circulare (inelare) cu diametrul 2,Om  КЦД-20	buc	2 ,0 0 0

40	A c E llA l	Elemente din beton armat prefabricat ale căminelor de

vane, circulare (inelare) cu diametrul  l,5m  КЦ-15-6	buc	32,000

41	A c E llA l	Elemente din beton armat prefabricat ale căminelor de

vane,  circulare (inelare) cu  diametrul l,5m  КЦ-15-ба	buc	32,000

42	AcE12Al	Elemente din beton armat prefabricat ale căminelor de

vane,  circulare (inelare)  cu diametrul 2,Om КЦ-20-6	buc	2 ,0 0 0

43	AcE12Al	Elemente din beton armat prefabricat ale căminelor de

vane,  circulare (inelare) cu diametrul 2,Om КЦ-20-ба	buc	2 ,0 0 0

44	A c E llA l	Elemente din beton armat prefabricat ale căminelor de

vane,  circulare (inelare) cu diametrul  l,5m  КЦП1-15-1	buc	32,000

45	AcE12Al	Elemente din beton armat prefabricat ale căminelor de

vane,  circulare  (inelare) cu diametrul 2,Om  КЦП1-20-1	buc	2 ,0 0 0

46	AcElOAl	Elemente din beton armat prefabricat ale căminelor de

vane,  circulare (inelare) cu diametrul l,0m  КЦО-1	buc	34,000

47	AcElOAl	Elemente din beton armat prefabricat ale căminelor de

vane,  circulare (inelare)  cu diametrul 1,0m  КЦ-7-3	buc	34,000

48	CLI 8A	Confecţii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla

striata,  otel beton,  tevi pentru susţineri sau acoperiri,	k g	707,840

inglobate total sau parţial in beton	•

Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confecţiilor si construcţiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe

49	IzDIOA	baza de  miniu de plumb si doua straturi  de email	t	1,146

clorcauciuc, a confecţiilor si construcţiilor metalice,

executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv

50	Capacul cu rama din fonta  T	buc	34,000

Capitolul 3.4. Demolarea si reconditionarea Capitolul 3.4.1. Drumul din asfalt

51	DC04B	Taierea cu maşina cu discuri diamantate a rosturilor de

contracţie si dilatatie  in betonul de uzura la drumuri	m	2 400,000

52	Dl 109	Decaparea mecanizata a îmbrăcămintei din beton asfaltic	m3	86,400

Săpătură mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu

53	TsC03Cl	motor cu  ardere  interna si comanda hidraulica, in pamint	100 m3	2,230

cu umiditate naturala, descărcare in depozit teren catg. III

54	TsC54A	Strat de  fundaţie din nisip	m3	108,000

55	TsC54B	Strat de fundaţie  din piatra sparta	m3	115,200

56	DB19C	îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata

la cald,  in grosime de 6,0  cm,  cu astemere manuala	m 2	720,000

57	DB16D	îmbrăcăminte de beton asfaltic cu agregate mărunte,

executata la cald,  in groosime de  6,0 cm, cu astemere	m2	720,000

manuala

Capitolul 3.4.2. Trotuar

58	DC04B	Taierea cu maşina cu discuri diamantate a rosturilor de

contracţie si dilatatie  in betonul de uzura la drumuri	m	1 700,000

59	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm

grosime,  formate  din covoare asfaltice permanente,	m 2	510,000

betoane sfaltice

60	TsC03Cl	Săpătură mecanica cu excavatoml de 0,40-0,70 mc, cu

motor cu  ardere  interna si comanda hidraulica, in pamint	100 m3	0,510

cu umiditate naturala, descărcare in depozit teren catg. III

61	DA12B	Strat de fundaţie sau reprofilare din piatra sparta, pentru

drumuri,  cu asternere mecanica,  executat cu impanare fara	m3	51,000

innororire

62	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundaţie existenta,

in grosime de 3,0 cm	m2	510,000

Capitolul 3.4.3. Drumul din pietriş

63	TsC03Cl	Săpătură mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu

motor cu  ardere  interna si comanda hidraulica, in pamint	100 m3	5,250

cu umiditate naturala, descărcare in depozit teren catg. III

64	TsC54A	Strat de  fundaţie din nisip	m3	210,000

65	TsC54B	Strat de fundaţie  din piatra sparta	m3	315,000

Capitolul 3.4.4. Transportarea gunoiului

Săpătură mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu

66	TsC03Gl	motor cu ardere  interna si comanda hidraulica, in pamint	100 m3	0,860

cu umiditate naturala, descărcare in autovehicule teren

catg. III

67	TsI50B	Transportarea încărcăturilor cu autocamione la distanta 2

km	t	164,000

68	TsC51B	Lucrări la descărcarea pamintului in depozit, teren

categoria II	100 m3	0,860

Proiectant

(funcţia,  semnătura, numele, prenumele)

L.S.