WinСмета2000

| Reconstructia capitala in cadrul blocului chirurgical, sectia Traumatologie al IMSP Spitalul raional Cahul | Formular Nr.1 |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Deviz-oferta № 2-1-2

Retelele interioare de alimentare cu apa si canalizare

(denumirea lucrări)

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse |  | Denumire lucrări |  | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preţ pe unitate de măsură, lei (inclusiv salariu) | Total, lei (col.5 x col.6) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | 1. Lucrarii tehnico - sanitare. |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.1. Apeduct A1, T3, T4. |  |  |  |  |  |
| 1 | SA16B |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm (TEAVA POLIPROPILENA D25X2,5) |  | m | 38,820 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 13,587 |  |  |
|  | 25212167170505 |  | Teava din polipropilen d25x2,5 |  | m | 39,596 |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  | buc | 3,106 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  | buc | 27,562 |  |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  | buc | 2,717 |  |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  | buc | 4,270 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 0,905 |  |  |
| 2 | SA16A |  | Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in coloane, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm (TEAVA POLIPROPILENA D20X2.1) |  | m | 181,200 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 59,796 |  |  |
|  | 252121671705020 |  | Teava din polipropilen d20x2,1 |  | m | 184,824 |  |  |
|  | 2523156719430 |  | Cot din material plastic |  | buc | 14,496 |  |  |
|  | 2523156719450 |  | Teu din material plastic |  | buc | 128,652 |  |  |
|  | 2523156719400 |  | Mufa din material plastic |  | buc | 12,684 |  |  |
|  | 2523156719460 |  | Reductie din material plastic |  | buc | 19,932 |  |  |
|  | 2940600002994 |  | Aparat de sudura |  | h-ut | 3,968 |  |  |
| 3 | SF01C |  | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm |  | m | 220,020 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 35,203 |  |  |
| 4 | SF02C |  | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm |  | 10 m | 20,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,200 |  |  |
| 5 | SF05B |  | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 20 - 75 mm |  | m | 220,020 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 17,602 |  |  |
| 6 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (FURTUN TERMOIZOLANT D25X9) |  | m | 38,820 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 16,304 |  |  |
|  | 33205173522315 |  | Furtun termoizolant d25x9 |  | m | 41,984 |  |  |
| 7 | RpIF09B |  | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (FURTUN TERMOIZOLANT D20X9) |  | m | 181,200 |  |  |
|  | 7136040011800 |  | Instalator incalzire |  | h-om | 76,104 |  |  |
|  | 33205173522316 |  | Furtun termoizolant d20x9 |  | m | 195,968 |  |  |
| 8 | SD07C |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 1" (ROBINET SFERIC D25 mm) |  | buc | 20,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 5,800 |  |  |
|  | 287527420100019 |  | Robinet sferic d25 mm |  | buc | 20,400 |  |  |
| 9 | SD07B |  | Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (ROBINET SFERIC D20 mm) |  | buc | 120,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 28,800 |  |  |
|  | 287527420100020 |  | Robinet sferic d 20 mm |  | buc | 122,400 |  |  |
|  |  |  |  | Total Apeduct A1, T3, T4. |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.2. Echipament sanitar. |  |  |  |  |  |
| 10 | SC04C |  | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal |  | buc | 17,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 32,300 |  |  |
|  | 2622102438000 |  | Lavoar |  | buc | 17,513 |  |  |
|  | 2875114202800 |  | Sifon pt.lavoar |  | buc | 17,340 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 17,340 |  |  |
|  | 2521216717050 |  | Teava din material plastic |  | m | 5,202 |  |  |
|  | 2622102453900 |  | Piedestal din portelan sanitar |  | buc | 17,513 |  |  |
| 11 | SD04A |  | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" |  | buc | 17,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 28,050 |  |  |
|  | 2913124201370 |  | Baterie amestecatoare pt. lavoar cu dn=1/2" |  | buc | 17,000 |  |  |
|  | 2513307336204 |  | Racord flexibil cu dn=1/2" |  | buc | 34,000 |  |  |
| 12 | SC07A1 |  | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S |  | buc | 9,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 37,800 |  |  |
|  | 2622102442760 |  | Vas pt. closet cu sifon interior |  | buc | 9,363 |  |  |
|  | 2622102452900 |  | Rezervor de apa cu accesoriile sale |  | buc | 9,270 |  |  |
|  | 2913134201561 |  | Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8" |  | buc | 9,270 |  |  |
|  | 2913134201755 |  | Robinet coltar, dn=3/8" |  | buc | 9,270 |  |  |
|  | 2513307336203 |  | Racord flexibil cu dn=3/8" mm |  | buc | 9,270 |  |  |
|  | 2875116710000 |  | Rama cu capac pt. closet |  | buc | 9,270 |  |  |
| 13 | SC02A |  | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. |  | buc | 9,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 16,650 |  |  |
|  | 2875114200780 |  | Cada pentru dus |  | buc | 9,270 |  |  |
|  | 2875114203270 |  | Ventil de scurgere |  | buc | 9,270 |  |  |
| 14 | SD02A |  | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. |  | buc | 9,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 10,350 |  |  |
|  | 2913124201350 |  | Baterie de perete pt. baie cu dus |  | buc | 9,045 |  |  |
| 15 | SC11B |  | Portprosop din alama nichelata, bachelita, etc., montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a., avind 2 puncte de sprijin (USCATOR PENTRU PROSOAPE). |  | buc | 9,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 4,050 |  |  |
|  | 2875114201170 |  | USCATOR PENTRU PROSOAPE |  | buc | 9,225 |  |  |
|  |  |  |  | Total Echipament sanitar. |  |  |  |  |
|  |  |  | 1.3. Canalizare menajera C1. |  |  |  |  |  |
| 16 | SB08E |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm (TUB DIN PP d110 mm) |  | m | 90,600 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 28,992 |  |  |
|  | 252121672011620 |  | TUB DIN PP d110 mm |  | m | 93,318 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 1,359 |  |  |
| 17 | SB08C |  | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm (TUB DIN PP d 50 mm) |  | m | 51,760 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 12,940 |  |  |
|  | 252121672016031 |  | TUB DIN PP d 50 mm |  | m | 53,313 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,207 |  |  |
| 18 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (PIESA DE CURATARE d110 mm) |  | buc | 19,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 5,320 |  |  |
|  | 252315672103732 |  | PIESA DE CURATARE d110 mm |  | buc | 19,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,665 |  |  |
| 19 | SB09C |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm |  | buc | 9,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 1,980 |  |  |
|  | 252315672103733 |  | PIESA DE CURATARE d50 mm |  | buc | 9,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,090 |  |  |
| 20 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (REVIZIE d110 mm) |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,240 |  |  |
|  | 252315672103734 |  | REVIZIE d110 mm |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,280 |  |  |
| 21 | SB25A |  | Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm (SIFON DE PARDOSEALA d110 mm) |  | buc | 8,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 6,880 |  |  |
|  | 262210245515035 |  | Sifon de pardoseala d110 mm |  | buc | 8,320 |  |  |
| 22 | SA40A |  | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri (MANSON ANTIINCENDIU D110mm) |  | buc | 13,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 6,500 |  |  |
|  | 287527733052236 |  | Manson antiincediu d110 mm |  | buc | 13,000 |  |  |
|  | 2051142950706 |  | Dibluri de distantare din masa plastica 6x40mm |  | buc | 39,000 |  |  |
|  | 2874115833877 |  | Suruburi cu autofiletare zincate |  | kg | 0,390 |  |  |
|  | 2874115883746 |  | Saibe zincate cu diametru 6 mm |  | kg | 0,130 |  |  |
|  | 2940520007610 |  | Perforator electric |  | h-ut | 3,380 |  |  |
| 23 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (RAMIFICATIE 45* PP d110 mm) |  | buc | 77,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 21,560 |  |  |
|  | 252315672103737 |  | RAMIFICATIE 45* PP d110 mm |  | buc | 77,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 2,695 |  |  |
| 24 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (COT 45* PP d110 mm) |  | buc | 77,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 21,560 |  |  |
|  | 252315672103739 |  | COT45* PP d110 mm |  | buc | 77,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 2,695 |  |  |
| 25 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (RAMIFICATIE REDUSA PP d110/50 mm) |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 2,800 |  |  |
|  | 252315672103741 |  | RAMIFICATIE REDUSA PP d110/50 mm |  | buc | 10,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,350 |  |  |
| 26 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (RAMIFICATIE 45* PP d110 mm) |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 0,560 |  |  |
|  | 252315672103742 |  | RAMIFICATIE DUBLA PP d110 mm |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,070 |  |  |
| 27 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (RAMIFICATIE 45* PP d50 mm) |  | buc | 26,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 7,280 |  |  |
|  | 252315672103738 |  | RAMIFICATIE 45* PP d50 mm |  | buc | 26,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 0,910 |  |  |
| 28 | SB09E |  | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm (COT 45* PP d50 mm) |  | buc | 42,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 11,760 |  |  |
|  | 252315672103740 |  | COT 45* PP d50 mm |  | buc | 42,000 |  |  |
|  | 2451437345967 |  | Solutie unguenta |  | kg | 1,470 |  |  |
| 29 | SB30A |  | Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura pentru canalizare, avind greutatea de pina la 2 kg (ATENTIE: Resursele materiale se exclud) |  | kg | 32,500 |  |  |
|  | 7214070021400 |  | Lacatus constructii metalice |  | h-om | 3,575 |  |  |
|  | 7212030022750 |  | Sudor electric |  | h-om | 3,575 |  |  |
| 30 | SA37I |  | Bratara pentru fixarea conductelor de canalizare, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 110" |  | buc | 23,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 11,960 |  |  |
|  | 28752742040401 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de canalizare d110 |  | buc | 23,000 |  |  |
| 31 | SA37F |  | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 2" |  | buc | 44,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 18,920 |  |  |
|  | 28752742040402 |  | Bratara pt. tevi de instalatii de canalizare d50 |  | buc | 44,000 |  |  |
|  |  |  |  | Total Canalizare menajera C1. |  |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  | CASM |  | 24,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Transportarea materialelor |  | 10,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli regie |  | 14,50 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul |  | 6,00 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrarii tehnico - sanitare. |  |  |  |  |
|  |  |  | 2. Lucrarii de montare. |  |  |  |  |  |
| 32 | SD17B |  | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat pe perete (cu cutie si rama) (SE EXCLUDE RESURSE MATERIALE) |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 7136020011620 |  | Instalator apa, canal |  | h-om | 8,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  | CASM |  | 24,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli regie |  | 76,00 % |  |  |  |
|  |  |  | Total |  | 100,00 + |  |  |  |
|  |  |  | Beneficiul |  | 6,00 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Lucrarii de montare. |  |  |  |  |
|  |  |  | 3. Utilaj. |  |  |  |  |  |
| 33 | Pretul furnizorului |  | Cutie Hidranti |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 24 |  | Cutie Hidranti |  | buc | 2,000 |  |  |
| 34 | Pretul furnizorului |  | Robinet de incendiu cu mufa Py=16 kg/cm2; d50 (1B1P) |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 25 |  | Robinet incendiu cu mufa, Py=16 kg/cm2, d50 |  | buc | 2,000 |  |  |
| 35 | Pretul furnizorului |  | Furtun de incediu D51, L=20 m (GOST 472-75) |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 26 |  | Furtun de incendiu d51 L=20,0 m |  | buc | 2,000 |  |  |
| 36 | Pretul furnizorului |  | Cap de conecsiune sub presiune GP-50 (GOST 2217-76) |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 27 |  | Cap de conectiune sub presiune GP-50m(GOST 2217-76) |  | buc | 2,000 |  |  |
| 37 | Pretul furnizorului |  | Cap de conectiune sub presiune cu mufa (GM-50) |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 28 |  | Cap de conectiune sub presiune cu mufa (GM-50) |  | buc | 4,000 |  |  |
| 38 | Pretul furnizorului |  | Trunchi de incediu de mina PC-6 (GOST9923-80) |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 29 |  | Trunchi de incediu de mina PC-6 (GOST 9923-80) |  | buc | 2,000 |  |  |
| 39 | Pretul Furnizorului |  | Stingator de incediu cu spuma chimic, cu aer, OP-5 |  | buc | 4,000 |  |  |
|  | 30 |  | Stingator de incendiu cu spuma chimic, cu aer, OP-5 |  | buc | 4,000 |  |  |
| 40 | Pretul furnizorului |  | Cot din otel cu flansa pentru sudura d50 mm |  | buc | 2,000 |  |  |
|  | 31 |  | Cot din otel cu flansa pentru sudura d50 mm |  | buc | 2,000 |  |  |
|  |  |  | Total |  | lei |  |  |  |
|  |  |  | Cheltuieli pentru depozitare |  | 1,20 % |  |  |  |
|  |  |  |  | Total Utilaj. |  |  |  |  |
|  | Total |  |  |  | lei |  |  |  |
|  | TVA |  |  |  | 20,00 % |  |  |  |
|  | Total deviz: |  |  |  |  |  |  |  |

L.S.                                                                                                 L.S.

| Proiectant | Ofertant |
| --- | --- |
| (Ghetivu Gh.) |  |
| (funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) |  |

APROBAT:

L.S.

Investitor

(IMSP Spitalul raional Cahul)