| ____Lucrari de reparatie la blocurile sanitare din incinta gimnaziului din s. Saratica Noua, r-nul Leova | Formular Nr.1 WinCmeta |
| --- | --- |
| (denumirea obiectivului) |  |

Lista cu cantitaţile de lucrări № 2-1-2

Lucrari tehnico-sanitare (Apa si Canalizare) 11-2021-RAC

| № crt. | Simbol norme si cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de măsură | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Capitolul 1. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |
|  |  | Capitolul 1.1. T3 - Горячее водоснабжение |  |  |
| 1 | SA20A | Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN16 PP-R ф20х2,8 | m | 11,000 |
| 2 | RpIF09B | Tub de izolatie pentru conductele ПЭП ф28*5 | m | 11,000 |
| 3 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 11,000 |
| 4 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 11,000 |
| 5 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 1,100 |
| 6 | SD19A | Кран для воды шаровой ВР-ВР ф15 | buc | 2,000 |
| 7 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" / Смеситель для умывальника | buc | 6,000 |
| 8 | SD05B | Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" | buc | 12,000 |
| 9 |  | Cot cu fix 20 x 3/4" | buc | 12,000 |
|  |  | Capitolul 1.2. Sistemul C1 |  |  |
| 10 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Трубы полипропиленовые PP 110mm | m | 36,000 |
| 11 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Трубы полипропиленовые PP 50mm | m | 10,000 |
| 12 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm / Фасонные части и средства крепления труб ПП ф100 (20%) | m | 7,000 |
| 13 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm / Фасонные части и средства крепления труб ПП ф50 (20%) | m | 2,000 |
| 14 | SF04B | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de peste 100 mm | 10 m | 3,600 |
| 15 | SF04A | Efectuarea probei de etanseitate si functionare a instalatiei de canalizare executata din tuburi de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material plastic, fonta ductila teava avind diametrul de pina la 100 mm inclusiv | 10 m | 1,000 |
| 16 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Ревизия PP ф110 | buc | 4,000 |
| 17 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Прочистка полипропиленовая ф110 | buc | 2,000 |
| 18 | SB24A | Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm / Трап чугунный ф50 | buc | 2,000 |
| 19 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelorб Бетонный упор B7,5 | m3 | 0,240 |
| 20 | SB27A | Caciula de ventilatie, din PVC, montata pe coloane de aerisire, avind diametrul de 110 mm / Clapeta pentru ventilare HL900N sau analog | buc | 1,000 |
| 21 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm / Переход ф50*100 | buc | 4,000 |
| 22 | SA40A | Instalarea mufelor antiincendiare cu fixare la plafonul planseului cu dibluri / Противопожарная манжета ф100 | buc | 4,000 |
|  |  | Capitolul 1.3. Utilaj sanitar |  |  |
| 23 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S / Унитаз керамический "Компакт" | buc | 8,000 |
| 24 | SC09A | Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a. / Писуар керамический с сифоном | buc | 1,000 |
| 25 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a./ Умывальник керамический в комплекте с сифоном | buc | 5,000 |
| 26 | SC04A | Lavoar de colt din portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. / Умывальник фаянсовый угловой с 2-х оборотным сифоном | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 1.4. A1-Водопровод хозпитиевой |  |  |
| 27 | SA22B | Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R ф32х3,0 | m | 8,000 |
| 28 | SA22A | Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R ф25х2,5 | m | 6,000 |
| 29 | SA20A | Трубы из полипропилена PPRC tip 3 PN10 PP-R ф20х2,3 | m | 25,000 |
| 30 | SF05C | Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm | m | 39,000 |
| 31 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 39,000 |
| 32 | SF02C | Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm | 10 m | 3,900 |
| 33 | RpIF09B | Tub de izolatie pentru conductele ПЭП ф38*5 | m | 8,000 |
| 34 | RpIF09B | Tub de izolatie pentru conductele ПЭП ф32*5 | m | 6,000 |
| 35 | RpIF09B | Tub de izolatie pentru conductele ПЭП ф28*5 | m | 25,000 |
| 36 | SD19B | Кран для воды шаровой ВР-ВР ф25 | buc | 1,000 |
| 37 | SD19A | Кран для воды шаровой ВР-ВР ф20 | buc | 3,000 |
| 38 | SD19A | Кран для воды шаровой ВР-ВР ф15 | buc | 12,000 |
| 39 | RpAcA37A | Врезка в существующий водопровод ф32 (полиэтилен) | buc | 1,000 |
| 40 | AcA52A | Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. SDR13,6 PN10 ф32х3,0 (ф25) | m | 3,000 |
| 41 | SD19A | Кран для воды шаровой ВР-ВР ф15 | buc | 2,000 |
| 42 |  | Головка соединительная ф15 | buc | 2,000 |
| 43 |  | Рукав резино-тканевый ф15 | m | 10,000 |
| 44 | SD01A | Кран для писсуара | buc | 1,000 |
| 45 | SD19A | Клапан обратный 16кч11р ф15 | buc | 2,000 |
| 46 | AcD22A | Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelorб Бетонный упор B7,5 | m3 | 0,060 |
| 47 | SD19B | Вентиль запорный муфтовый 15Б1бк ф25 | buc | 2,000 |
| 48 | SD19B | Клапан обратный 16бБ1бк ф25 | buc | 2,000 |
| 49 | SE56A | Фильтр сетчатый ф25 | buc | 1,000 |
| 50 | IC30D | Переход ф20хф25 | buc | 2,000 |
|  |  | Capitolul 2. Lucrari de montare |  |  |
| 51 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l, montata pe console fixate in perete | buc | 1,000 |
| 52 | SE58A | Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -15..25 mm | buc | 1,000 |
|  |  | Capitolul 3. Utilaj |  |  |
| 53 |  | Boiler electric V=80l N=1,5 kW | buc | 1,000 |
| 54 |  | Contor de apa rece ф20 clasa "C" | buc | 1,000 |

Proiectant

(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

L.S.