Formular Nr.5

WinCmeta

| Reconstrucția capitala a Casei de Cultura (amenajarea teritoriului) pe terenul cu nr.cadastral nr.2919206 situat în r-ul Cimișlia s. Gura Galbenei. | Investitor |
| --- | --- |

Catalog de preţuri unitare pentru obiectul

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli şi resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de terasament |  |  |
| 1 | TsC02B1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. | 100 m3 |  |
|  | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 4,39 |
| 2 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,74 |
| 3 | TsC22B1 k=2.0 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,61 |
| 4 | TsC18B1 | Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 2 | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 2,74 |
| 5 | TsC22B1 k=2.0 | Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18B1 teren catg. II | 100 m3 |  |
|  | 2952260003553 | Buldozer pe senile pina la 65-80 CP | h-ut | 1,61 |
| 6 | TsC03E1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I | 100 m3 |  |
|  | 2952260003501 | Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 1,95 |
| 7 | TsI50E | Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 5 km | t |  |
|  | 3410540000001 | Autocamion, 5 t | h-ut | 0,106 |
| 8 | TsC50A k=10 | Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria I, к=10 | 100 m3 |  |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,01 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,13 |
| 9 | TsC51A | Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I | 100 m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,30 |
|  | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 0,002 |
|  | 2952260003554 | Buldozer 79kw (108CP) | h-ut | 0,33 |
|  |  | 2. Invelis de trotuoare (placa de beton ) |  |  |
| 10 | TsE06A | Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv | 100m2 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 9,03 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 1,00 |
|  | 2952240004004 | Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf | h-ut | 1,20 |
| 11 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta,M 400 fr.20-40 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire gr.150 mm | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,30 |
|  | 14111222016721 | Piatra sparta pentru pt.drumuri M 200 fr.20-40 mm | m3 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,05 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,218 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005 |
| 12 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta,M 400 fr.20-40 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire gr.50 mm | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,30 |
|  | 14111222016722 | Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.5-10 mm | m3 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,05 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,218 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005 |
| 13 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,60 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 13,20 |
|  | 26611128006556 | Placi din beton, pentru trotuare --gr.40 mm | m2 | 1,015 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,005 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,038 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,02 |
| 14 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, BR 100.20.8 | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,12 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,18 |
|  | 266310210000175 | Beton 7.5 | m3 | 0,048 |
|  | 26661228003251 | Bordura beton pentru trotuare BR 100.20.8 | m | 1,005 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,003 |
| 15 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton,BR 100.30.15 | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,12 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,18 |
|  | 266310210000175 | Beton 7.5 | m3 | 0,048 |
|  | 26661228003252 | Bordura beton pentru trotuare BR 100.30.15 | m | 1,005 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,003 |
|  |  | 3. Invelis carosabil |  |  |
| 16 | DA04A | Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri fara adunarea materialului-корыто мехспособом | 100 m3 |  |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 2,11 |
| 17 | DA03A | Scarificaera manuala a platformei drumului-корыто вручную | m3 |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 3,46 |
| 18 | DA06A2 | Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip gr.200 mm | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 1,15 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 1,311 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,232 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,153 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,023 |
| 19 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, fr.40-70 mm pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire H=150 mm | m3 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,30 |
|  | 141112220167242 | Piatra sparta pentru pt.drumuri fr.40-70 mm | m3 |  |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,05 |
|  | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,042 |
|  | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 0,218 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,005 |
| 20 | DA14A | Fundatie din beton de ciment la strazi, alei si platforme carosabile | m3 |  |
|  | 7123010010200 | Betonist | h-om | 3,09 |
|  | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,008 |
|  | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 0,096 |
|  | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,315 |
|  | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 0,135 |
|  | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 0,031 |
| 21 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 6 cm | m2 |  |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,5802 |
|  | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 0,0158 |
|  | 2651122100027 | Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi) | kg | 1,60 |
|  | 2651122100442 | Ciment portland M400 saci, (pentru strat) | kg | 13,20 |
|  | 26611128006557 | Placi din beton, pentru trotuare --gr. 60 mm | m2 | 1,015 |
|  | 1421102200546 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi) | m3 | 0,005 |
|  | 1421102200547 | Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat) | m3 | 0,038 |
|  | 2881116002701 | Disc pentru taiat placi | buc | 0,02 |
| 22 | DE11A | Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, ,BR 100.30.15 | m |  |
|  | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,12 |
|  | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,18 |
|  | 2663102100001 | Beton clasa.B7,5 | m3 | 0,02 |
|  | 2651122100024 | Ciment portland P 40 saci S388 | kg | 1,02 |
|  | 1421102200513 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm | m3 | 0,003 |
|  | 26661228003252 | Bordura beton pentru trotuare BR 100.30.15 | m | 1,005 |
|  | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane | m3 | 0,003 |
|  |  | 4. Gazon |  |  |
| 23 | TsH05A | Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime | m2 |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om. | 0,11 |
| 24 | TsH09A | Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30% | 100m2 |  |
|  | 7129020012880 | Peisagist-floricultor | h-om | 4,82 |
|  | 0221107204435 | Seminte de plante-graminee perene (pm) | kg | 3,96 |
|  |  | 5. Utilaj |  |  |
| 25 |  | Scaun | buc |  |
|  | Pret piata | Scaun | buc | 1,00 |
| 26 |  | Urna | buc |  |
|  | Pret piata. | Urna | buc | 1,00 |
| 27 |  | Container pu gunoi | buc |  |
|  | Pret pata.. | Container pu gunoi | buc | 1,00 |