Caiet de sarcini

Demontarea și restabilirea izolației termice a vanelor conductelor

și rezervoarelor de tratare chimică a apei

| Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată fără TVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Lotul 1 |  |  |  |  |
| 1. | 45453000-7 | - Demontarea și restabilirea izolației termice a vanelor, conductelor și rezervoarelor de tratare chimică a apei, după reparația acestora | m2 m.l. m2 | 100 120 25 | Conform Listei cu cantitățile de lucrări nr. 1 anexat | - 337 660 lei |
|  |  | - Lotul 2 |  |  |  |  |
| 2 | 45453000-7 | - Demontarea și restabilirea izolației termice a vanelor, conductelor și rezervoarelor de tratare chimică a apei, după reparația acestora | m.l. | 250 | Conform Listei cu cantitățile de lucrări nr. 2 anexat | - 322 000 lei |
| Valoarea estimativă totală, lei fără TVA |  |  |  |  |  | - 659 660 lei |

1 . Descriere generală. Termeni de execuție.

Lucrările vor fi realizate la STA-1 și STA-2  al Serviciului Chimic.

Locul, adresa desfășurării lucrărilor și volumele lor:

- pentru lotul nr.1 - mun. Chișinău, str. Meșterul Manole, 3 în volum de 100 m2 +25m2 + 120 m.l.

- pentru lotul nr.2 - mun. Chișinău, str. Vadul-lui Vodă, 5 în volum de 250 m.l.

Lucrările pentru lotul nr. 1 ˝ Demontarea și restabilirea izolației termice a vanelor, conductelor și rezervoarelor de tratare chimică a apei, după reparația acestora constau în:

- Demontarea si restabilirea izolatiei  termice a conductelor:

- Ø 89 mm cu satelit Ø 28 mm ~ 60 m.l.;

- Ø 108 mm cu satelit Ø 28 mm ~ 60 m.l.

- Reparația izolației termice a rezervoarelor STA-1 S=100 m2

- Recuperarea tencuielii din asbest si ciment a rezervoarelor si cisternelor S=25 m2.

Lucrările pentru lotul nr. 2 ˝ Demontarea și restabilirea izolației termice a vanelor, conductelor și rezervoarelor de tratare chimică a apei, după reparația acestora constau în :

- Demontarea si restabilirea izolației termice a conductelor:

- Ø 159 mm ~ 250 m.l.;

Termenul de executare: 30 zile. Termenul de realizare a lucrărilor   - septembrie-noiembrie 2022.

2. Informații și proiectare.

Lucrările ˝ Demontarea și restabilirea izolației termice a vanelor, conductelor și rezervoarelor de tratare chimică a apei, după reparația acestora˝ vor fi îndeplinite în afara clădirilor, la rezervoarele SPCA edificii externe, la estacadele de legătură a SPCA cu blocul central și cu  depozitul de reagenți, și estacada de legătură a STA-2 cu SCTg nr. 2.

Proiectul nu se solicită.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Lucrările vor fi realizate cu materialele executantului / antreprenorului.

Calitatea și conformitatea lucrărilor executate cât și a materialelor utilizate trebuie să fie la cel mai înalt nivel, cu respectarea cerințelor standardelor europene ISO 9001. Recepția lucrărilor va fi efectuată doar în baza procesului verbal de recepționare a lucrărilor, doar după finalizarea acestora, primirea și punerea în exploatare a obiectului, cât și după lăsarea locului de lucru în ordine. Lucrările vor fi realizate timp de max. 30 de zile. Responsabilitatea pentru realizarea în termen a lucrărilor date, cât și pentru calitatea lucrărilor o poartă antreprenorul. În cazul nerespectării termenului de executare a lucrărilor, acesta își va asuma penalizarea. Materialele utilizate: vată minerală, tablă neagră sau zincată, sârmă moale, zincată, plasă rabit, șuruburi, ciment marca 400, azbest, marca K-6-30 vor corespunde cerințelor ГОСТ 31913-2011 (EN ISO 9229:2007), СП 61.13330.2012.

Principalii indicatori care caracterizează proprietățile materialelor termoizolante sunt: ​​densitatea, conductibilitatea termică, rezistența la temperatură, rezistență la vibrații, stabilitate dimensională, inflamabilitate, rezistență la apă și rezistență la medii agresive chimic, conținut de materie organică și biostabilitate.

4. Mostre

Nu este cazul

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente

Transportarea, manipularea, depozitarea materialelor utilizate se va efectua în strictă concordanță cu cerințele de securitate în muncă și cu cele din instalațiile de producere, în apropiere de utilajul aflat în funcțiune și a conductelor de legătura. Păstrarea materialelor pentru instalații și a utilajelor, se va face în depozitele de materiale ale șantierului, cu respectarea măsurilor de prevenire și stingere a incendiilor și în conformitate cu instrucțiunile furnizorului. Manipularea materialelor se va face ținând cont de cerințele minime de Securitate și sănătate, conform normelor RM în vigoare. Lucrările vor fi realizate în așa mod încât să nu pună în pericol personalul, să nu provoace accidente, să nu afecteze procesul tehnologic, cât și să nu deterioreze utilajul, conductele, echipamentele aflate în funcțiune sau în apropiere.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție

Monitorizarea procesului va fi efectuată de către personalul SCh și a inginerilor SPOM. După finalizarea lucrărilor personalul calificat al SCh împreună cu inginerii SPOM  va lua în primire obiectul. Executantul/ antreprenorul trebuie să garanteze calitatea materialelor utilizate și a lucrărilor realizate.

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor

Termenul de garanție pentru lucrările date este de 3 ani, în caz de apariție a viciilor ascunse (defecte) pe perioada de garanție, executantul/antreprenorul își asumă remedierea acestora. Modalitatea de constatare a defectelor va fi în baza unui act de defectare și în prezenta comisiei.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Lucrările vor fi realizate în afara încăperilor de producere și în condiții meteorologice naturale.

În timpul funcționării, structurile termoizolante sunt expuse la temperatură, umiditate, influențe mecanice, inclusiv vibrații, ș.a.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive

În unele cazuri, efectuarea lucrărilor va fi la înălțime de 2-10 m, în alte cazuri efectuarea lucrărilor de construcții pe terenuri  deschise și semideschise cu existența în zona executării a utilajelor tehnologice în funcțiune sau circulație de transport tehnologic. Lucrările de recuperare a tencuielii din asbest si ciment a rezervoarelor de păstrare a sodei caustice va fi efectuată din partea de jos a rezervorului din înăuntrul canalelor de drenare.

10. Articole, produse și piese necesare instalațiilor

Se vor utiliza numai materialele și echipamente, care corespund din punct de vedere calitativ prevederilor din standardele în vigoare și care posedă certificate. Materialele, utilajele utilizate la executarea lucrărilor  vor avea caracteristicile și toleranțele prevăzute în standardele europene și ruse și vor satisface condițiile tehnice cerute în Caietul de sarcini. Lucrările vor fi realizate pe deplin cu materialele executantului.

11. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

La executarea lucrărilor vor fi necesare: malaxor. Se vor asigura lucrările cu apă, electricitate din contul Beneficiarului. Cerință - personal trebuie să fie calificat.

12. Definiții

SPCA – Secția purificarea chimică a apei

STA-sectorul tratarea apei

SCh- serviciul chimic

SPOM-serviciul planificare și organizare mentenanță

SCTg nr. 2- secția de cazane și turbine generare nr. 2

13. Cerințe privind calculul costului

Estimarea costului lucrării date va fi realizată în conformitate cu winsmeta și conform cerințelor ord.190 din.31.12.2022.

14.  Documentația tehnico-normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor de proiectare:

| Nr. | Codul documentului | Denumirea documentului |
| --- | --- | --- |
|  | CO 34.04.181-2003 | - Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей |

15.  Cerințe de mentenanță:

- Perioada de garanție va fi de  ___3 ani_  pentru lucrări, din data recepției finale.

- În cazul în care se vor constata existența unor defecte / vicii, acestea vor fi aduse la cunoștința executantului, stabilindu-se termenii necesari pentru remediere.

- După lichidarea de către executant a tuturor observațiilor / defectelor, părțile vor efectua din nou recepția.

- Acordarea suportului tehnic– după caz;

- Termenul maxim de efectuare a lucrărilor de reparații - 30 zile ;

16. Relații de contact :	tel.: 022-385-385 	e-mail: nichitin.olga@termoelectrica.md

tel.: 022-385-389	e-mail: niculova.galina@termoelectrica.md

tel.: 022-403-388	e-mail: baca.igor@termoelectrica.md