CAIET DE SARCINI

pentru procedura Cererea ofertei de prețuri (lucrări)

1. Denumerea beneficiarului de stat: IMSP SCTO.

2. Organizatorul procedurii de achiziţie: IMSP SCTO.

3. IDNO: 1003600150598.

4. Adresa:  Municipiul Chișinău bd. Ștefan cel Mare 190.

5. Numărul de telefon/fax: (022) 24-12-62.

6. Adresa de e-mail și de internet a autorității contractante: achizitii.imspscto@gmail.com

7. Obiectul achiziţiilor: Lucrări de reparație curentă în cadrul Serviciul sterilizare centralizată

al IMSP SCTO.

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de constructie: Anexa la blocul de sterilizare |  |  |
|  |  | 1.1. Lucrari de constructie |  |  |
|  |  | 1.1.1. Demontari |  |  |
| 1 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg | 500,000 |
| 2 | RpCI42B | Demontarea elementelor din asbociment la pereti si acoperis | m2 | 80,000 |
| 3 | RpCH32E | Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - scheletul magaziilor, sprijinirilor etc. (Schelet din lemn la acoperis) | m3 | 1,500 |
| 4 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 35,000 |
|  |  | 1.1.2. Fundatia |  |  |
| 5 | TsA02B | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3 | 22,000 |
| 6 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,150 |
| 7 | CA02A2 | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa M75 | m3 | 2,000 |
| 8 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 8,000 |
| 9 | CC02A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 50,000 |
| 10 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 80,000 |
| 11 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200 | m3 | 3,600 |
| 12 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 30,000 |
| 13 | CC01A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor de 6 mm inclusiv | kg | 40,000 |
| 14 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 14 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 160,000 |
| 15 | CA03G | Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa M200 | m3 | 6,500 |
| 16 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa M200 in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 28,000 |
| 17 | CC01F | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor 10 mm inclusiv in fundatii continue si radiere | kg | 180,000 |
| 18 | CC02N | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, si montate in placi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 250,000 |
| 19 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 8,000 |
| 20 | RpCE01A | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu 2 straturi din solutie bituminoasa (bitum taiat) la fundatii pe vericala | m2 | 25,000 |
| 21 | RpCE01A | Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu 2 straturi din solutie bituminoasa (bitum taiat) la fundatii orizontale | m2 | 10,000 |
| 22 | TsD17A | Umpluturi compactate la profilul taluzului, pe o grosime medie de 0,50 m, executate manual, simultan cu executia mecanizata a corpului rambleului, cu pamint necoeziv | m3 | 30,000 |
| 23 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv | 100 m3 | 0,300 |
| 24 | RpCI34A | Invelitori cu membrane bituminoase lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale la pardosea montate pe suport continuu | m2 | 25,000 |
| 25 | RpCU05D | Executarea strapungerilor in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 60,000 |
|  |  | 1.1.3. Cota+3.30 stilpi |  |  |
| 26 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 16,000 |
| 27 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 25,000 |
| 28 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 16mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 160,000 |
| 29 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice M200 | m3 | 2,500 |
|  |  | 1.1.4. Zidarie. Pereti |  |  |
| 30 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 20,000 |
| 31 | CD66С | Zidarie din caramida, format 250 x 120 x 65 mm, la pereti despartitori armati, cu grosimea 1/2 caramida, cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4 m (interior) | 100m2 | 0,710 |
| 32 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse | m2 | 14,000 |
| 33 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 25,000 |
| 34 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 14mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 90,000 |
| 35 | CA04F | Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice M200 - centura | m3 | 2,400 |
|  |  | 1.1.5. Placa +3.30 |  |  |
| 36 | CB11A | Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R | buc | 96,000 |
| 37 | CB02C | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimi pina la 20 m inclusiv | m2 | 26,000 |
| 38 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 16mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 450,000 |
| 39 | CC02L | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 12 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 250,000 |
| 40 | RCsU06D k=4 | Executarea santurilor de pina la 20 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2 | m | 6,000 |
| 41 | RpCU05D | Executarea strapungerilor in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime | buc | 60,000 |
| 42 | CC02K | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor 6 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 50,000 |
|  |  | 1.1.6. Parapet |  |  |
| 43 | CD64A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m | m3 | 1,600 |
| 44 | DE10A | Placi prefabricate din beton (caciula de protectie a peretilor) la parapet | m | 9,000 |
|  |  | 1.1.7. Acoperis |  |  |
| 45 | IzF10F | Strat termoizolator la plansee, din placi din vata minerala gr 10 cm , lipite cu mastic de bitum pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % | m2 | 25,000 |
| 46 | IzF18B | Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cm | m2 | 25,000 |
| 47 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg | 100,000 |
| 48 | CE40A | Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic | m3 | 2,000 |
| 49 | CE30A | Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. | m2 | 25,000 |
| 50 | CE07A | Invelitori din placi din tabla cutata pentru invelitorile acoperisurilor | m2 | 36,000 |
| 51 | CD07B | Pereti din panouri din tabla cutata prinse prin suruburi autofiletante, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv (Stresina infundata) | m2 | 4,000 |
| 52 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 6,000 |
| 53 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv | m | 8,000 |
|  |  | 1.1.8. Finisari. Pereti |  |  |
| 54 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la pereti | m2 | 198,000 |
| 55 | CF02A | Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar var-ciment marca M 25-T pentru sprit si mortar M 10-T pentru grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton | m2 | 198,000 |
| 56 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 85,000 |
| 57 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 198,000 |
| 58 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 198,000 |
| 59 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 198,000 |
| 60 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 198,000 |
| 61 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti | m2 | 198,000 |
| 62 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor | m2 | 24,000 |
| 63 | CK18B | Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice | m | 22,000 |
|  |  | 1.1.9. Tavan |  |  |
| 64 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat la tavan | m2 | 24,000 |
| 65 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 24,000 |
| 66 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 24,000 |
| 67 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 24,000 |
| 68 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor | m2 | 24,000 |
| 69 | CN05D | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos la tavan | m2 | 24,000 |
|  |  | 1.1.10. Pardoseli |  |  |
| 70 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 24,000 |
| 71 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica 60x60 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 4,000 |
| 72 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 28,000 |
|  |  | 1.1.11. Timplarie |  |  |
| 73 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 14,400 |
| 74 | CK23B | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv | m2 | 3,000 |
|  |  | 1.1.12. Fatada |  |  |
| 75 | CF10A | Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in cimp continuu | m2 | 60,000 |
| 76 | IzF55C | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala ( "Fasrock" g=50mm ) | m2 | 60,000 |
| 77 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor | m2 | 60,000 |
| 78 | CF50B | Tencuieli exterioarede 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ciment la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 60,000 |
| 79 | CN53A | Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor | m2 | 60,000 |
| 80 | CN11A | Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent | m2 | 60,000 |
| 81 | CB14A | Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) | m2 | 75,000 |
|  |  | 1.1.13. Scari |  |  |
| 82 | CA04F | Beton M200 turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (scara) | m3 | 2,600 |
| 83 | CB03E | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile | m2 | 12,000 |
| 84 | CC02A | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg | 180,000 |
| 85 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 | 6,000 |
| 86 | CH06A | Mina curenta metalica din INOX montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta | m | 3,000 |
|  |  | 1.1.14. Lucrari diverse |  |  |
| 87 | TrI1AA08A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare . | t | 25,000 |
| 88 | TrB01A1-2 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m | t | 25,000 |
| 89 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri | t | 25,000 |
| 90 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 25,000 |
|  |  | 1.2. Injstalatii sanitare Apeduct |  |  |
| 91 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc | 1,000 |
| 92 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 93 | SC02A | Montarea cabinei pentru dus | buc | 1,000 |
| 94 | SD04A1 | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2", montarea bateriei amestecatoare cu brat basculant de perete | buc | 1,000 |
| 95 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc | 1,000 |
| 96 | RpSE25A | Montarea preparatorului de apa calda menajera, functionind cu agent termic apa calda 70-90 grade C, avind capacitatea de 30l | buc | 1,000 |
| 97 | SA20A | Teava din polipropilena in conducte de legatura la obiecte sanitare la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 36,000 |
| 98 | SB09A | Piesa de legatura din ppr (cot, reductie, piesa de curatire, mufa dubla) , avind diametrul de 20mm | buc | 20,000 |
| 99 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 72,000 |
| 100 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 36,000 |
| 101 | SD01B | Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" | buc | 12,000 |
| 102 | IC53B | Racord olandez avind diametrul de 3/4" | buc | 8,000 |
|  |  | 1.3. Retea de canalizare |  |  |
| 103 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m | 18,000 |
| 104 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc | 12,000 |
| 105 | SB28B | Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 110 mm. | buc | 2,000 |
| 106 | SB08C | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 4,000 |
| 107 | SB09C | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 6,000 |
|  |  | 1.4. Încalzire |  |  |
| 108 | IC36B | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm. | m | 38,000 |
| 109 | IC38B | Piesa de racordare (cot 90 ) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 10,000 |
| 110 | IC38B | Piesa de racordare (cot 45 ) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 8,000 |
| 111 | IC38B | Piesa de racordare (mufa) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 13,000 |
| 112 | IC38H | Piesa de racordare (teu), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm | buc | 12,000 |
| 113 | IC36A | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv. | m | 8,000 |
| 114 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 76,000 |
| 115 | IC37B | Piese de racordare cu doua imbinari (fitinguri) din polietilena, imbinate prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm | buc | 12,000 |
| 116 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 4,000 |
| 117 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 20,000 |
| 118 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 15,000 |
| 119 | ID01B | Robinet de serviciu pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 2,000 |
| 120 | IC53B | Racord olandez avind diametrul de 3/4" | buc | 10,000 |
| 121 | IC53B | Racord olandez avind diametrul de 1" | buc | 2,000 |
| 122 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" | buc | 5,000 |
| 123 | ID07B | Set de reglare termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 5,000 |
| 124 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 38,000 |
| 125 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 38,000 |
|  |  | 1.5. Electricitate |  |  |
| 126 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip 2 | buc | 6,000 |
| 127 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala simpla, | buc | 10,000 |
| 128 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600) | buc | 6,000 |
| 129 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere,(2x18) | buc | 3,000 |
| 130 | RpEF02C | Montarea corpuri de iluminat bactericid 1x30 | buc | 1,000 |
| 131 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, montate aparent, avind sectiunea VVGng- 3x2,5 mmp | m | 120,000 |
| 132 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, avind sectiunea VVGng- 3x1,5 mmp | m | 200,000 |
| 133 | RpED13A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, montate aparent, avind sectiunea de 5x16 mmp | m | 10,000 |
| 134 | RpEA01B | Montarea tubului gofrat d=20 mm | m | 320,000 |
| 135 | RpEA01B | Montarea tubului gofrat d=25 mm | m | 20,000 |
| 136 | RpEG01A | Montarea tablourilor electric cu 12 locuri, la cladiri industriale si social-culturale, | buc | 1,000 |
| 137 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat BA-47-16 A | buc | 4,000 |
| 138 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat BA-47-10 A | buc | 7,000 |
| 139 | RpEE15A | Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat BA-47-25 A | buc | 1,000 |
| 140 | RpEF12B | Montarea lampilor (becurilor), 30W bactericid. | buc | 1,000 |
| 141 | RpEA07A | Montarea cutie de distributie | buc | 4,000 |
|  |  | 2. Lucrari de reparatie interioare in blocul de sterilizare |  |  |
|  |  | 2.1. Lucrari de reparatie |  |  |
|  |  | 2.1.1. Tavan |  |  |
| 142 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavan | m2 | 65,000 |
| 143 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" intr-un strat, la tavane interioare | m2 | 65,000 |
| 144 | RpCJ13B | Reparatii de tencuieli interioare, driscuite, de 2 cm grosime, la tavane, elemente de umplutura din beton sau caramida, executata cu mortar de ciment-var marca 50-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca 25-T pentru grund si mortar de ipsos-var marca 10 pentru stratul vizibil | m2 | 65,000 |
| 145 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare tavanelor | m2 | 65,000 |
| 146 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 65,000 |
| 147 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului | m2 | 65,000 |
| 148 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor | m2 | 65,000 |
| 149 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare tavanelor | m2 | 65,000 |
| 150 | RpCR06C | Vopsirea in culori de ulei a tavanelor gletuite cu ipsos, pe suprafete de peste 50 mp, in 3 straturi | m2 | 65,000 |
|  |  | 2.1.2. Pereti |  |  |
| 151 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 2,000 |
| 152 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti | m2 | 145,000 |
| 153 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 | 93,000 |
| 154 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi,) | m2 | 5,060 |
| 155 | CL17A | Confectii metalice diverse, montate aparent: (boeandrug la gol de usa) | kg | 50,000 |
| 156 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonocontact" într-un strat, la pereti interioare | m2 | 145,000 |
| 157 | RpCJ04A K=2 | Reparatii de tencuieli interioare, de 2 cm grosime, driscuite, executate la pereti sau stilpi, pe suprafete plane, din zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, cu mortar de ciment-var marca 25 T, pentru sprit si mortar de var-ciment marca 10 T, pentru grund si stratul vizibil | m2 | 145,000 |
| 158 | CK18C | Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu | m | 60,000 |
| 159 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj | m2 | 145,000 |
| 160 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 145,000 |
| 161 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor | m2 | 145,000 |
| 162 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor | m2 | 145,000 |
| 163 | CI23A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pereti | m2 | 145,000 |
| 164 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,600 |
|  |  | 2.1.3. Pardoseli |  |  |
| 165 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc | m2 | 65,000 |
| 166 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 | 65,000 |
| 167 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp | m2 | 65,000 |
| 168 | RpCK01B | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 | 65,000 |
| 169 | CG49A | Executarea acoperirii antibacteriale din vinil omogen (linoleum medical), la pardoseli | m2 | 73,000 |
|  |  | 2.1.4. Lucrari diverse |  |  |
| 170 | TrI1AA08A1 | Descarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare . | t | 35,000 |
| 171 | TrB01A1-2 | Transportul materialelor din grupa 1-3 (incarcare, asezare, descarcare, asezare), cu roabe pe pneuri, pe distanta de 20 m | t | 35,000 |
| 172 | TsH92B | Incarcarea in auto deseuri | t | 35,000 |
| 173 | TsI50C10 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km | t | 35,000 |
|  |  | 2.1.5. Lucrari de reparatie electricitate |  |  |
| 174 | RpIF12A | Grunduirea si vopsirea conductelor de instalatii cu diametru exterior pina la 60 mm, in 2 straturi, cu vopsele pe baza email | m | 100,000 |
|  |  | 2.2. Apeduct si canalizare |  |  |
| 175 | RpSD01A | Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 3/8"-1/2" | buc | 10,000 |
| 176 | RpSA04A | Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm | m | 55,000 |
| 177 | RpSE08A | Demontarea unei masini de spalat | buc | 1,000 |
| 178 | RpSE13C | Demontarea unei masini pentru spalat instrumente medicale | buc | 2,000 |
| 179 | RpSA19B | Montarea tevii ppr din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m | 140,000 |
| 180 | RpSA43B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin încastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc | 280,000 |
| 181 | RpSD20A | Montarea robinetului PPR de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc | 12,000 |
| 182 | RpSD18B | Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" | buc | 10,000 |
| 183 | RpSD37B | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" | buc | 10,000 |
| 184 | IC38A | Piesa de racordare (cot), din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 42,000 |
| 185 | IC38A | Piesa de racordare (teu), din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 38,000 |
| 186 | IC38A | Piesa de racordare (mufa), din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv | buc | 25,000 |
| 187 | RpSD37A | Montarea racordului olandez sau cotului cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/8" - 1/2" | buc | 10,000 |
| 188 | RpSC23A | Montarea spalatorului cu picurator din inox (cu 3 compartimente 0.6x0.6xh=04m) pentru vase, montat pe schelet metalic din inox confectionat | buc | 1,000 |
| 189 | RpSD35A | Montarea bateriei amestecatoare pentru spalator diferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc | 2,000 |
| 190 | RpSA13F | Montarea tevii de canalizare din (inox) pentru instalatii, in conducte de legatura la aparate avind diametrul de 2" | m | 20,000 |
| 191 | RpSA43F | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa, din inox , conductele avind diametrul de 2" | buc | 18,000 |
| 192 | RpSA13I | Montarea tevii de canalizare din (inox) pentru instalatii, în conducte de legatura la aparate avind diametrul de 4" | m | 15,000 |
| 193 | RpSA43I | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa, din inox, conductele avind diametrul de 4" | buc | 12,000 |
| 194 | SB24E | Sifon de pardoseala din inox,avind diametrul de 100 mm | buc | 2,000 |
| 195 | SF01C | Efectuarea probei de etansare la presiune a instalatiei de apa calda sau rece executata din teava din policlorura de vinil tip greu sau din material plastic, avind diametrul de 16-110 mm | m | 140,000 |
|  |  | 2.3. Sistema de incalzire |  |  |
| 196 | RpIC19B | Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1" | m | 36,000 |
| 197 | RpIB11E | Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 8-18 tevi | buc | 6,000 |
| 198 | IB05A | Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente, inclusiv | buc | 7,000 |
| 199 | IB20A | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida. | buc | 28,000 |
| 200 | ID01B | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1" | buc | 14,000 |
| 201 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" автоматический Маевского 1/2" | buc | 7,000 |
| 202 | IC35B | Teava din polipropilena armata cu fibra PN 25, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm | m | 16,000 |
| 203 | IC36F | Teava din polipropilena armata sau nearmata, montata în coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 63,0 mm. | m | 72,000 |
| 204 | IC38F | Piesa de racordare (Cot)din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 19,000 |
| 205 | IC38F | Piesa de racordare (Mufa) din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 18,000 |
| 206 | IC38L | Piesa de racordare (Teu 63x25x63mm), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinate prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm | buc | 14,000 |
| 207 | RpID03E | Montarea robinetului cu ventil pentru abur sau a robinetului de retinere, cu ventil, cu diametrul de 2 1/2" | buc | 2,000 |
| 208 | IC53C | Racord olandez avind diametrul de 63 mm | buc | 2,000 |
| 209 | IC40B | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida | buc | 44,000 |
| 210 | ID07B | Set de reglare termostatic cu robinete racordat, cu mufe, avind diametrul nominal de 1" -1 1/4" | buc | 7,000 |
| 211 | RpIC29D | Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2 1/2"-4" | buc | 2,000 |
| 212 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc | 8,000 |
| 213 | IE03A | Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 72,000 |
| 214 | IE04A | Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1" | m | 72,000 |
|  |  | 2.4. Lucrari de alimentare cu energie electrica |  |  |
|  |  | 2.4.1. Lucrari inerioare. Autoclav, masini de spalat |  |  |
| 215 | RpED13B | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, montate aparent, avind sectiunea de 5x35 mmp | m | 60,000 |
| 216 | RpEQ06A | Montarea clemelor (Papuc de cablu - arama 5x35 ) | buc | 30,000 |
| 217 | RpEA03B1 | Montarea tevilor de otel, neagra cu diametrul 40 mm montata aparent Se exclude: mufe, curbe, tile . | m | 60,000 |
| 218 | RpEA04A | Montarea tevilor de protectie din teava PVC neplastifiat, tip usor (U), avind diametrul pina la 63 mm, montata aparent (Metalorucav d=35 mm) | m | 12,000 |
| 219 | RpED13A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, montate aparent, avind sectiunea de 5x16 mmp | m | 40,000 |
| 220 | RpEQ06A | Montarea clemelor (Papuc de cablu - arama 5x16) | buc | 20,000 |
| 221 | RpEA03B1 | Montarea tevilor de otel, neagra cu diametrul 40 mm montata aparent Se exclude: mufe, curbe, tile . | m | 40,000 |
| 222 | RpEA04A | Montarea tevilor de protectie din teava PVC neplastifiat, tip usor (U), avind diametrul pina la 63 mm, montata aparent (Metalorucav d=35 mm) | m | 8,000 |
|  |  | 2.4.2. Cablu de alimentare de inalta tensiune la panoul de 36 locuri. |  |  |
| 223 | RpED13A | Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, montate aparent, avind sectiunea de 5x16 mmp | m | 10,000 |
| 224 | RpEA04A | Montarea tevilor de protectie din teava PVC neplastifiat, tip usor (U), avind diametrul pina la 63 mm, montata aparent (Metalorucav d=35 mm) | m | 10,000 |
| 225 | RpEQ06A | Montarea clemelor (Papuc de cablu - arama 5x16) | buc | 10,000 |
| 226 | RpEQ06A | Montarea clemelor (Grebenca) | buc | 1,000 |
| 227 | RpEQ06A | Montarea clemelor (Rigla arama) | buc | 1,000 |
|  |  | 2.4.3. Panou pentru iluminat 36 locuri |  |  |
| 228 | RpEG03A | Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg (Panou de distributie din metal format din 36 locuri) | buc | 1,000 |
| 229 | RpEE09C | Montarea contactoarelor automate tripolare, racordate la conductori de cupru sau aluminiu, 63 A,m | buc | 1,000 |
| 230 | RpEE09A | Montarea intrerupatoarelor automat la conductori de cupru sau aluminiu, UZO-25 Am | buc | 12,000 |
| 231 | RpEE09A | Montarea intrerupatoarelor automat la conductori de cupru sau aluminiu, 16 Am | buc | 11,000 |
|  |  | 2.4.4. Iluminare si prize interioara |  |  |
| 232 | RpEA01A | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri | m | 180,000 |
| 233 | RpEA01B | Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC gofrat cu diametrul 20 mm, montat aparent, fixate direct pe ziduri | m | 180,000 |
| 234 | RpEB10G | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, avind sectiunea VVGng- 3x1,5 mmp | m | 180,000 |
| 235 | RpEB10H | Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, avind sectiunea VVGng- 3x2,5 mmp | m | 180,000 |
| 236 | RpEF02B | Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente,(Rezistent la umezeala) inclusiv dispozitivul de sustinere,(600x600) | buc | 10,000 |
| 237 | RpEE03A | Montarea prizelor unipolare constructie normala simpla | buc | 12,000 |
| 238 | RpEE14A | Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1 | buc | 4,000 |
| 239 | RpEA07A | Montarea cutie de distributie | buc | 8,000 |
| 240 | RpEH06A | Montarea conductorului de coborire sau legare la centura, instalat pe ziduri, cosuri de beton sau caramida, conductorul fiind din banda de otel zincat de 2x20 la 4x25 mm | m | 50,000 |
| 241 | RpEH06B | Montarea conductorului de coborire sau legare la centura, instalat pe ziduri, cosuri de beton sau caramida, conductorul fiind din otel rotund zincat de 8-16 mm | m | 11,000 |
| 242 | RpEJ05A | Incercari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW(De laborator) | buc | 1,000 |
| 243 | RpEJ05B | Incercari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A (de laborator) | buc | 1,000 |
| 244 | RpEJ05E | Incercari, verificari electrice si reglari la tablouri electrice (de laborator) | buc | 1,000 |
| 245 | RpEJ06C | Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat (de laborator) | buc | 1,000 |
| 246 | RpEJ06D | Incercari, verificari electrice si reglari la instalatii de legare la pamint(de laborator) | 100 m | 0,350 |
| 247 | RpEJ06A | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint (de laborator) | buc | 1,000 |

Informaţie financiară: Sursa de finanţare: Compania Natională de Asigurări în Medicină - În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru toate loturile. - Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite - Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 60 zile - Termenul de valabilitate a contractului : 31.12.2024. - Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): Nu - Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): Legea nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcție. - Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAE, documentație): Nr.; Denumirea documentului/cerinţelor; Cerinţe suplimentare; Obl.. Cerere de participare; Completată conform anexei nr. 7 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului;; da. Declarație privind valabilitatea ofertei; Completată conform anexei nr. 8 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului;;; da. Garanția pentru ofertă 1%; în cazul garanției pentru ofertă emise de o bancă comercială – completată conform anexei nr. 9 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; -în cazul garanției pentru ofertă prin transfer la contul autorității contractante (IMSP SCTO) – Ordin de plată – completat conform următoarelor date bancare: Beneficiarul plăţii: IMSP SCTO - Denumirea Băncii: BC’Moldindcombank”SA filiala „REMIZ” Codul fiscal: 1003600150598 IBAN: MD36ML000000002251617418 nota “In dispozitia de plata (se va indica numărul procedurii de achiziție publică)“, copia ordinului , confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului se va atașa în SIARSAP la procedura vizată; da. GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR; Completată conform anexei nr. 10 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului;; da. DECLARAȚIE privind experienţa similară; Completată conform anexei nr. 12 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului; Ofertantul urmează să dispună de un nivel mimim de experiență pentru a se califica conform cerințelor de îndeplinire a contractului: 1) Executarea în ultimii 5 ani a cel puțin a unui contract cu o valoare nu mai mică de 75% din valoarea viitorului contract, executat în termenul maxim solicitat conform documentației anexate, fapt confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție la terminarea obligatoriu lucrărilor/procesul verbal de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțit de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13) sau 2) Valoarea cumulată a tuturor contractelor executate, în ultimul an de activitate să fie egală sau mai mare decât valoarea viitorului contract, proceseleverbale de recepție la terminarea lucrărilor//procesele-verbale de recepție finală la expirarea perioadei de garanție, însoțite de certificări de bună execuție pentru cele mai importante lucrări din partea Beneficiarului (informațiile date se vor include în anexele nr. 12 și nr. 13).inclusiv Dovadă că are minim cinci experiență în domeniul construcției.; da. Declarație privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate; Completată conform anexei nr. 13 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului;; da. - Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului; Completată conform anexei nr. 14 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului;; da. Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului; Completată conform anexei nr. 15 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice lucrări aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice ofertantului;; da. Propunerea financiară (specificații de preț); Completată conform anexei nr. 23 din Documentația standard pentru realizarea achizițiilor publice de bunuri și servicii aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;; da. Document Unic de Achiziții European (DUAE); Completat conform formularului standard al Documentului unic de achiziții European, aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 72/2020, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;; da. Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit; Certificat/Decizie de înregistrare a întreprinderii sau Extras din Registrul de Stat al Persoanelor Juridice (operatorul economic nerezident în Republica Moldova va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional) – copie – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;; da. Raportul financiar/Situația financiară; Declarație care va include informația privind numele, prenumele și codul personal sau, după caz, informația privind denumirea companiei și IDNO al fondatorului/fondatorilor operatorului economic ofertant, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;; da. Certificat de atribuire a contului bancar; Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului;; da. Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani; Se va prezenta de către ofertantul asociat desemnat câștigător în termen de 5 zile de la data comunicării rezultatelor procedurii de achiziție publică, în adresa autorității contractante (IMSP SCTO) și Agenției Achiziții Publice, conform modelului aprobat prin Ordinul Ministerului Finanțelornr. 145/2020. Confirmata prin aplicarea semnăturii electronice.; da. Garanție de bună execuție 5% (se va prezenta la momentul încheierii contractului/contractelor de achiziții publice; Prin transfer la contul autorității contractante (IMSP SCTO) sau rețineri succesive directe din plata cuvenită pentru facturile înaintată - Denumirea Băncii: BC’Moldindcombank”SA filiala „REMIZ” Codul fiscal: 1003600150598 IBAN: MD36ML000000002251617418 nota “In dispozitia de plata (se va indica numărul procedurii de achiziție publică)“, copia ordinului , confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului se va atașa în SIARSAP la procedura vizată.; da. Avizul Inspecției de Stat în Construcție; Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; da. Devizile; Formularul nr. 3,5,7; da. Certificat de conformitate a principalelor material utilizate; Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; da. Certificat de atestare tehnico-profesională a dirigintelui de șantier; Copie – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice a ofertantului; da. Cerințe obligatorii :; Operatorii economici la solicitare vor prezenta clarificări asupra ofertei în termen de 72 de ore; da. - Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrînse și al procedurii negociate), după caz: nu este cazul - Termenul de garanție a lucrăriilor sau serviciilor - minim 36 luni din momentul semnării actului de recepție finală a lucrărilor. - Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): - Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu - Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă - Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor: Nr. d/o; Denumirea factorului de evaluare; Ponderea%. 1; Cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire, stabilite de către autoritatea contractantă. - Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor: Data: conform platformei SIA RSAP - Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare: Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP - Termenul de valabilitate a ofertelor: 45 zile - Locul deschiderii ofertelor: SIA RSAP - Ofertele întîrziate vor fi respinse. - Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului cînd ofertele au fost depuse prin SIA “RSAP”. - Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de stat – Română - Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu - Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: Data: conform platformei SIA RSAP 36.În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta: Denumirea instrumentului electronic; Se va utiliza/accepta sau nu. depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare; Se va utiliza. sistemul de comenzi electronice; Se va utiliza. facturarea electronică; Se va utiliza. plățile electronice; Se va utiliza. - Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu - Persoană de contact: 078913550 - Alte informații relevante: Semnăturile membrilor grupului de lucru: Coșpormac Igor- președintele grupului de lucru, vicedirector. Morozova Violeta - membru, șefă serviciul bioinginerie. Toma Irina - membru, asistentă medicală- şefă. Caraman Natalia – membru, șefă serviciul ID. Gabriela Doagă - secretar, contabilă șefă. Pereverzeva Tatiana - membru, economistă principală.