### Aprobat

### ___________Manager de instituţie

CAIET DE SARCINI

PENTRU  CEREREA OFERTEI  DE  PREŢ

Obiectul: Reparaţia capitală la Gimnaziul ,,Anatol Codru” din s. Molovata Nouă, raionul Dubăsari

Autoritatea contractantă: Gimnaziul ,,Anatol Codru” din s. Molovata Nouă, raionul Dubăsari

1 . Descriere generală

Reparaţia ospătăriei prevede : desfacerea pardoselilor din beton, demolarea placajelor din faianţă la pereţi, demontarea utilajului vechi, a sistemelor de apă şi canalizare, executarea tavanelor suspendate din plăci ghips–carton, tencuieli cu amestec uscat, finisări, vopsitorii, montarea uşilor şi ferestrelor, pervazurilor confecţionate din profil de mase plastice, modificarea golurilor din zidărie; executarea pereţilor cu tencuieli cu mortar var- ciment, tencuieli cu amestec uscat, plăci de ceramică, finisari, vopsitorii, executarea pardoselilor prin reparaţia stratului suport, plăci din gresie ceramică, reparaţia sistemelor de apă şi canalizare interioară cu toate lucrările aferente, montarea spălătorului din inox cu 2 compartimente, lavuarului, batariilor amestecătoare de calitate superioară, confecţionarea şi montarea canalelor de ventilare, instalarea grilelor, confecţionarea şi montarea hotei, demontarea şi instalarea radiatoarelor din fontă existente, delimitarea zonelor cu glasvanduri.

Subsolul ospătăriei, depozitul, blocul sanitar, cuprinde: reparaţia treptelor din metal în subsol cu balustradă din metal cu vopsire, vopsirea pereţilor vechi cu vopsea, vopsirea stilajelor cu email, executarea străpungerii cu Ø 50-100mm în peretele capital, pentru racordarea sistemului de canalizare; placarea pereţilor cu plăci de ceramică, pardoseli din plăci de gresie - ceramică, reparaţia sistemelor de apă şi canalizare interioară cu toate lucrările aferente, instalarea lavuarului, vasului de closet, căzii de duş, instalarea bateriilor amestecătoare la baie și lavuar.

Lucrări de reparaţie a sălii festive: Desfacerea pardoselilor şi a scenei, executarea stratului de agregate naturale, montarea plasei sudate, şapa din beton, strat termoizolant, strat suport din mortar, gresie ceramică, plinte orizontale, instalarea uşilor din mase plastice, executarea pereților cu amestec uscat şi aplicarea vopselii hidroizolante structurate, tavane suspendate tip Armstrong.

Lucrări de reparaţie a foieului: Desfacerea pardoselilor din mozaic, gresie, desfacerea pragului din beton la întrare în ospătărie, desfacerea peretelui din lemn, executarea pragului din beton şi placarea acestuia cu gresie ceramică, instalare balustradă din inox, executarea pardoselilor din gresie ceramică cu plintă orizontală, organizarea tamburului cu  glasvand  din mase plastice, finisarea pereţilor cu amestec uscat, cu toate lucrările aferente, aplicarea vopselii hidroizolante structurate, tavane suspendate tip Armstrong.

Sistemul de alimentare cu energie electrică: lucrările vor fi executate conform proiectului tehnic.

În timpul desfăşurării lucrărilor, agentul economic este obligat să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeuri şi lucrări provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrărilor, va evacua de pe şantier toate utilajele de construcţie, surplusurile de materiale, deşeurile şi lucrările provizorii.

2. Informaţii şi proiectare

Se solicită ca antreprenorul să fie înregistrat în conformitate cu legislaţia din Republica Moldova, să fie dotat cu tehnică necesară, să dispună de efectiv de specialitate şi ingineresc atestat.

A fost elaborat lista cu cantităţile de lucrări şi devizele estimative de cheltuieli conform CPL 01.01.2012, la lucrări de construcţie şi reparație capitală.

Volumele cantităților de lucrări preconizate pentru fiecare compartiment vor fi coordonate cu autoritatea contractantă.

Ofertantul este obligat să viziteze şi să inspecteze şantierul lucrărilor, avînd ca scop evaluarea, pe propria răspundere a cheltuielilor şi riscurilor, a tuturor informațiilor, care pot fi necesare pentru a pregăti oferta, şi semna contractul pentru executarea  lucrărilor.

Serviciile şi lucrările care nu vor fi incluse în articolele de deviz vor fi considerate acoperite de alte preţuri din devizul-ofertă şi nu vor fi achitate de autoritatea contractantă.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate.

Materialele aplicate în operă să fie însoţite de certificate de provinienţă care corespund normelor în vigoare în Republica Moldova.

4. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

Antreprenorul va coordona cu beneficiarul spațiul necesar depozitării materialelor.

5. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor.

Toate materialele se vor însoţite cu certificate de provinienţă de la furnizor.

6. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor.

Pe perioada de garanție, operatorul economic v-a remedia defectele apărute din contul propriu.

7. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Lucrările vor fi executate conform tehnologiei de execuție. Materialele utilizate să fie însoțite de certificate de conformitate.

8. Cerinţe privind mecanismele

Conform normativelor pentru asigurarea securității.

9. Măsuri de precauţie pentru a asigura siguranţa.

Să dispună de echipamente, utilaje, forţa de muncă să fie asigurată cu echipamente individuale speciale pentru asigurarea protecţiei muncitorilor.

10. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

Să dispună de echipamente, utilaje, mijloace de transport tehnologice speciale și testate tehnic.

11. Cerinţe privind calculul costului

Oferta necestă a fi alcătuită conform normativelor оn vigoare CPL 01.01.2012 RM cu prezentarea formularelor 3,5,7.

Operatorul economic la întocmirea ofertei, va ține cont de amplasarea teritorială a obictului, platoul Cocieri, și va include în prețul ofertei toate cheltuielile aferente.

Notă. Se solicită ca antreprenorul să fie înregistrat în conformitate cu legislația din Republica Moldova, să fie dotat cu tehnică necesară, să dispună de efectiv de specialitate şi ingineresc atestat.

12. Setul de documente ce urmează a fi prezentat de către ofertanţi:

| Nr. d/o | Descrierea criteriului/cerinței | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței: | Nivelul minim/ Obligativitatea |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Formularul Ofertă | original | obligatoriu |
| 2. | Scrisoare de garanție bancară | original | obligatoriu |
| 3. | Grafic de executare a lucrărilor | original | obligatoriu |
| 4. | Declarație de neîncadrare în siatuațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 | original | obligatoriu |
| 5. | Declarația privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere | original | obligatoriu |
| 6. | Formularul informativ despre ofertant | original | obligatoriu |
| 7. | Declaraţie privind obligaţiile contractuale faţă de alţi beneficiari | Copia confirmata prin stampila si semnatura | obligatoriu |
| 8. | Declarație privind experiența similară | original | obligatoriu |
| 9. | Declarație privind lista principalelor lucrări executateîn ultimul an de activitate | original | obligatoriu |
| 10. | Declarație privind dotările specifice, utilajul şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului | original | obligatoriu |
| 11. | Declarație privind personalul de specialitate şi/sau a experţilor propus/propuşi pentru implementarea contractului | original | obligatoriu |
| 12. | Lista subcontractanților și partea/părțile din contract care sunt îndeplinite de către aceștia (daca exista) | original | obligatoriu |
| 13. | Informație privind asocierea (daca exista) | original | obligatoriu |
| 14. | Devizile forma 3,5,7 | original | obligatoriu |
| 15. | Declarația privind lipsa datoriilor fata de bugetul public national | original | obligatoriu |
| 16. | Aviz în construcții | original | obligatoriu |

13. Termenii și condițiile de executarea  lucrărilor: 90 zile.

Lista cu cantitaţile de lucrări

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrărilor | Unitatea de masura | Volum |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1. Lucrari de reparatie |  |  |  |  |
|  |  | 1.1. Demolari, desfaceri |  |  |  |  |
| 1 | RpVB37B | Demontarea hotelor de uz general, din tabla zincata, tip A, B sau C, de 0,5-0,8 mm | m2 |  | 3,000 |  |
| 2 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica (pardosele) | m2 |  | 42,450 |  |
| 3 | RpCM33A | Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica | m2 |  | 43,000 |  |
| 4 | RpSC04A | Demontarea unui cazan de baie, inclusiv accesoriile | buc |  | 1,000 |  |
| 5 | RpCK42A | Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment | m2 |  | 9,000 |  |
| 6 | RpSC01A | Demontarea unei cazi de baie, inclusiv accesoriile | buc |  | 6,000 |  |
| 7 | RpSB01C | Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm | m |  | 6,000 |  |
| 8 | RpSA03A | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1" | m |  | 10,000 |  |
| 9 | RpIC18B | Demontarea tevii negre pentru instalatii, montate la de incalzire centrala prin insurubare,la constructii de locuit si social-culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 1"-1 1/4" | m |  | 18,000 |  |
| 10 | RpIB11A | Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare | m2 |  | 3,000 |  |
| 11 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) | m2 |  | 17,200 |  |
| 12 | RpCP44B | Demontarea constructiilor metalice fara recuperarea materialelor | kg |  | 65,000 |  |
| 13 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.) Sala festiva | m2 |  | 3,600 |  |
| 14 | RpCK41A | Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc. Sala festiva | m2 |  | 102,700 |  |
| 15 | RpCO56A | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.). Foaie | m2 |  | 25,100 |  |
| 16 | RpCB18B | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaj de ciment peste 150 kg/mc. Foaie | m3 |  | 1,300 |  |
| 17 | RpCK42B | Desfacerea pardoselilor reci din mozaic, in cimp continuu sau placi mozaicate. Foaie | m2 |  | 113,300 |  |
| 18 | RpCK42C | Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc. Foaie | m2 |  | 4,800 |  |
| 19 | RpCF10A | Demolarea zidariilor din piatra bruta, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace manuale pina la 1 mc la un punct de lucru | m3 |  | 0,020 |  |
| 20 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile | buc |  | 45,000 |  |
| 21 | RpEG17D | Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru | buc |  | 3,000 |  |
| 22 | RpEE24B | Demontarea prizelor 220V | buc |  | 15,000 |  |
| 23 | RpEE24A | Demontarea intrerupatoarelor | buc |  | 20,000 |  |
| 24 | RpCU09C | Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala) | t |  | 25,000 |  |
| 25 | TsH92B | Incarcarea in auto | t |  | 25,000 |  |
| 26 | TsI50A5 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km | t |  | 25,000 |  |
|  |  | 1.2. Reparatie ospatarie |  |  |  |  |
| 27 | CD55A | Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara | m3 |  | 0,900 |  |
| 28 | СF59D | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie | m2 |  | 39,400 |  |
| 29 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga ). K-2 | m2 |  | 39,400 |  |
| 30 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 39,400 |  |
| 31 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 39,400 |  |
| 32 | CN05A | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite | m2 |  | 39,400 |  |
| 33 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 7,800 |  |
| 34 | CK23A1 | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi peste 35 m avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv | m2 |  | 3,600 |  |
| 35 | CK26D | Coltare montate la ferestre sau usi din aluminiu | m |  | 16,000 |  |
| 36 | CK26C | Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice | m |  | 3,000 |  |
| 37 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane | m2 |  | 1,740 |  |
| 38 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 1,740 |  |
| 39 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 1,740 |  |
| 40 | CN05A | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite | m2 |  | 1,740 |  |
| 41 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 112,300 |  |
| 42 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 39,400 |  |
| 43 | CF51B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga) K-2 | m2 |  | 32,250 |  |
| 44 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 32,250 |  |
| 45 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 32,250 |  |
| 46 | CN05A | Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea pe baza de poliacetat de vinil in solutie apoasa aplicate pe tencuieli driscuite | m2 |  | 32,250 |  |
| 47 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Gr. 5 cm | m2 |  | 39,400 |  |
| 48 | CG01A1 | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga K-4 | m2 |  | 39,400 |  |
| 49 | CG17D | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 | m2 |  | 39,400 |  |
| 50 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m |  | 4,500 |  |
| 51 | CL20A | Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie | buc |  | 2,000 |  |
|  |  | 1.3. Lucrari tehnico-sanitare |  |  |  |  |
| 52 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc |  | 5,000 |  |
| 53 | RpSA19B | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm | m |  | 27,000 |  |
| 54 | RpSD25A | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc |  | 8,000 |  |
| 55 | RpSA19A | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm | m |  | 16,000 |  |
| 56 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m |  | 16,000 |  |
| 57 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc |  | 15,000 |  |
| 58 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc |  | 3,000 |  |
| 59 | RpSB16A | Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc |  | 3,000 |  |
| 60 | RpSB13E | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm | m |  | 8,300 |  |
| 61 | RpSB14E | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc |  | 8,000 |  |
| 62 | RpSB15E | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc |  | 3,000 |  |
| 63 | RpSB16C | Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc |  | 1,000 |  |
| 64 | SB25A | Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm | buc |  | 3,000 |  |
| 65 | SA37B | Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4" | buc |  | 29,000 |  |
| 66 | SC06A1 | Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida | buc |  | 3,000 |  |
| 67 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 1,000 |  |
| 68 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  | 4,000 |  |
|  |  | 1.4. Incalzire |  |  |  |  |
| 69 | IC11B | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 3/4" | m |  | 10,000 |  |
| 70 | IC11C | Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura in coloane, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul de 1" | m |  | 8,000 |  |
| 71 | RpCR27A1 | Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac | m |  | 18,000 |  |
| 72 | RpIB01A | Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda | m2 |  | 2,000 |  |
| 73 | RpCR25A | Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, in doua straturi de vopsea si un strat de lac rezistent la temperatura | m2 |  | 2,000 |  |
|  |  | 1.5. Ventilare |  |  |  |  |
| 74 | VA02A | Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm | m2 |  | 24,000 |  |
| 75 | VA10A | Piesa speciala, din tabla neagra de 0,5 - 1.5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm | m2 |  | 3,000 |  |
| 76 | VA16A | Piesa speciala (ramificatie), din tabla neagra de 0,5 - 1,5 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 400 mm | m2 |  | 2,000 |  |
| 77 | VB30A1 | Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla aluminiu de 0,5 mm grosime | m2 |  | 2,000 |  |
|  |  | 1.6. Subsolul |  |  |  |  |
| 78 | RpCL14A | Repararea treptelor din beton Bc 7,5 (B 100), turnat pe loc, executate brut pentru a fi placate | m |  | 18,000 |  |
| 79 | CH06A | Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta | m |  | 22,000 |  |
| 80 | RpCR22A | Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, intr-un strat la timplarie metalica | m2 |  | 12,000 |  |
| 81 | RpCR02A1 | Zugraveli obisnuite ale peretilor si tavanelor, executate in culori de apa pina la 500 mp pe tencuieli vechi | m2 |  | 82,000 |  |
| 82 | RpCR13B | Vopsirea cu email si lac alchidal a timplariei de lemn (usi, ferestre, obloane), in constructii existente, la interior si exterior, in doua straturi | m2 |  | 24,000 |  |
| 83 | RpCR07A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2 |  | 26,600 |  |
| 84 | CG17D1 | Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 | m2 |  | 13,300 |  |
| 85 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 |  | 8,400 |  |
| 86 | CK27B | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii | m2 |  | 6,400 |  |
|  |  | 1.7. Lucrari tehnico sanitare |  |  |  |  |
| 87 | RpCU05G | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime | buc |  | 1,000 |  |
| 88 | RpSD25A | Montarea robinetului de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" | buc |  | 6,000 |  |
| 89 | RpSA19A | Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 16 mm | m |  | 6,000 |  |
| 90 | SB25A | Sifon de pardoseala din gresie ceramica antiacida, avind diametrul de 50-100 mm | buc |  | 1,000 |  |
| 91 | RpSB16A | Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc |  | 3,000 |  |
| 92 | RpSB16C | Montarea piesei de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm | buc |  | 1,000 |  |
| 93 | RpSB15C | Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc |  | 3,000 |  |
| 94 | SD02A | Baterie amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau fix, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, montata pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 1,000 |  |
| 95 | SD04A | Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" | buc |  | 1,000 |  |
| 96 | SC07A | Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S | buc |  | 1,000 |  |
| 97 | SC04A | Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. | buc |  | 1,000 |  |
| 98 | SC02A | Cada pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. | buc |  | 1,000 |  |
|  |  | 1.8. Sala festiva |  |  |  |  |
| 99 | CD70A | Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m | m3 |  | 3,600 |  |
| 100 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 |  | 36,000 |  |
| 101 | TsI50A8 | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 8 km. Argila | t |  | 68,400 |  |
| 102 | TsD05B | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv. Argila | 100 m3 |  | 0,380 |  |
| 103 | CE17A | Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate | m2 |  | 102,700 |  |
| 104 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta | m3 |  | 12,320 |  |
| 105 | CG22A | Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp. Beton cu agregat din argila expandata | m2 |  | 102,700 |  |
| 106 | IzF04B | Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum | m2 |  | 102,700 |  |
| 107 | CC03A | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp | kg |  | 212,000 |  |
| 108 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 102,700 |  |
| 109 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 |  | 105,300 |  |
| 110 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m |  | 32,000 |  |
| 111 | CI22B | Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm | m2 |  | 13,200 |  |
| 112 | СF59B | Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie | m2 |  | 5,000 |  |
| 113 | CD72A | Pereti despartitori plane din PGC cu grosimea 75-125 mm pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m | m2 |  | 7,800 |  |
| 114 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 3,600 |  |
| 115 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 142,100 |  |
| 116 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 142,100 |  |
| 117 | CK26D | Coltare montate la ferestre sau usi din aluminiu | m |  | 40,000 |  |
| 118 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor | m2 |  | 142,100 |  |
| 119 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor | m2 |  | 142,100 |  |
| 120 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" | m2 |  | 142,100 |  |
| 121 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila | m2 |  | 102,700 |  |
|  |  | 1.9. Foaie |  |  |  |  |
| 122 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile | m2 |  | 5,600 |  |
| 123 | CC02J | Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in pereti si diafragme la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante | kg |  | 75,000 |  |
| 124 | CA03C2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) | m3 |  | 2,500 |  |
| 125 | CG01A | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin | m2 |  | 113,300 |  |
| 126 | CG47C | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm | m2 |  | 113,300 |  |
| 127 | CG47D | Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: peste 300 x 300 mm | m2 |  | 16,000 |  |
| 128 | CG18A | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp | m |  | 60,000 |  |
| 129 | CK26B | Bagete montate la scari din aluminiu ( aplicativ) | m |  | 18,000 |  |
| 130 | CK27C1 | Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimi peste 35 m din panouri fixe si foi de usi | m2 |  | 53,000 |  |
| 131 | CL17B | Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (din inox) | kg |  | 250,000 |  |
| 132 | CK25A | Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 |  | 7,200 |  |
| 133 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 |  | 154,000 |  |
| 134 | CK26D | Coltare montate la ferestre sau usi din aluminiu | m |  | 44,000 |  |
| 135 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 |  | 154,000 |  |
| 136 | CN54A | Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare | m2 |  | 154,000 |  |
| 137 | CN55A | Finisare manuala decorativa (vopsea hidroizolanta structurata) la suprafete interioare si exterioare intr-un strat peste grundul "Gleta" | m2 |  | 154,000 |  |
|  |  | 1.10. Lucrari reparatie electricitate |  |  |  |  |
| 138 | RpEJ08B | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x50 cmp | m |  | 200,000 |  |
| 139 | RpEJ08E | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din beton simplu de 5x100 cmp | m |  | 16,000 |  |
| 140 | RpEJ09D | Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp | m |  | 216,000 |  |
| 141 | RpCU05I | Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 26 - 50 cm | buc |  | 3,000 |  |
| 142 | RpEJ09C | Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment | buc |  | 3,000 |  |
| 143 | RCsB29G | Forarea gaurilor strapunse in zidarii de caramida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 80 mm | buc |  | 91,000 |  |
|  |  | 2. Iluminat electric |  |  |  |  |
| 144 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1(indicator de esire)1*18 IP 31 |  | 100 buc |  | 0,080 |
| 145 | pret de piata | Indicator de esire1*18 IP 31marcaCCA1001 |  | buc |  | 8,000 |
| 146 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1(1*18IP31 DPA2101) |  | 100 buc |  | 0,030 |
| 147 | Pret de piata | Corp de iluminat 1*18IP31 DPA2101 |  | buc |  | 3,000 |
| 148 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1(LED 20W IP65) |  | 100 buc |  | 0,030 |
| 149 | Pret de piata | Corp de eluminat LED LSP-41 IP65 600*20W |  | buc |  | 3,000 |
| 150 | 08-03-594-1 | Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 |  | 100 buc |  | 0,260 |
| 151 | Pret de piata | Corp de iluminat LED GN-410/BGVL600IP31 10V. |  | buc |  | 26,000 |
| 152 | 08-03-573-5 | Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 900х600х500 |  | buc |  | 1,000 |
| 153 | 08-03-572-2 | Bloc de comanda de executare deschisa, inaltime si latime pina la 600x600 mm, montat pe suport metalic |  | buc |  | 3,000 |
| 154 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  | 100 buc |  | 0,220 |
| 155 | Pret de piata | Intrerupator inglobat in perete In-10AIP20BC10-1-0-KB |  | buc |  | 22,000 |
| 156 | 08-03-591-2 | Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa |  | 100 buc |  | 0,070 |
| 157 | Pret de piata | Intrerupator inglobat in perete In-10A IP20 BC20-2-0 KB |  | buc |  | 7,000 |
| 158 | 08-03-591-8 | Priza de fisa tip neingropat, la instalatie deschisa |  | 100 buc |  | 0,160 |
| 159 | Pret de piata | Priza cu contact de legare la pamint In16A IP20 PC 10-3-KB |  | buc |  | 5,000 |
| 160 | Pret de piata | Priza dobla cu contact de legare la pamint In16A IP20-PC 20 -10-3KB |  | buc |  | 3,000 |
| 161 | Pret de piata | Priza cu contact de legare la pamint In16A IP54 PC b10-3-c |  | buc |  | 5,000 |
| 162 | Pret de piata | Priza dubla cu contact de legare la pamint In16A IP20 PC b20-3-c |  | buc |  | 3,000 |
| 163 | 08-02-412-8 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 240 mm2 |  | 100 m |  | 0,450 |
| 164 | Pret de piata | Cablu AVVG 5*50mm |  | m |  | 45,000 |
| 165 | 08-02-412-3 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 |  | 100 m |  | 2,930 |
| 166 | Pret de piata | CabluVVG ng 5*2,5mm2 |  | m |  | 10,000 |
| 167 | Pret de piata | CabluVVG ng 3*2,5mm2 |  | m |  | 283,000 |
| 168 | 08-02-412-4 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 |  | 100 m |  | 0,220 |
| 169 | Pret de piata | Cablu VVGgn 5*4mm2 |  | m |  | 22,000 |
| 170 | 08-02-412-6 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 120 mm2 |  | 100 m |  | 0,700 |
| 171 | 08-02-412-2 | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 |  | 100 m |  | 2,190 |
| 172 | Pret de piata | Cablu VVGgn 5*16mm2 |  | m |  | 70,000 |
| 173 | Pret de piata | Cablu VVG gn 3*1,5mm2 |  | m |  | 219,000 |
| 174 |  | Cutie pentru montarea prizei, Intrerupator KM40002 |  | buc |  | 59,000 |
| 175 | Pret de piata | Cutie de distributie ingropata in perete KM41001 |  | buc |  | 32,000 |
| 176 | 08-02-409-1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm |  | 100 m |  | 5,340 |
| 177 | Pret de piata | Tiava flecsibila gofrata din PVC d-20mm. |  | m |  | 219,000 |
| 178 | Pret de piata | Tiava flecsibila gofrata din PVC d-25mm. |  | m |  | 315,000 |
| 179 | 08-02-409-2 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm |  | 100 m |  | 0,920 |
| 180 | Pret de piata | Tava flexibila gofrata din PVC d-40mm. |  | m |  | 92,000 |
| 181 | 10-08-017-01 | Ceasornice electrice secundare unilaterale de strada: pe perete releu tip fotoelement |  | buc |  | 1,000 |
| 182 | 08-03-530-4 | Contactor magnetic de destinatie comuna, separat, montat pe constructie pe perete sau coloana, curent pina la 40 A |  | buc |  | 1,000 |
| 183 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  | buc |  | 11,000 |
| 184 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  | buc |  | 4,000 |
| 185 | 08-03-526-1 | Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A |  | buc |  | 12,000 |
| 186 | 08-03-521-2 | Intreruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 400 A |  | buc |  | 2,000 |
| 187 | 08-02-471-4 | Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm |  | 10 buc |  | 0,300 |
| 188 | 08-02-472-1 | Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 12 mm |  | 100 m |  | 0,100 |
|  |  | 3. Utilaj |  |  |  |  |
| 189 | Pret de piata | Dulap de recordare PDG800x1000 |  | buc |  | 1,000 |
| 190 | Pret de piata | Panou de evidenta BZUM-TF-100 |  | buc |  | 1,000 |
| 191 | Pret de piata | Щит ЩРв-18з-1 36 IP31 |  | buc |  | 2,000 |
| 192 | Pret de piata | Щит ЩРв-36з-1 36 IP31 |  | buc |  | 1,000 |
| 193 | Pret de piata | Fotoelement FR 602 |  | buc |  | 1,000 |
| 194 | Pret de piata | Contactor KMI 25 220V |  | buc |  | 1,000 |
| 195 | Pret de piata | Intrerupator automatBA47-29 ipB10,16 A |  | buc |  | 23,000 |
| 196 | Pret de piata | Intrerupator automat BA47-29 ip B20,25 A |  | buc |  | 4,000 |
| 197 | Pret de piata | Intrerupator automat diferential AVDT 32/2P/16A |  | buc |  | 12,000 |
| 198 | Pret de piata | Intrerupator cu pirgie VR32 I37V 3020 400V |  | buc |  | 2,000 |