CAIET DE SARCINI

Instalație de ascensor pentru transportarea pacientilor cu brancarde și pasageri:

-  Ascensor  1200kg la 6 statii, cu camera de mecanisme,  troliu fara reductor, viteza 1m/s

-   Panou de dirijare cu convertor de frecvență și microprocesor; •

-  Ascensor  cu 6 statii 6 uși de acces,  ;

-  Ușile de palier rezistente la foc EI-60  din oțel inoxidabil la toate stațiile cu dimensiunile - 1050x2000mm;

- Glafuri la usile de palier  din inox la toate statiile

-  Ușile cabinei demisiunea 1050x2000mm;   tipul ușilor de palier – Glisante deschidere telescopică;

-  Dimensiunile interioare a cabinei minime, mm;  -  lățimea 1245, - adâncimea 2200,  -   înălțimea 2200,    podul, pereții și ușile cabinei executate din oțel inoxidabil;

-  Podeaua din granit artificial;   balustrada din oțel inoxidabil;   oglindă;   panou de comandă în cabină cu display LCDsi panou de comanda pentru persone cu dezabilitati;

-  Sistem de limitare a sarcinii cabinei;

-  Sistem de aprovizionare cu energie electrică UPS;

-  Buton de chemare antivandal cu indicator de directie LCD la fiecare etaj.

-  Legătură bidirectionala prin GSM în cabină pentru apel cu dispeceratul.

- Asigurarea cu regim de evacuare in caz de incendiu.

- Asigurarea regimului de urgenta a comenzilor

2. Oferta de preț a operatorului economic va include:

Demontarea ascensorului existent; • . Montarea în puț a ascensorului , reglarea și măsurari electrice;

3. Cheltuielile pentru perfectarea documentației: • Proiect de execuție a instalației de ascensorului; • Coordonarea proiectului cu organele abilitate; si alte instrucțiuni necesare pentru darea în exploatare și punerea în funcțiune a ascensorului.

4. Termenii de executarea – finisare a lucrărilor -  120 zile