Anexa nr. 01

CAIET DE SARCINI

Formularul de deviz nr.1 – Lista cu cantitățile de lucrări

Obiectul achiziţie: Lucrări de construcție a copertinei locurilor de parcare, inclusiv amenajarea.

Autoritatea contractantă: Curtea Constituțională, mun. Chişinău, str. A. Lăpușneanu nr. 28

| Devizul: Lucrări de construcție |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari | U.M. | Volum |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | Capitolul 1. Scara din beton armat |  |  |
| 1.1 | RpCB18G | Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat | m3 | 0,5000 |
| 1.2 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris. (h=5cm) | m3 | 0,1500 |
| 1.3 | CC01E | Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere. | kg | 25,0000 |
| 1.4 | CC01E1 | Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere. | kg | 50,0000 |
| 1.5 | CB03B | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse . | m2 | 4,5000 |
| 1.6 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200). | m3 | 1,5000 |
| 1.7 | CN54B | Aplicarea manuala a grundului Betonocontact | m2 | 5,5000 |
| 1.8 | CI21A | Placarea scarilor cu placi clincher pentru exterior | m2 | 5,5000 |
| 1.9 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Teava profilata 30x20x3mm, L=8m) | kg | 15,1200 |
| 1.10 | CN21B | Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul. | m2 | 0,8000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 1. Scara din beton armat |  |  |
|  |  | Capitolul 2. Scurgere pluviala |  |  |
| 1.11 | TsA02F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m | m3 | 3,0000 |
| 1.12 | SB08E | Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm. (SN2) | m | 10,0000 |
| 1.13 | SB09E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Cot 45gr.) | buc | 4,0000 |
| 1.14 | SB10E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Teu) | buc | 1,0000 |
| 1.15 | SB10E | Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm. (Piesa de curatare) | buc | 1,0000 |
| 1.16 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. | m3 | 3,0000 |
| 1.17 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. | 100m3 | 0,0300 |
|  |  | TOTAL Capitolul 2. Scurgere pluviala |  |  |
|  |  | Capitolul 3.1. Copertina. Fundatii |  |  |
| 1.18 | TsA02F | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m | m3 | 7,5000 |
| 1.19 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris. (h=10cm) | m3 | 0,8000 |
| 1.20 | CC01E | Armaturi din otel beton AI fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere. | kg | 12,0000 |
| 1.21 | CC01F1 | Armaturi din otel beton AIII fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere. | kg | 210,0000 |
| 1.22 | CL18A | Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Piese inglobate) | kg | 113,7000 |
| 1.23 | CB02A | Cofraje din panouri refolosibile , cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile . | m2 | 10,5000 |
| 1.24 | CA03D2 | Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu | m3 | 3,6000 |

|  |  | betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200). |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.25 | TsD01B | Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu. | m3 | 7,5000 |
| 1.26 | TsD05A | Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv. | 100m3 | 0,0750 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.1. Copertina. Fundatii |  |  |
|  |  | Capitolul 3.2. Copertina |  |  |
| 1.27 | CL08A | Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare | t | 2,8780 |
| 1.28 | IzD02A | Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu zabrele, ferme, contravinturi. | t | 2,8780 |
| 1.29 | IzD10A | Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv. | t | 2,8780 |
| 1.30 | CE07A | Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip KASKAD, gr.0,45mm) (Bordura la perete-15,5m, Bordură fronton-11m, Șorț streașină-15,5m) | m2 | 85,5000 |
| 1.31 | CE20A | Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv d125mm (Element de inchidere-2buc, Elemente de legatura-4buc, Piesa de racordare jgheab -burlan-1buc, Cot de jgheab-0buc) | m | 15,5000 |
| 1.32 | CE22A | Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv. d90mm (Cot burlan-2buc, Piesa de legatura-0buc, Cleme-2buc, Pilnii de curatire-0buc, Cot de capat-2buc, Elemente de legatura-0buc) | m | 3,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 3.2. Copertina |  |  |
|  |  | Capitolul 4. Timplarii |  |  |
| 1.33 | CK12A | Poarta metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (850x2100mm) | m2 | 1,7900 |
| 1.34 | RpCP24A | Schimbarea incastrarilor la usa metalica existenta (Schimbarea directiei de deschidere) | buc | 3,0000 |
| 1.35 | CN21B | Vopsitorii la usi metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (Usa metalica existenta) | m2 | 3,5800 |
|  |  | TOTAL Capitolul 4. Timplarii |  |  |
|  |  | Capitolul 5. Amenajare parcare |  |  |
| 1.36 | RpCK42C | Desfacerea pavajului din placi de beton | m2 | 85,5000 |
| 1.37 | TsC59B | Sapatura mecanică a pămîntului cu excavator cu descărcare în autobasculantă | 100m3 | 0,2200 |
| 1.38 | TsI50B5 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta la distanta de 15 km. | t | 37,0000 |
| 1.39 | TsC54C | Strat de fundatie din pietris (gr.200 mm) | m3 | 17,1000 |
| 1.40 | DE17A | Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (80 mm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm. | m2 | 85,5000 |
| 1.41 | DF17A | Marcaje longitudinale, transversale si diverse, executate mecanizat, cu vopsea | m2 | 5,0000 |
| 1.42 | Pret de piata | Opritor protectie din cauciuc L=1830mm | buc | 5,0000 |
|  |  | TOTAL Capitolul 5. Amenajare parcare |  |  |

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;

Conducătorul grupului de lucru:  Domnica Manole   _______________

Schițe -model de coprtină